
附件：

环卫设备采购需求

一、果皮箱注册资金不低于人民币200万元、电动垃圾收运车和收集车注册资金不低于人民币2000万元的生产厂家，其它设备注册资金不低于人民币5000万元的生产厂家。

二、需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人授权书。

三、提供证明材料：

投标人所投产品须是列入国家发改委发布的《车辆生产企业及产品公告》的产品。推土机、电动垃圾收集车及果皮箱除外；

四、售后服务要求

1、保修期为24个月，保修期内发生与保修相关的一切费用由中标人承担；车辆到达后，免费更换东北地区使用的液压油、机油、黄油、防冻液等；免费进行包括上装部分的首次保养维护；投标时明确注明。需提供终身式指导性维修，并且不收取服务工时费。

2、维修服务：中标人能够提供本地化服务，须在大庆有售后服务机构或售后服务合作伙伴，对电话方式不能解决的故障，应在4小时内到达现场解决。

3、设备使用培训方案：投标人需明确培训计划及内容、人员、课时安排和地点等具体培训方案，确保设备验收合格后，保证足额操作人员能够正常熟练使用。

4、除电动垃圾收集车、推土机外的其他设备中标人负责车辆上牌，上牌产生的所有费用（含交强险）由中标人承担（包含在投标报价内）。

五、投标人为代理商的，所代理产品的生产厂家需满足上述一至四项条件，并提供所代理产品的授权书（生产厂家唯一授权）。

六、中标通知书下达后，洗扫车2013年3月31日前、其它设备一个月内运送至甲方指定地点。

七、设备标段划分及需求参数

第一标段：中型清扫车（12台）

1、清扫系统：配备中置两立扫和中置长吸嘴，扫盘具备遇障碍自动避让及复位功能，设置防尘裙罩和收尘装置；全浮动吸嘴，能随地面状况自动找平。设置重力除尘、离心除尘、滤筒组自动除尘三级气力输送除尘装置，垃圾箱的后部设置有喷淋降尘喷头，避免作业扬尘；扫盘与吸嘴须采用液压油缸提升与锁止。有风道转换机构，以适应晴天、雨天和寒冷冬季作业；驾驶室配有冷暖空调。

2、底盘车：庆铃二类汽车底盘（投标方可投报质量、性能高于本要求的其他品牌产品）。主机和副机为同一品牌，进气设计免维护的旋风集中预滤系统，副发动机与风机采用自动离合器连接。主发动机额定功率：≥90 KW，副发动机额定功率≥55 KW。尾气排放达到国Ⅲ以上标准。

3、最高车速≥90Km/h，扫地宽度≥2.7m，扫地速度≥20km/h，最大清扫能力≥50000 m2/h，垃圾箱为双层结构，内壁采用光滑的不锈钢，容积≥4.5m3。

第二标段：洗扫车（8台）

1、清扫系统：采用中置两立扫＋中置超宽吸嘴+内置高压水喷杆＋左、右高压侧喷杆结构。具有路面清扫、洗扫、路沿和路沿石立面洗刷、低压冲洗和喷雾降尘等功能。垃圾箱后门采用密封锁紧机构，垃圾箱具备自动冲洗功能。采用原装国际知名品牌高压柱塞泵并提供书面证明。采用智能化操作控制系统，全洗扫、左洗扫、右洗扫、全扫、左扫、右扫等多种作业模式可一键操作；扫盘配备照明灯，后部装摄相头，驾驶室内有彩色显示屏；配备清水箱缺水、垃圾箱满水、防垃圾箱后门开启前倾翻卸料、防副发运转时气动齿式离合器接合分离打齿、防保护撑杆未放下、收回已倾翻的垃圾箱、液压系统漏油报警装置等自动保护装置。配备不绣钢手持喷枪和快速接头。驾驶室配有冷暖空调。扫盘与吸嘴须采用液压油缸提升与锁止。开式液压系统，应具有双发取力的功能。

2、底盘车  ： CA1163P7K2L3E底盘（投标方可投报质量、性能高于本要求的其他品牌产品），主发动机额定功率≥132KW，副发动机额定功率≥110 KW，进气系统为免维护的旋风集中预滤系统，副发动机与风机采用自动离合器连接，尾气排放达到国Ⅲ以上标准。

3、最高车速≥90Km/h，洗扫宽度≥3.5m，洗扫速度≥20km/h，低压冲洗宽度≥24 m，最大清扫能力≥50000 m2/h，垃圾箱可自清洗，容积≥7m3，清水箱容积≥9m3，最高清洗压力≥10Mpa，清洗水流量≥106L/min。

第三标段：洒水车（10台）

1、配置前冲（喷）后洒、带侧喷、带后工作平台、平台上安装洒水高压炮，炮喷射形状可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨。具有低水位报警系统，具有前后操作摄像头，驾驶室内有彩色监控屏幕。

2、底盘采用国内知名品牌。发动机额定功率≥130KW，最高车速≥90Km/h，罐体尾气排放达到国Ⅲ以上标准。

3、吸程≥6 米, 引水时间<5min,流量90m3/h，洒水宽度≥14米,射程≥28 米,扬程≥90米,罐体材质为不锈钢,容积≥8m3。带作业警示灯, 驾驶室配有冷暖空调。

第四标段：清雪滚刷及底盘车（30台）

（一）清雪滚刷（15台）

能与清雪底盘车挂接；前置式大直径聚丙稀、钢丝混合刷辊；液压控制。滚刷直径800mm，除雪宽度≥3.0m，设备宽度≥3.6m，除雪厚度≥8cm，作业速度5～25km/h，除雪能力≥50000m²/h，工作最大转数≥200转/分钟，偏转角度≥30度，带有触地报警装置，延长刷毛使用时间。每套滚刷额外配备5套刷毛，计75套。

（二）清雪底盘车（15台）

自卸二类汽车底盘。总质量≥25000 kg，整车质量≥17000 kg，额定载质量≥7400 kg，作业速度≥50 km/h，变速箱采用7挡以上变速，最大爬坡≥25度，驱动形式：6×4，发动机功率≥210kw，底盘车发动机带有全功率、双取力器。

第五标段：抛雪车（2台）

1、自行走旋抛式除雪一体机，除雪宽度≥2.5m，除雪高度≥1.5m，装车高度≥4.1m，最大抛雪距离≥50m，最大除雪能力≥3500t/h。

2、发动机进口知名品牌，后置式，额定功率≥300kW，最大扭距≥1700Nm，最大爬坡能力≥45%（24°），最大牵引力≥53kN；行走速度0-45km/h，工作速度0-20km/h；配冷却液加热装置和低温蓄电池，可在-35℃至-40℃环境下顺利启动。前后桥均为转向桥，配置差速锁、制动摩擦片、停车制动器，轮边减速，可实现前轮转向、后轮转向、四轮转向和蟹行等四种转向模式，蟹行角度≥40°，可实现两轮、四轮驱动，最小转弯半径≤5.2m。液压主泵、主马达：进口知名品牌，最高工作压力≥35MPa。司机室可升降，最大升程不小于700 mm，玻璃和后视镜电加热，加热功率不小于450W/㎡，CPU电脑编程控制系统。配备LED应急灯、夜间照明和暖风。

3、除雪装置包括：绞雪轮、抛雪轮、导雪筒、除雪铲及壳体等，整体进口。室内控制除雪装置运动。垂直升降运动范围不小于-50—450mm，前倾角≥7°，除雪工作装置左右侧摆动倾角不少于9°。切雪铲前倾最低位置不少于-160mm，绞雪轮为带状螺旋叶片，弹性轴承式支撑。抛雪口左右转动角度不少于45°，抛雪筒水平面旋转角度≥240°，抛雪角度由多节组合不锈钢抛雪头精确控制。

第六标段：装载机（8台）

50型装载机，额定斗容≥3 m3，整车重量≥16吨，平铲刃，最大掘起力≥170KN，发动机功率≥160KW，卸载高度≥3.1米，卸载距离≥1.2米，驾驶室带冷暖空调，额定载容≥5吨，工作装置三项时间之和不大于12秒。额外共配备4副平铲刃。

第七标段：吸污车（2台）

底盘采用国内知名品牌。发动机额定功率≥160KW，尾气排放达到国Ⅲ以上标准。罐体有效容积5立方米;抽满污（粪）罐体时间≤5min。最高车速≥95km/h。具有液压举升自卸功能，可自吸自排，排放采用自排和压力排放。吸污车罐体材质使用优质碳钢，金属漆。吸粪导物管可360度旋转。安装浮球液位控制器，带电子报警装置。安装进口防溢流装置。
第八标段：推土机（2台）

环卫专用推土机，有履带整体护轨和防垃圾缠绕装置，环卫专用直倾铲。额定功率≥130KW，额定压力≥14MPa，最大牵引力≥150KN，履带板宽度≥950mm, 

第九标段：电动垃圾车

（一）电动垃圾收运车（10台）

额定乘员2人；额定载荷≥1吨；电机功率≥5KW；满载虚驶里程≥80Km；最大行驶速度≥50Km/h。工作电压≥72V体统，蓄电瓶可工作3年以上。驾驶室配有暖风。

（二）电动垃圾收集车（43台）

额定乘员1人；额定载荷≥150kg；电机功率≥0.3KW；满载虚驶里程≥100Km；最大行驶速度≥30Km/h。工作电压≥48V系统，蓄电瓶可工作3年以上。驾驶室配有暖风。

第十标段：果皮箱（1000套）可看样品

1、钢结构分类果皮箱，可分类投放可回收物、不可回收物、烟头、电池。投标报价包含运输、安装等费用，安装时设800mm×420mm×150mm水泥墩两个。

2、规格：箱体1030×420×1000mm，盖子1030×420mm，立柱40×80mm，±不超过5mm，总容量≥74L。

3、材质：上盖以及主箱体采用电解镀锌板为基材，顶盖厚度≥1.0mm，主箱体厚度≥0.8mm，内桶采用厚度≥2.0mm的工程塑料制作。顶盖整体拉伸成型，并添加304不锈钢一次冲压成型灭烟板，主箱体上沿口采用铝合金包边，两侧立柱采用厚度≥1.2 mm的优质电解镀锌方管，电池与烟蒂投口采用镀铬包边；底座支撑采用厚度≥2.0mm的冷轧钢板压制，底座的脚部整体压制成型。电池回收和烟蒂回收内桶采用镀锌板，模具一次卷压成型，所有沿口皆做翻边处理且四个角圆弧过渡。

4、颜色：整体采用户外塑粉静电喷涂，上盖、箱体为香槟灰，两侧立柱、底座为灰黑色。采用抗紫外线、耐磨、夹层印刷可回收物、其他垃圾标志，色彩鲜艳度能保持3年以上。

5、其它：垃圾清理完毕后箱门能够自动回位；采用果皮箱防盗专用三角锁，通用钥匙。门锁处加配工程塑料镀烙把手。





























