一包、1辆8吨密封式垃圾车（预算25万）：
产品配置及要求
 1车厢处于密封状态，杜绝垃圾在运输过程中的二次污染。
 2采用后倾倒卸料方式。
 3在驾驶室内不用下车就可以操纵后门开启和垃圾箱卸料
 ★4采用进口名牌液压元件，操纵轻便.（需提供进口件证明材料）
 5车厢通过整体防腐处理，延长使用寿命。
 6外形美观大方、机动性好、维修方便。
 ★7产品必须提供国家3C强制认证，整车及底盘的发改委公告及免征购置税图册。驾驶室配备冷暖空调，方向助力。
主要技术参数
	参    数    项    目
	参     数

	★底盘型号
	                 江淮底盘

	发动机型号
	               康明斯或锡柴（国Ⅲ排放）

	★发动机功率
	               ≥ 125 kW /2500r/m    

	★整车最大总质量
	                   ≥12490 kg

	最高车速
	90

	★垃圾箱有效容积
	                   ≥11m3

	最大爬坡度
	≥30

	最小转弯直径
	≤10

	行驶燃油消耗量
	20 L/100km

	卸料工作循环时间
	                     ≤60 s

	液压系统最大压力
	                  16 MPa

	取力器操作方式
	                    气动

	工作机构操纵方式
	                   手动

	整车整备质量
	             ≥6000 kg

	额定载质量
	               ≥6000 kg


注：带“★”的参数和要求必须满足。
 投标人资格 
1、具有独立承担民事责任的能力； 
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3、具有履行合同所必须的提供货物的资质和能力； 
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
5、2010年1月1日起参加政府采购活动以来，在经营活动中没有重大违法记录； 
6、在安徽境内具有类似项目三个以上成功范例；
7、供货期限：签订合同后10天
8.  免费质保期：1年
9.  经销商或代理商要求具有生产厂家的授权书。
10. 车辆有3C认证、免税公告。
