二包、2台3吨全自动干式吸车（40万元/台）
一、参数和性能要求：

	序号
	技术项目
	技术参数

	1
	*产品技术
	产品必须是具备扫路、吸尘、两侧吹风功能的扫路车、获中国发明专利。

	2
	*产品自主创新
	所投设备必须列入省（直辖市）以上级自主创新产品目录

	3
	*清扫作业方式和工作特点
	吹吸结合、不用刷子、不喷水，全部用气流干式吸尘作业，晴雨天不需转换操作模式。

	4
	工作环境
	适合各季节、全天候使用，冬季照常吸尘作业，内置水雾分离器。可专门用于吸除路面积留的污水。

	5
	*主风机
	主风机配置了可更换的耐磨防护叶片，拆装方便，保护片的耐磨寿命长。风机内置导流环。

	6
	*液压系统使用少
	在吸尘作业中，控制系统选用电磁阀控制。液压系统不工作，只有在作业前和作业完毕开垃圾箱倒垃圾的时候才启动液压系统。

	7
	*新式高效的粉尘分离过滤系统，不需日常清理
	垃圾箱采用上、下双层结构，不装备水箱，干式吸尘作业。上层装有新式自洁式粉尘分离系统，下层安装气流粉尘分离器，均不需日常清理过滤系统。无一次、二次扬尘。

	8
	*抽尘管
	必需金属材料，并在易磨损部分加装可更换耐磨衬板。

	9
	*外喷嘴自控系统
	具有外喷嘴风门自动控制系统。采用柔性结构，遇路障可自动回避，具有防撞功能。

	10
	*防止作业中的磨损
	作业中吸嘴、喷嘴悬浮作业，不和地面发生接触。

	11
	*底盘型号
	江淮HFC

	12
	副发动机型号
	BJ493Q

	14
	*清扫作业宽度
	≥3m

	15
	清扫速度
	5-20km/h

	16
	*扫净率
	≥95%（附国家级检测机构整车试验报告复印件）

	17
	*吸口最大气流速度
	35m/s

	18
	*吸入最大颗粒当量直径
	100mm

	19
	最大清扫能力
	56000m2/h

	20
	垃圾箱容积
	≥5m3

	21
	垃圾箱最大倾翻角
	≥47°

	22
	排放标准
	国Ⅲ排放

	23
	全车操控系统
	所有路面作业功能均可在驾驶室内进行操作，全车操纵采用高可靠性、无污染的先进气动系统，气动元件质量好、性能可靠

	24
	驾驶室调温措施
	配原厂冷暖空调


注：以上*号部分是必备条件。
二、其他有关要求：

1、供应商资格要求：

*1-1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

1-2、近三年来有良好的类似业绩。

2、售后服务、技术培训及其他要求：

2-1、产品投入使用前，应提供免费的技术培训、咨询服务；产品投入使用后，应提供及时、完善的售后服务；在质保期内，产品出现重大技术故障，供应商应及时提供解决方案。

*2-2、供应商在合肥设有售后服务中心和常驻的维修人员，确保售后服务的及时性。

*2-3、供应商必须提供安徽省内10台或10台以上同款或同类型车销售业绩，提供合同复印件，及用户联系电话，原件现场备查。

3、交货期：

*3-1、合同签订后，产品须在20个工作日内交货。

