宜 兴 市 招 投 标 中 心

政 府 采 购

招
标
采

购

文

件

标书编号: YXZTBZC2013-027[公]

招标采购单位: 宜兴市公用产业建设投资有限公司
二○一三年二月二十二日

第一部分：招标书

宜兴市招投标中心受宜兴市政府采购管理办公室委托（项目编号：20130004），决定对宜兴市公用产业建设投资有限公司的污水泵站、中转站等技防系统进行公开招标，由各投标人竞争投标，从中择优选定中标人。

一、标书编号：YXZTBZC2013-027[公]

二、招标内容：污水泵站、中转站等技防系统。

三、招标规模：
（1）本次招标的技防系统的推荐品牌、规格及数量详见下表：
	类别
	序号
	名称
	单位
	总数
	技术参数
	推荐品牌

	污水泵站电子围栏
	1
	高压电子脉冲主机（双）
	个
	4
	(一)高压电子式脉冲主机 
脉冲峰值:  单线对地≤5kv  

          相邻两线 ≤10kv

前端围栏选用合金导线，具有威慑功能。

通信方式：内置总线通信模块。

报警状态：断路/短路触发模式、二组触点输出，可方便连接其他设备。

具有联动功能，两路大功率继电器输出，专为警笛或灯光联动使用

供给电源：AC18V或DC24V，安全可靠

操作界面：主机面板清晰易懂，具有LED灯显示，操作简易。

外壳材质：具有防水、抗紫外线功能，可保证全天候工作。

使用环境：温度- 30℃～+70℃，相对湿度小于95％。

外壳材质：ABS室外防水罩。

脉冲主机技术性能:

工作电压:DC24V  AC18V

工作电流:报警时<300MA

          警戒时<200MA

电源功耗:≤10W

脉冲电压峰值: 单线对地≤5kv  

              相邻两线 ≤10kv

脉冲电流峰值：≤10A（脉冲电压持续0.3ms以上时电流＜300mA）

脉冲输出最大能量: ≤5.0J

脉冲最大电量: ≤2.5mc

脉冲持续时间: ≤0.1S

脉冲间隔时间:≥1S

欠压报警:〈DC12V

触发报警时间：小于3秒

报警输出:两组路常开,常闭触点或总线联网接口

报警输出触点最大经过电流：两组≤7A，两组≤3A

脉冲电压输出方式：3组，每组均为双线方式

具有防拆报警，故障报警，连接键盘后可显示

外型尺寸：345*220*90mm

(二)室外防水箱

（1）IP65，防水，防尘

（2）通体白色

(三)终端受力杆

1.主支杆采用厚度2mm-3mm进口304不锈钢制作,耐腐蚀，抗氧化，直径32mm；底座采用高强度热镀锌钢板制作，银白色，可在90度内任意调节角度.

2.绝缘子采用高强度尼龙制作，通体白色，并添加抗紫外线粉，真正抗紫外线，不褪色，抗老化和防晒。

 3.安装采用镀锌金属螺丝，直接物理式固定支架上，牢固可靠不会脱落，安装时绝缘子正面一律朝小区外侧固定。

(四)中间支撑杆

1.支架采用高强度12.7mm实心玻璃钢制作，底座采用

高强度热镀锌钢板制作，银白色，可在90度内任意调节角度。

2.绝缘子采用高强度尼龙制作，通体白色，并添加抗紫外线粉，

真正抗紫外线，不褪色，抗老化和防晒。

3.安装采用镀锌金属螺丝，直接物理式固定支架上，牢固可靠

不会脱落，安装时绝缘子正面一律朝小区外侧固定。

(五)合金线

(1)主要指标

1.采用高密度铝镁合金制作,直径2.0mm，通体银色

(六)高压绝缘导线

1. 聚乙烯护套，直径1.8mm，海宝蓝

(七)中间紧线器

(1)主要指标

1.采用高强度尼龙制作而成，通体白色。

 (八)警示牌

(1)主要指标

1.牌体采用高密度PVC制作,显示字体采用

烫塑发光材料制作，字体红色，中英文对照。

(九)避雷器

1.金属氧化锌，耐腐蚀，不褪色，不锈钢螺丝，海宝蓝

2.含支架

（十）供电电源

1.专用供电电源，短路保护

 (十一)报警主机

(1)主要性能：

界面采用中文LCD液晶显示

与各报警主机采用总线连接。

信号输送采用低阻传输线技术，双向应答输送，输送可靠抗干扰能力强。

有电脑输出接口与电脑连接，使功能更为强大。

能存储100条周界报警信息，并能进行查询。如果需要更多信息存储可连接电脑。

具有打印机接口及时打印周界报警信息。

中文液晶显示，平时显示日期及时间，报警时可显示报警地址和防区号。

具有串行输出口，可与电子地图方便连接。

有静音和有声报警。

报警时具有继电器触电输出。

具有自动巡检功能，能判断线路和设备故障（该功能应在系统全部开通后才能发挥作用）。

各输入口均有光电隔离，采用双电结构，抗干扰能力更强。

信号输入输出均有发光管指示。

　
	克瑞斯/跃天/韩亚/鼎顺

	
	2
	室外防水箱
	个
	4
	
	

	
	3
	终端受力杆
（不锈钢）
	支
	16
	
	

	
	4
	中间支撑杆
	支
	216
	
	

	
	5
	合金线
	米
	3325
	
	

	
	6
	高压绝缘导线
	米
	400
	
	

	
	7
	中间收紧器
	个
	100
	
	

	
	8
	警示牌
	个
	80
	
	

	
	9
	避雷器（含支架）
	个
	8
	
	

	
	10
	供电电源
	个
	4
	
	

	
	11
	报警主机（含软件）
	套
	4
	
	

	
	12
	配套器材
	套
	4
	
	国标

	污水泵站视频监控设备
	1
	18倍红外一体化 高速云台摄像机
	台
	2
	1/4”Sony Exview HAD CCD， 2:1隔行扫描，18倍光学变倍，12倍电子变倍，f=4.1-73.8mm彩色480线，黑白570线，自动切换滤光片，彩色黑白自动转换, 彩色模式0.1Lux, 黑白模式0.01Lux，帧累积，宽动态,探照灯投射距离150米，工作电压AC24V 45W.云台机身用高强度铝合金材料，具有防水、耐高温、耐老化、抗腐蚀功能；选用精密步进电机驱动，运行平稳、反应灵敏、定位准确；可用于室内、室外； 支持预置位、自动扫描模式及预置位巡航；　有基座和壁装安装方式高可靠性，内部设置参数断电不丢失；云台方位显示，摄像机变倍显示，内置功能菜单，摄像机、云台功能可编程设置，上电自恢复式――用户可通过菜单指定上电后球机的动作，多种自动扫描模式，扫描速度可通过内置菜单设置，花样轨迹运行存储模式：可记忆包括预置调用、所有标准P/T/Z控制轨迹，云台控制速度自动调整：云台的速度随变焦镜头深度的增加其速度按比例逐渐降低，128个预置位，预置位误差小于0.05度，可变自动巡视速度 1º-40º/秒可设置，8个预置位巡视功能：停留时间2秒---60秒可通过内置菜单设置，水平 360 °连续旋转；垂直转动有“180度自动翻转”功能，　垂直转动范围  -85 °～+35 °（从水平开始），手动水平速度： 0.1 °～ 80 ° /s，手动垂直速度： 0.1 °～ 40 ° /s，预置位水平速度： 150 ° /s，预置位垂直速度： 80 ° /s，　复合视频， 1.00VP-P，内置雨括器、加热器、温度均衡风扇组件；2路报警输入，内置浪涌及雷击保护装置，符合IP66标准、CE、FCC标准。
	Bosch/Honeywell/NPE

	
	2
	固定摄像机
	台
	16
	1/3" Sony Super HAD-II CCD，彩色0.01Lux/F1.2,0Lux (IR ON),大于52dB，彩色600线,黑白650线,DNR,固定光圈镜头8mm,DNR,数字宽动态、镜像、8个隐私遮蔽区、智能防过曝、日蚀功能、边亮度补偿、移动侦测、带OSD,DC12V 600mA,含支架
	

	
	3
	立杆
	支
	18
	4M,含地笼、接地防雷装置
	定制

	
	4
	8路嵌入式硬盘录像机（含硬盘）
	套
	4
	8路视频输入,1路视频输出,8路视频环通,可选8x8视频矩阵,1路VGA输出,1路视频轮巡输出,1路音频输出,1入/1出语音对讲,SATAx8硬盘接口,4 USB接口,10/100/1000M网,络接口8入/4出报警接口,RS232/RS485；压缩分辨率：CIF；标配4块1TB硬盘
	Bosch/
Honeywell/ NPE

	
	5
	专业监视器
	台
	4
	显示色彩16.7M，响应时间8ms，场频50HZ、60HZ、70HZ、2路BNC(BNC*2)复合视频输入2路BNC(BNC*1)复合视频输出1,1路BNC(BNC*3)YPbPr/YCbCr输入1路D-SUB VGA输入1路HDMI输入2路3.5音频输入。PAL/NTSC/自动识别，HD TV输入1080P向下兼容。3D梳状滤波，视频降噪，中文/英文菜单语言。电源AC100V～240V，50/60Hz，超静音风扇散热。铝合金拉丝光油外观，安装方式机柜/壁挂/悬挂。配件壁挂支架/底坐（选配）、电源线、遥控器、说明书、保修卡、合格证。
	Bosch/
Honeywell/NPE

	
	6
	声光报警器
	个
	8
	110分贝，现场每防区一个
	国标

	
	7
	视频线缆
	米
	1200
	SYV75-5-1
	国标

	
	8
	控制线
	米
	400
	KVV2*1.0　
	国标

	
	9
	电源线缆
	米
	1200
	RVV2*1.0
	国标

	
	10
	防雷器
	个
	20
	双绞线防护；最大持续运行电压Uc 60VDC ;绝缘电阻 ≥0.2MΩ ;额定负载电流  500mA  ;电压保护水平（1.2/50цs）Up线一线 ≤28V ;电压保护水平（1.2/50цs）Up线一线 ≤100V ;标称放电电流 3KA ;最大放电电流 5KA ;冲击耐受能力  1.5KV，10/700цs ； 37.5A，5/300цs ;接口型式：信号保护 ;插入损耗 ≤0.5dB（100MHz） ;铝型材外壳。
	Bosch/
Honeywell/NPE

	
	11
	摄像机电源
	个
	16
	适用于以上枪机
	

	
	12
	球机电源
	个
	4
	适用于以上球机
	

	
	13
	操作台
	张
	4
	标准定制2工位
	定制

	
	14
	配套器材、导轨、插座、空开、电气控制柜
	套
	4
	与以上设备配套
	国标

	
	15
	8口交换机
	个
	4
	百兆，自适应
	思科/h3c/华为

	中转站视频设备
	1
	红外网络枪式摄像机
	台
	16
	1.传感器类型:1/3“ Super HAD CCD    
2.信号系统:PAL/NTSC    
3.传输码率:128k-8000Kbps，多级画质可调  
4.最小照度:0Lux  
5.分辨率:D1/CIF/QCIF  
6.红外照射距离:50-80米   
7.有效像素:540TVL   
8.网络协议:支持FTP/HTTP/email等      
9.工作温度:-10℃~50℃    
10.电源: AC24V±10%/DC12V±10%
	卓扬/ Bosch/Honeywell

	
	2
	8口交换机
	个
	4
	百兆，自适应
	思科/h3c/华为

	
	3
	80CM机柜
	个
	4
	800*800*1200
	国标

	
	4
	超5类网络
	米
	1600
	超五类屏蔽
	国标

	
	5
	电源线缆
	米
	1600
	RVV2*1.0
	国标

	
	6
	防雷器
	个
	16
	与以上设备配套
	国标

	
	7
	连接线缆、套管、线槽、插座、支架、摄像机电源等
	套
	4
	与以上设备配套
	国标

	原有泵站视频设备
	1
	固定摄像机
	台
	24
	1.传感器类型:1/3“ Super HAD CCD    
2.信号系统:PAL/NTSC    
3.有效像素:PAL:500（水平）×582（垂直）NTSC:510（水平）×492（垂直）   
4.最小照度:0.05Lux @ F1.2    
5.快门:1/50（1/60）秒至1/100,000秒    
6.自动光圈镜头:DC/Video     
7.镜头类型:C/CS mount    
8.水平解析度:彩色540TVL，黑白600线      
9.工作温度:-10℃~50℃    
10.电源: AC24V±10%/DC12V±10%
	海康威视/卓扬/NPE

	
	2
	立杆
	支
	16
	配套使用
	定制

	
	3
	8路嵌入式硬盘录像机（含硬盘）
	套
	4
	1.视频压缩标准:H.264
2.实时监视图像分辨率:PAL：704*576  NTSC：704*480
3.回放分辨率: QCIF/CIF/ 2CIF/DCIF/4CIF
4.视频输入路数:8路
5.视频输入接口:BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），支持PAL、NTSC制
6.视频输出:2路，BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）
7.视频帧率:PAL：1/16--25帧/秒，NTSC：1/16--30帧/秒
8.码流类型:视频流/复合流
9.压缩输出码率:32K--2M可调，也可自定义。（上限8M，单位：bps）
10.双路回放:支持；双码流:支持
音频输入路数:8路
音频输入接口:BNC（电平：2Vp-p，阻抗：1kΩ）
音频输出:2路，BNC（线性电平，阻抗：600Ω）
音频压缩标准:OggVorbis
音频压缩码率:16Kbps
语音对讲输入:1路，BNC（电平：2Vp-p，阻抗：1kΩ）
11.通讯接口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS232口，1个RS485口
12.键盘接口:1个（支持级联）
13.硬盘接口:8个SATA硬盘，每个硬盘容量支持高达2000GB
14.容量：标配4块1TB硬盘
15.USB接口:1个，支持U盘，USB硬盘，USB刻录机，USB鼠标
16.VGA接口:1个，分辨率：800×600/60Hz， 1024×768/60Hz，1280×1024/60Hz
17.报警输入:8路；报警输出:4路
18.电源:220VAC，50HZ
功耗（不含硬盘）:≤70W
工作温度:-10℃--＋55℃
工作湿度:10％--90％
机箱:19英寸标准机箱
	海康威视/卓扬/NPE

	
	4
	监视器
	台
	4
	1.显示屏尺寸: 22英寸 
2.屏幕比例: 16:10
3.响应时间≤5ms
	海康威视/卓扬/NPE

	
	5
	视频线缆
	米
	1200
	SYV75-5-2
	国标

	
	6
	电源线缆
	米
	1200
	RVV2*1.0
	国标

	
	7
	防雷器
	个
	16
	与以上设备配套
	国标

	
	8
	摄像机电源
	个
	24
	与以上摄像机配套
	海康威视/卓扬/NPE

	
	9
	操作台
	张
	4
	长1.5米，宽0.6米
	定制

	
	10
	配套器材、导轨、插座、空开、电气控制柜
	套
	4
	与以上设备配套
	国标

	作业基地设备
	1
	高清枪机摄像机
	台
	14
	1/3" Sony Super HAD-II CCD，彩色0.01Lux/F1.2,0Lux (IR ON),大于52dB，彩色600线,黑650线,可视距离30米，DNR,固定光圈镜头12mm,DNR,数字宽动态、镜像、8个隐私遮蔽区、智能防过曝、日蚀功能、带OSD,DC12V 1A
	NPE/亚安/三星

	
	2
	高清球型摄像机
	台
	5
	1/4" Sony Super HAD-II CCD,2：1描，23倍光学变倍(3.6~82.8mm)，12倍电子变倍，彩色600线，黑白650线,自动切换滤光片，彩色黑白自动转换, 彩色模式0.1Lux, 黑白模式0.01Lux ，3D数字降噪, 360°连续水平转动，水平手动控制速度6°-15°/秒，垂直手动控制速度6°-15°/秒；，64个预置点,4条自动巡航，自动扫描，支持看守位功能,内置浪涌及雷击保护装置，带恒温功能采用高强度铝合金保护罩，起到屏蔽及散热功能，防护等级IP66。
	NPE/亚安/三星

	
	3
	枪机支架
	支
	14
	为小型防护罩设计的支架，可手动调节角度，水平方向360°可调，垂直方向可适当调节。安装方式为墙装，最大承重为15kg。
	NPE/亚安/三星

	
	4
	电源
	个
	19
	与以上枪机和球机配套
	NPE/亚安/三星

	
	5
	立杆
	支
	19
	　配套使用
	定制

	
	6
	16路硬盘录像机
	个
	1
	◆支持CIF编码，第1通道支持4CIF编码（16路第1，第9通道支持4CIF编码）
◆支持4路同步回放
◆支持VGA和CVB同时输出
◆支持双码流
◆支持手机监控 
◆支持2个2T硬盘
	海康/三星/大华

	
	7
	8路硬盘录像机
	个
	1
	◆支持CIF编码，第1通道支持4CIF编码（8路第1，第9通道支持4CIF编码）
◆支持4路同步回放
◆支持VGA和CVB同时输出
◆支持双码流
◆支持手机监控 
◆支持2个2T硬盘
	

	
	8
	硬盘
	个
	6
	1.容量（GB）： 1000 
2.接口：SATAII 
3.转速（rpm）：7200 
4.传输速率：300MB/sec 
5.平均寻道时间 ：4ms读/15ms写 
6.缓存：32M
	希捷/西数/三星

	
	9
	显示器
	台
	2
	1.显示屏尺寸: 21英寸以上
2.屏幕比例: 16:10/16:9
3.响应时间≤5ms
	三星/LG/联想/AOC

	
	10
	工作站
	台
	1
	操作系统：Windows XP SP2 and SP3 (推荐)/Windows Vista/Microsoft Windows Server 2003
软件需求：.NET Framework 2.0或以上
处理器：Intel Core 2 Duo 2.0 GHz或以上
记忆体：2GB或以上
硬盘空间：80GB或以上
端口：有线网络接口
媒体驱动器：光碟驱动器
显示器：1024*768高彩， 32位元
声效卡：声霸卡（Sound Blaster）兼容的 PCI声卡
配件：计算机麦克风
	IBM/DELL/HP/联想

	
	11
	PVC管材
	米
	3300
	Φ20
	国标

	
	12
	PVC管材
	米
	1200
	Φ20
	国标

	
	13
	视频线
	米
	4500
	SYV75-5-1
	国标

	
	14
	电源线
	米
	4500
	RVV2*1.0
	国标

	
	15
	控制线
	米
	1000
	KVV2*1.0　
	国标

	
	16
	配电箱
	个
	1
	与以上设备配套
	定制

	
	17
	42U机柜
	个
	1
	动态荷载不低于1400KG,静态荷载不低于1000KG，尺寸：600*800，19英寸标准机柜
	唯康/清华同方/天诚

	
	18
	配套器材
	套
	1
	　
	国标

	中心机房设备
	1
	服务器
	台
	1
	1.类型：机架式
2.CPU：Xeon E5-2609（2.4GHz/10MB/4核）
3.主板：可扩展2×PCI-E 3.0
4.内存：DDR3 8GB以上
5.最大内存：768GB（24插槽）
6.硬盘：500GB，最大支持8块硬盘
7.网络控制器：四端口千兆网卡
8.接口：7USB,2VGA以上
9.电源：550W
	IBM/DELL/HP

	
	2
	网络摄像机所用视频存储设备
	套
	1
	1.包含两套主机用于视频存储和发布，一套用于存储以上4个中转站的网络摄像机的监控录像，并整合原先所装的5个中转站的视频录像，另一套用于34个污水泵站的68个网络摄像机视频；2.每套配备存储容量：6TB。主机参数：
1.处理器：64位双核处理器
2.高速缓存：1GB(可扩展)
3.阵列通道：8
4.磁盘接口：SATA I,SATA II
5.支持热插拔和多种RAID级别
6.网络接口：2千兆口
7.操作系统：Windous2000/Server2003/NT/XP/等
8.协议支持：iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP
9.支持实时写入路数：D1格式100路，CIF格式150路
10.传输带宽：250MBps
11.IO访问率：60000IOps
12.管理方式：基于WEB的GUI,串口CLI，支持多设备统一管理
13.工作温度：10℃-40℃
14.工作湿度：5%-95%
	卓扬/ Bosch/Honeywell 

	
	3
	监控平台软件开发
	套
	1
	实现作业基地、污水泵站和中转站的硬盘录像机及网络设备的统一管理和监控，实现电子围栏的统一监控、模拟以及报警信号的输出和提醒等。
1、实时浏览

能实时对下级监控站点：作业基地、污水泵站和中转站等位置摄像机进行1/4/6/9/16等画面分割模式浏览；即时播放、停止和抓拍 ；对监控球机通过鼠标可以控制云台上下、左右、变焦、聚焦等动作以及一些特殊功能，例如：预置位调用、自动巡检等；

2．录象

能对下级监控站点：作业基地、污水泵站和中转站等位置摄像机进行即时录象、日程录象、报警录象和手动录象。

3．回放

能对下级监控站点：作业基地、污水泵站和中转站等位置摄像机进行支持多种方式回放，例如：按照时间段回放、事件回放；支持录象预览和播放、暂停、快进、快退和单帧播放等回放控制。

4．报警联动

通过声光、发送邮件和短消息实现实时报警。

5．电子围栏入侵监测

将污水泵站电子围栏系统接入监控平台系统，在电子地图上实现人为闯入和破坏实时报警。

6  地图上实时显示监控区域信息

7．日常管理

用户管理：支持编辑用户或用户群以及其权限设置；

日志管理：支持对日志进行浏览，搜索和回放；

配置管理：支持对多个视频服务器进行远程网络配置、报警类型配置等管理。

	定制

	
	4
	工作站
	台
	2
	1.CPU：Xeon E5-2603（1.8GHz）1颗
3.显卡：NVIDIA Quadro 600专业显卡
4.内存：DDR3 4GB
5.硬盘容量：500GB
6.硬盘描述：SATA 3.5英寸1-2个硬盘
7.显示器大小：22英寸
8.光驱类型：DVD-ROM
9.操作系统：专业版windows 7 32位/64位
	IBM/DELL/HP/联想


（2）投标单位资质要求
1、注册资金必须达到150万以上。
2、必须具有计算机信息系统集成三级及以上或建筑智能化工程专业承包企业资质三级及以上
注：投标时需随身携带相关证书原件备查。
四、资格性检查资料：

    投标单位在投标截止时间之前，需根据以下要求提供相关材料。评标委员会将对投标单位的材料进行审查，如投标单位未通过资格性检查，则投标无效。

1、营业执照：投标单位的营业执照副本原件。（或递交加盖发证机关红章，签署“本复印件与原件一致”字样的营业执照副本复印件；如为联合投标，则需递交联合体双方的以上相关材料）

2、投标保证金：投标单位需向宜兴市招投标中心交纳人民币壹万元的投标保证金。投标保证金的交纳形式限于本票、银行汇票。（不接受其他形式的投标保证金）

投标单位投标时，以宜兴市招投标中心开具的往来款单据，作为已交纳投标保证金的证明。该往来款单据需在投标时一并提供，作为审查投标资格的内容。

3、身份证及授权书：投标单位代表（法定代表人或被授权人）的身份证原件，及被授权人的“法定代表人授权书”原件。

4、资质证书：投标单位必须具有计算机信息系统集成三级及以上或建筑智能化工程专业承包企业资质三级及以上资质证书原件
备注：投标单位可将以上“资格性检查资料”单独用袋装后一并提交，并可在袋上注明投标单位名称。
五、有关说明：

1、本次招标的投标总价一次报定，包括全部设备、辅助材料、安装、调试、人力、机械、运输、装卸、仓储、各种税费、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。
2、投标单位必须按照招标文件提供的格式、内容、数量和要求，详细填写有关《响应表》。
3、本采购文件中有关技术与商务条款的相关要求为基准要求，如投标单位不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行投标，招标采购单位将不接受低于该基准要求的投标，即投标单位需对此基准要求作实质性响应。投标单位中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标单位应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。
4、在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，对节能、环保产品给予优先采购。

投标单位投标时应提供所投产品为节能、环保产品的认证证书复印件。
5、投标单位条件：投标单位应为经工商行政管理机关注册的企业法人。

6、评标办法：本次采购项目采用最低评标价法。（具体详见招标文件“第二部分：投标单位须知”中的“十、定标”部分）
7、本次招标的技防系统软件及设备免费质保期两年，质保期内可根据采购单位要求对软件进行修改和优化。
8、质量及检验：由使用单位组织验收，宜兴市技监局履行监督职能。
9、交货地点：采购单位指定地点。
10、交货期限：中标单位自合同生效后2个月内软硬件安装调试结束。（具体交货期限接宜兴市政府采购管理办公室通知，否则后果一切自负）。
11、验收时间：安装调试结束后十日内组织验收。
12、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以招标采购单位书面依据为准。

13、不得修改：各潜在投标单位下载招标文件后，在制作投标文件过程中不得自行修改招标文件的内容，如有修改，投标无效，其投标保证金不予退还，并将视情节处一定期限的限制市场准入。

14、报价超过限价：投标单位的投标报价如超过最高限价的，将视情节处一定期限的限制市场准入。
15、补充更正公告：投标单位应在投标截止时间之前经常关注“宜兴市招投标网”网站等媒体上发布的相关补充更正等信息公告。如投标单位未及时关注相关补充更正等信息公告，由此造成的一切损失由投标单位自行承担。

16、投标文件制作：投标文件由价格标、商务标和技术标三部分组成。价格标、商务标和技术标三个部分合并装订成一本，所有投标文件均应密封包装在密封袋里。（具体详见招标文件“第二部分：投标单位须知”中的“七、投标文件制作”。）
17、付款步骤：设备送抵需方施工现场或设备仓库，并经供需双方检查合格、开局税务发票十日内支付中标价的30%，安装到位、调试合格，达到正常使用要求、验收合格后十日内支付中标价60%；余款10%作为质保金，于验收合格正常运行两周年后的十日内一次付清。

18、投标截止及开标时间：2013年3月14日上午9：00

（北京时间，以宜兴市招投标中心开标室内挂置的钟表时间为准，下同）。
定标时间：2013年3月14日下午4时前
（如开评标过程较长，定标时间往后顺延）
地点：宜兴市招投标中心三号开标室。

19、联系电话：0510-87956057、0510-87956063
      联系地址：宜兴市宜城街道陶都路115号
20、推荐品牌：本次招标的部分设备有多个推荐品牌参与竞争的，各投标单位只能选择其中一个品牌参与投标。

此推荐品牌已于2013年1月29日-2月4日在“宜兴市招投标网”的网站上进行了公示。公示期限后的申请将不再受理。

公示期间，未有供应商提出申请。

品牌公示期间，除以上明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。
第二部分：投标单位须知

一、总则：

1、投标单位参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还应符合本次招标规定的条件。

2、根据《宜兴市招投标市场准入管理暂行办法》（宜政发[2008]243号）文件规定，投标单位如有不良行为或疑似不良行为，在公示期内被暂停投标资格的，不得参与本项目的投标。

3、投标单位应自行承担编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，宜兴市招投标中心对上述费用概不承担。

二、招标文件：

1、投标单位应在“宜兴市招投标网”网站下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

2、招标文件包括本标书目录所列五个部分及其附件，请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与宜兴市招投标中心联系解决。

3、招标文件包括本文件中所列的全部内容，投标单位应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
4、招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

三、招标文件的解释：

    1、本文件的解释权归招标采购单位。

四、招标文件的补充或修正：

1、在投标日之前招标采购单位可对招标文件进行补充或修正。

2、招标文件自2013年2月22日发出后，投标单位如有疑问或异议的，应于2013年2月27日下午17：00前以书面形式提出。

招标采购单位如需对招标文件进行补充更正等信息发布的，将于开标前在“宜兴市招投标网”网站（网址：www.yxztb.net）等媒体上发布补充更正等信息公告，该补充更正等信息公告的内容为招标文件的组成部分。

3、投标单位应在投标截止时间之前经常关注“宜兴市招投标网”网站等媒体上发布的相关补充更正等信息公告。如投标单位未及时关注相关补充更正等信息公告，由此造成的一切损失由投标单位自行承担。
五、投标文件中需提供的相关资料：

1、投标企业的营业执照副本复印件和企业法定代表人身份证明书。

2、企业法定代表人身份证复印件。（如法定代表人被授权代表参与投标，则还需提供授权委托书和法定代表人被授权代表身份证复印件。）

3、招标文件中要求提供的资质、证书、合同、案例等材料的复印件。

六、投标文件：

1、投标单位应按照招标文件所要求的《投标报价表》及《响应表》的内容填写齐全，方可根据要求对应阐述。

投标文件中《投标报价表》与《投标明细报价表》内容不一致的，以《投标报价表》为准。
    2、投标文件对《投标报价表》及《响应表》中全部的设备进行投标，只投其中部分设备者，则投标文件无效。

3、投标文件要按投标货物的规格采用总报价。本次报价以人民币报价。投标单位一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致材料价格变化，投标报价将不会得到调整。
投标单位被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。
4、一种设备只允许有一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

5、服务要求：（如服务要求与招标书有不一致之处，以招标书为准）

①免费质保期的时间须明确无误，在免费质保期内，应提供免除一切费用的售后服务。如不能提供同种规格型号的配件，应提供相当质量、档次的配件不补差价。
②服务时间的承诺：须明确响应、修复的时间。
③如设备在质保期内发生质量问题，供应商应在接到用户单位报修电话后24小时内予以响应，否则用户单位将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供应商承担。

④供应商在包换期内对使用方确需更换的部件应在48小时以内提供同等质量、性能的备件，确保其正常使用。

⑤在货物的设计使用寿命周期内，供应商应能保证使用方更换到原厂同质的零部件，确保其的正常使用。

⑥质保期一律从设备安装调试验收合格之日起算。

6、投标单位如对招标文件内容有不同意见的偏离，应详细说明偏离的内容，如未明确作出偏离说明，则视同对招标文件的完全响应。

7、投标单位应严格按照规定的格式提供投标文件，并对投标文件的真实性负责。

8、除技术要求中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用国家法定计量单位。

9、投标单位投标后，宜兴市招投标中心对所有投标单位的投标文件及中标单位的样品一律不予退还；对未中标单位的样品，视情况决定是否退还。

10、如招标文件要求提供样品或现场演示的，则投标单位应按照相关要求进行提供，由评标委员会对样品或现场演示进行评审，经评审合格的投标单位的投标文件方为有效。
在评审环节中，仅对样品或现场演示的外观质量、数量、规格、色泽、基本功能等评标委员会现场能审定的情况进行评审，涉及到样品或现场演示的内在材质、性能、质量等评标委员会现场不能审定的情况，采购单位可对其样品进行封存后作进一步的样品详细验收。
11、投标单位如为联合体的，则联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主体单位和各方的权利义务。

七、投标文件制作：
1、投标文件由价格标、商务标和技术标三个部分组成。
2、价格标、商务标和技术标三个部分合并装订成一本，所有投标文件均应密封包装在密封袋里。

密封袋上注明标书编号、项目名称、投标方名称、开标时起封，同时在密封处加盖公章或合同使用章，并在规定时间内送交。未按本须知要求密封、标记、投递的投标文件，投标人应对其后果负责。

3、本次投标中所有文件、往来函件均应使用中文（规格、型号辅助符号例外）。

4、整本投标文件（包括正本、副本）（含表格部分）由投标单位按给定格式如实填写（编写）。每张均需加盖企业公章（或合同章）或由企业法定代表人（或授权代表）签章（或签字）后方为有效。其中，正本上加盖的企业公章（或合同章）应为红章。

5、招标文件附件格式部分如投标单位需要提供，应由投标单位按给定格式提供，不得更改。

6、投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

7、投标文件的份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。

8、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须加盖投标单位印章或由法定代表人（或授权代表）签章。

9、投标文件的有效期为开标后的60天（含开标当日）。在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标标书的有效期。

10、投标费用自理。

八、投标日期：

投标单位须在招标文件规定的投标截止及开标时间之前到宜兴市招投标中心投递投标文件，逾期不予受理。

九、开标、评标：

1、宜兴市招投标中心政府采购科按招标文件规定的时间在宜兴市招投标中心召开开标大会，投标单位的法定代表人或被授权代表须准时参加，否则投标无效。

2、宜兴市招投标中心对投标截止时间前收到的投标文件，予以当众拆封、宣读。开标时，一并对投标文件的商务标、技术标予以拆封。
3、投标文件的澄清：为有利于评标审查，宜兴市招投标中心政府采购科公开开标后，在评标过程中，可随时要求投标单位对其投标文件的内容作出澄清，澄清须以书面形式作出，并应有投标单位的法定代表人或被授权代表签署，但不得对投标文件的实质性内容加以修改。

4、成立评标小组。

5、投标文件的审查：

   （1）文字与图表不符，以文字为准。

   （2）单价与总价不符，以单价为准。

   （3）大写与小写不符，以大写为准。

   （4）正本与副本不符，以正本为准。

   （5）投标文件是否符合招标文件的要求。

十、定标：

1、评标委员会根据对投标单位资格性检查情况，在投标单位的投标文件完全符合招标文件要求的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以报价最低者为中标单位。
2、投标产品为节能、环保产品的，给予其5%的价格扣除后，如果其产品报价低于一般产品最低报价的，应当确定节能、环保产品供应商为中标单位。

3、若报价相同，则抽签决定中标单位。

4、投标开标及定标的整个过程均有监督机构进行监督。

5、自中标公告公示期结束后，宜兴市招投标中心将向中标单位发中标通知书。

十一、无效投标文件的确认：

投标单位有下列情况之一者，其投标文件无效：

1、投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

2、投标文件未按规定加盖投标单位公章（或合同章）的；

3、投标单位法定代表人或被授权人未按规定加盖签章（或签字）的；

   4、投标文件未按规定的格式、内容、数量和要求填写的；

5、投标文件书写潦草，字迹模糊不清，无法辨认的；

6、投标文件内容不全或自相矛盾的；

7、同一项目有多个投标报价、且未声明以哪一个为准的；

8、投标文件超过规定期限送达的；

9、投标单位未准时参加开标会议的；

10、不同投标单位报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

11、投标单位的投标文件等所有相关要求未完全响应招标文件要求的；

12、投标单位的报价超过最高限价的；

13、在综合评分法中，如投标单位不能实质性满足招标文件的基础性要求，即在综合评分标准中不能得到基础分的；

14、投标单位提供的样品或现场演示的情况，经评标委员会评审，被评审为不合格的；（前提：招标文件“第一部分、招标书”中明确样品或现场演示情况，被评审为不合格即投标无效的）

15、不同投标单位的投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

16、不同投标单位聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

17、不同投标单位的投标文件内容出现非正常一致的；

18、投标单位下载招标文件后，在制作投标文件过程中自行修改招标文件内容的；

19、投标单位未通过资格性检查的。

十二、投标保证金：

1、投标单位在投标截止时间之前需向宜兴市招投标中心交纳符合要求的投标保证金，且交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标单位名称一致。
投标保证金的交纳形式限于本票、银行汇票。（不接受其他形式的投标保证金）

（交纳投标保证金帐户名称：宜兴市招投标中心；开户银行：江苏银行宜兴支行；帐号：892010189300007502）

2、投标单位投标时，以宜兴市招投标中心开具的往来款单据，作为已交纳投标保证金的证明。该往来款单据需在投标时一并提供，作为审查投标资格的内容。

3、招标活动结束后，中标单位的投标保证金在合同签订后的两个工作日内无息退还；中标候选单位的投标保证金于中标单位在领取中标通知书、交纳履约保证金后无息退还；非中标候选单位的投标保证金于中标结果公示后无息退还。

退还投标保证金的手续，由投标单位自行与宜兴市招投标中心政府采购科及综合信息科联系办理退还事宜。

4、投标单位有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

①如中标单位拒绝遵守投标承诺或拒绝按中标通知书的规定与需方签订正式合同；

②投标单位与招标采购单位、其他投标单位恶意串通的;

③投标单位下载招标文件后，在制作投标文件过程中自行修改招标文件的内容；
④招标文件有其他规定的从其规定处理。

十三、签订合同：

1、中标单位应于中标公告发布之日起10日内，办理签订合同前的相关手续，并与采购单位签订合同。

中标单位如逾期不办理相关手续、签订合同，招投标中心及财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购单位、招投标中心及财政部门可延期签订合同。

2、签订合同书及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件为依据。

3、签订合同前，中标单位须按中标合同总金额的10%支付履约保证金。

（履约保证金收款单位：江苏省宜兴市政府采购管理办公室；帐号：3202236701201000030327；开户行：江苏宜兴农村商业银行东山分理处）

4、履约保证金必须用现金、汇票、本票、转帐支票形式提供履约保证（不接受以上方式以外的履约保证）。
5、履约保证金于软硬件安装调试结束并验收合格后的十个工作日内无息退还。
6、宜兴市政府采购管理办公室监督合同的执行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。

十四、最高限价：58.66万元。
十五、投标行为及投标产品：

1、投标单位的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

2、投标产品及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。
3、如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
4、投标单位提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。

5、如第一、第二、第三中标候选人提供的产品（含样品）（货物、服务或工程），不符合招投标文件要求的，将依据《宜兴市招投标市场准入管理暂行办法》（宜政发（2008）243号文件），将其该行为以疑似不良行为进行信息披露；情节严重的，将作不良行为处理。

十六、支持“节能、环保产品”的办法：
1、“节能、环保产品”的界定：

①节能产品指在财政部和国家发改委联合制订的《节能产品政府采购清单》内的。

②环保产品指在财政部和环保部联合制订的《环境标志产品政府采购清单》内的。
2、评审优惠办法：
①采用最低评标价法评审的，如投标产品为节能、环保产品的，给予其5%的价格扣除后，如果其产品报价低于一般产品最低报价的，应当确定节能、环保产品供应商为中标单位。

②采用综合评分法评审的，如投标产品为节能、环保产品的，分别得2分，最多得4分。

第三部分：投标文件

投标文件格式
（含价格标、商务标、技术标）

投标文件

标书编号：

项目名称：                                              

投标文件内容：         价       格      标            

投标单位名称：                                （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日期：      年    月    日
投标报价表

标书编号：YXZTBZC2013-027[公]

投标人名称（盖章）：                           单位：元

	序号
	名   称
	数量
	单位
	单价
	小计

	1
	污水泵站电子围栏
	1
	项
	
	

	2 
	污水泵站视频监控设备
	1
	项
	
	

	3
	中转站视频设备
	1
	项
	
	

	4
	原有泵站视频设备
	1
	项
	
	

	5
	作业基地设备
	1
	项
	
	

	6
	中心机房设备
	1
	项
	
	

	投标总报价
	小写

	
	大写


投标人签字：                               日期：
投标明细报价表

标书编号：YXZTBZC2013-027[公]

投标人名称（盖章）：                           单位：元

	类别
	序号
	名称
	单位
	总数
	品牌及型号
	单价
	小计

	电子围栏
	1
	主机
	个
	4
	
	
	

	
	2
	室外防水箱
	个
	4
	
	
	

	
	3
	终端受力杆
（不锈钢）
	支
	16
	
	
	

	
	4
	中间支撑杆
	支
	216
	
	
	

	
	5
	合金线
	米
	3325
	
	
	

	
	6
	高压绝缘导线
	米
	400
	
	
	

	
	7
	中间收紧器
	个
	100
	
	
	

	
	8
	警示牌
	个
	80
	
	
	

	
	9
	避雷器（含支架）
	个
	8
	
	
	

	
	10
	供电电源
	个
	4
	
	
	

	
	11
	报警主机（含软件）
	套
	4
	
	
	

	
	12
	配套器材
	套
	4
	
	
	

	视频监控设备
	1
	18倍红外一体化 高速云台摄像机
	台
	2
	
	
	

	
	2
	固定摄像机
	台
	16
	
	
	

	
	3
	立杆
	支
	18
	
	
	

	
	4
	8路嵌入式硬盘录像机（含硬盘）
	套
	4
	
	
	

	
	5
	专业监视器
	台
	4
	
	
	

	
	6
	声光报警器
	个
	8
	
	
	

	
	7
	视频线缆
	米
	1200
	
	
	

	
	8
	控制线
	米
	400
	
	
	

	
	9
	电源线缆
	米
	1200
	
	
	

	
	10
	防雷器
	个
	20
	
	
	

	
	11
	摄像机电源
	个
	16
	
	
	

	
	12
	球机电源
	个
	4
	
	
	

	
	13
	操作台
	张
	4
	
	
	

	
	14
	配套器材、导轨、插座、空开、电气控制柜
	套
	4
	
	
	

	
	15
	8口交换机
	个
	4
	
	
	

	中转站视频设备
	1
	红外网络枪式摄像机
	台
	16
	
	
	

	
	2
	8口交换机
	个
	4
	
	
	

	
	3
	80CM机柜
	个
	4
	
	
	

	
	4
	超5类网络
	米
	1600
	
	
	

	
	5
	电源线缆
	米
	1600
	
	
	

	
	6
	防雷器
	个
	16
	
	
	

	
	7
	连接线缆、套管、线槽、插座、支架、摄像机电源等
	套
	4
	
	
	

	泵站视频设备
	1
	固定摄像机
	台
	24
	
	
	

	
	2
	立杆
	支
	16
	
	
	

	
	3
	8路嵌入式硬盘录像机（含硬盘）
	套
	4
	
	
	

	
	4
	监视器
	台
	4
	
	
	

	
	5
	视频线缆
	米
	1200
	
	
	

	
	6
	电源线缆
	米
	1200
	
	
	

	
	7
	防雷器
	个
	16
	
	
	

	
	8
	摄像机电源
	个
	24
	
	
	

	
	9
	操作台
	张
	4
	
	
	

	
	10
	配套器材、导轨、插座、空开、电气控制柜
	套
	4
	
	
	

	作业基地设备
	1
	高清枪机摄像机
	台
	14
	
	
	

	
	2
	高清球型摄像机
	台
	5
	
	
	

	
	3
	枪机支架
	支
	14
	
	
	

	
	4
	电源
	个
	19
	
	
	

	
	5
	立杆
	支
	19
	
	
	

	
	6
	16路硬盘录像机
	个
	1
	
	
	

	
	7
	8路硬盘录像机
	个
	1
	
	
	

	
	8
	硬盘
	个
	6
	
	
	

	
	9
	显示器
	台
	2
	
	
	

	
	10
	工作站
	台
	1
	
	
	

	
	11
	PVC管材
	米
	3300
	
	
	

	
	12
	PVC管材
	米
	1200
	
	
	

	
	13
	视频线
	米
	4500
	
	
	

	
	14
	电源线
	米
	4500
	
	
	

	
	15
	控制线
	米
	1000
	
	
	

	
	16
	配电箱
	个
	1
	
	
	

	
	17
	42U机柜
	个
	1
	
	
	

	
	18
	配套器材
	套
	1
	
	
	

	中心机房设备
	1
	服务器
	台
	1
	
	
	

	
	2
	网络摄像机所用视频存储设备
	套
	1
	
	
	

	
	3
	监控平台软件开发
	套
	1
	
	
	

	
	4
	工作站
	台
	2
	
	
	

	投标总报价
	小写

	
	大写


投标人签字：                               日期：
投标文件

标书编号：

项目名称：                                              

投标文件内容：         商     务     标            

投标单位名称：                                （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日期：      年    月    日
宜兴市招投标中心：

我方收到你们YXZTBZC2013-027[公]招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供招标设备。所有招投设备的总价格明细详见《投标报价表》。

2、我方已对照招标设备的技术参数要求，填写了投标设备的技术参数要求，详见《响应表》。

3、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后60天（含开标当日）。在特殊情况下，招标采购单位可与投标单位协商延长投标文件的有效期限。

5、我方愿意根据项目需要提供招标采购单位要求提供的原始资料。

6、我方认为你们有权决定中标单位。

7、我方愿意按《合同法》和合同条款履行自己的全部责任。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意按招标文件的规定交纳人民币1万元的投标保证金。

10、如果我方中标，我方愿在签订合同前支付中标金额10%的履约保证金。

11、我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购单位在见证单位主持下签订合同。
12、我方一旦投标，如果在投标文件对招标文件内容未明确作出偏离说明的，则视同我方对招标文件的完全响应。

所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                              邮编：

      联系人：                            地址：

      开户名称：                          电话：

      开户银行：                          传真：

      开户账号：

联合体协议书（格式）

标书编号：YXZTBZC2013-027[公]      

                                  日期：
     （所有成员单位名称）                  自愿组成联合体，共同参加              政府采购项目（标书编号：YXZTBZC2013-027[公]）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）              为本次投标的主体单位，联合体以主体单位的名义参加投标。

2、联合体主体单位代表联合体各成员负责本次招标项目投标文件的编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。主办单位在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5、本协议书自签署之日起生效，至本次招投标有关事务结束且合同履行完毕后自动失效。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
主体单位名称：                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字）
成员单位名称：                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字）
 (投标人)法定代表人授权书（格式）

                                  标书编号：YXZTBZC2013-027[公]

                                  日期：

宜兴市招投标中心：

                    系中华人民共和国合法企业。法定地址：          特授权    代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

                                    法定代表签名：

  注：本“法定代表人授权书”原件一式两份，一份随身携带，作为资格性检查资料，一份装订在投标文件正本中。复印件装订在投标文件副本中。
投标人关于资格的声明函（格式）

                                 标书编号：YXZTBZC2013-027[公]

                                 日期：

宜兴市招投标中心：

     我公司（单位）愿针对本项              招标进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件，证明陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）                      愿意承担由此而产生的一切后果。

                                              投标人代表签字：

                                                  投标人公章：

投标文件

（技术标封面格式）
标书编号：

项目名称：                                              

投标文件内容：        技    术    标                   

日期：      年    月    日
 质量要求技术规格响应表

投标人名称（盖章）：               标书编号：YXZTBZC2013-027[公]
	类别
	序号
	名称
	招标技术参数
	投标品牌、型号及技术参数
	正偏离/负偏离/完全符合

	污水泵站电子围栏
	1
	高压电子脉冲主机（双）
	(一)高压电子式脉冲主机 
脉冲峰值:  单线对地≤5kv  

          相邻两线 ≤10kv

前端围栏选用合金导线，具有威慑功能。

通信方式：内置总线通信模块。

报警状态：断路/短路触发模式、二组触点输出，可方便连接其他设备。

具有联动功能，两路大功率继电器输出，专为警笛或灯光联动使用

供给电源：AC18V或DC24V，安全可靠

操作界面：主机面板清晰易懂，具有LED灯显示，操作简易。

外壳材质：具有防水、抗紫外线功能，可保证全天候工作。

使用环境：温度- 30℃～+70℃，相对湿度小于95％。

外壳材质：ABS室外防水罩。

脉冲主机技术性能:

工作电压:DC24V  AC18V

工作电流:报警时<300MA

          警戒时<200MA

电源功耗:≤10W

脉冲电压峰值: 单线对地≤5kv  

              相邻两线 ≤10kv

脉冲电流峰值：≤10A（脉冲电压持续0.3ms以上时电流＜300mA）

脉冲输出最大能量: ≤5.0J

脉冲最大电量: ≤2.5mc

脉冲持续时间: ≤0.1S

脉冲间隔时间:≥1S

欠压报警:〈DC12V

触发报警时间：小于3秒

报警输出:两组路常开,常闭触点或总线联网接口

报警输出触点最大经过电流：两组≤7A，两组≤3A

脉冲电压输出方式：3组，每组均为双线方式

具有防拆报警，故障报警，连接键盘后可显示

外型尺寸：345*220*90mm

(二)室外防水箱

（1）IP65，防水，防尘

（2）通体白色

(三)终端受力杆

1.主支杆采用厚度2mm-3mm进口304不锈钢制作,耐腐蚀，抗氧化，直径32mm；底座采用高强度热镀锌钢板制作，银白色，可在90度内任意调节角度.

2.绝缘子采用高强度尼龙制作，通体白色，并添加抗紫外线粉，真正抗紫外线，不褪色，抗老化和防晒。

 3.安装采用镀锌金属螺丝，直接物理式固定支架上，牢固可靠不会脱落，安装时绝缘子正面一律朝小区外侧固定。

(四)中间支撑杆

1.支架采用高强度12.7mm实心玻璃钢制作，底座采用

高强度热镀锌钢板制作，银白色，可在90度内任意调节角度。

2.绝缘子采用高强度尼龙制作，通体白色，并添加抗紫外线粉，

真正抗紫外线，不褪色，抗老化和防晒。

3.安装采用镀锌金属螺丝，直接物理式固定支架上，牢固可靠

不会脱落，安装时绝缘子正面一律朝小区外侧固定。

(五)合金线

(1)主要指标

1.采用高密度铝镁合金制作,直径2.0mm，通体银色

(六)高压绝缘导线

聚乙烯护套，直径1.8mm，海宝蓝

(七)中间紧线器

(1)主要指标

1.采用高强度尼龙制作而成，通体白色。

 (八)警示牌

(1)主要指标

1.牌体采用高密度PVC制作,显示字体采用

烫塑发光材料制作，字体红色，中英文对照。

(九)避雷器

1.金属氧化锌，耐腐蚀，不褪色，不锈钢螺丝，海宝蓝

2.含支架

（十）供电电源

1.专用供电电源，短路保护

 (十一)报警主机

(1)主要性能：

界面采用中文LCD液晶显示

与各报警主机采用总线连接。

信号输送采用低阻传输线技术，双向应答输送，输送可靠抗干扰能力强。

有电脑输出接口与电脑连接，使功能更为强大。

能存储100条周界报警信息，并能进行查询。如果需要更多信息存储可连接电脑。

具有打印机接口及时打印周界报警信息。

中文液晶显示，平时显示日期及时间，报警时可显示报警地址和防区号。

具有串行输出口，可与电子地图方便连接。

有静音和有声报警。

报警时具有继电器触电输出。

具有自动巡检功能，能判断线路和设备故障（该功能应在系统全部开通后才能发挥作用）。

各输入口均有光电隔离，采用双电结构，抗干扰能力更强。

信号输入输出均有发光管指示。　
	
	

	
	2
	室外防水箱
	
	
	

	
	3
	终端受力杆
（不锈钢）
	
	
	

	
	4
	中间支撑杆
	
	
	

	
	5
	合金线
	
	
	

	
	6
	高压绝缘导线
	
	
	

	
	7
	中间收紧器
	
	
	

	
	8
	警示牌
	
	
	

	
	9
	避雷器（含支架）
	
	
	

	
	10
	供电电源
	
	
	

	
	11
	报警主机（含软件）
	
	
	

	
	12
	配套器材
	
	
	

	污水泵站视频监控设备
	1
	18倍红外一体化 高速云台摄像机
	1/4”Sony Exview HAD CCD， 2:1隔行扫描，18倍光学变倍，12倍电子变倍，f=4.1-73.8mm彩色480线，黑白570线，自动切换滤光片，彩色黑白自动转换, 彩色模式0.1Lux, 黑白模式0.01Lux，帧累积，宽动态,探照灯投射距离150米，工作电压AC24V 45W.云台机身用高强度铝合金材料，具有防水、耐高温、耐老化、抗腐蚀功能；选用精密步进电机驱动，运行平稳、反应灵敏、定位准确；可用于室内、室外； 支持预置位、自动扫描模式及预置位巡航；　有基座和壁装安装方式高可靠性，内部设置参数断电不丢失；云台方位显示，摄像机变倍显示，内置功能菜单，摄像机、云台功能可编程设置，上电自恢复式――用户可通过菜单指定上电后球机的动作，多种自动扫描模式，扫描速度可通过内置菜单设置，花样轨迹运行存储模式：可记忆包括预置调用、所有标准P/T/Z控制轨迹，云台控制速度自动调整：云台的速度随变焦镜头深度的增加其速度按比例逐渐降低，128个预置位，预置位误差小于0.05度，可变自动巡视速度 1º-40º/秒可设置，8个预置位巡视功能：停留时间2秒---60秒可通过内置菜单设置，水平 360 °连续旋转；垂直转动有“180度自动翻转”功能，　垂直转动范围  -85 °～+35 °（从水平开始），手动水平速度： 0.1 °～ 80 ° /s，手动垂直速度： 0.1 °～ 40 ° /s，预置位水平速度： 150 ° /s，预置位垂直速度： 80 ° /s，　复合视频， 1.00VP-P，内置雨括器、加热器、温度均衡风扇组件；2路报警输入，内置浪涌及雷击保护装置，符合IP66标准、CE、FCC标准。
	
	

	
	2
	固定摄像机
	1/3" Sony Super HAD-II CCD，彩色0.01Lux/F1.2,0Lux (IR ON),大于52dB，彩色600线,黑白650线,DNR,固定光圈镜头8mm,DNR,数字宽动态、镜像、8个隐私遮蔽区、智能防过曝、日蚀功能、边亮度补偿、移动侦测、带OSD,DC12V 600mA,含支架
	
	

	
	3
	立杆
	4M,含地笼、接地防雷装置
	
	

	
	4
	8路嵌入式硬盘录像机（含硬盘）
	8路视频输入,1路视频输出,8路视频环通,可选8x8视频矩阵,1路VGA输出,1路视频轮巡输出,1路音频输出,1入/1出语音对讲,SATAx8硬盘接口,4 USB接口,10/100/1000M网,络接口8入/4出报警接口,RS232/RS485；压缩分辨率：CIF；标配4块1TB硬盘
	
	

	
	5
	专业监视器
	显示色彩16.7M，响应时间8ms，场频50HZ、60HZ、70HZ、2路BNC(BNC*2)复合视频输入2路BNC(BNC*1)复合视频输出1,1路BNC(BNC*3)YPbPr/YCbCr输入1路D-SUB VGA输入1路HDMI输入2路3.5音频输入。PAL/NTSC/自动识别，HD TV输入1080P向下兼容。3D梳状滤波，视频降噪，中文/英文菜单语言。电源AC100V～240V，50/60Hz，超静音风扇散热。铝合金拉丝光油外观，安装方式机柜/壁挂/悬挂。配件壁挂支架/底坐（选配）、电源线、遥控器、说明书、保修卡、合格证。
	
	

	
	6
	声光报警器
	110分贝，现场每防区一个
	
	

	
	7
	视频线缆
	SYV75-5-1
	
	

	
	8
	控制线
	KVV2*1.0　
	
	

	
	9
	电源线缆
	RVV2*1.0
	
	

	
	10
	防雷器
	双绞线防护；最大持续运行电压Uc 60VDC ;绝缘电阻 ≥0.2MΩ ;额定负载电流  500mA  ;电压保护水平（1.2/50цs）Up线一线 ≤28V ;电压保护水平（1.2/50цs）Up线一线 ≤100V ;标称放电电流 3KA ;最大放电电流 5KA ;冲击耐受能力  1.5KV，10/700цs ； 37.5A，5/300цs ;接口型式：信号保护 ;插入损耗 ≤0.5dB（100MHz） ;铝型材外壳。
	
	

	
	11
	摄像机电源
	适用于以上枪机
	
	

	
	12
	球机电源
	适用于以上球机
	
	

	
	13
	操作台
	标准定制2工位
	
	

	
	14
	配套器材、导轨、插座、空开、电气控制柜
	与以上设备配套
	
	

	
	15
	8口交换机
	百兆，自适应
	
	

	中转站视频设备
	1
	红外网络枪式摄像机
	1.传感器类型:1/3“ Super HAD CCD    
2.信号系统:PAL/NTSC    
3.传输码率:128k-8000Kbps，多级画质可调  
4.最小照度:0Lux  
5.分辨率:D1/CIF/QCIF  
6.红外照射距离:50-80米   
7.有效像素:540TVL   
8.网络协议:支持FTP/HTTP/email等      
9.工作温度:-10℃~50℃    
10.电源: AC24V±10%/DC12V±10%
	
	

	
	2
	8口交换机
	百兆，自适应
	
	

	
	3
	80CM机柜
	800*800*1200
	
	

	
	4
	超5类网络
	超五类屏蔽
	
	

	
	5
	电源线缆
	RVV2*1.0
	
	

	
	6
	防雷器
	与以上设备配套
	
	

	
	7
	连接线缆、套管、线槽、插座、支架、摄像机电源等
	与以上设备配套
	
	

	原有泵站视频设备
	1
	固定摄像机
	1.传感器类型:1/3“ Super HAD CCD    
2.信号系统:PAL/NTSC    
3.有效像素:PAL:500（水平）×582（垂直）NTSC:510（水平）×492（垂直）   
4.最小照度:0.05Lux @ F1.2    
5.快门:1/50（1/60）秒至1/100,000秒    
6.自动光圈镜头:DC/Video     
7.镜头类型:C/CS mount    
8.水平解析度:彩色540TVL，黑白600线      
9.工作温度:-10℃~50℃    
10.电源: AC24V±10%/DC12V±10%
	
	

	
	2
	立杆
	配套使用
	
	

	
	3
	8路嵌入式硬盘录像机（含硬盘）
	1.视频压缩标准:H.264
2.实时监视图像分辨率:PAL：704*576  NTSC：704*480
3.回放分辨率: QCIF/CIF/ 2CIF/DCIF/4CIF
4.视频输入路数:8路
5.视频输入接口:BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），支持PAL、NTSC制
6.视频输出:2路，BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）
7.视频帧率:PAL：1/16--25帧/秒，NTSC：1/16--30帧/秒
8.码流类型:视频流/复合流
9.压缩输出码率:32K--2M可调，也可自定义。（上限8M，单位：bps）
10.双路回放:支持；双码流:支持
音频输入路数:8路
音频输入接口:BNC（电平：2Vp-p，阻抗：1kΩ）
音频输出:2路，BNC（线性电平，阻抗：600Ω）
音频压缩标准:OggVorbis
音频压缩码率:16Kbps
语音对讲输入:1路，BNC（电平：2Vp-p，阻抗：1kΩ）
11.通讯接口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS232口，1个RS485口
12.键盘接口:1个（支持级联）
13.硬盘接口:8个SATA硬盘，每个硬盘容量支持高达2000GB
14.容量：标配4块1TB硬盘
15.USB接口:1个，支持U盘，USB硬盘，USB刻录机，USB鼠标
16.VGA接口:1个，分辨率：800×600/60Hz， 1024×768/60Hz，1280×1024/60Hz
17.报警输入:8路；报警输出:4路
18.电源:220VAC，50HZ
功耗（不含硬盘）:≤70W
工作温度:-10℃--＋55℃
工作湿度:10％--90％
机箱:19英寸标准机箱
	
	

	
	4
	监视器
	1.显示屏尺寸: 22英寸 
2.屏幕比例: 16:10
3.响应时间≤5ms
	
	

	
	5
	视频线缆
	SYV75-5-2
	
	

	
	6
	电源线缆
	RVV2*1.0
	
	

	
	7
	防雷器
	与以上设备配套
	
	

	
	8
	摄像机电源
	与以上摄像机配套
	
	

	
	9
	操作台
	长1.5米，宽0.6米
	
	

	
	10
	配套器材、导轨、插座、空开、电气控制柜
	与以上设备配套
	
	

	作业基地设备
	1
	高清枪机摄像机
	1/3" Sony Super HAD-II CCD，彩色0.01Lux/F1.2,0Lux (IR ON),大于52dB，彩色600线,黑650线,可视距离30米，DNR,固定光圈镜头12mm,DNR,数字宽动态、镜像、8个隐私遮蔽区、智能防过曝、日蚀功能、带OSD,DC12V 1A
	
	

	
	2
	高清球型摄像机
	1/4" Sony Super HAD-II CCD,2：1描，23倍光学变倍(3.6~82.8mm)，12倍电子变倍，彩色600线，黑白650线,自动切换滤光片，彩色黑白自动转换, 彩色模式0.1Lux, 黑白模式0.01Lux ，3D数字降噪, 360°连续水平转动，水平手动控制速度6°-15°/秒，垂直手动控制速度6°-15°/秒；，64个预置点,4条自动巡航，自动扫描，支持看守位功能,内置浪涌及雷击保护装置，带恒温功能采用高强度铝合金保护罩，起到屏蔽及散热功能，防护等级IP66。
	
	

	
	3
	枪机支架
	为小型防护罩设计的支架，可手动调节角度，水平方向360°可调，垂直方向可适当调节。安装方式为墙装，最大承重为15kg。
	
	

	
	4
	电源
	与以上枪机和球机配套
	
	

	
	5
	立杆
	　配套使用
	
	

	
	6
	16路硬盘录像机
	◆支持CIF编码，第1通道支持4CIF编码（16路第1，第9通道支持4CIF编码）
◆支持4路同步回放
◆支持VGA和CVB同时输出
◆支持双码流
◆支持手机监控 
◆支持2个2T硬盘
	
	

	
	7
	8路硬盘录像机
	◆支持CIF编码，第1通道支持4CIF编码（8路第1，第9通道支持4CIF编码）
◆支持4路同步回放
◆支持VGA和CVB同时输出
◆支持双码流
◆支持手机监控 
◆支持2个2T硬盘
	
	

	
	8
	硬盘
	1.容量（GB）： 1000 
2.接口：SATAII 
3.转速（rpm）：7200 
4.传输速率：300MB/sec 
5.平均寻道时间 ：4ms读/15ms写 
6.缓存：32M
	
	

	
	9
	显示器
	1.显示屏尺寸: 21英寸以上
2.屏幕比例: 16:10/16:9
3.响应时间≤5ms
	
	

	
	10
	工作站
	操作系统：Windows XP SP2 and SP3 (推荐)/Windows Vista/Microsoft Windows Server 2003
软件需求：.NET Framework 2.0或以上
处理器：Intel Core 2 Duo 2.0 GHz或以上
记忆体：2GB或以上
硬盘空间：80GB或以上
端口：有线网络接口
媒体驱动器：光碟驱动器
显示器：1024*768高彩， 32位元
声效卡：声霸卡（Sound Blaster）兼容的 PCI声卡
配件：计算机麦克风
	
	

	
	11
	PVC管材
	Φ20
	
	

	
	12
	PVC管材
	Φ20
	
	

	
	13
	视频线
	SYV75-5-1
	
	

	
	14
	电源线
	RVV2*1.0
	
	

	
	15
	控制线
	KVV2*1.0　
	
	

	
	16
	配电箱
	与以上设备配套
	
	

	
	17
	42U机柜
	动态荷载不低于1400KG,静态荷载不低于1000KG，尺寸：600*800，19英寸标准机柜
	
	

	
	18
	配套器材
	　
	
	

	中心机房设备
	1
	服务器
	1.类型：机架式
2.CPU：Xeon E5-2609（2.4GHz/10MB/4核）
3.主板：可扩展2×PCI-E 3.0
4.内存：DDR3 8GB以上
5.最大内存：768GB（24插槽）
6.硬盘：500GB，最大支持8块硬盘
7.网络控制器：四端口千兆网卡
8.接口：7USB,2VGA以上
9.电源：550W
	
	

	
	2
	网络摄像机所用视频存储设备
	1.包含两套主机用于视频存储和发布，一套用于存储以上4个中转站的网络摄像机的监控录像，并整合原先所装的5个中转站的视频录像，另一套用于34个污水泵站的68个网络摄像机视频；2.每套配备存储容量：6TB。主机参数：
1.处理器：64位双核处理器
2.高速缓存：1GB(可扩展)
3.阵列通道：8
4.磁盘接口：SATA I,SATA II
5.支持热插拔和多种RAID级别
6.网络接口：2千兆口
7.操作系统：Windous2000/Server2003/NT/XP/等
8.协议支持：iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP
9.支持实时写入路数：D1格式100路，CIF格式150路
10.传输带宽：250MBps
11.IO访问率：60000IOps
12.管理方式：基于WEB的GUI,串口CLI，支持多设备统一管理
13.工作温度：10℃-40℃
14.工作湿度：5%-95%
	
	

	
	3
	监控平台软件开发
	实现作业基地、污水泵站和中转站的硬盘录像机及网络设备的统一管理和监控，实现电子围栏的统一监控、模拟以及报警信号的输出和提醒等。
1、实时浏览

能实时对下级监控站点：作业基地、污水泵站和中转站等位置摄像机进行1/4/6/9/16等画面分割模式浏览；即时播放、停止和抓拍 ；对监控球机通过鼠标可以控制云台上下、左右、变焦、聚焦等动作以及一些特殊功能，例如：预置位调用、自动巡检等；

2．录象

能对下级监控站点：作业基地、污水泵站和中转站等位置摄像机进行即时录象、日程录象、报警录象和手动录象。

3．回放

能对下级监控站点：作业基地、污水泵站和中转站等位置摄像机进行支持多种方式回放，例如：按照时间段回放、事件回放；支持录象预览和播放、暂停、快进、快退和单帧播放等回放控制。

4．报警联动

通过声光、发送邮件和短消息实现实时报警。

5．电子围栏入侵监测

将污水泵站电子围栏系统接入监控平台系统，在电子地图上实现人为闯入和破坏实时报警。

6  地图上实时显示监控区域信息

7．日常管理

用户管理：支持编辑用户或用户群以及其权限设置；

日志管理：支持对日志进行浏览，搜索和回放；

配置管理：支持对多个视频服务器进行远程网络配置、报警类型配置等管理。
	
	

	
	4
	工作站
	1.CPU：Xeon E5-2603（1.8GHz）1颗
3.显卡：NVIDIA Quadro 600专业显卡
4.内存：DDR3 4GB
5.硬盘容量：500GB
6.硬盘描述：SATA 3.5英寸1-2个硬盘
7.显示器大小：22英寸
8.光驱类型：DVD-ROM
9.操作系统：专业版windows 7 32位/64位
	
	


注：投标单位应对照招标设备的技术参数要求及投标设备的技术参数要求，详细填写上表，并根据参数的偏离情况填写“正偏离/负偏离/完全符合”。

投标人签字：                                    日期：
第四部分：合同书

本合同于    年    月    日由        （以下简称需方）与     （以下简称供方）签订。需方愿以总价款人民币        元（￥        ）向供方购买         ，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同供、需双方必须遵守《合同法》，并各自履行应负的全部责任。

 二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）供方中标的投标书；（4）招标书（宜兴市招投标中心政府采购标书编号：YXZTBZC2013-027[公]）；（5）供方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、供方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向需方提供上述合格的设备和服务。

四、按有关法律法规和宜兴市政府的相关规定，采购单位必须将本次采购资金划入市财政“政府采购资金专户”。供应商接到宜兴市政府采购管理办公室的通知后方可组织货源供货。供货完毕凭正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法到采购管理办公室结算采购资金。

五、宜兴市招投标中心及宜兴市政府采购管理办公室为本合同的见证单位。

六、本合同一式肆份，供需双方各持一份，招投标中心一份，报政府采购管理办公室一份。

需方：               供方：              见证单位：招投标中心   见证单位：采购办
单位盖章：           单位盖章：          单位盖章：             单位盖章：
代表签字：           代表签字：          代表签字：             代表签字：
日    期：           日    期：          日    期：             日    期：
第五部分：合同条款

根据宜兴市招投标中心标书编号：YXZTBZC2013-027[公]招标文件和该项目的中标通知书，供需双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。
一、合同内容：需方向供方购买             。

二、价格及支付：

1．按此次中标价格执行，合同总标的额为            万元。

2．付款步骤：

3．履约保证金的退还：
   4．付款方式：银行汇票或转帐支票。

三、质量与检验：

1、供方应严格按照标书的有关规定提供合格设备。

2、每台设备上均应有包括（            有关标志）。

3、设备质量出现问题，供方负责包修、包退、包换，费用由供方承担。

4、需方提出外观质量异议的期限为收到货物后两日内提出。

5、设备到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、随机资料及包装完整无破损。

6、验收标准：
7、货到需方指定地址后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用需方承担。

8、验收时间：

四、交货条件：

1、交货日期：中标单位于合同生效后   日内供货，具体接宜兴市采购管理办公室通知。

2、交货地点：

3、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因供方运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责修复或补缺。

4、设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

5、运输及到货地点：由供方负责办理运输，并承担费用直接送到需方指定地点。

6、供方发货时应先用函、电通告宜兴市政府采购管理办公室。
五、安装调试及售后服务：

1、供方负责本次设备的安装和调试。在规定保修期内，如出现质量问题，供方收到需方函、电后应在24小时内响应并解决问题。

2、需方应向供方现场调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

3、需方如邀请供方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。

4、供方对其供应的设备提供的质保按国家有关规定执行。

六、违约责任：

1、如供方逾期交货，除不可抗力外，供方应向需方就逾期交货部分支付违约金，具体每日按逾期交货部分总价款的千分之三支付。供方逾期交货超过15天以上的视为供方不履行合同。
2、需方延期付款时（有正当拒付理由者除外），应向供方偿付逾期付款违约金，具体按逾期付款总额每日万分之二的标准计算。

3、供方如不能按合同约定按时提供调试和售后服务，则应承担需方因此支出的费用并按未提供服务设备价格的2%支付违约金。

4、由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费，（有关仓储规定另议）。

七、合同生效及其它：

    1、供方不履行合同或履行合同不符合约定的，需方有权随时解除合同，并要求供方承担合同总价款百分之十的违约金。如果需方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则供方的赔偿额应以需方的实际损失为准。
2、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章），且见证部门盖章后即生效。

3、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，先由宜兴市政府采购管理办公室协调解决，如协调解决不成，则可向需方所在地（宜兴）法院起诉。
4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和招标文件的原则下协议解决，协商结果必须报见证方同意后以书面形式盖章记录在案，作为合同的附件，与本合同具有同等效力。

PAGE  
37

