安徽省人工影响天气业务物联网智能管理系统设备及系统集成项目技术需求
安徽省人工影响天气办公室

2013年8月
一、项目介绍
随着人影作业规模逐渐增大，人影设备也逐年增多，人影作业指挥和装备、弹药的管理难度不断增加。国内目前普遍使用的管理方法是通过人工方法填表或办理出入库手续等完成对装备、弹药的提取及跟踪。我省在作业人员、装备、弹药等信息的录入中也采取人工录入的方式，因此在业务平台的运行过程中不可避免地会出现信息录入出错的问题，系统运行效率也受到人工操作时效性的影响，而且对装备、弹药储运、发射等环节也无法进行自动化的跟踪管理。2011年安徽省人工影响天气办公室主持总体设计和联合开发了“安徽省人工影响天气物联网智能管理系统”，该系统已于2011年11月通过验收，并于2012年10月通过安徽省气象局组织的技术鉴定。该系统在现有的人影管理基础上，引入现代物联网理念，使用物联网技术，对人影作业指挥和装备、弹药管理的各个环节进行全程跟踪和监控。通过在装备、弹药上安装无源RFID标签，利用无线射频识别技术、GPRS、GPS和GIS技术，使用专用读取设备，将人影装备、弹药的性能参数、出厂状态、所处位置、作业信息等相关参数录入到安徽省人工影响天气物联网智能管理系统，通过这一平台对人影作业指挥和装备、弹药管理的各个环节进行自动采集跟踪，实现人影作业现代化管理。
二、系统组成及详细技术需求

安徽省人工影响天气物联网智能管理系统由人影管理平台系统、通讯服务系统、下位机和身份卡组成。下位机包括火箭作业信息采集系统、弹药运输跟踪系统和省级库房管理控制系统、县级库房管理控制系统。下位机采集各环节弹药和人员信息，通过GPRS上传通讯服务系统。身份卡是无源RFID电子标签，装载弹药、装配和人员的唯一电子信息，达到自动身份识别、自动跟踪管理的目的。
2.1火箭作业信息采集系统

火箭作业信息采集系统是集火箭控制发射和发射信息采集于一体的系统，由信息采集器和点火控制器组成，信息采集器和点火控制器能通过无线通信交互信息。

发射火箭的同时可自动采集作业信息，通过GPRS上传至通讯服务系统存储，在人影管理平台上以图表的方式显示在屏幕上，为管理者作业指挥及管理提供即时的作业信息，也避免了人为记录出现的误差。

1)
采集信息包括：发射仰角、发射方位角、发射时刻、火箭信息、用弹量、作业点经纬度、设备编号、作业人员信息及发射架编号；

2)
采用无阻碍异地传递信息，在GPRS网络数据不畅通时不影响火箭发射，可将信息存储，在网络通畅时自动补发信息；

3)
俯仰角测量误差±2°；

4)
方位角测量误差±2°；

5)
作业位置测量误差±100m；

6)
弹药信息识别率不低于99%；

7)
作业响应时间＜30s；

8)
采集器重量≤3kg，控制器重量≤3kg。

9)
采集器体积≤200mm×180mm×60mm，控制器体积≤ 220mm×150mm×180mm；
2.2弹药运输跟踪系统

弹药运输跟踪系统安装在弹药运输车辆上，由车辆电源供电，对弹药运输过程车辆行驶轨迹进行记录并通过GPRS上传通讯服务系统。

可以在人影管理平台上显示车辆周边地图及行驶线路，使管理者随时掌握运输车辆所在方位，为作业时机的选择提供信息。

1)
车辆启动自动为系统加电；

2)
间隔40s上传车辆行驶的经纬度坐标和时间、弹药运输人员及车辆信息；

3)
通过GPRS网络数据自动上传信息到人影管理平台，网络不畅通时可将信息存储，在网络通畅时自动补发；

4)
车辆定位精度±100m。
2.3省级库房管理控制系统

省级库房管理控制系统安装在省级库房入口，由库房管理控制器和弹药扫描通道、摄像系统、拦路器组成，弹药出入库时自动采集出入库信息并通过GPRS实时上传通讯服务系统。

采集信息在人影管理平台上显示，管理者可以随时掌握弹药的各项统计数据，根据各地情况调整库存，确保作业时有弹药可用，又不会将弹药放置过期。上传的照片也为出入库提供了形象地记录。

1)
仅安装一个扫描通道，自动识别出入库行为；

2)
采集信息包括出入库弹药型号、厂家、批次、编号、数量、出入库时间、出入库人员信息、出入库过程照片；

3)
遇GPRS网络不通畅时自动储存信息，网络通畅时自动补发信息；

4)
单次最多可识别弹药40枚；

5)
弹药扫描通道重量≤200kg；

6)
省级库房弹药扫描通道体积≤2200mm×1600mm×2000mm

7)
弹药信息识别准确率100%。
2.4县级库房管理控制系统

县级库房管理控制系统安装在县级库房，由库房管理控制器和手持式弹药扫描机组成。弹药出入库时自动采集出入库信息并通过GPRS实时上传通讯服务系统。

采集信息在人影管理平台上显示，管理者可以随时掌握弹药的各项统计数据，根据各地情况调整库存，确保作业时有弹可用，又不会将弹药放置过期。

1）自动识别出入库行为；

2）采集信息包括出入库弹药型号、厂家、批次、编号、数量、出入库时间、出入库人员信息；

3）遇GPRS网络不通畅时自动储存信息，网络通畅时自动补发信息；

4）弹药信息识别准确率100%。
三、采购货物清单

	产品名称
	单位
	数量

	省级库房管理控制系统设备
	套
	1

	县级库房管理控制系统设备
	套
	4

	弹药运输跟踪系统设备
	套
	5

	火箭信息采集系统设备
	套
	5

	通讯服务系统软件
	套
	1


四、采购货物交付时间
交货日期：所有产品交货日期为合同签定之日起30天内

五、采购货物交付地点

产品安装和服务地点：淮北市（省级库建设）、宿州市（县级库建设）、泗县（县级库建设）。
六、详细货物清单
1）省级人影物联网管理系统建设

	项目
	包含部件
	数量
	建议配置
	备注

	库房管理控制系统(大型扫描通道)
	库房管理控制器及识别设备
	1台
	1套
	

	
	大型弹药扫描通道
	1部
	
	

	
	弹药扫描天线
	4个
	
	

	
	门禁系统及控制柜（含拦路杆）含12V开关电源
	1套
	
	

	弹药运输跟踪系统
	弹药运输跟踪器
	1台
	1套 
	

	
	车载电源线
	1根
	
	

	火箭作业信息采集系统（内部含蓄电池）
	火箭作业信息采集器
	1台
	3套
	

	
	火箭作业信息控制器
	1台
	
	

	
	识别天线
	1根
	
	

	
	俯仰方位角测量传感器
	1个
	
	

	
	点火电缆
	1根
	
	

	软件
	人影物联网智能管理软件
	1套
	1套
	


2）县级人影物联网管理系统建设

	项目
	包含部件
	数量
	配置
	备注

	库房管理控制系统(手持便携式,内部含电池)
	库房管理控制器(不含拦路杆,含门禁指示灯)
	1台
	4套
	

	
	弹药扫描便携设备
	1部
	
	

	弹药运输跟踪系统
	弹药运输跟踪器
	1台
	4套
	

	
	车载电源线
	1根
	
	

	火箭作业信息采集系统（内部含蓄电池）
	火箭作业信息采集器
	1台
	8套
	

	
	火箭作业信息控制器
	1台
	
	

	
	识别天线
	1根
	
	

	
	俯仰方位角测量传感器
	1个
	
	

	
	点火电缆
	1根
	
	

	软件
	人影物联网智能管理软件
	1套
	4套
	


七、服务要求

服务必须满足以下要求：

1） 设备符合质量要求，包装好后运至指定地点；

2） 有专人进行硬件安装及软件调试，并为用户进行使用培训，保证设备正常使用；

3） 投标人的服务要求接到用户维修通知后，2小时内必须由技术工程师进行电话指导解决，若未能解决问题，技术工程师必须在接到用户维修通知后一周内到达项目现场解决问题。服务年限为3年；
4） 在保质期内，属产品质量问题的，应免费更换零配件；超过保质期范围或由于个人使用不当造成的零配件损坏或丢失的，投标人须以成本价提供给用户。
八、
集成要求

硬件设备安装和调试服务和软件产品部署和安装服务必须满足以下要求：

1）必须在用户单位人员在场的情况下，进行上述工作；
2）用户须提供满足软硬件安装和调试的运行环境，设备安装和软件部署须按照用户的统一要求进行；
3）在实施过程中，服从本项目用户单位的统一管理，不影响其他业务系统的正常运行。
4）在实施过程中，提供系统安装流程、设计说明书、操作指南等和安装、操作有关的技术材料，做好应用单位的技术培训工作。

5）跟进系统安装，调试系统运行，随时与用户单位保持联系并反馈相关信息，及时完善和更新系统。

九、
付款方式

1）首付款：签订合同15日内，付款至总合同金额30%；

2）第一期款：货物全部到达安装现场，并验收合格，付款至总合同金额70%；
3）第二期款；货物全部安装完毕，并加电调试完成，验收合格，付款至总合同金额100%
十、
资质要求

供货方应为通过ISO9001质量管理体系认证的高新技术企业。
