东莞市石碣沙腰污水处理厂扩建及配套管网工程

基坑支护监测用户需求书

1、项目简介

1.1工程简介

东莞市石碣沙腰污水处理厂扩建及配套管网工程，包括污水厂扩建工程的主体建设及配套管网工程。

污水厂扩建主体工程采用二级生化MSBR工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准及《广东省地方标准水污染物排放限值》（DB4426-2001）较严者。主要构建筑物包括粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、MSBR池、变配电间及鼓风机房、污泥脱水机房、紫外线消毒池、出水水质监测房等。其中粗格栅及进水泵房采用不排水下沉的沉井施工工艺，MSBR池基坑属大面积的深基坑。

配套管网工程分为A、C两段。A段截污管：共约2704m。从石碣暗涵出口至石碣、高埗镇界，管道长度2424m，在中心涌暗涵出口处新建截污口，截流中心涌污水至石碣环城东路西侧已建截污主干管，管道长度280m，顶管工作井7座，顶管接收井6座，污水检查井30座，跌水井6座，沉泥井4座。

C段截污管：石碣沙腰污水处理厂扩建工程进厂管及尾水排放管，其中进厂管道长度468m，尾水排放管道350m，顶管工作井3座，顶管接收井3座，污水检查井2座。

1.2项目地点：东莞市石碣镇。

1.3计划工期：2014年5月～2016年5月31日。

2、监测适用标准

《建筑基坑工程监测技术规范》

《工程测量规范》

《岩土工程勘察规范》

《建筑地基基础设计规范》

上述规范应采用目前实施的版本。

3、监测内容

3.1污水处理厂进水泵房（Ф=18.4m，H=16.5m，不排水下沉沉井施工）沉井施工周边环境、沉井外地下水位监测，监测时间为半年。

3.2污水处理厂MSBR池（194m×143m，最深7.3m，搅拌桩支护大开挖施工）基坑支护结构、周边环境及基坑外地下水位监测，监测时间为半年。

3.3配套管网工程（顶管井、骑马井及大开挖管道，详见附件管网工程基坑支护图纸）支护结构、周边环境及基坑（沉井）外地下水位监测，每个井或基坑单体监测时间为半年。

4、技术要求

4.1监测布点

4.1.1监测点的布置应能反映监测对象的实际状态及其变化趋势，监测点应布置在内力及变形关键特征点上，并应满足监控要求。

4.1.2基坑工程监测点的布置应不妨碍监测对象的正常工作，并应减少对施工作业的不利影响。

4.1.3在基坑顶部布置水平位移与沉降测点每隔30米不少于1点，每边监测点不宜少于3个。

4.1.4基坑外地下水位监测点应沿基坑、被保护对象的周边或在基坑与被保护对象之间布置，监测点问距宜为20m～50m 。相邻建筑、重要的管线或管线密集处应布置水位监测点；当有止水帷幕时，宜布置在止水帷幕的外侧约2m处。

4.1.5水位观测管的管底埋置深度应在最低设计水位或最低允许地下水位之下3m～5m 。承压水水位监测管的滤管应埋置在所测的承压水层上。

4.1.6布点要求未注明时按《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）及《工程测量规范》（GB50026-2007）要求布置。

4.1.7中标单位应在监测方案中详细明确监测点的布置方案，经招标单位确认后方可实施。

4.2监测精度

4.2.1对基坑和邻近道路的沉降位移进行检测，监测精度要求不低于三等精度。

4.2.2沉降观测中误差<0.5mm，水准测量闭合<±0.8 n (mm)，位移观测中误差<5.0mm。

4.2.3地下水位量测精度不宜低于10mm。

4.2.4监测精度未注明处按《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）及《工程测量规范》（GB50026-2007）要求确定。

4.3基准点应在基坑开挖、沉井下沉前观测，沉降和位移观测从基坑开挖、沉井下沉开始，基坑回填至地面标高、沉井封底时一般可停止观测。

4.4监测项目及频率

4.4.1基坑支护监测项目及监测频率如下表：

| 监测项目 |  | 基坑开挖期间 |  | 垫层浇筑后时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开挖深度≤5m | 开挖深度>5m | ≤7天 | >7天 |
| 支护区段 | 坑顶位移、沉降 | 1次/2天 | 1次/1天 | 1次/1天 | 1次/3天 |
| 支护区段 | 外围建筑物沉降 | 1次/3天 | 1次/3天 | 1次/7天 | 1次/7天 |
| 支护区段 | 基坑外地下水位监测 | 1次/3天 | 1次/2天 | 1次/7天 | 1次/7天 |

4.4.2沉井施工各监测项目不同监测阶段的监测频率如下表：

| 监测项目 | 基坑开挖期间 | 垫层浇筑后 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤7d | ≥7d |
| 坑顶位移沉降 | 1次/1天 | 1次/1天 | 1次/3天 |
| 建筑物沉降 | 1次/3天 | 1次/7天 | 1次/7天 |

4.4.3地下水位监测

4.4.3.1潜水水位管应在基坑施工前埋设，滤管长度应满足量测要求；承压水位监测时被测含水层与其他含水层之间应采取有效的隔水措施。

4.4.3.2水位管宜在基坑开始降水前至少1周埋设，且宜每日连续观测水位并取得稳定初始值。

4.5.3当出现下列情况之一时，应提高监测频率:

4.5.3.1监测数据达到报警值。

4.5.3.2监测数据变化较大或者速率加快。

4.5.3.3存在勘察未发现的不良地质。

4.5.3.4超深、超长开挖或未及时加撑等违反设计工况施工。

4.5.3.5基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏。

4.5.3.6基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值。

4.5.3.7支护结构出现开裂。

4.5.3.8周边地面突发较大沉降或出现严重开裂。

4.5.3.9邻近建筑突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂。

4.5.3.10基坑底部、侧壁出现管涌、潘漏或流沙等现象。

4.5.3.11基坑工程发生事故后重新组织施工。

4.5.3.12出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况。

4.6变形允许值和报警值

4.6.1管网工程支护结构及周边环境监测

| 监测项目 | 控制值 | 报警值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 报警值 | 变化速率 |
| 坑顶位移、沉降 | 50mm | 40mm | 5mm/d |
| 外围建筑物沉降 | 50mm | 40mm | 5mm/d |

4.6.1污水厂MSBR池基坑及进水泵房沉井监测

| 监测项目 |  | 变形允许值 | 报警值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 绝对值 | 变化速率 |
| 水平位移 | 坑顶位移观测点 | ≤25mm | 20mm | 3mm/d |
| 沉降 | 沉降观测点 | ≤20mm | 15mm | 3mm/d |
| 建筑物沉降 | 建筑物观测点 | ≤20mm | 15mm | 3mm/d |

4.7监测技术资料

4.7.1资料范围

①基坑工程监测方案；

②测点布设、验收记录；

③阶段性监测报告（每月一次）；

④监测总结报告。

4.7.2中标单位需向招标单位委托的工程监理单位提交基坑工程监测方案，并通过审批。

4.7.3测点布设、验收记录需经招标单位委托的工程监理单位签字确认，并最终提交招标单位及监理单位。

4.7.4阶段性监测报告、监测总结报告以一式四分提交。

4.8其他要求

4.8.1基坑监测随着工程开展的进度进行，中标单位在接到监测通知后不得拖延、拒绝，否则需承担招标单位因此产生的一切损失。

4.8.2基坑监测数据应在监测完成第二天提交招标单位和监理单位，若数据出现重大变化，必须即时通报。

4.8.3中标单位接到招标单位要求在本工程范围内增加监测点或频次、延长监测时间时必须无条件执行。