YJC400B型垂直式垃圾压缩站成套设备                                     长沙中联重工科技发展股份有限公司                                 


YJC400B型​​垂直式垃圾压缩站成套设备主要技术特征简介

YJC400B型​​垂直式垃圾压缩站成套设备是我公司根据国内环卫设备的具体情况，借鉴国内外垃圾处理的先进技术和工艺而研制开发的专利产品。主要用于城市居民点、厂矿和机关院校的生活垃圾以及固体废弃物的收集、压缩减容和封闭转运。本产品在垃圾压缩机、垃圾箱和转运车上拥有多项专利技术。

 ZLJ5160ZLJE3型垃圾车是我公司开发的一种新型全密封自卸式垃圾运输车，与YJC400B型垂直式垃圾压缩机配套使用，组合成中型或大型压缩式垃圾中转站成套设备。该车外形美观、驾驶舒适、操纵方便、机动灵活、可靠性高，广泛用于城市生活垃圾的密闭转运。

主要性能及特点

垃圾压实密度高：YJC400B型垂直式垃圾压缩机压缩力大，垃圾被压缩后，密度可达到0.9t/m3以上，并且脱水干净。
设备占地面积小：作业地面除压缩机、泵站和喷雾降尘水箱外无其它设备。
采用先进的接力压缩技术降低了设备高度：采用平行安装的三支接力油缸（获国家专利。 专利号：ZL03 2 26889.0），大大降低了设备高度，从而降低了建筑物高度要求，降低了土建成本。
压头与压缩油缸之间采用球铰联接：压头与油缸之间可在一定范围内任意偏转，当压缩的垃圾不平整时，压缩油缸不受偏载，有效保护了压缩油缸；
采用整体式箱体结构：即压缩仓、储存仓、推铲机构合为一体（获国家专利。专利号：ZL03 2 26885.8），提高了设备的运行效率，提高了设备的可靠性，实现了垃圾压缩过程的封闭作业，有利于环保和实现整机自动化工作要求；
压头、垃圾箱与立柱之间的导向采用浮动滑块方式（获国家专利。专利号：ZL20052 0051117.9）：接触面受力面积大，立柱不变形，便于调节，维护性好；
采用自动、手动两种控制：当电气系统出现故障或调试检修时，可人工手动操作液压系统继续工作，使整机具有极高的抗故障能力，为设备维修和调试提供了极大的方便；
采用多种环保措施降低环境污染：垃圾站利用喷雾冲洗除臭系统、空气除臭系统、污水收集与排放系统、压头自动封闭、噪声控制、地坑冲洗系统等设备和措施保护环境，为创建整洁文明垃圾站创造了条件；
采用国际知名品牌的电器、液压元件，保证系统的可靠性。
垃圾站成套设备配置
	垃圾站设备
	数量
	备注

	垂
直
式
垃
圾
压
缩
机
	压缩系统
	1套
	压实力100t

	
	垃圾箱总成
	1套
	

	
	污水收集排放系统
	1套
	

	
	喷雾冲洗除臭系统
	1套
	

	
	防箱体坠落装置
	1套
	液压锁紧、打开

	
	液压系统
	1套
	22KW，21MPa

	
	电气控制和操纵系统
	1套
	

	ZLJ5160ZLJE3垃圾转运车
	数量根据垃圾运量确定
	


[image: image1.wmf]
YJC400B型垂直式垃圾压缩站成套设备示意图

主要指标及设备性能参数

	垃圾站成套设备主要指标

	垃圾日处理能力 （按每天7h作业计算）
	80 t/d
	人工上料

	
	100 t/d
	配SLJ90B型上料机

	
	125 t/d
	配SLJ130型上料机

	处理形式  
	预压式

	压缩方式
	垂直压缩

	转运方式  
	ZLJ5160ZLJE3型垃圾车

	适用垃圾类别  
	生活垃圾、固体废弃物

	适用垃圾收集方式  
	人工上料
	人力车收集、小型机动车收集

	
	配SLJ90B型上料机
	5 t及5 t以下机动车收集

	
	配SLJ130型上料机
	8t及8t以下机动车收集

	适用范围  
	城市小区、居民点、机关院校等

	垂直式垃圾压缩机

	压缩机外形尺寸(长×宽×高)：        
	5370 mm×3250 mm×5800 mm（工作高度6200 mm）

	垃圾处理能力                       
	80 t/d
	人工上料

	
	100 t/d
	配SLJ90B型上料机

	
	125 t/d
	配SLJ130型上料机

	额定压缩力                         
	100 t

	压缩仓容积                         
	5.0 m³

	垃圾块尺寸（长×宽×高）           
	1600 mm×1850 mm×1400 mm

	垃圾块质量                         
	4t×2＝8t（一箱装两块，共8t）

	液压系统额定工作压力              
	  21 MPa

	速度
	压头下降 
	3.7 m/min

	
	压头上升
	4.7 m/min

	
	箱体下降
	2.6 m/min

	
	箱体提升
	1.8 m/min

	
	推铲伸出
	4.2 m/min

	
	推铲收回
	4.7 m/min

	功率                              
	22 kW 

	电源                               
	380 V（三相交流）

	整机重量                           
	20 t

	污水排放系统

	功率：                            
	1.1 kW

	扬程：                           
	7 m

	排污能力：                       
	18 m³/h

	喷雾冲洗除臭系统

	功率：
	1.3 kW

	压力：
	6 MPa

	流量：
	3.2 L/min



1

