项目需求书（简要技术要求）

| 序号 | 采购项名称 | 需求条款 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能杀虫灯 | *太阳能杀虫灯（包含螺旋灯、直管灯）。灯四年内免费更换。 | 1240套 |
|  |  | *单晶硅太阳能电池板，规格≥12V/40W，以上需提供太阳能电池板生产企业的检测报告或证明；免维护蓄电池，置于主杆底座内部固定防盗，规格：12V/24Ah。 |  |
|  |  | *整机规格：灯杆材质为金属材质，有防腐处理，主杆直径≥60mm，金属δ≥2mm，灯体与灯杆有紧密固定装置，杀虫灯灯杆底座金属固定板厚度≥6mm，杀虫灯灯中间开始到灯杆底座金属固定板的高度≥1800mm。 |  |
|  |  | *杀虫灯配套安装：蓄电池固定块、水泥墩子、膨胀螺丝。太阳能板、灯杆、灯体及固定装置、水泥墩子安装组合后，整体能抗风速20m/s。 |  |
|  |  | *配置不易破损、不易积水的集虫装置。 |  |
|  |  | 具有天敌保护技术（提供省级及以上农业部门出具的试验报告）。 |  |
|  |  | 集虫装置可视。 |  |
|  |  | 太阳能板受光面能调动。 |  |
|  |  | 控制方式：光控、时控、雨控、能自动关启（提供第三方检测报告）。 |  |
|  |  | 具备防雷、避雷保护功能（提供第三方检测报告）。 |  |
|  |  | 高压电网采取可靠的保护措施保证人身安全（提供第三方检测报告）。 |  |
|  |  | 产品具有防过充、过放保护功能（提供第三方检测报告）。 |  |