项目需求书
一、项目背景

我单位承担的“水稻精量水穴播技术试验示范”项目是天津市农业财政支出项目，根据项目需要需购置水稻精量穴直播机2台套、水田激光平地机2台套、智能语音驱鸟器2台套，用于项目的试验示范工作。
二、商务需求

	序号
	需求条款
	具体要求
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	1
	实质性资格要求
	要有机具检验报告书和推广鉴定报告
	是
	确保所投产品符合国家质量技术监督管理局规定，保证产品质量过关。

	2
	服务要求
	1. 提供所投产品1年的免费上门保修。
	是
	

	
	
	2. 提供所购机具免费安装调试
	是
	

	3
	交货期
	货到：签订合同之日起3日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起3日内（特殊情况以合同为准）。
	是
	

	4
	其他要求
	无
	
	


三、技术需求

（1）、水稻精量穴直播机（2个型号）
型号1： 

生产厂家：上海世达尔现代农机有限公司

机具名称：自走式水稻穴直播机
型号：2BDXZ-10SC（25）

主要参数：
外形尺寸（长×宽×高）：322厘米×260厘米×238厘米
连接方式：悬挂式

配套动力：12.8千瓦
运输间隙：40厘米

工作行数：10行

行距：25厘米

穴居：（10-15厘米）可调

每穴播种量：3-7粒或7-12粒

工作幅宽：2.5米

工作速度：≤3.5公里/小时

排种器：可调组合型孔轮式；10个

开沟器：梯形；11个

型号2：

生产厂家：上海世达尔现代农机有限公司

机具名称：水稻穴直播机
型号：2BDXS-10CP（25）

主要参数：
外形尺寸（长×宽×高）：260厘米×1050×厘米×75厘米
连接方式：悬挂式

配套动力：大于等于11千瓦
运输间隙：40厘米

工作行数：10行

行距：25厘米

穴居：（10-15厘米）可调

每穴播种量：3-7粒或7-12粒

工作幅宽：2.5米

工作速度：≤3.5公里/小时

排种器：可调组合型孔轮式；10个

开沟器：梯形；11个

（2）水田激光平地机
生产厂家：广州市宏通机器制造有限公司
机具名称：水田激光平地机
型号：1PJ-3.0 
主要参数： 
田块平整度：小于3厘米
激光控制器工作半径：不小于 180米
最小转弯半径：小于2.8米

行进速度：大于1.8公里/每小时

工作效率：3～5亩/小时
（3）智能语音驱鸟器
以下参数来自说明书。
生产厂家：广州包氏环保科技有限公司
机具名称：智能语音驱鸟器
主要参数：
工作电压：220V

重量：580g

工作温度：-10℃～60℃
音频：双路高频扬声器输出，40-12KHZ

覆盖范围：7～50亩
2

