项目需求书（简要技术要求）

| 序号 | 采购项名称 | 需求条款 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能杀虫灯 | *提供省部级以上（含省部级）农业机械鉴定站或植保机械鉴定站出具的检验报告，检验报告须包含杀虫灯波长、功率，防雷、避雷保护功能、高压电网采取可靠的保护措施保证人身安全内容（检验报告原件评标现场查验）。 | 1488台 |
|  |  | *太阳能杀虫灯每台附带不少于3个诱虫灯管，四年内免费更换。 |  |
|  |  | *单晶硅太阳能电池板，规格≥12V/50W，免维护蓄电池（四年保修及维护），置于主杆底箱内部固定防盗（蓄电池盒在灯杆下部内部，水泥墩上部），规格：≥12V/24Ah。太阳能杀虫灯夜间连续亮灯工作≥6小时。 |  |
|  |  | *整机规格：灯杆材质为金属材质，有防腐处理，主杆直径≥60mm，金属δ≥2mm，交货时提供出厂检测报告证明。灯体与灯杆有紧密固定装置，杀虫灯灯杆底座金属固定板厚度≥6mm，杀虫灯灯中间开始到灯杆底座金属固定板的高度≥1800mm。 |  |
|  |  | *配套安装：太阳能板、灯杆、灯体及固定装置、水泥墩子安装组合后，结构稳固安全，抗风强，提供具体安装示意图及尺寸参数。 |  |
|  |  | *配置不易破损、不积水、易拆卸的塑料集虫装置，每台配备不少于两个集虫装置。 |  |
|  |  | 太阳能杀虫灯具备过充电保护、过放电保护功能，提供国家农机具质量监督检验中心或者国家植保机械质量监督检验中心或者国家质量监督检验检疫总局出具的检验报告复印件证明（检验报告原件评标现场查验）。 |  |
|  |  | *产品具有永久性产品标牌，包括产品名称、型号，生产企业名称，地址、联系方式、出厂日期。 |  |
|  |  | 集虫装置可视。 |  |
|  |  | 太阳能板受光面能调动。 |  |
|  |  | 控制方式：光控、时控、雨控、能自动关启，提供省级及以上农业机械试验鉴定站出具的检验报告证明（检验报告原件评标现场查验）。 |  |
|  |  | 具有天敌保护技术，提供省级及以上农业部门出具的试验报告复印件证明（试验报告原件评标现场查验）。 |  |
|  |  | 诱虫灯波长：320-680nm，主波峰长在350-450nm，提供检测报告复印件证（检验报告原件评标现场查验）。 |  |
|  |  | 连续3天无日照或阴雨环境，太阳能杀虫灯应能满足正常工作时间要求，提供检测报告复印件证明（检验报告原件评标现场查验）。 |  |
|  |  | 投标产品在50℃高温环境及-20℃的低温环境能正常工作，提供检测报告复印件证明（检验报告原件评标现场查验）。 |  |