采购需求
（仅供参考，具体以招标文件为准）

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后支付合同价10%预付款（预付款需提供等额的银行保函），每批货物到达现场验收合格后再支付该批货款的50%，所有货物按要求安装并经现场验收合格后付至总货款的80%并退还预付款保函，审计完成后付至审计价款95%，余款待质保期满后一次性付清（无息）。

投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。

备注：银行保函规范格式要求：（1）须由合肥本地银行或在合肥具有分支机构的银行出具；（2）须为“见索即付无条件保函”；（3）须有保函编号；（4）须加盖银行公章而非银行业务专用章。

	2
	投标保证金金额
	人民币壹拾万元

	3
	评标办法
	有效最低价

	4
	供货及安装期限
	接采购人通知后30天内完成供货及安装（投标人必须按照招标人的具体项目需求，进行供应）


项目说明与要求
前注：

1、本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；
3、为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保滨湖中心技术服务综合楼高低压供电整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式联系交易中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

工程量清单及控制价（见电子版附件）
注：本工程的综合单价为全费用综合单价，除包括材料的采购、生产、包装、运输、装卸、加工（含加工过程中的主要及辅助材料损耗）、施工（含施工过程中的措施费、主要及辅助材料损耗，成品保护）、验收、风险费、门窗性能检测费（按规范要求必须包括水密性能、气密性能、隔声性能、保温性能、抗风压强度性能、现场门窗气密性检测及中空玻璃的采光性能等）、高层防雷费用、水电费、政策性文件规定的各种规费、保险、维保、培训、利润、税金等全部费用外，还计入了门窗防雷施工工程费用、移交前保洁费用等。除非招标文件另有规定，全费用工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。投标人应填写全费用工程量清单中所有的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。请投标报价时各单位根据自行现场勘查情况，综合考虑，一次报价，满足整个项目采购安装要求。工程量清单是招标文件的一部分,要求投标人按清单格式报价。

本项目控制价为：8517970.18元，捌佰伍拾壹万柒仟玖佰柒拾元壹角捌分，投标报价高于控制价的，投标无效。
一、货物需求

货物需求详见附件“工程量清单及控制价（合肥市包河区青年新苑B、C地块及星光苑铝合金门窗采购与安装）”

二、技术要求

主要部分技术要求（凡未涉及到的内容与国家现行规范、规程有冲突的，以国家现行规范、规程为准）。

	主要部件（部分）
	技术要求

	型材
	符合《铝合金建筑型材》GB/5237-2008、《铝合金门窗》GB/T8478-2008。
1、型材：窗铝材厚度≥1.4mm、门铝材厚度≥2.0mm，铝型材表面为粉末喷涂（彩色铝合金），颜色具体请中标人提供样板，招标人另行确定。表面静电粉末喷涂处理，涂层厚度不低于40微米，采用阿克苏粉末。

2、平开窗（上悬窗）窗框采用60系列，推拉窗窗框采用90或以上系列，彩铝平开门门框为60或以上系列，彩铝推拉门门框为90或以上系列，地弹门门框为100系列。多密腔断桥隔热铝合金采用穿条式(需采用进口条)

3、投标文件中须提供所投材料的省级及以上检测机构出具的检测报告复印件，中标后需将拟用材料送去省级以上检测机构复试合格后方可用于本工程，否则取消中标资格。

4、投标报价包含型材的所有检测试验费用，同时，招标人对有权要求第三方检测单位对中标人进场的型材进行检测，检测费用在决算时一并扣除。

5、符合合肥市住宅及商业工程有关铝合金门窗的相关要求。

	玻璃（原片）
	1、5+12A+5普通铝合金中空玻璃及5+12A+5低辐射中空玻璃，商业部分为为6+12A+6低辐射中空玻璃，符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009、发改委第【2003】2116号《建筑安全玻璃管理规定》的规定。

2、须为汽车级及以上，钢化部分均为双面钢化。

3、投标文件中须提供所投材料的省级及以上检测机构出具的检测报告复印件，中标后需将拟用材料送去省级以上检测机构复试合格后方可用于本工程，否则取消中标资格。

	密封条、紧固件、五金件发泡剂、毛条等辅材
	门窗采用固定铁片（厚度不低于1.5MM）固定。其余应符合国家现行标准的有关规定。

铰链、门锁、滑撑采用不锈钢材质。

所用五金件必须符合《建筑门窗五金件》规范中要求，具体为以下标准：JG/T 212-2007《建筑门窗五金件 通用要求》，JG/T125-2007《建筑门窗五金件 合页(铰链)》，JG/T129-2007《建筑门窗五金件 滑轮》，JG/T 127-2007《建筑门窗五金件 滑撑》，JG/T 128-2007《建筑门窗五金件 撑挡》，JG/T 213-2007《建筑门窗五金件 旋压执手》，JG124-2007《建筑门窗五金件 传动机构用执手》，JG/T 215-2007《建筑门窗五金件 多点锁闭器》，JG/T 130-2007《建筑门窗五金件 单点锁闭器》，JG/T 214-2007《建筑门窗五金件 插销》等相关规范要求。

密封胶：采用硅酮结构密封胶，须符合GB16766-2005《建筑用硅酮结构密封胶》，外墙胶、玻璃胶必须为耐侯胶；

密封胶条：均采用三元乙丙，须符合GB/T 24498-2009《建筑门窗、幕墙用密封胶条》，应选用具有防油、防老化、防冷硬化和变形回弹性能的产品，接头位置采用三元乙丙专用粘接胶粘接；

发泡剂：门窗框与墙体之间采用聚氨酯泡沫填充，填充实后不得用刀片切割，发泡剂要求不含氟利昂、不含甲醛等有害挥发成分，固化后对人体无害无异味，须符合JC 936-2004《单组分聚氨酯泡沫填缝剂》；

毛条为长毛型，须符合JC/T635-2011《建筑门窗密封毛条》规范要求。

	纱窗
	所有推拉门窗均需配金属纱门纱窗，所有纱门窗必须采用45度切割，金属纱，采用角铝式组角，不准采用铆接形式。所有平开门在组角时四角必须采用加强型平整钢片，同时框扇组角粘接时采用组角胶。纱门用料须满足钢度要求，确保推拉自如。

	成品彩色铝合金门窗

（中标单位
	外观洁净、平整、光滑、无划伤。外型尺寸、装配质量、力学性能应符合国家标准规定。
物理性能等级：抗风压4级，气密性不低于6级，水密性不低3级，保温性能：住宅区3级、非住宅区5级（楼号S、G），采光性3级，隔声性4级。整窗K值满足≤2.8 K[W/(㎡•K)]的要求（请设计单位提供）。

平开窗开启扇采用内嵌式，推拉窗和平开窗框料与玻璃采用硅酮结构胶一次性成型。

	空调机位铝合金百叶
	彩色铝合金百叶,,与门窗颜色一致，壁厚五金材料满足规范要求


三、推荐品牌：

	材料名称
	参考品牌
	备注

	彩色铝合金型材
	“凤铝”牌、”亚铝”牌、“兴发”牌、“蓝冠”牌、“宣铝”牌等同等品质以上
	各厂家的门窗铝材型号（包括系列、尺寸、断面大小等）均以图纸中所列铝型材图例要求为准（各厂家可按此开模但采购人不提供模具费用）。型材必须满足使用功能及相关技术要求，若型材型号变更，费用不予调整。

	玻璃（原片）
	洛阳洛玻、上海耀华、福耀玻璃等同等品质以上
	汽车级及以上，钢化部分均为双面钢化。

	五金件
	“坚朗” 牌、 “立兴” 牌“、合和兴”牌、“国强”牌等同等品质以上
	铰链、门锁、滑撑采用不锈钢材质。

五金件的配置

推拉窗：月牙锁＋推拉窗双轮

推拉门：条锁＋推拉门双轮

平开门、地弹门：三个重型合页＋带钥匙门锁+插销

外开上悬窗：旋压执手

所用五金件必须符合《建筑门窗五金件》规范中要求，具体为以下标准：JG/T 212-2007《建筑门窗五金件 通用要求》，JG/T125-2007《建筑门窗五金件 合页(铰链)》，JG/T129-2007《建筑门窗五金件 滑轮》，JG/T 127-2007《建筑门窗五金件 滑撑》，JG/T 128-2007《建筑门窗五金件 撑挡》，JG/T 213-2007《建筑门窗五金件 旋压执手》，JG124-2007《建筑门窗五金件 传动机构用执手》，JG/T 215-2007《建筑门窗五金件 多点锁闭器》，JG/T 130-2007《建筑门窗五金件 单点锁闭器》，JG/T 214-2007《建筑门窗五金件 插销》等相关规范要求。

	密封胶
	“之江”牌、“白云”牌、“中原”牌、“安泰”牌等同等品质以上
	密封胶：采用硅酮结构密封胶，需符合GB16766-2005《建筑用硅酮结构密封胶》，外墙胶、玻璃胶必须为耐侯胶；

	胶条
	“龙亭”牌、“家美”牌、“新安东”牌等同等品质以上
	密封胶条：均采用三元乙丙，须符合GB/T 24498-2009《建筑门窗、幕墙用密封胶条》，应选用具有防油、防老化、防冷硬化和变形回弹性能的产品，接头位置采用三元乙丙专用粘接胶粘接；

	发泡剂
	“顺航”牌、“佳誉”牌、“东元”牌、“锋泾”等同等品质以上
	发泡剂：门窗框与墙体之间采用聚氨酯泡沫填充，填充实后不得用刀片切割，发泡剂要求不含氟利昂、不含甲醛等有害挥发成分，固化后对人体无害无异味，需符合JC 936-2004《单组分聚氨酯泡沫填缝剂》；

	毛条
	“和汇”牌、“力加”牌、“顺航”牌等同等品质以上
	毛条为长毛型，须符合JC/T635-2011《建筑门窗密封毛条》规范要求。

	纱窗
	
	所有推拉门窗均须配纱门窗，所有纱门窗必须采用45度切割，采用角铝式组角，不准采用铆接形式。所有平开门在组角时四角必须采用加强型平整钢片，同时框扇组角粘接时参考品牌为“卫仕胶（单组份818C）”，对于内平开门窗组角断面涂刷时参考品牌为 “卫仕断面密封胶”。纱门用料须满足钢度要求，确保推拉自如。

	铝合金百叶
	
	百页片材质壁厚为1.2mm


四、售后服务

1、中标人应负责其符合相关安全规定和各项物理技术性能（抗风压性能、水密性、气密性、保温性能、采光性能、空气声隔声性能、侧推力、强度、防火、防侧雷等）及中空玻璃三性检测（露点、可见光透射比、遮阳系数）的见证取样检测，且安装完毕后应委托有资质的检测机构进行现场检验，见证取样检测及安装完毕后现场检验费用由中标单位自理。门窗安装过程中，建设单位、监理单位及施工单位将按规定比例进行破坏性检验，以判定型材等的符合性。如对判定结果有争议的，可将样品送有资质的检测单位检测。检测费用含于投标报价。

2、型材、玻璃、五金件、胶条、发泡剂、密封胶、毛条等材料，进场安装前须向采购人提供符合要求的产品合格证件及质保文件等资料，预中标单位所使用的铝型材在中标公示期内必须提供制造厂家授权书供采购人查阅，否则采购人有权取消其中标资格。

3、投标人须在投标文件承诺在工程竣工交付后，在项目现场设立不低于三个月的现场服务机构

五、报价要求

1、投标人须按货物需求表报价，不得缺漏项。上表货物数量不作为实际供货及结算的依据，采购人保留对货物需求量、供货期进行调整或取消的权利。
2、总包服务费为工程造价的2%，水电费为工程造价的0.7%，包含在投标总价中，为不可竞争费用，由中标单位进场后支付给本项目总包单位。施工现场必须服从总承包单位安全文明管理及配合施工总体进度。

3、本工程预留金：40万元  均为不可竞争费用。
4、门窗防雷施工费用应包含在投标报价中，避雷连接点由土建单位提供，避雷连接材料（必须采用铜质材料）及门窗与连接点的连接由中标人负责。投标单位应自行踏勘现场、充分考虑在施工期间由土建工程施工单位（总包单位）提供的协调服务措施能够利用的期限，如：垂直运输、脚手架等，若因各种原因无法使用时，应考虑自行搭设脚手及垂直运输等的费用，含于投标报价中。

5、本项目中材料损耗由投标人自行考虑，所有损耗费用均应包含在投标总价中。

6、在外墙施工过程中，门窗成品保护工作由中标单位负责，若保护不力，责任由中标单位自行承担。

7、户内厨房推拉门及所有纱窗在交房前统一安装。

8、房屋移交前，统一对工程范围内的产品进行保洁并需经监理、业主等确认，产生费用含于投标报价中。

9、投标单位提供的业绩必须是已完工业绩，投标文件中须提供完整的合同复印件及甲方出具的完工证明复印件。

10、投标人如投多个包别，所投各包同品牌、同型号、同技术规格产品（同品牌、同型号、同技术规格是指工程量清单中项目名称、项目特征描述均相同的产品）报价均须基本一致，如有明显差异，经评委会询标无法提供合理解释的，评委会有权否定其投标。

11、本工程报价包含所有材料检测费用，同时若发包人对工程材料存在疑义，发包人将授权委托的第三方检测单位对进场材料进行检测，检测费用在工程决算时一并扣除。

六、检测要求

1、供货前内，中标人须提供符合招标文件要求的样品交采购人，采购人有权要求其并送至合肥市政府采购中心指定第三方检测机构检测（检测费用包含在投标报价中，由中标人支付），未及时检测或经检测不合格的，采购人有权取消其中标资格，终止合同，履约保证金不予退还。
送检样品包含：

（1）铝合金推拉窗一樘、铝合金平开窗、断桥隔热铝合金推拉窗各一樘（规格：均不小于750mm×1000mm ，均含纱窗）；

（2）展板：一块，包括符合招标文件中技术及材料选型要求的型材、玻璃、五金件、胶条、发泡剂、密封胶、毛条等。

2、中标单位的检测样品（含五金配件等）将由采购人封存，作为验收的依据。

七、其他

1、该次招标内容分布在3个项目3个地点，各项目的实施时间跨度较大，施工单位必须充分考虑，中标后价格不予调整；

2、在工程完工验收前应100%全面进行现场淋水试验，费用由中标人支付；

3、中标人在生产前应与采购人、监理单位、施工总包单位开会协商如何确定实际洞口尺寸的方案，并有会议记录，对洞口尺寸进行现场测量，按实际洞口尺寸进行设计和生产，所投产品必须满足使用功能及相关要求，若型材型号变更，费用不予调整。如实际洞口尺寸与招标尺寸有偏差，采购人不会增加任何费用给中标供应商。在施工过程中，如发生破坏建筑墙体，中标人须给予赔偿；

4、采购人提供的门窗数量、规格及相关的技术标准仅供参考，由中标人自行勘察现场并结合施工图纸进行复核，并进行优化、补充设计。优化、补充设计须经建设单位及原设计单位书面确认，且产生的相关费用不做调整。封阳台部分需进行深化设计，并满足相关规范要求，中标单价不予调整；

5、本项目各标段供货时间可能不同步，由此引起的相关费用由中标人在报价中综合考虑，最终价格不予调整；

6、投标人须注明所投材料品牌，并保证整个工程用材的统一性；

7、投标文件中须提供所投样窗（含展板）实物彩照（图），要求如下：
（1）窗：铝合金拉窗一樘（规格：不小于750 mm×1000 mm ，含纱窗）；

（2）展板：一块，包括符合招标文件中技术及材料选型要求的型材、玻璃、五金件、胶条、发泡剂、密封胶、毛条等。

备注：以上技术要求、售后服务要求、推荐品牌、报价要求、检测要求及其他要求对第1包具有同等效力。
PAGE  
- 9 -

