一、项目内容

本项目通过苍溪县卡口超速检测抓拍系统建设，实现对机动车道路交通违法行为进行自动抓拍取证，对道路交通情况进行实时监控；本次系统建设要求与已有系统有效整合，达到无缝衔接的程度，以保证整个系统顺畅运行。

二、技术要求及设备清单

1、主要设备技术指标要求

高清抓拍一体机

图像分辨率2592×1952；

图像传感器500万像素1'CCD；

输出格式JPEG/MJPEG、MPEG4、VC1、H.264；

双码流，2592×1952分辨率最高帧频达25帧，中心端实时监控；

标准的以太网接口（100Mbps，RJ45）；

工作温度-20℃~+60℃；

通过公安部检测,，提供检测报告；

卡口雷达

双向测速；天线波束宽度 4.5°×21.5°；测速范围 2~400km/h；测速准确度 ≤±1km/h；通信接口 全双工 RS232或半双工 RS485；

2、项目设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆高清抓拍一体机 | 图像分辨率2592×1952；图像传感器500万像素1'CCD； 输出格式JPEG/MJPEG、MPEG4、VC1、H.264； 双码流， 2592×1952分辨率最高帧频达25帧，中心端实时监控；标准的以太网接口（100Mbps，RJ45）；工作温度-20℃~+60℃； 通过公安部检测,，提供检测报告； | 台 | 2 |
| 2 | 高清镜头 | Computar工业镜头 35MM镜头带30.5M偏振镜 | 个 | 2 |
| 3 | 防护罩套件 | 气动杆、遮阳罩及铸铝支架；托盘 | 支 | 2 |
| 4 | 卡口控制软件 | 自动抓拍、灯光控制、图片加密、自动上传，车型分类统计，号牌识别，车牌颜色辨别； 数据传输监测，时钟同步校正，记录存储，断点续传； | 套 | 2 |
| 5 | 卡口雷达 | 双向测速；天线波束宽度 4.5°×21.5°；测速范围 2~400km/h；测速准确度 ≤ ± 1km/h；通信接口 全双工 RS232或半双工 RS485； | 台 | 2 |
| 6 | 卡口闪光灯 | 闪光能量：300J；色温：5600K±500K；回电时间：＜67ms；峰值闪光持续时间：1/30ms；覆盖范围：7.5m～8m @25m处；有效补光距离：16m～30m；瞬间最大＜300W； | 只 | 2 |
| 7 | LED补光灯 | 中心照度：70lx@<20m>；色温：5000K~7000K；补光角度：40°；有效补光距离：16m～25m；工作电压：170VAC～264VAC；额定功率：60W； | 只 | 4 |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 工业级嵌入式微控制器； 嵌入式LINUX操作系统； 图像编码标准H.264； 录像回放：支持16路D1或8路720P 或4路1080P同步回放； 视频输入：4路D1/2路720P/1路1080P； 视频输出：1路VGA输出， 网络：1个 RJ45接口 | 台 | 1 |
| 9 | 监控专用硬盘 | 3.5"企业级硬盘，接口类型 SATAIII，容量 2TB，转速 7200转，缓存 64M | 个 | 8 |
| 10 | 单模光纤收发器 | 10M/100M自适应，20KM传输 | 对 | 1 |
| 11 | 交换机 | 8口，100M交换 | 个 | 1 |
| 12 | 室外机箱及配件 | IP65防护等级,1.5mm冷轧钢板焊接成型；喷塑，防水、防尘。含配电、接线端子 | 台 | 1 |
| 13 | 抱箍 | ￠130镀锌 | 对 | 12 |
| 14 | 万向节 | 护罩安放底座 | 个 | 12 |
| 15 | 电源线 | RVV 3*2.5 | 米 | 600 |
| 16 | 网线 | 室外阻水网线 | 米 | 200 |
| 17 | 电源转换器 | 12V/10A | 个 | 2 |
| 18 | 雷达控制线 | RVVP 5*0.5 | 米 | 100 |
| 19 | 电缆保护管 | 60mmPE管（含路面开挖回填） | 米 | 100 |
| 20 | 过街管道 | 110mmPE管（含路面开挖回填） | 米 | 35 |
| 21 | 抓拍L杆 | 八棱，浸锌、喷塑，高6米，横臂12米，含地笼(根据现场定) | 套 | 1 |
| 22 | 抓拍L杆基础开挖及回筑 | 含工程机械费、人工费等; | 个 | 1 |
| 23 | 辅材 | 配材，胶带、机箱风扇、接地线缆、螺丝等 | 批 | 1 |
| 24 | 电源浪涌保护器 | 电源雷电防护 | 套 | 1 |
| 25 | 网络电涌保护器 | 信号雷电防护 | 台 | 1 |
| 26 | 接地网 | 角钢、扁钢、人工等 | 处 | 1 |

售后服务及其它要求:

安装：所有设备均由中标供应商免费送货上门并安装调试。按用户方指定的时间地点安装到位（用户单位负责提供所需电源到安装现场）。

质保期：自产品安装之日起，免费提供至少两年质保服务。

质保服务：所有设备质保期内服务方式均为备件先行，即由供应商先行更换故障设备再进行维修，保证不影响用户方使用。

供应商应做前期现场勘察,出具现场勘察报告(现场照片)；前端设备能与现有交警大队指挥中心管理平台进行无缝对接，并提供样机一套于投标现场演示。

供应商在项目本地（苍溪县境内）有售后服务网点,出具有效证明资料。

注：以上技术参数由采购人提供。