参数和要求
第一包：化验设备；最高限价：16.45万元。
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	茂县污水处理厂化验室仪器

	纯水机
	技术指标：

源水：市政自来水（TDS≥300加配强化前处理单元）  源水压力：1.0～5.0kg/cm2

温度：4~40℃ 

电源：220V±10V/ 50Hz (功率：30~50W)

产水量L/H：10

出水流速L/min：1.5~2.0

产水水质：超纯水电阻率：18.25MΩ-cm @25℃，水质优于国家实验室GB6682-92规格Ⅰ级水标准，美国ASTM、NCCLS、CAP标准；纯水电导率≤1µS/㎝﹫25℃，水质符合国家实验室GB6682-92规格Ⅲ级水标准。S/cm）；

吸光度(254nm,1cm)≤0.001

细菌：<1cfu/ml

系统功能 

操作模式：微电脑控制、触摸式按键、一键式操作。

系统监控：四行液晶时时显示产水水质参数、温度、产水时间、报警故障显示

安全保障：缺水、断电保护、纯化柱、超纯化柱等耗材更换提醒、定时循环保证水质、紫外灯状态报警灯。

功能设定：0~999分钟时间设定、定时定量取水、密码保护。

扩展功能：增设分级取水端口、232接口、液位自控、TOC在线检测仪、脚踏开关、活动取水臂实现远程取水。
	台
	1
	

	电子天平
	技术指标：

后置式电磁力传感器，宽敞称量室，自动外部校准、自动定时校准、超大液晶白色背影显示屏，多种讲师单位和计数称量方式，单位转换及数据输出：具有超载/欠载报警、全量程去皮、累加/累减、底钩称量等功能，充分满足实验室质量分析之需求。
最大称量： 200g

最小读数： 0.0001g

称盘尺寸:Φ90mm

外形尺寸: 460×205×280mm
	台
	2
	

	恒温干燥箱
	技术指标：

公称容积：70L

控温范围：RT10℃-300℃

温度波动度：±1℃

温度分辨率：±0.1℃

工作温度：+5-40℃

输入功率：900W

工作室尺寸：450*400*450（mm）
外形尺寸：740*520*630（mm）
	台
	2
	

	恒温培养箱
	技术指标：

公称容积：80L

控温范围：RT5℃-65℃

温度波动度：±0.2℃

温度分辨率：±0.5℃

工作温度：+5-35℃

输入功率：350W

工作室尺寸：420*420*500（mm）
外形尺寸：520*500*630（mm）
	台
	1
	

	COD测定仪
	技术指标：

测定项目：COD 
测定范围：50-800mg/L 
测定精度：≤±10 ％ 
测定时间：20分钟 
批处理量：12支水样 
重 复 性：≤±5％ 
光源寿命：10万小时 
抗氯干扰：[Cl-]﹤1000mg/L无影响 
比色方式：比色皿 
显示方式：数码管 
供电方式：220V 
消解温度：165℃±1.0℃ 
消解时间：10分钟 
定时开关：3个 
	台
	1
	

	生物显微镜
	技术指标：
物镜：消色差物镜4X、10X、40X、100X

最大放大倍数：1000X
观察筒：45°斜筒，推拉式双目，360°旋转
调焦机构：粗微动同轴，带有粗调松紧调节装置和随机限位装置，粗动行程22mm，微动精度：0.002mm

转换器：三孔转换器
载物台：140X130mm双层同轴机械移动50X75mm 

光源：6V20W卤素灯，亮度连续可调
	台
	2
	

	溶解氧
	技术指标：

测量范围：  溶解氧：(0.0～20.0)mg/L 温度：（0.0～40.0）℃

基本误差：溶解氧：±0.30mg/L   温度：±0.5℃

稳定性：(±0.10mg/L)/3h

响应时间：≤45s（20℃时90%响应）

残余电流：≤0.10mg/L

电源：2节5号碱性电池

尺寸(mm)：165×75×30
	台
	1
	

	紫外分光光度计
	技术指标：

波长范围：195-1020nm
波长准确度：±2nm

光谱带宽: 5nm

波长重复性: 1nm
杂散光：≤0.3%T 
光度准确性：0.5%T
光度范围：0-200%T，-0.301-2.000A
基线直线性：±0.004A/h @500nm
净重：12Kg
	台
	2
	

	马弗炉
	技术指标：

额定功率：4KW

额定温度：1000℃

额定电压：220V  50HZ 单相

空炉升温时间：≤80min

工作室尺寸：3008200*120(mm)
	台
	1
	

	生化培养箱
	技术指标：
公称容积：250L
控温范围：5℃-50℃
温度波动度：±0.5℃
温度均匀性：±1℃
工作温度：+5-35℃
输入功率：350W
工作室尺寸：500*450*1100（mm）

外形尺寸：590*620*1585（mm）
	台
	1
	

	酸度计
	技术指标：

pH：(-2.00~19.99)pH

mV：(0~±1999)mV

温度：（0.0~99.9）℃

分辨率：pH：0.01pH

mV：±1mV

温度：0.01℃

输入阻抗：不小于1×1012Ω

输入电流：不小于1×10-12A

稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h

电源：DC（12V，1.0A）
	台
	1
	

	四联电炉
	四联，1000W×4
	台
	1
	

	电炉
	单联，1KW
	个
	4
	

	手提式灭菌锅
	技术指标：
工作电压：AC220V  50HZ
功率：2KW
容积：18L
工作温度：126℃
工作压力：0.142mpa
储物桶尺寸：28*21（mm）

包装尺寸：42*42*56（cm）
	套
	2
	

	精密交流稳压电源
	3KVA
	台
	1
	

	真空泵
	技术指标：

极限压力 ：5(pa),   抽气速度：2（L/S）
电压（V）：220
	台
	1
	

	恒温振荡器
	仪器特点：

采用先进的直流无刷变频技术，节能环保、噪声低、免维护；

温度、转速和定时的实时参数和设定参数可同屏显示；

预约开关机功能；

程控运行时，结束方式可选择为停机、循环、保持；

仪器运行中可手动暂停运行，方便操作；

恒温、振荡功能可以独立工作，以代替恒温培养箱、摇床使用；

照明功能，方便观察处理各种状况；

紫外线消毒系统，为仪器定期消毒提供方便；

掉电恢复功能，掉电恢复的时间可设定，来电后可自动/手动恢复运行；

安全保障：

设有开门自停装置，无温度过冲之蔽；

独特的转速控制电路，轻缓启停，保证实验样品不会飞溅溢出；

双重温控保护系统，保证设备安全运行；

故障时立即停机，确保设备和实验样品的安全；

独立的漏电保护功能，确保操作安全。

技术参数：

容积：73L；

温度控制范围：环境温度-15℃~65℃（最低4℃）；

温度分辨精度：±0.1℃；温度波动度：±0.2℃ (恒温37℃时)；温度均匀度：≤±0.5℃ (恒温37℃时) ；

旋转频率：0rpm,40rpm-400rpm；

频率精度：±1rpm；

振荡方式：回旋式；

振荡幅度：￠25mm；

振荡模式：顺时、逆时、顺时-逆时；

定时范围：0-999:59(H:M) ；

工作时间：连续；

分段控制：三种模式每种模式分10段；

最大容量：50ml×6或100ml×5或250ml×4或500ml×3；

LCD显示，有自动除霜功能，采用环保制冷剂，照明功能和紫外杀菌；超温报警、超速报警、独立式超温保护、开门自停、漏电保护、制冷机超负荷保护；

温度、转速和定时的实时参数和设定参数可同屏显示；

附属功能：掉电恢复、参数记忆、参数加密、暂停功能、时钟显示、预约开/关机、程控运行结束方式可选、控温和振荡可独立工作、恢复出厂设置、PID自整定功能；


	台
	1
	

	抽滤装置
	500ml
	套
	2
	

	曝气装置
	
	套
	2
	

	药品柜
	900*450*900mm
	台
	1
	

	器皿柜
	900*450*900mm
	台
	1
	

	通风柜
	1500*850*2350mm
	台
	1
	

	中央实验台
	3000*1500*850
	台
	1
	

	天平台
	1200*600*850
	张
	1
	

	实验圆凳
	
	个
	4
	

	洗涤池
	900*600*850
	个
	2
	

	高温边台
	1200*750*550
	张
	1
	

	边台1
	1500*750*850
	张
	3
	

	边台2
	1800*750*850
	张
	3
	

	边台3
	1200*750*850
	张
	1
	

	茂县污水处理厂化验室用品

	微孔滤膜
	60×0.45
	盒
	5
	

	载波片
	75×25
	盒
	1
	

	盖玻片
	20×20
	盒
	1
	

	球型冷凝管
	400×24×2
	只
	6
	

	蛇型冷凝管
	400×24×2
	只
	2
	

	溶解氧瓶
	250ML
	个
	10
	

	磨口锥形瓶
	300ML
	个
	10
	

	广口锥形瓶
	250ML
	个
	10
	

	烧杯
	100ML
	个
	10
	

	烧杯
	250ML
	个
	10
	

	烧杯
	500ML
	个
	10
	

	烧杯
	1000ML
	个
	3
	

	烧杯
	3000ML
	个
	3
	

	量筒
	100ML
	个
	10
	

	量筒
	500ML
	个
	2
	

	量筒
	1000ML
	个
	4
	

	量杯
	50ML
	个
	3
	

	玻璃比色皿
	20mm
	个
	10
	

	玻璃比色皿
	30mm
	个
	10
	

	白小口试剂瓶
	125ML
	个
	5
	

	白小口试剂瓶
	250ML
	个
	5
	

	白小口试剂瓶
	1000ML
	个
	10
	

	棕小口试剂瓶
	125ML
	个
	3
	

	棕小口试剂瓶
	250ML
	个
	5
	

	棕小口试剂瓶
	1000ML
	个
	5
	

	白容量瓶
	100ML
	个
	5
	

	白容量瓶
	250ML
	个
	5
	

	白容量瓶
	500ML
	个
	5
	

	白容量瓶
	1000ML
	个
	4
	

	棕色容量瓶
	500ml
	个
	2
	

	棕色容量瓶
	1000ml
	个
	2
	

	白酸式滴定管
	25ML
	个
	5
	

	白酸式滴定管
	50ML
	个
	5
	

	碱式滴定管
	25ml
	个
	5
	

	碱式滴定管
	50ml
	个
	5
	

	比色管
	25ml
	组
	3
	

	比色管
	50ML
	组
	3
	

	比色管
	100ml
	组
	3
	

	漏斗
	直径75
	只
	10
	

	大肚移液管
	10ML
	只
	5
	

	大肚移液管
	25ML
	只
	3
	

	大肚移液管
	50ML
	只
	3
	

	刻度吸管
	1ml
	只
	5
	

	刻度吸管
	2ml
	只
	5
	

	刻度吸管
	3ml
	只
	5
	

	刻度吸管
	5ML
	只
	5
	

	刻度吸管
	10ML
	只
	5
	

	称量瓶
	70×35
	个
	12
	

	直滴管
	10cm
	个
	10
	

	白滴瓶
	60ML
	个
	5
	

	棕滴瓶
	60ML
	个
	5
	

	蒸馏下口瓶
	5000ML
	个
	1
	

	蒸馏水瓶
	5000ML
	个
	4
	

	干燥器
	直径24
	个
	2
	

	干燥器
	直径30
	个
	1
	

	培养皿
	直径90
	个
	10
	

	玻璃珠
	7～8
	袋
	1
	

	洗瓶
	500ML
	个
	5
	

	上咀抽滤瓶
	500ml
	个
	2
	

	表面皿
	直径80
	个
	4
	

	玻棒
	6～7×300
	只
	10
	

	洗耳球
	中
	个
	5
	

	洗耳球
	小
	个
	2
	

	乳胶管
	6×9
	米
	30
	

	不锈钢药勺
	
	个
	10
	

	瓷方盘
	30×40
	个
	1
	

	瓷方盘
	24×34
	个
	1
	

	PH试纸
	PH　1－14
	本
	10
	

	定性滤纸
	直径12.5
	盒
	10
	

	定量滤纸
	直径9
	盒
	5
	

	镊子
	16cm
	个
	5
	

	烧杯毛刷
	大#
	个
	3
	

	滴管毛刷
	中#
	个
	3
	

	毛刷
	小#
	个
	3
	

	比色管架
	12孔
	个
	1
	

	比色管架
	6孔
	个
	2
	

	铁架台
	
	个
	4
	

	移液管架
	
	只
	3
	

	漏斗架
	
	只
	2
	

	滴定台
	大理石
	个
	2
	

	蝴蝶夹
	
	只
	2
	

	万能夹
	
	个
	5
	

	不锈钢剪刀
	16cm
	把
	1
	

	止水夹
	
	个
	5
	

	温度计
	0-100度
	个
	2
	

	手套
	橡胶  耐酸碱
	双
	5
	

	手套
	布质  白棉
	双
	5
	

	实验服
	
	件
	4
	

	橡皮筋
	
	包
	2
	

	乳胶头
	
	包
	1
	

	茂县污水处理厂化验室试剂清单

	硫酸银
	AR100g
	瓶
	2
	

	重铬酸钾
	AR500g
	瓶
	2
	

	硫酸亚铁铵
	AR500g
	瓶
	6
	

	七水硫酸亚铁
	AR500g
	瓶
	2
	

	1.10一菲罗啉
	AR5g
	瓶
	5
	

	邻苯二甲酸氢钾
	AR500g
	瓶
	2
	

	磷酸二氢钾
	AR500g
	瓶
	7
	

	磷酸氢二钾
	AR500g
	瓶
	2
	

	磷酸氢二钠
	AR500g
	瓶
	2
	

	氯化铵
	AR500g
	瓶
	6
	

	无水氯化钙
	AR500g
	瓶
	2
	

	氯化铁
	AR500g
	瓶
	2
	

	氢氧化钠
	AR500g
	瓶
	5
	

	亚硫酸钠
	AR500g
	瓶
	5
	

	无水葡萄糖
	AR500g
	瓶
	2
	

	谷氨酸
	AR100g
	瓶
	1
	

	氢氧化钾
	AR500g
	瓶
	2
	

	酒石酸钾钠
	AR500g
	瓶
	5
	

	硝酸钾
	AR500g
	瓶
	5
	

	硝酸
	AR500g
	瓶
	2
	

	高氯酸
	GR500ml
	瓶
	3
	

	抗坏血酸
	AR100g
	瓶
	8
	

	酒石酸锑钾
	AR500g
	瓶
	3
	

	酚酞
	IND25ml
	瓶
	4
	

	无水乙醇
	AR500ml
	瓶
	8
	

	氢氧化钡
	AR500g
	瓶
	2
	

	硫酸锰
	AR500g
	瓶
	2
	

	磷酸
	AR500g
	瓶
	2
	

	对氨基苯磺酰铵
	AR100g
	瓶
	2
	

	盐酸萘乙二胺
	AR10g
	瓶
	2
	

	亚硝酸钠
	AR500g
	瓶
	2
	

	硫酸铝钾
	AR500g
	瓶
	2
	

	氨水
	AR500ml
	瓶
	2
	

	草酸钠
	GR500g
	瓶
	2
	

	苯酚
	AR500g
	瓶
	2
	

	过硫酸钾
	500g
	瓶
	5
	

	硫酸钾
	AR500g
	瓶
	1
	

	硫酸铜
	AR500g
	瓶
	1
	

	氢氧化钠
	AR500g
	瓶
	5
	

	氯化钾
	AR500g
	瓶
	1
	

	变色硅胶
	500g
	瓶
	20
	

	硼酸
	AR500g
	瓶
	2
	

	硫酸铝
	500g
	瓶
	1
	

	碳酸钠
	AR500g
	瓶
	1
	

	甲基橙
	指示剂
	瓶
	1
	

	无水亚硝酸钠
	AR500g
	瓶
	1
	


要求：1、恒温振荡器、纯水机参数不允许有负偏离，其余除外。

2、恒温振荡器、纯水机必须提供原生产厂家印刷版的彩页资料，打印资料做无效投标处理，其余除外。

3、恒温振荡器、纯水机非生产厂家参加投标的供应商，中标后需提供售后服务承诺书原件，不能提供可取消中标资格，其余除外。

4、恒温振荡器、纯水机其生产厂家有四川省本地化售后服务队伍，其余除外。
第二包：在线监测设备；最高限价：22.5万元
在线监测设备
2.0、化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪，1套。包安装、培训。
2.1 方法依据：国家标准HJ/T 377-2007《化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪》和HJ/T 399-2007《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》。
2.2 测量范围：（15~1000）mg/L。

2.3 分辨力：0.1mg/L时。

2.4 示值误差：不超过±10%。
2.5 重复性：不超过5%。

2.6 零点漂移：不超过±5mg/L。

2.7 量程漂移：不超过10%。

2.8 示值稳定性：在24h内不超过±10％。
2.9 测量周期：最小测量周期为20分钟，据实际水样，可在5～120min任意修改消解时间。

2.10 采样周期：时间间隔（5～9999）min任意可调和整点测量模式。

2.11 校准周期：（1～99）天任意间隔任意时刻可调。

2.12 维护周期：一般每月一次，每次约30 min。

2.13 试剂消耗：小于0.35元/样品。
2.14 输出：2路 RS-232、2路（4～20）mA。

2.15 环境温度：（5～40）℃（建议温度（5～28）℃）；湿度≤90%RH（不结露）。

2.16 电源：AC220±10%V，50±10%Hz，5A。

2.17 尺寸：高1420mm×宽550 mm×深450mm。

2.18 其他：异常报警和断电不会丢失数据；

 触摸屏显示及指令输入；

 异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复工作状态。

3.0、氨氮 水质自动分析仪，1套。包安装、培训。
3.1 方法依据：国家标准 HJ/T101-2003《氨氮 水质自动分析仪技术要求》和HJ536-2009 《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》

3.2 测量范围：0-300 mg/L 。

3.3 分辨力：0.01mg/L时。

3.4 示值误差：不超过±10%。
3.5 重复性：不超过5%。

3.6 零点漂移：不超过±5mg/L。

3.7 量程漂移：不超过10%。
3.8  测量重复性：不超过5%或不超过±0.2mg/L。

3.9  测量周期：最小测量周期为 20分钟，据现场环境，可在 5～120min 任意修改显色时间

3.10 采样周期：时间间隔（5～9999min 任意可调）和整点测量模式。 

3.11 校准周期：1～99 天任意间隔任意时刻可调。 

3.12  维护周期：一般每月一次，每 次约 30 min。 

3.13  输出：2 路RS-232；2 路4～20mA。

3.14  环境要求：温度可调的室内，建议温度+5～28℃；湿度≤90%（不结露）。

3.15  电源：AC220±10%V，50±10%Hz，5A。

3.16  尺寸：高 1420×宽550×深 450mm。

3.17  其他：异常报警和断电不会丢失数据； 

           触摸屏显示及指令输入； 

           异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复工作状态

4.0、在线式pH/ORP仪，1套。包安装、培训及前三个月所需试纸。
1、測量范围：PH：0-14.00pH  mV:-1000～+1000mV   Temp: 0-80℃；

2、精确度： PH：+0.01pH     mV:+1mv             Temp: +0.3℃; 

3、温度补偿：固定電阻或PT100自動溫度補償；

4、溫度顯示：顯示被測液體溫度值（使用PT100電極）；

5、校    正：兩點或三點校正；

6、警報輸出：上、下限繼電器輸出（250V/5A）；

7、電流輸出：隔離式DC4-20mA輸出，輸出可逆和可調，以實現計量泵的精

密加藥；

8、通訊介面：隔離RS-485；          

9、環境溫度：0-65℃；

10、相對濕度：≦95%；

11、供電電源：AC220V+10% ，50/60HZ；或DC24V；

12、挖孔尺寸：92×92方孔。
5.0、在线式中文SS(MLSS)计，1套。包安装、培训。
1、测量范围：0～1000mg/L、50000mg/L；     

2、精确度：＜读数 5%（取决于污泥同质性）；  

3、历史曲线：连续记录一个月数据，五分钟一个点；

4、警报输出：上、下继电器输出（220V/5A） ；

5、电流输出：隔离式DC4~20mA输出；      

6、通讯接口：RS~485（选配）；

7、环境温度：0-60℃；                   

8、相对湿度：≤95%；

9、防护等级：IP65；                     

10、供电电源：AC220V±10% ，50/60HZ；或DC24V；

11、安装方式：挂壁安装或138mm×138mm挖孔安装； 

12、尺    寸：144*144*108mm(H*W*D)；    

13、重    量：0.8kg 。

14、传感器自带雨刮清洗器，基本免维护（每10分钟自

动清洗1次，每次来回刮1次）；

15、参数设置、维护均有密码保护；

16、原装进口传感器，测量稳定、精确；

17、具背光感应器，根据温度变化，自动调节对比度；

18、防水防尘设计：防护等级IP65，适宜户外使用 ；

19、中文液晶显示，中文菜单式，中文记事；

20、抗干扰能力强，不受阳光的影响；
第三包：活性污泥培养（含药品）；最高限价：11万元
活性污泥培养
1、用活性污泥培养基进行培养；

2、必须在15日内将活性污泥培养成功；

3、以后在污水处理厂出现任何工艺技术问题（如：氨氮、总氮、总磷不达标，污泥膨胀等问题），均能协助污水处理厂进行解决；

4、活性污泥培养成功后的特征：

1、颜色：正常活性污泥呈褐黄色，其他颜色(如：灰色、灰黑色，黑色等)均为不正常；

2、气味：正常活性污泥的气味为泥土味；

3、曝气无泡沫；

4、正常污泥絮凝体大小适宜，发育良好。

5、活性污泥培养成功后，均能达到茂县污水处理厂设计标准（国家一级B）。
要求：1、供应商具有成功培养城市污水处理厂活性污泥10列以上，需提供相关证明文件（中标后由业主核实）

