以德为本  [image: image1.jpg]


 追求卓越                               四川德鑫招标代理有限公司

什邡市粮食局农户科学储粮小粮仓及粮食仓储设备
采购项目征求意见公告

各潜在供应商：

受采购人什邡市粮食局委托，四川德鑫招标代理有限公司将对“什邡市粮食局农户科学储粮小粮仓及粮食仓储设备采购项目”（招标编号：SCDXZC-201410-069）以公开招标方式进行采购。为了保证政府采购当事人合法权益，确保政府采购程序公开、公平、公正，现就该项目的资格条件和技术需求（详见附件）广泛征求各供应商的意见。

如您认为该项目的资格条件和技术需求存在倾向性或不合理性，请具体指出存在倾向性或不合理性的内容，并进行说明。所提意见请在2014年11月12日下午17时前，以书面形式反馈至我公司，对逾期提出的异议将不再受理。非常感谢您的参与。

一、项目名称：什邡市粮食局农户科学储粮小粮仓及粮食仓储设备采购项目
二、项目编号：SCDXZC-201410-069
三、招标内容：本次政府采购项目共两个包件。
A包：农户科学储粮专项小粮仓1000个；

B包：粮食仓储设备一批（购置清单及招标要求详见附件）。
四、资金来源：财政资金，已落实；
五、投标人应具备的资格条件：
A包：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2、具有独立法人资格的合法供应商；
3、具有四川省粮食局颁发的《农户小粮仓生产监制证书》；
4、本次政府采购活动不接受联合体投标。
B包：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2、具有独立法人资格的合法供应商；
3、具有粮油或仓储机械设备生产和销售的经营范围； 
4、本次政府采购活动不接受联合体投标。
联 系 人：刘先生、陈女士

联系电话：028-83995998 

传    真：028-83977895        
 四川德鑫招标代理有限公司                                                 
                                                   2014年11月07日

（附件）：什邡市粮食局农户科学储粮小粮仓及粮食仓储设备

采购项目购置清单及相关要求
一、购置清单及技术要求：
A包、农户科学储粮小粮仓1000个
（一）主要技术指标：

1、符合《农户小型粮仓建设标准》（JSBZ-015-Ⅱa）；

2、仓体形状为多个仓圈组装圆仓体；

3、材料应符合《彩色涂层钢板及钢带》（GB/T12754）规定的要求，厚度不应小于0.4mm（本条不允许负偏离）；

4、每个仓圈上、下边缘处应光滑无毛刺；

5、每个仓圈应压制出不少于2道波纹；

6、上、下两个仓圈之间应紧密套接，套接后上下缝隙不应大于2mm，套接部分不应小于25 mm；

7、上部仓圈翻转180度后应能够收叠于下部仓圈之中；

8、每个仓圈的咬口连接重叠部分不应小于5mm；

9、仓盖为冲压梯形仓盖，仓盖中部冲压有农户储粮专项统一标识和“四川省粮食局监制”字样，仓体顶层中部刷涂或不干胶粘贴农户储粮专项统一标识。出粮口为圆形或矩形；

10、底层直径为1160毫米（正负偏差不允许超过1毫米），仓盖直径为1150毫米（正负偏差不允许超过1毫米），安装后仓体高度为1365毫米（正负偏差不允许超过1毫米）；

（二）货物内容：

1、彩钢板小粮仓规格为：底层直径为1160毫米，仓盖直径为1150毫米，安装后仓体高度为1365毫米；

2、仓盖为冲压梯形仓盖，仓盖中部冲压有农户储粮专项统一标识和“四川省粮食局监制”字样，仓体顶层中部刷涂或不干胶粘贴农户储粮专项统一标识。出粮口为圆形或矩形；

3、严格按照四川省粮食工程设计院、中央储备粮成都储藏所设计的《四川省农户科学储粮专项“彩钢仓制作图”》川粮函（2012）79要求进行；

4、执行国家发布的《农户小型粮仓建设标准》（JSBZ-015-Ⅱa），选定为彩色钢板组合仓。仓桶上印有统一仓徽。（见图片）
农户科学储粮专项统一标识

（用模具压制成形在梯形粮仓盖中部） [image: image1.jpg]                                        
农户科学储粮专项统一标识

（刷涂或不干胶粘贴在仓体顶层中部）

[image: image2.emf]
B包、粮食仓储设备一批
	序号
	商品名称
	数量
	规格、型号技术参数
	备注

	1
	15米胶带输送机
	3台
	1、输送量：≥50T/h；

2、输送带宽：500mm，人字纹；

3、输送高度：2.8～6.3(m)；

4、线速：2.5(m/s)；

5、功率：5.5kw+1.5kw

6、输送臂主钢管外径≥φ60mm；壁厚≥3mm
	共3台，其中1台带抛头，功率加3KW

	2
	12米胶带输送机
	3台
	1、输送量：≥50T/h；

2、输送带宽：500mm，人字纹；

3、输送高度：2.5～5(m)

4、线速：2.5(m/s)

5、功率：4kw+1.5kw

6、输送臂主钢管外径≥φ60mm；壁厚≥3mm
	3台均须带抛头，功率加3KW

	3
	10米胶带输送机
	2台
	1、输送量：≥50T/h；

2、输送带宽：500mm，人字纹；

3、输送高度：2.0～4.3（m)；

4、线速：2.5 (m/s)；

5、功率：4kw+1.5kw

6、输送臂主钢管外径≥φ60mm；壁厚≥3mm
	2台均带抛头，功率加3KW

	4
	9米胶带输送机
	3台
	1、输送量：≥50T/h；

2、输送带宽：500mm，人字纹；

3、输送高度：2.0～4.3（m)；

4、线速：2.5 (m/s)；

5、功率：4kw+1.5kw

6、输送臂主钢管外径≥φ60mm；壁厚≥3mm
	

	5
	螺旋输送机
	7台
	1、产量：50（t/h）；

2、功率：4（KW)；

3、出料口距离地高度：1-1.3米；

4、螺旋筒外径300mm 厚度∮≥5mm，螺旋片厚度∮≥5mm；

5、最大倾角：33°。
	

	6
	伸缩式多功能液压转向输送机
	2台
	1、输送臂主钢管DN40×3镀锌焊接管。角钢∠50×50×5；

2、型号： 50×15米；

3、输送量：50T/h；

4、输送带宽：500mm; 人字纹；

5、输送距离：10+5(m);

6、线速：≤2.5m/s;

6、功率：输送5.5kw+伸缩1.5kw+液压1.5kw；

7、配电缆线30米；

8、轮距小于2米，圆弧直径小于2米。
	

	7
	无线发射接收装置
	3台
	传输距离2Km/GFSK/ 433 MHz /50信道/+20dBm/-121dBm/接口速率：4800/11520bps
	

	8
	离心风机
	2台
	1、型号：4-72-6A

2、叶轮直径：600mm

3、转速：1800r/min

4、风量：8288-16575m3/h

5、风压：1760-1116Pa

6、功率：7.5kW

7、快速接口，帆布通风袋3米。
	

	9
	测温电缆
	6米4层96根

4米4层144根
	采用聚乙烯材料全密闭、带钢丝，使用数字式温度传感器，三线输出，用户能写入，修改传感器的各项技术参数
	最终以实际安装数量为准结算

	10
	水分测定仪
	6套
	1、自动称重；自动温度补偿；自动测量水分；自动关机；

2、空机修正水分；最新补偿模式；交直流两用；

3、用户可自行定标和修正误差；
4、技术参数：

4.1测量对象：稻谷、大豆、小麦、油菜籽、玉米、大麦等非金属颗粒状物质；
4.2测量误差：≤±0.5％（主要水分范围）；
4.3重复误差：≤0.2％；
4.4测量范围：3～35％；
4.5测量时间：≤6s；
4.6取样方式：定重150克（特殊样品除外）；
4.7使用环境温度：0~40℃；
4.8净重：860克；
4.9温度补偿：自动；
4.10定标：浮动三点定标，品种不限（常见品种已预先定标，可直接测量）；
4.11工作电源：5号干电池四节；
4.12取样方式：定重150克（特殊样品除外）；
4.13过3分钟未操作，将自动关机；
4.14快速水分测定仪获得第三方测试证书；
4.15快速水分测定仪获得CE认证证书。
	

	11
	组合式风道
	1套
	1、进风口4台；

2、分配箱4台；

3、主风道25m；

4、支风道121m；

5、90度弯曲段7件；

6、堵头11件。
	

	12
	混流风机
	2
	1、功率：5.5KW；

3、风量：13110-11342m³/h；

3、风压：750-960Pa；

4、转速：2850r/min。
	

	13
	通讯电缆
	3000米
	RVVP3X0.5天然橡胶护套、线芯材质：裸铜线；绝缘材料：橡皮绝缘橡套电缆；护套材质：橡胶。
	最终以实际安装数量为准结算


二、B包商务要求：投标人若非产品制造商，须提供水分测定仪产品制造商针对本项目的授权书原件及售后服务承诺书原件。
三、本项目评分办法：综合评分法；
四、本项目评分标准：

A包综合评分表

	序

号
	评审因素

及权重
	分值
	评审依据
	说 明

	1
	报价45%
	45分
	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值。 对小型和微型企业的投标价格（如涉及）给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审
	

	2
	技术指标和配置24%
	24分
	1、 完全符合招标文件要求没有负偏离得17分，经评委评定有一项正偏离的加1分，最多加5分。有一项非实质性负偏离的扣1分，最多扣5分；
2、 提供省级质监部门出具的产品检验报告的得2分，未提供的均不得分
	

	3
	样品5%
	5分
	1、样品完全符合招标文件技术标准得2分；

2、评审专家对投标人提供的样品进行自主评价,优于技术标准的酌情加1-3分；

3、样品不符合招标文件技术标准或未按要求提供样品的得0分
	按照《农户小型粮仓建设标准》（JSBZ-015-Ⅱa）的要求，进行比对

	4
	综合实力7%
	7分
	1、根据投标人提供的生产设备清单对其加工能力进行综合评价：最优的得5分，一般的得3-1分，差的不得分；（提供相关设备的照片和购置发票）
2、投标人具有ISO14001环境管理体系认证的得1分；具有ISO9001质量管理体系认证的得1分
	

	5
	财务

状况2%
	2分
	1、根据投标人提供的2011年度-2013年度财务报表，对其财务状况进行评价：财务状况良好得2分，一般的得1分，差的不得分；

2、新成立的公司经评委会对投标人的情况说明进行评审后得0.5分，未提供情况说明不得分
	（以经会计师事务所审计的财务报表为准）

	6
	业绩7%
	7分
	以投标人提供2012年以来投标产品类似业绩计算: 累计销售金额在300万元（含300万元）以上的得7分，200万元（含200万元）以上300万元以下得5分，1 00万元（含100万元）以上200万元以下得3分，100万元以下得1分；无销售业绩的不得分。（须提供采购人联系电话，否则业绩不予以认定）
	提供销售合同

	7
	售后服务

7%
	7
	1、完全满足招标售后服务要求的得2分；售后服务优于招标要求的每项加0.5分，最多加3分；
2、投标人在德阳、什邡地区及周边具有固定售后服务机构和固定服务人员的得2分（提供售后服务机构营业执照及相关证明）
	

	8
	投标文件

的规范性3%
	3
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得5分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止
	


B包综合评分明细表：

	序

号
	评分因素

及 权 重
	分　值
	评分标准
	说 明

	1
	报价 45%
	45分
	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值。 对小型和微型企业的投标价格（如涉及）给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审
	

	2
	技术指标和

配置28%
	28分
	1、完全符合招标文件要求没有负偏离得19分；技术指标和配置高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优的，有一项加1分，最多加5分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣1分，扣完为止；
2、输送机、通风道、离心风机、粮情测控系统提供省级以上质监部门出具的检测报告的，一项得1分，最多得4分
	

	3
	信誉10%
	10分
	1、投标人或投标产品获得市级以上（含县级市）荣誉，有一项得1分，最多得3分；

2、投标人获得ISO9001质量管理体系认证得2分；

3、投标人获得ISO14001环境管理体系认证得2分；

4、投标人为中储粮入围供应商的，所投产品有一类加1分，最多得3分
	以国家行业管理机构有效证书为准

	4
	业绩5%
	5分
	以投标人2012年至今类似投标产品业绩计算，单笔销售合同金额在100万元以上（含100万）的，有1份得2分；单笔销售合同金额在50万元以上100万元以下（含50万元），有1份得1分；其他不得分。以上合计最多得5分
	以中标通知书或合同为准

	5
	财务

状况2%
	2分
	1、根据投标人提供的2011年度-2013年度财务报表，对其财务状况进行评价：财务状况良好得2分，一般的得1分，差的不得分；

2、新成立的公司经评委会对投标人的情况说明进行评审后得0.5分，未提供情况说明不得分
	（以经会计师事务所审计的财务报表为准）

	7
	售后服务

7%
	7分
	1、对投标人的售后服务机制，售后服务保障措施以及服务承诺、故障响应、服务的便捷度等进行综合评价，根据是其完善性、优越性、合理性及是否能充分保障项目需求等酌情打分：最优的得5分，良好的得3分，一般的得1分；

2、投标人在德阳、什邡地区及周边具有固定售后服务机构和固定服务人员的得2分（提供售后服务机构营业执照及相关证明）
	

	8
	投标文件的规范性3%
	3分
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	


注：评分依据的所有证明材料必须加盖投标单位公章(鲜章)，必要时提供原件备查。若提供的证明材料不实，将导致中标资格被取消。
四川省粮食局 监制





财   政   扶    持


�





四川省粮食局监制


编号：××××—2014—0001








[image: image3.png]


