
2014年交通便民工程项目
招标文件     

常采公[2014]    号
采购人：常州市公安局

集中采购机构：常州市政府采购中心

2014年   月

目    录

3

第一章 总则

5

第二章 投标文件

8

第三章   投标文件密封和递交

9

第四章   投标报价

10

第五章 开标、评标、定标

13

第六章 评标标准

18

第七章 项目功能技术需求书

66

第八章 格式附表




第一章 总则

一、招标项目：
2014年交通便民工程建设项目包括以下内容：

1、外场设备：包括4套智能动态绿波协调控制系统、20套高空高清视频监控系统、11套交通信号智能控制系统、16套交通信息采集系统、28套交通诱导系统的采购、安装调试、集成、运维服务。
2、平台软件升级改造：机动车户籍化软件模块的升级。

3、交通基础设施的采购及安装。

二、投标人的资格要求：

1、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定，投标人须具有国内独立法人资格，资产运营良好，不存在因借贷、担保等可能影响投标人履行本项目的情况；没有有损其经商声誉的记录，具有良好的经营业绩和提供优质服务的能力；
2、本项目不接受联合体投标，投标人必须具备独立完成本项目的能力,中标后不允许分包、转包。

3、投标人需具有2010年以来单个合同金额不低于400万元人民币的智能交通设施项目建设经验。该合同建设内容应至少包含智能动态绿波协调控制系统、高清视频监控系统、交通信号智能控制系统、交通信息采集系统、交通诱导系统中的任意一项。

三、投标费用
投标人应自行承担其编制投标文件以及递交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
四、招标文件
1、招标文件的组成 
本文件及依法对本文件所作的书面澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分。
2、招标文件的澄清、修改
投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑会议1日前以书面形式向招标人提出，如无疑问,视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。招标人作出的澄清修改和变更以补充公告形式书面通知所有招标文件收受人。
招标文件各项条款最终解释权归常州市政府采购中心，投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

招标人有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或变更，并以补充公告形式通知所有投标人。

招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将此变更以补充公告形式通知所有招标文件收受人。
补充公告通知以江苏省政府采购网以及常州政府采购网所发布的为准。

五、投标人的义务
1、投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。
2、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。
3、投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。
4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。
5、投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
第二章 投标文件

六、 投标文件一式五份，一份正本，四份副本。投标文件应当符合招标文件的要求，包括下列1—4部分内容。

1、公司情况说明：

公司简介、近三年来有无法律纠纷情况、人员的社保缴费情况、单位资信证明、上年度审计报表、已完成与招标内容类似项目一览表。

2、投标报价单：

投标报价的具体要求见招标文件第四章。

3、项目实施方案，技术支持和培训，产品售后服务：

①、投标人根据采购需求（见附件四）制定本项目技术和实施方案，应当包括如下主题：

●  项目技术方案

●  项目组织实施和管理计划

●  设备采购、运输、安装调试方案

●  培训计划(含培训承诺中的所有培训，费用均由投标方负担)

●  调试前和运行验收测试计划
●  质保期服务计划
●  作业、时间和资源进度表

●  质保期后服务计划
●  技术支持计划

●  其他。
②、投标人拟参加本项目的管理人员、技术人员名单（提供姓名、学历、年龄、身份证号、参加过的专业培训及资格证书情况、以往参加类似项目情况、在项目中的责任等），格式见附件。

③、投标人需书面作出商品质量保证，技术支持和人员培训，售后服务承诺，以上承诺将作为评标依据，需打印并加盖单位公章、法人代表或委托授权人签字。

④、投标人针对本项目提供的优惠承诺及其他。

4、 所需提供的其他资料，除本招标文件中另有说明外，投标文件中提供复印件,原件携带至评审现场备查。

5、 投标人资格证明材料必须提供：

（1）企业法人营业执照，税务登记证；

（2）法人代表授权委托书（如有代理人）；

（3）投标人应提供2010年以来单个合同金额不低于400万元人民币的智能交通建设项目合同。该合同至少包含智能动态绿波协调控制系统、高清视频监控系统、交通信号智能控制系统、交通信息采集系统、交通诱导系统中的任意一项。

（4）参与本项目的项目经理以及售后技术人员相关资质证书，劳动合同和近期的社保缴费证明；

（5）其他满足评分要求的成功案例，提供合同；

（6）其他投标人资格以及评分相关的证明资料。

七、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向集中采购机构索取，否则责任自负。

八、投标文件的制作应当符合以下要求：

1、投标人必须依照招标文件提供的表式制作投标文件，对表式投标人可以按同样格式进行扩展。

2、投标文件必须打印并应装订成册。

3、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人的印鉴。

4、投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。

九、投标保证金

1、投标人在投标截止前须按要求向集中采购机构交纳投标保证金人民币柒万元并到账，投标保证金可采用银行转账方式。

2、在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

3、未中标人的投标保证金在开标并发出中标通知书后的7个工作日内予以全额退还（无息），由未中标人自行开具财务收据到政府采购中心综合科办理。

4、中标人的投标保证金将转入履约保证金，待合同按约履行完毕后的7个工作日内全额退还（无息），履约保证金另有约定的除外。

5、投标人出现下列情况，集中采购机构有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。
（1）投标单位在投标后又撤回其投标文件；

（2）中标人未能在招标文件规定的期限提交履约担保；

（3）中标人无正当理由拒绝签订合同；

（4）由于投标人的原因导致中标无效的。

第三章 投标文件密封和递交

十、投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件密封。
2、所有封袋上都应写明投标人名称、招标人名称、招标项目名称。
3、所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标人公章。
4、投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。
十一、投标截止时间
投标人须在2014年  月  日上午0:00之前将投标文件在开标现场递交给集中采购机构。
十二、投标文件的修改和撤回
在投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改和撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。
第四章 投标报价

十三、投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应商品的供货、包装、运输、保险、安装调试、服务直至交付使用的全部费用。本项目含不可预计费26万元，用于办理市政恢复、行政审批等事项，该笔费用为不可竞争费。

本项目设置最高限价885万元整，投标总价超出最高限价的作为无效投标文件处理，不予参加评审。

十四、投标报价方式(格式见后附表)

1、投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标书、开标一览表。

2、投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表（含分项报价），在表中标明所提供的货物品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明、数量、人民币投标单价、投标总价。如果投标单价和总价不符，以单价为准。

3、人员培训费用。
4、售后服务费用报价。
5、投标人需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。
 

第五章 开标、评标、定标

 
十五、标前答疑，开标时间和地点

标前答疑会：2014年  月  日下午1 :30，政府采购中心三楼302会议室。

投标文件截止的时间即为开标时间：2014年 月 日上午9:30 ，如有变动，另行书面通知。

开标地点：常州市晋陵中路593号政府采购中心三楼302会议室。

十六、评标、定标方法

集中采购机构针对标的具体情况，采用综合评分的评标方法，评标细则见附件三。

十七、开标会

开标会按招标文件中规定的时间、地点举行，由集中采购机构主持，在有关部门监督下进行。招标人、所有投标人和有关监督部门的代表参加开标会。集中采购机构向到会的投标人宣布评标、定标办法实施细则，并宣读评委纪律。

十八、开标时，由监督部门代表检查投标文件的密封情况，或由公证机关监督；经确认无误后，当众拆封，宣读投标人名称，投标价格等主要内容。

十九、集中采购机构在投标截止时间前收到的所有有效的投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。集中采购机构对开标过程予以记录。

二十、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

1、应交未交投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求标志、密封、签署、盖章的；

3、授权委托书无投标人法人章、法定代表人的印鉴（或签名），或委托书非原件；

4、不具备招标文件中规定资格要求的，或资格要求证明材料提供不齐全的；

5、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

6、投标人的投标报价超出最高限价或者财政采购预算，采购单位无法承担支付的；

7、投标单位的法定代表人（或委托代理人）未按时到场参加开标会议的；

8、逾期送达的投标文件。

9、投标材料所述情况和所附相关资料不实的

10、不符合法律、法规和招标文件规定主要技术参数等其他实质性要求的。

二十一、评标、定标

评标由依法组建的评标委员会负责。定标根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人由政府采购中心确定中标人。

二十二、投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，并应加盖投标人公章及法定代表人或其代理人的签名或盖章。

4、投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

二十三、评标中作为废标处理的情况：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

二十四、中标通知

中标人确定后，集中采购机构在经公告无异议后向中标人发出中标通知，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标人接到中标通知后的三十日内与建设方以及政府采购中心签订采购合同。

中标通知对招标人和中标人具有法律约束力。

政府采购中心不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

二十五、授予合同，合同条款
1、招标人在授予合同时有权对“投标文件”中的货物及配置在适当范围内进行调整。

2、中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、投标人一旦中标，在合同签订前须向采购人交纳银行履约保函，其金额为中标价的5%，履约保函在完成工程验收并审计结束后退还。
4、货款支付：签订正式合同后首付合同总额的 30 %，所有设备到货、安装调试完毕并经初验合格后支付项目总价的 30 ％款项，系统试运行并经终验合格审计后支付项目总价的 30％款项；余款（项目总价的 10％款项）作为质量保证金，在验收合格一年后七个工作日内支付。

第六章 评标标准

报价人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定报价人的分值；各报价人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，排列第1位的为成交供应商。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

评分细则：

一、价格分………………………………………………………………55分

价格分计算公式：

投标人有效报价的最低价作为基准价。投标人报价等于基准价得55分，其余投标人的得分计算公式如下：基准价/有效报价x55。

二、方案分………………………………………………………………24分

由评委根据投标人编写的投标文件质量，投标产品的配置、指标及技术性能，实施方案及对招标文件的响应程度进行评定。

（一）投标文件设计方案、产品功能及技术性能（20分）

 1、根据设计方案的详尽性、针对性、兼容性（10分) 

     （1）方案的详尽性（2分）

有详细前端设备建设、中心系统集成方案的得1分，有详细施工图纸的得1分。

     （2）方案的针对性（6分）

1　 对系统交互性提出针对性方案（3分）

充分考虑本项目中各系统的交互性，在设计中体现智能信号控制系统、交通诱导系统、高空视频监控系统、交通流量采集系统四类系统间的有效交互，实现各系统间的数据共享、联动运行，提升系统整体运行效能。由评委酌情给分，最多得3分。

2　 对绿波提出针对性方案（3分）

对轨道交通一号线周边道路情况进行调研，提出详细的现状分析，得1分；充分考虑轨道交通一号线的建设可能会给周边道路通行状况带来的影响，结合智能动态绿波模块，提出切实可行的绿波方案设计思路，得1分；考虑绿波运行中可能会遇到的各种问题，提出详尽的绿波维护方案，得1分。

      （3）方案的兼容性（2分）

技术方案必须充分考虑招标人的应用现状，在设计中体现兼容性，能较好地整合原有软硬件设备及平台系统的，得1分；有较强可行性，能实现实际应用效果的，得1分。

     2、投标设备的核心指标满足采购需求（4分）

        以下8项带(技术要求及参数，每满足一项等0.5分。

	系统
	投标设备
	技术要求及参数

	交通诱导系统
	小型信息诱导板
	(双基色，点间距不大于16mm，2R1G，白平衡亮度不小于4500点/㎡；

	交通信号智能控制系统
	智能交通信号机
	(控制区内的交通信号机在断网等异常情况下，可通过接口输入交通流量，根据交通流量变化情况，自动选择预置的信号控制方案。

	高空高清视频监控系统
	高清一体化

云台网络摄像机
	(不小于30倍光学变倍，焦距4.3-129mm，有效像素不小于1920*1080

	
	网络视频存储主机
	(内存：不小于16GB带ECC校验的DD3高速缓存，后端磁盘接口带宽 ≥96Gbps存储缓存

	交通信息采集系统
	高清数字检测摄像机
	(内嵌交通图像处理算法，由ISP、DSP和相关协处理进行运算，同时完成交通事件检测、交通流量采集、图像抓拍和输出、闪光灯同步控制等功能；

(200万像素，2/3"CCD，最小照度0.1Lux，快门1/25秒至1/100,000 秒，图像像素：1920×1080/25fps（1920×1080）

	交通基础设施
	人行隔离护栏
	(采用纯聚脂彩色粉末喷涂工艺(喷涂层达到90微米)

(护栏片框架型材采用镀锌层厚度不小于80g/㎡的50*30热镀锌方管


3、智能信号控制机要求（1分）

   满足国家《道路交通信号控制机》GB25280-2010中协调控制式信号机的相关标准，并出具由公安部交通安全产品质量监督检测中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的在有效期范围内的检测报告，得1分，否则不得分。 

4、护栏设备技术要求（5分）

（1）投标单位所提供的护栏设备具有国家涂料质量监督检验中心出具的静电喷涂护栏检验报告，耐中性盐雾试验≧600小时得1分，耐人工气候老化≧600小时得1分。（提供加盖制造厂商公章的检验报告复印件）

（2）投标单位所提供的护栏设备的制造厂商拥有全套护栏静电喷涂生产线，得1分。（提供加盖制造厂商公章的生产线发票复印件）

（3）投标单位所提供护栏产品的制造厂商应具有第三方出具的交通工程产品批量生产安装准用证，得1分。（提供加盖制造厂商公章的生产安装准用证复印件）

（4）投标单位所提供的护栏设备荣获省级（含省级）以上著名品牌的，得1分。（提供加盖制造厂商公章的证书复印件）

   （二）优惠条件（3分）

    提出优惠条件得到评委认可的，由评委酌情给分，最多得3分。

   （三）现场答疑（1分）

    投标单位安排技术人员现场答疑，对本项目建设内容理解深入、提出合理化建议，得到评委认可的，得1分。

三、公司评价……………………………………………………………7分

1、项目经验（3分）

投标人需具有2010年以来单个合同金额不低于600万元人民币的智能交通设施项目建设经验，单个合同中应至少包含信号控制、视频监控、流量检测、交通诱导4项内容中的3项，每份合同得1分，最多得3分。

2、“绿波”设计实施经验（3分）

（1）投标单位具备“绿波”设计实施经验，单条绿波道路不少于10个路口，提供县级以上公安交通管理部门出具的证明材料（包含绿波设计方案、绿波实施效果、绿波维护情况等内容），每份证明材料得1分，最多得2分。

（2）投标单位2010年以来单个合同中包含智能绿波模块（通过流量信息采集和分析，自动实现绿波方案的生成、切换和执行）相关内容，提供合同及其他相关材料证明并得到评委认可的，得1分，否则不得分。

3、资质要求（1分）

投标单位具有计算机信息系统集成资质二级及以上的，得1分。
四、其他要求……………………………………………………14分

1、规范化运维服务（4分）

（1）专业运维服务人员（2分）

投标人承诺安排2名外场维护人员（要求均有电工证）在常州市区常驻的得1分；安排4名外场维护人员（要求均有电工证）在常州市区常驻的得2分。要求驻场维护人员为投标人本单位员工，驻场期限至本项目终验合格之日起1年。

（2）专配登高车（1分）

投标人有专配登高车，提供登高车租赁协议（剩余有效期不低于半年）或自购发票，得0.5分；登高车定期保养、车况良好，并提供近半年维修保养记录，得0.5分。

（3）维护响应时间（1分）

投标人承诺，外场故障报修1小时内，售后维护人员能到达现场的得0.5分；内场故障报修10分钟内，售后服务人员能到达现场的得0.5分。

2、 软件开发驻场服务（3分）

投标人承诺安排2名及以上专职软件开发人员在常州市公安局交警支队驻场办公，驻场期限至本项目终验合格之日，得2分；其中1人有软件架构师证书的，得1分。要求驻场开发人员为投标人本单位员工。

3、培训方案（1分）

完全响应招标文件第七章第11条“系统培训要求”中列出的培训服务要求，提供具体的培训计划及承诺，得1分。

4、延长免费质保期（6分）

在三年免费质保期的基础上，每延长一年免费质保期得2分，最多得6分。
第七章 项目功能技术需求书

1.系统建设内容

常州市公安局交警支队针对轨道交通一号线（龙城大道-新运河段）施工影响的道路进行交通设施建设，主要涉及有劳动路、延陵路、大明路、主城区、高架地面等道路配套设施的建设。通过信号协调优化及智能绿波范围扩展、高空监控广泛范围覆盖、关键节点交通流量信息采集以及诱导屏合理引导交通流分布，力争将轨道施工带来的影响保持在可控范围内，同时对中心平台进行升级，提升交通服务水平，加强交警支队应急调度能力，更好的为轨道交通服务，推进畅通工程的建设，提升民众出行的幸福感，现对《2014年交通便民工程项目》进行招标。本项目的具体建设内容如下：

1） 交通基础设施；

2） 建设4套智能动态绿波协调控制系统；

3） 建设20套高空视频监控系统；
4） 建设11套交通信号智能控制系统；
5） 建设16套交通信息采集及事件检测系统；
6） 建设28套交通诱导系统；
7） 中心平台功能升级。
2.平台建设现状
现有交警支队智能交通综合管控平台结构如下图：


[image: image1.emf]智能交通综合

管控平台

交通信号

控制系统

视频监控

系统

电警卡口系

统

交通信息

采集及事

件检测系

统

交通诱导系

统

高清卡口系统


图 交警支队智能交通综合管控平台结构
如上图所示，交警智能交通综合管控平台现状如下：

交警支队智能交通综合管控平台部署于图像网，采用B/S架构，以六大智能交通系统和形象化的GIS地图为支撑，实现各种交通管理数据集成、交通动静态信息集成、智能交通控制系统功能集成，将智能交通管理的各个专业子系统集成于统一的网络化智能交通综合管控平台，实现交通管理指挥、调度、信息处理及发布的科学化，使得指挥调度人员在一个工作界面就可以完成对各个系统的控制和使用，大大提高工作效率和指挥效能。
3.系统链接要求

3.1系统集成要求
在本项目建设完毕后，各子系统与支队的交通管理平台集成如下：


[image: image2.emf]应用服务群

高空视频

监控系统

交巡警支队指挥中心

智能动态

绿波协调

控制系统

图

像

专

网

智能交通综合管控平台

交通信息采集及

事件检测系统

交通信号智

能控制系统

交通诱导

系统


图 系统集成要求示意图

本项目包括智能动态绿波协调控制系统、高空视频监控系统、交通信号智能控制系统、交通信息采集及事件检测系统、交通诱导系统、中心平台功能升级。要求将各子系统无缝集成至交警支队图像网现有的智能交通综合管控平台。各类前端、中心设备须具备网络管理功能，可在支队的运维平台上实现设备状态监控、自动巡检、故障报警、故障定位等功能。

3.2网络链路要求


[image: image3.emf]公安网

交通信息采集及

事件检测系统

交通信号

智能控制系统

交通诱导系统

图像专网

投标单位

敷设

就近接入点

投标单位

敷设

租用网络链路

投标单位

敷设

内外网交互

交巡警支队交通指挥中心

高空视频监控系统

投标单位

敷设

智能动态绿波

协调控制系统

投标单位

敷设


图 各系统网络链路示意图

各子系统的网络路由如下：

本次项目前端建设的各类子系统均须部署在图像网内，通过光纤传输至交警支队，接入图像网智能交通综合管控平台，视频信息均在图像网进行存储。

各类前端设备至交警支队的光纤链路由交警支队租用运营商光纤实现，费用包含在本项目的不可预计费中。运营商将根据要求将光纤敷设至前端设备机箱，并以FC接口形式输出。本项目的投标单位须负责各前端设备之间、前端设备至设备机箱之间、各设备机箱至光纤出纤口机箱之间的线缆敷设，线缆质量需达到国家相关标准。

4.系统数据要求

4.1数据流向要求


[image: image4.emf]交通诱导系统

光纤

智能动态绿波协

调控制系统

高空视频监控

系统

交通信息采集系

统

交通信号智

能控制系统

光端机

机房中心光端机

网

线

交换机

通讯服务器

网

线

光端机

光端机

光端机

光端机

前端设备

网

线

数据库服务器

GIS库服务器

Web库服务器

网

线

网

线

中心设备

图 前端设备数据流向图

数据流向如上图所示：走网线，经前端光端机，通过光纤到机房中心光端机，经交换机，通过服务器进图像网。

4.2数据安全要求

1) 物理设备安全要求

物理设备安全是整个系统安全的基础，确保物理设备安全须有以下措施：访问控制、UPS、线路冗余等。

2) 软件系统安全要求

软件系统安全的保障措施须有：操作系统、访问控制、计算机病毒防治等。

3) 网络安全要求

网络安全的保障措施须有：物理隔离、分级控制、防火墙、入侵检测系统等。

4) 数据库安全要求

对数据库系统所管理的数据提供安全保护，须包含以下几点：物理完整性、逻辑完整性、元素完整性、数据一致性、数据的加密、用户鉴别、可获得性、可审计性等。

4.3数据存储要求
针对本次项目，传输至交警支队指挥中心需要存储的数据主要有：视频监控图像和流量采集系统的各类交通数据。对于数据存储的服务器、磁盘阵列须采用RAID技术，确保数据的可靠性，当某一磁盘故障时确保数据的可恢复性。视频数据须采用后端集中存储的方式，其存储设备须符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2011要求。
图像网内数据存储要求：

1) 视频监控图像资料存储时间不少于30天；

2) 流量采集系统的各类交通数据要求存储时间不少于5年。

本次新建20路高清视频，码流按照4Mb/S计算（该码流可满足交警业务的应用以及大屏展示。）

	每路1080P码流为4Mb（已压缩）

	码流
	天数
	相机数
	所需的容量

	4Mb
	30
	20
	25T


鉴于交警支队现有存储设备基本处于满负荷状态，本项目中建设的高空视频监控设备的视频存储需要另外购买存储设备。

5.各子系统技术要求

5.1交通基础设施

5.1.1建设内容

轨道交通一号线周边有很多主干道中间没有安装交通护栏，导致许多车辆越双黄线占用对向车道、行人横穿马路等现象，从而影响交通的畅通。这些现象将在轨道交通施工期间对道路造成更大的影响，甚至导致交通堵塞。在主干道中间安装交通护栏，能杜绝这些现象的发生，减少交通事故，提高通行效率，从而保障周边道路畅通。

本次需要采购的护栏式样主要有护栏C和不锈钢护栏两种。具体建设内容如下：

	序号
	路名
	起讫点
	估算人行隔离               护栏长度(m)
	采用护栏式样

	1
	晋陵路
	延陵路至吊桥路
	1000
	护栏C

	2
	
	延陵路至局前街
	500
	护栏C

	3
	关河路大润发门口
	小东门路至九州寰宇路口
	600
	护栏C

	4
	局前街
	和平路至北大街
	1000
	护栏C

	5
	北大街
	大庙弄至西横街
	1000
	护栏C

	6
	西横街
	北大街至怀德路
	700
	护栏C

	7
	小河沿
	局前街至延陵路
	700
	护栏C

	8
	广化街
	青果巷至劳动西路
	800
	护栏C

	9
	西瀛里
	早科坊至南大街
	600
	护栏C

	10
	青果巷
	南大街至公园路
	800
	200米不锈钢护栏、600米护栏C

	11
	吊桥路
	广化街至晋陵中路
	700
	护栏C

	12
	化龙巷
	东横街至局前街
	600
	护栏C


5.1.2交通护栏作用

（1）分隔功用：交通护栏将机动车、非机动车和行人进行分隔，将道路在断面上进行纵向分隔，使机动车、非机动车和行人分道行进，提高了道路交通的安全性，改进了交通秩序。

（2）阻挠功用：交通护栏将阻挠不良的交通行动，阻挠企图横穿马路的行人或自行车或机动车辆。它要求护栏有必定的高度，必定的密度（指竖栏），还要有必定的强度。

（3）警示功用：警示驾驶员要注重护栏的存在、注重行人和非机动车等，然后达到防止交通事故发生的目的。

（4）美观功用：通过护栏不一样的原料、不一样的方式、不一样的外型及不一样的色彩，实现与道路环境的和谐和协调。

5.1.3交通护栏技术要求

（一）护栏C技术要求


[image: image5.png]



图 护栏C图纸

（1）护栏整体：每片长3米，上横杆为∮76*2mm, 护栏框架型材采用镀锌层厚度不低于80g/㎡的50*30热镀锌，方管对角氩弧焊接完整，中间13条坚杆为∮25mm的圆管，间隔均等；型材端部焊接完整后应打磨、去毛刺；然后采用纯聚脂彩色粉末喷涂工艺(喷涂层达到90微米)；护栏构件喷涂层应均匀，色泽统一，表面光滑、平整；无疤斑、无滴流、无明显凹凸、无熔渣；不得有剥落、气泡、裂纹、擦伤等表面缺陷；保质期内护栏整体不得因技术质量出现锈迹、裂痕、脱漆（机械清洗车自动清洗不掉漆）和明显褪色，否则被视为不符合需求产品。

（2）护栏边柱：立柱采用80×80×2.0×1200mm(含圆弧部份垂直高度)，立柱上端支架与立柱为圆弧焊接，要求支架部位为一体冲压成形，否则将被视为不符合需求的产品。

（3）连接片：护栏立柱与护栏横杆连接采用5mm厚钢板，上、下各一个连接片，冲椭圆形孔, 连接片直接与护栏及立柱焊接，并磨平、去毛刺；安装时，护栏连接片的孔位与立柱连接片的孔位重叠，用不锈钢防盗螺丝锁住，否则被视为不符合需求的产品。

（4）护栏整体色彩：护栏立柱与上端圆管采用光泽亮丽蓝色粉末喷涂（参考3M蓝色），中间护栏片采用净白色粉末喷涂，喷涂的条块，线性平直清晰；喷塑层要均匀，无色差，厚度一般在60um-100um；并保证成品栏杆不掉皮、不生锈、不脱落。坚杆两端与上下横杆焊接时必须双面满焊，不得有间隙孔，不得使用其它物充填孔，否则被视为不符合需求的产品。

（5）护栏立柱底部：立柱底部与地面连接采用平行焊接底板打膨胀螺丝固定，并用装饰盖盖住，美观牢固，否则被视为不符合需求的产品。

（二）不锈钢护栏技术要求

[image: image6.png]



图 不锈钢护栏图纸

（1）护栏规格：H1200*W2000mm。

（2）立柱：采用不锈钢方管80*40*2.5mm，上端用不锈钢板H180mm焊接圆弧形支撑，立柱底板焊接240*180mm,预埋底板240*180，下面焊接4根∮18的螺纹钢，安装时，预埋孔位550*280*340mm,浇灌C20混凝土。

（3）上横杆：不锈钢圆管Φ63*3.0mm，护栏片上、下横杆采用38*2.5mm的不锈钢圆管，中间竖杆采用60*30*2.0不锈钢方管，竖杆两端铣孔，38*2.5mm的圆管穿插焊接，竖杆两端用不锈钢板封头封住。

5.1.4售后服务要求

（1）中标供应商需提供为期三年的免费运维售后服务。

（2）中标供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

（3）中标供应商在接招标人通知一小时做出响应， 8 小时内到达现场， 24 小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

（4）中标供应商免费为招标人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。
5.2智能动态绿波协调控制系统
5.2.1系统建设内容

轨道交通一号线施工，将会给高架道路带来较大的流量冲击。本次项目将在环城高架地面道路按步进行绿波带设计制作，以缓解由于轨道交通施工而引起的拥堵情况，提升道路通行率，更好的为轨道交通服务，并且进一步推进“畅通工程”。具体建设内容有：
（一）建设智能动态绿波系统，优化道路通行能力
在高架地面道路建设4条环线智能化动态绿波，提升道路通行能力。智能化动态绿波实施的顺序为龙江路高架—青洋路高架—龙城大道高架—长虹路高架，优先覆盖重点道路、重点区域，达到随建随用，建用结合的效果。
（二）建设交互诱导系统，提升交通服务水平
在4条动态绿波的沿线道路建设小型信息诱导板，通过中心系统自动/手动发布当前道路最佳的行驶速度，与交通参与者进行交互，确保动态绿波的效果，提高交通服务水平。

小型信息诱导板建设点位如下：

	序号
	路口名
	取电
	通信
	备注

	1
	龙江路运河路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	南北双向2块

	2
	龙江路中吴大道
	就近接入
	就近接入租赁网络
	南北双向2块

	3
	龙江路G312
	就近接入
	就近接入租赁网络
	南北双向2块

	4
	青洋路东方路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	南北双向2块

	5
	青洋路中吴大道
	就近接入
	就近接入租赁网络
	南北双向2块

	6
	青洋路人民路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	南北双向2块

	7
	龙城大道长江路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	东西双向2块

	8
	龙城大道晋陵路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	东西双向2块

	9
	龙城大道青龙路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	东西双向2块

	10
	长虹路淹城路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	东西双向2块

	11
	长虹路常武路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	东西双向2块

	12
	长虹路夏城路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	东西双向2块


5.2.2系统接入要求

本系统建设时须调用的各类交通信号数据库信息，由招标方提供；投标方应开放路口信息诱导板的接口，实现诱导板与本系统的无缝对接，并将该系统集成到现有图像网内智能交通综合管控平台内，实现一体化管理与控制。
系统架构图如下所示：

[image: image7.emf]前方绿波

建议车速

50

KM/H

交叉口1

交叉口N

......

前方绿波

建议车速

60

KM/H

图像网

诱导板

信号机

诱导板

信号机

诱导板

服务器

数据库

GIS

信号

数据库

网站

服务器

智能交通

综合管控平台

操作客户端

外

场

设

备

层

通

讯

链

路

层

路口通讯

设备

光纤通讯

路口通讯

设备

光纤通讯

数

据

服

务

层


图 智能动态绿波协调控制系统架构
本系统应分为外场设备层、通讯链路层和数据服务层三层结构。其中，外场设备层负责交叉口交通信号控制策略的实施和交通诱导信息的发布；通讯链路层负责外场设备与中心平台的数据实时传输；数据服务层负责智能动态绿波协调控制策略的运算、调整和下发。

5.2.3系统功能要求
（1）人机交互界面快速配置
能够实现绿波带的快速设置与最优配置，通过人性化的人机交互界面实现绿波配置功能。
（2）绿波动态优化调整

能够根据交通检测器的布设情况实现适应流量变化的动态绿波优化，动态的调整周期、绿信比、绿波带速等参数。
（3）诱导板远程信息发布

能够通过小型信息诱导板与驾驶员进行交互，告知绿波带速、行程时间预测等服务信息，提升系统的服务能力。

5.2.4性能指标要求
（1）小型信息诱导板
· LED屏体类型：双基色；
· 屏体尺寸：1536mm*1280mm；

· 发光二极管：红色采用晶元LED芯片，绿色采用仕兰LED芯片；
· 配比：2R+1G；
· 显示颜色：65536种(包括红、绿、黄）；
· 点间距：16mm；
· 白平衡亮度：4500点/㎡；
· 亮度调节：256级亮度调节、手动；
· 视认角：上视认角≥45°，下视认角≥60°；
· 功耗及电压：显示屏工作寿命大于10万小时；满负荷功耗不超过8kw，使用功耗不大于5kW，380V电源控制，工业级显示控制器，开关电源，采用被动散热，含配电箱，网络防雷器等设备；
· IP防护等级：不小于IP65；
· 工作温度：-40℃～70℃。
（2）网管型工业级交换机

· 2个千兆光电组合端口，4个快速以太网端口；
· 全双工/半双工数据流量控制；
· MDI/MDI-X自动交叉连接；
· SFP插座可进行简单灵活的光纤扩展；
· 冗余：千兆X-Ring（超高速自愈时间< 10 ms），RSTP/STP(802.1w/1D)；
· 管理：网络，Telnet，串口控制，SNMP；
· 控制：VLAN/GVRP，QOS， IGMP Snooping/Query，LACP，限速；
· 安全：IP/MAC和端口限制，DHCP服务器，IP访问列表，802.1X，SNMPv3；
· 12-48v冗余直流电源输入，1个继电器输出

· 工作温度：-10 ~ 60°C 
5.3高空视频监控系统
5.3.1系统建设内容

本次项目将建设20套高空视频监控系统（另5个点位备选），它能从更高视角及时掌握重点要害场所的治安和交通动态，实现轨道交通施工区域及周边道路的全覆盖，满足对道路交通面及施工面区域的整体监控需求，有利于加强交通指挥中心的综合指挥能力，提升交警支队的作战能力。
具体建设点位如下：

	序号
	点位
	取电
	通信
	备注

	1
	辽河路华山路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	站点

	2
	通江路辽

河路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	站点

	3
	月星家居
	就近接入
	就近接入租赁网络
	站点

	4
	晋陵路汉江路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	站点

	5
	晋陵路河海路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	站点

	6
	晋陵路龙锦路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	站点

	7
	晋陵路龙城大道
	就近接入
	就近接入租赁网络
	站点

	8
	晋陵路锦绣路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	站点

	9
	飞龙路永宁路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	站点

	10
	火车站北广场
	就近接入
	就近接入租赁网络
	站点

	11
	和平路博爱路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	站点

	12
	和平路吊桥路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	站点

	13
	和平路光华路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	站点

	14
	和平路中吴大道
	就近接入
	就近接入租赁网络
	站点

	15
	和平路离宫路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	站点

	16
	延陵路南大街
	就近接入
	就近接入租赁网络
	周边

	17
	中吴大道晋陵路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	周边

	18
	中吴大道长江路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	周边

	19
	劳动路晋陵路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	周边

	20
	劳动路怀德路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	周边

	21
	长江路勤业路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	周边（备选）

	22
	长江路飞龙路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	周边（备选）

	23
	丽华路飞龙路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	周边（备选）

	24
	关河路丽华路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	周边（备选）

	25
	飞龙路新堂路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	周边（备选）


5.3.2系统接入要求

为满足市局视频图像汇总平台对于全市图像网内视频图像资源整合的要求，本系统建设的前端高清监控以及后端存储设备均须满足GB/T28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。

系统架构图如下所示：
[image: image8.emf]高空

B

光电

传输设备

高清高变倍

摄像机

高空

A

光电

传输设备

交警支队

技防支队

IPSAN

解码器 解码器

操作

客户端

视频图像

汇总平台

操作

客户端

光纤链路

光纤链路

光纤链路

智能交通

综合管控平台

高清高变倍

摄像机

流媒体

设备管理

服务器

数据管理

服务器


图 系统总体结构示意图

根据交警支队对整个网络视频监控系统的要求，系统须采用基于公安图像IP网进行网络视频监控整体架构搭建，系统应分为监控现场、监控中心二级结构。
（1）监控现场

在各高空监控现场，安装高清高变倍网络摄像机进行视频采集编码压缩以及网络传输，通过通讯商提供的专用光纤，将前端摄像机采集的视频流实时接入交警支队图像网进行存储，并统一接入智能交通综合管控平台。
（2）监控中心
交警支队原数字化监控平台设备保持不变，只需增加相应的IPSAN存储设备，即可实现所有视频接入交警智能交通综合管控平台。
交警支队监控中心负责所有高空监控视频信息的统一软件接入、配置和存储。所有前端建设的监控视频信息统一接入交警支队智能交通综合管控平台，应在逻辑位置上实现平台统一管理、控制、查看以及调阅，满足管理部门权限管理的需要。
5.3.3系统功能要求

本次项目建设的前端及中心设备均须接入交警支队智能交通综合管控平台，实现IP视频监控系统的统一管理、统一控制、统一存储、统一媒体转发调度。软件系统各部件之间应采用标准的信令、媒体、存储和视频编解码协议，可以实现各功能部件的灵活部署，系统容量可弹性扩展。
交警支队智能交通综合管控平台在满足前端高清摄像机及中心相关硬件设备接入的基础上，还应满足如下功能要求：
（1）实时图像点播
根据需要，可将前端的任一路或者任几路图像调用到显示设备进行直观显示，以了解现场实时情况，进行快速的分析处理。
（2）云台控制

视频监控客户端选择一个云台摄像机后，应可以进行远程控制，可进行旋转、缩放、转速、雨刷、红外、加热、辅助照明等控制。
（3）历史录像存储
用户应可以通过系统给每一个摄像机配置存储计划，指定存储资源，也可以手动给摄像机配置存储资源，同时还支持存储和告警的联动，当用户配置告警联动，指定联动动作为录像存储，告警发出后，则启动执行报警联动录像存储，每次报警联动录像的时间应可以配置。
（4）历史图像检索和回放
根据系统数据库中记录的设备、通道、时间、报警和图像存储物理位置的对应关系，通过设备、通道号和时间段（可选），或通过报警信息，用户应可以检索到已经录制的历史图像列表，双击即可播放。
（5）友好的人机界面
系统监控客户端应支持图形化的配置界面，所有的增删改查操作全部可以通过图形化的操作完成，所见即所得。提供日志功能和日志报表功能，整网设备运行情况应能够一幕了然。系统应支持电子地图功能，支持通过导航地图快速定位关注的区域，在电子地图上可以直观的显示摄像头的分布和各种详细信息。
（6）用户与权限管理
系统应支持多级用户管理、用户组管理、角色管理，每个用户有独立的用户名和密码。通过角色管理实现用户的权限管理。系统应有一或多个系统管理员，对全网的用户有配置权限，可选择用户对设备的操作权限。不同级别的用户和管理员有不同的优先级别。
（7）日志管理
系统运行日志应包括：设备启动、保活失败、配置不同步、故障和故障恢复等信息（设备ID、状态变化、时间）。系统操作日志应包括：某用户的登入、退出、对系统配置的修改、控制等。告警日志应包括：温度过高、视频丢失报警、运动检测告警、外部告警、设备离线等。系统应支持针对各个设备运行状态的报表功能。
（8）轮切业务
基于实时视频监控，系统能够支持对多路实况进行轮流查看的业务。

（9）多画面业务
系统监控客户端上，应可以实现多画面的显示，多个画面之间的操作应相互独立，可以显示多路实况，可以显示多路回放，也可以部分画面显示实况、部分画面显示回放。

（10）时间同步
OSD信息、历史图像时间索引、回放检索等都要求系统具有准确一致的时钟信息，系统中的硬件服务器和终端设备都需要进行时钟同步。
（11）集中管理和批量配置
系统应能够提供集中的配置管理功能，管理员在权限范围内，可以对所有终端进行集中的配置，同时支持批量配置管理，减轻管理员的工作量。

5.3.4性能指标要求

（1）高清一体化云台网络摄像机
· 图像传感器：1/2.8英寸 CMOS；
· 有效像素：1920*1080；
· 最低照度：彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白：0.005Lux @(F1.6，AGC ON)；
· 焦距：f=4.3-129mm；
· 光学倍率：30倍；
· 光圈值：F1.6 -F5.0；

· 增益控制：自动/手动；
· 强光抑制：支持；
· 宽动态：支持；

· 电子透雾：支持；
· 背光补偿：开/关；
· 数字降噪：支持；
· 曝光补偿：支持；
· 云台手动限位：支持；
· 长焦限速：支持人性化的焦距/速度自动匹配功能；
· 定位精度：±0.02度；
· 预置位精度自动校准：支持；
· 雨刷功能：支持；
· 远程镜头复位：支持；
· 远程云台复位：支持；
· 本地储存：支持SD卡热插拔；
· 网络协议：支持HTTP，TCP/IP，UDP，DNS，DDNS，PPPOE，onvif，28181等；
· 外壳材料：主体铝合金；
· 防护等级：IP66；
· 供电：AC 24V；

· 安装方式：支持多种（柱装、墙装等）安装方式。
（2）光纤卡式收发器机箱

· 安装方式：19”机架式安装；
· 高度：2U；

· 可插槽位数：16槽；
· 电源冗余：双电源。
（3）网络视频存储主机
· 存储控制器：Intel 64位双核处理器；

· 内存：不少于16GB带ECC校验的DD3高速缓存，最大可扩容至32GB；

· 管理接口：1个10/100Mbps Base_T自适应以太网接口；
· 前端业务接口：≥4个10/100/1000Mbps Base_T自适应以太网接口，支持 2个10GE以太网接口，支持端口链路聚合、负载均衡；
· 后端扩展接口：后端磁盘接口带宽 ≥96Gbps；

· 磁盘通道数：≥24个；

· 录像管理：支持iSCSI直存录像、录像资源管理、录像方式（计划、手动、告警联动）、录像下载；
· RAID功能：支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50、60，支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式；

· 冗余设计：硬盘RAID冗余、双BIOS冗余设计、双风扇冗余、双电池冗余、双电源冗余、支持电源自动故障切换和在线故障电源的更换；
· 协议支持：iSCSI、NFS(V2、V3、V4)、CIFS/SMB、FTP；

· 支持操作系统：Windows、Linux等。
5.4交通信号智能控制系统

5.4.1系统建设内容

本次将新建11套交通信号智能控制系统，同时设计并实施主干道信号协调控制，在我市主要区域形成“八横八纵”的绿波路网结构，对智能交通信号控制系统进行摸排补盲，在高架地面道路建设4条环线智能化动态绿波，提升道路通行能力减少车辆排队长度和周边环境交通污染，进而营造舒适、顺畅的交通出行环境。

具体建设点位如下：

	序号
	路口名
	取电
	通信
	备注

	1
	龙江庆阳路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	

	2
	龙江路东芝变压器
	就近接入
	就近接入租赁网络
	

	3
	龙城大道昆仑路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	

	4
	丽华路光华路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	

	5
	劳动路凤凰路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	

	6
	劳动路政成路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	

	7
	劳动路友谊路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	

	8
	劳动路雕庄路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	

	9
	飞龙路华山南路东侧
	就近接入
	就近接入租赁网络
	

	10
	晋陵路清凉路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	

	11
	劳动路东南路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	

	12
	劳动路清柏路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	备选

	13
	劳动路大明路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	备选

	14
	星园路勤业路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	备选

	15
	星园路星湖路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	备选

	16
	星港路桂花路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	备选

	17
	星港路茶花路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	备选

	18
	星港路玉龙路
	就近接入
	就近接入租赁网络
	备选


5.4.2系统接入要求

本次建设的智能交通信号控制系统须满足GB25280-2010《道路交通信号控制机》的数据接口标准，招标方提供信号机数据库标准接入接口，由投标方将信号机参数进行写入，实现与原有智能化交通信号控制系统、智能交通综合管控平台无缝兼容。


[image: image9.emf]信号区域机

GIS服务器

网站服务器

图像网

数

据

存

储

层

数

据

服

务

层

通

信

服

务

层

数据库服务器

磁盘阵列

信号数据库

外

场

设

备

层

网线 串口线 光纤线

部署于图像网，集成至智能交通综合管控平台

  光电

传输设备

 信号机

ĂĂ 


图 交通信号智能控制系统架构

本系统前端信号机通讯须采用TCP/IP网络信号，通过光通讯设备和光纤链路实现前端和后台中心的通讯。所有前端信号机的网络传输信息，通过图像网接入现有信号智能控制平台，并实现智能交通综合管控平台信号模块的集成。信号控制系统相关参数配置、管理功能亦需实现智能交通综合管控平台信号模块内的集成，使平台具有高度的集成性、减少跨平台操作过程。
5.4.3系统功能要求

（1）信号系统功能

· 系统监控功能

应可以通过客户终端察看信号机的当前灯色，通过GIS地图或者其他控制界面对系统路口信号机进行干预控制，如黄闪、关灯以及手动控制等。

· 系统控制功能

1）具备手动控制功能

a.可以手动执行路口黄闪、关灯、全红等手动控制。

b.实现控制方案的修改、添加和删除。

c.可以手动实现几个路口的联动手动控制（如同一方向的绿灯放行）。

2）具备交通信号协调控制功能

可以实现单向或双向线性控制功能。

3）具备单点控制功能

特殊情况下交通指挥中心可强制交通信号机进行单点工作方式。

4）具备自适应控制功能

控制区内的交通信号机在断网等异常情况下，可通过接口输入交通流量，根据交通流量变化情况，自动选择预置的信号控制方案。

· 系统监测与管理功能

对系统设备、软件运行状况和故障可进行全面监测及管理。以报表的形式清晰的反映系统操作员的操作记录，系统参数的修改记录，系统登录记录，系统故障及处理记录，系统运行方案的历史记录。

设备机箱防盗实现声光报警，弹出信号机所在地点对话框，及时提醒操作人员，同时在GIS上显示定位信号机的位置、对应图标红闪。

· 其它

1）系统户外设备具有全天候工作能力，符合现有国家相关技术标准要求。

2）系统通讯协议对业主透明，使业主可以进行二次开发，并与其他系统互联，实现系统集成，实施网络多媒体管理。对系统的动态交通数据能对外实时开放，包括数据内容、定义和格式。

3）特征参数配置：可以对现场路口的信号机内部的特征参数进行更新，提供了上传和下载信号机特征参数数据的功能；可以根据需要随时更改当前路口的配时，无需到现场就能实现对信号机灯组和放行时间等参数的配置。

（2）路口信号控制机功能
路口信号控制机应完全满足中华人民共和国公安部GB25280-2010《道路交通信号控制机》，并采用模块化结构，标准结构的背板总线式插卡型控制器，可以在中心客户端软件协调或干预下执行系统优化状态下的控制方案。

路口信号控制机通过通讯线路与通讯服务器实现数据交换，向中心发送路口交通信息及其他控制信息，如检测器原始数据、控制方式变化、色步递进、日期、请求联机表、查询表、特征参数等，接收中心发出的信息和命令。

路口信号控制机提供系统优化控制（联网）、有线线控、多时段、手动、黄闪等工作方式，系统工作方式可以自动降级。

· 故障报警及记录功能

在运行过程中发现自身或所连接的检测器、信号灯等出现故障时，将对故障进行记录，并在面板上显示相关故障。如果接入上位系统，将把故障信息上传到中心系统进行报警并自动记入系统的故障记录数据库中，供查询分析用。

· 接口功能

系统须具有多个通讯接口，可以连接装有专用软件的笔记本计算机或手持终端，据此技术维护人员可以完成交通流量、故障记录和历史数据的提取，也可以现场进行故障诊断、通过提示信息分析故障产生的原因、可以现场清除故障记录、登录系统、配置修改控制参数并重新启动路口信号控制机。如果接入系统，以上这些工作均可以由技术人员通过中心系统的操作终端完成。

· 多种控制功能

－黄闪功能

有软件黄闪和硬件黄闪两种配置，使得黄闪控制更为可靠和节能，进入黄闪控制的途径主要包括：

硬件故障黄闪：当路口信号控制机的硬件发生故障时，可以进入硬件故障黄闪。

时段黄闪：通过参数设定，在指定时段进入黄闪控制方式。

手动黄闪：通过中心的控制终端或现场笔记本计算机，可以使路口信号控制机进入黄闪控制方式。

－手动强制功能

在某些特殊情况下，路口民警可以通过路口信号控制机侧面的手动按钮完成手动强制功能。

－固定配时功能

可以根据中心系统下传的固定配时方案，或通过笔记本计算机、手持终端在现场配置的固定配时方案在线运行。

· 绿冲突检测功能

具有16路以上的绿冲突检测功能。

· 避雷和漏电保护

路口信号控制机机箱内安装了避雷装置，对信号主机提供了有效的保护，可以在雷雨等特殊天气下，正常运行；路口信号控制机具有漏电保护措施，可对维护操作人员以及设备本身提供有效的保护。

5.4.4性能指标要求

交通信号机

· 电压：180-260VAC，50HZ±2HZ；
· 输入交流功耗：≤100W（不含信号灯）；
· 工作环境温度：-20℃～＋70℃；
· 相对工作湿度：45～95％；
· 储存湿度：45～60％；
· 具有防雷击措施,绝缘电阻：≥10MΩ；
· 每路灯输出驱动：≥1000W。
5.5交通信息采集及事件检测系统

5.5.1系统建设内容

本次项目新建16套交通信息采集及事件检测系统，并在现有数据的基础上进行深度数据挖掘，进一步加强对轨道交通一号线施工区域周边道路的数据分析，优化道路通行环境，提升道路交通通行效率。

具体建设点位如下：

	序号
	点位
	取电
	通信
	备注

	1
	永宁（竹林-飞龙）
	就近接入
	就近接入租赁网络
	双向四车道

	2
	飞龙西路（通江-泰山）
	就近接入
	就近接入租赁网络
	双向六车道

	3
	飞龙西路（泰山-华山）
	就近接入
	就近接入租赁网络
	双向六车道

	4
	飞龙西路（华山-长江）
	就近接入
	就近接入租赁网络
	双向六车道

	5
	运河路（长江-龙江）
	就近接入
	就近接入租赁网络
	双向六车道

	6
	勤业路（长江-星湖）
	就近接入
	就近接入租赁网络
	双向四车道

	7
	勤业路（星湖-龙江）
	就近接入
	就近接入租赁网络
	双向四车道

	8
	竹林北路（飞龙-龙城）
	就近接入
	就近接入租赁网络
	双向四车道

	9
	新堂路（飞龙-龙城）
	就近接入
	就近接入租赁网络
	双向八车道（备选）


5.5.2系统接入要求

本系统中建设的前端设备须满足GA/T 1047—2013《道路交通信息监测记录设备设置规范》的数据接口标准，招标方提供交通流量数据库标准接入接口，由投标方将交通信息采集及事件检测数据进行写入，实现与原有交通流量分析系统、卡口系统、智能交通综合管控平台无缝兼容。

[image: image10.emf]路段

A

路段

B

......

图像网

采集摄像机1 采集摄像机2

通讯

服务器

管控

数据库

GIS

流量

数据库

网站

服务器

智能交通

综合管控平台

操作客户端

外

场

设

备

层

通

讯

链

路

层

路口通讯

设备

光纤通讯

路口通讯

设备

光纤通讯

数

据

服

务

层

采集摄像机1 采集摄像机2


图 交通信息采集及事件检测系统结构图

本系统应分为外场设备层、通讯链路层和数据服务层三层结构，其中外场设备层的设备部署于路段，负责道路断面的实时交通信息采集及事件检测；通讯链路层负责外场设备与中心平台的数据实时传输；数据服务层负责对前端摄像机采集的数据进行存储、交通预测模型预算、交通事件报警、交通状态展示和交通服务发布等。
5.5.3系统功能要求
1) 交通信息检测功能

系统须将具备强大的交通信息检测功能，检测数据的精度要求如下：

	车道流量检测精度
	≥ 95%

	平均车速检测精度
	0～180km/h±5km/h

	平均车头时距检测精度
	≥ 95%

	车道占有率检测精度
	≥ 93%

	交通流数据上传周期
	支持自定义设置


2) 卡口智能视频分析功能

系统具备卡口智能视频分析功能，识别参数包括车辆牌照、牌照颜色等；白天车辆捕获率≥99%，牌照识别准确率≥95%；夜晚车辆捕获率≥99%，牌照识别准确率≥95%；摄像机能够根据现有平台的通讯接口，实现卡口信息自动上传。

3) 交通事件检测功能

系统需具备检测道路交通堵塞事件的能力。

4) 远程校时功能
系统能够支持NTP 校时，可以使中心应用管理软件对前端摄像机做时间同步化，可以提供高精准度的时间校正（LAN 上与标准间差小于1 毫秒，WAN 上几十毫秒），且可藉由加密确认的方式来防止恶毒的协议攻击。两次校时的校时间隔时间，应支持用户自定义。
5) 运行状态监管功能
前端高清数字检测摄像机应采用高度紧凑、模块化的嵌入式计算机结构，使用嵌入式操作系统，系统应能够全天候自动工作，并且具有高故障恢复和容错能力。设备内嵌温度传感器和硬件看门狗，能够实时监控摄像机的工作状态，并将状态信息实时上传到远程监控中心。 
6) 远程参数修改与软件升级功能
系统能够通过IP网实现远程对前端高清数字检测摄像机进行参数配置、程序升级等。如果在升级中遇到由于网络中断导致摄像机升级失败的情况，能够提供专门软件可以对摄像机进行挽救修复。 
可调参数应包括： 
· 摄像机成像参数，如：亮度、色度、对比度、饱和度等； 
· 摄像机功能参数，如：压缩码率、帧率、分辨率、图像质量等； 
· 摄像机检测功能配置，如：检测区域、检测功能及相关细节配置等； 
· 其它摄像机可调参数。
5.5.4性能指标要求

高清数字检测摄像机
· 图像分辨率：不低于1920（H）*1080（V）；

· 像素：200W；

· 曝光控制：1微秒至125毫秒（通过命令设置，逐微秒可调）；

· 通讯方式：100MB以太网，RJ45；

· 工作温度：-40°C至+80°C，无风扇设计；

· 自动白平衡功能；

· 帧率不小于25帧/秒；

· 内嵌DSP芯片（支持车辆特征识别、视频检测、车身颜色识别、连续视频流的压缩与传输、补光控制）；

· 自动适应雨雪天气、黄昏、逆光、顺光、侧光、高纬度、夜间车头大灯、高速运动等多种环境状况。
5.6交通诱导系统

5.6.1系统建设内容

本次建设的28套小型交通诱导系统，将布点在轨道交通一号线周边路线的关键路口。主要分为宣传信息牌、过境诱导牌、分流指示牌和工点提示牌四类交通诱导标识系统。宣传信息牌，定期公告轨道施工的周期、大区域分流方案、公交线路调整等内容；过境诱导牌，在外围主要通道上设置诱导标牌，提示过境车辆绕行路线；分流指示牌，在工点周边的主要分流道路上设置指示牌，提示堵点位置、受阻方向和建议分流道路等；工点提示牌，设置在施工路段附近，提示当前道路正在施工。具体点位根据轨道交通实际施工情况确定。

5.6.2系统接入要求

本系统需满足GA/T 994-2012《道路通行状态信息发布规范》中的数据接口要求，前端设备通过光纤的方式接入到支队的图像网内，在图像网内进行数据处理和信息发布。本期建设的子系统须在相关软件平台上进行无缝对接，实现子系统集中管控功能。

[image: image11.emf]诱导板1

诱导板2 ......

图像网

诱导板

服务器

数据库

GIS

网站

服务器

智能交通

综合管控平台

操作客户端

外

场

设

备

层

通

讯

链

路

层

路口通讯

设备

光纤通讯

路口通讯

设备

光纤通讯

数

据

服

务

层

前方轨道

施工，请

绕道行驶

前方轨道

施工，请

绕道行驶


图 交通诱导系统结构图
本系统应分为外场设备层、通讯链路层和数据服务层三层结构，其中外场设备层的设备部署于路段或交叉口，负责实时发布周边道路轨道交通施工信息；通讯链路层负责外场设备与中心平台的数据实时传输；数据服务层负责向前端发送中心计算机的远程控制指令，如各种交通信息、宣传标语等，并接收前端设备反馈的确认信息、故障信息、警告信息等。
5.6.3系统功能要求

1）自动调整显示屏亮度
显示屏亮度可自动根据环境亮度进行调整，调整范围共256级，显示屏控制单元通过亮度传感器感知环境光亮度，光信号经过放大、A/D变换后形成256级亮度编码，LED显示屏控制系统自动按照设定的条件调整显示屏亮度。阳光直射时的最大亮度可调至最亮，阳光下可清晰辨认显示内容；夜间选择合适的亮度（如500cd/m2），无眩光现象。同时，系统支持由控制中心通过远程控制，实现指定显示屏亮度的功能，既可按时间段列表执行，也可以选定亮度级别后立即执行。

2）视认性符合GB5768-1999
显示屏以位图方式显示字符和图形信息，为从左至右的识读方式。显示内容是位图格式文件，以点阵方式表现显示信息，显示的字符和图形由被编辑的文件决定，其视认符合性由文件的编辑人员自主掌握，需符合GB5768-1999的要求。显示屏显示的字符、图形的视认性除符合GB5768-1999的要求外，还需显示国标一、二级字库中的所有字符形态以及各种交通信号标志（字库和交通信号标志库可以任意扩展）；字符和图形标志的大小可根据需要调整，所有显示内容满足GB5768-1999对视距的要求。

3）二级控制功能

显示屏应能够接收主中心和本地二级控制。显示屏的控制器应配有多个串行输入输出接口，其中一个通过网络设备与光纤传输子网相连，接受中心的信息（编辑信息及显示信息）和指令（软关屏、恢复初始状态等），实现远程控制；另一个串行口可接入本地控制计算机（微机或笔记本电脑），实现本地控制。

4）显示方式
显示屏上部固定显示路网结构及其颜色、路名；下部文字部分支持多页轮流显示和单页立即显示。在显示屏接到新的信息（或指令）时，可中断多页轮流显示方式，立即显示新收到的信息或执行新的命令。信息发布可以有多种方式，支持发布多个节目表，即将发布的内容、时间及条件预先编制成节目表，当满足条件的情况发生时，按照选定的节目表自动播出。

5）散热功能
显示屏采用大面积散热器，调节显示屏的工作温度，以保障设备的安全运行。
6）防护功能 

显示单元箱体为冷轧钢板制造，表面经进口化学处理，具有强度高、抗变形、耐腐蚀性能；箱体联接采用高强度螺栓与钢构件紧固，使得显示屏具有抵御45m/s风速的能力；显示屏表面采用密封硅胶，屏体底色为黑色亚光，良好的工艺设计使得屏体底色均匀。模组的密封胶可保持8-10年水密性；模组与箱体之间、箱体与箱体之间采用专门设计的抗氧化密封硅胶垫，经浸水测试及长期的使用证明，该设计符合水密性要求。显示屏箱体符合IP65标准，并需通过有关的国家级检测中心的测试。

7）自检功能 

系统显示屏需实现对设备运行环境、显示屏工作状态及故障（温度、开路、短路、电源、传输）的自动检测、记录,尤其是应具备具有显示屏的逐点扫描功能，对于异常显示（如花屏）能够自动诊断，并向指挥中心报告；可根据设备运行环境及状态，按规定的动作自动进行显示屏软关屏及复位。

8）自动应答功能

通过基于TCP/IP的网络通讯，显示屏的控制单元根据设定的条件与控制中心计算机建立对话（自动应答），以判断传输系统的连接状态。当控制单元在规定的时间内无法建立与控制中心计算机的对话时，显示屏自动进入设定的通用信息节目表，循环显示通用信息。
5.6.4性能指标要求
小型信息诱导板
· LED屏体类型：双基色；
· 屏体尺寸：1536mm*1280mm；

· 发光二极管：红色采用晶元LED芯片，绿色采用仕兰LED芯片；
· 配比：2R+1G；
· 显示颜色：65536种(包括红、绿、黄）；
· 点间距：16mm；
· 白平衡亮度：4500cd/m2；
· 亮度调节：256级亮度调节、手动；
· 视认角：上视认角≥45°，下视认角≥60°；
· 功耗及电压：显示屏工作寿命大于10万小时；满负荷功耗不超过8kw，使用功耗不大于5kW，380V电源控制，工业级显示控制器，开关电源，采用被动散热，含配电箱，网络防雷器等设备；
· IP防护等级：不小于IP65；
· 工作温度：-40℃～70℃。
5.7中心平台功能升级

5.7.1平台建设内容

本期项目将对现有常州市机动车户籍化综合服务平台进行升级开发。加强网格化管理和责任区的车辆、驾驶人、单位等源头信息的实时动态更新，并及时和警务通实现信息交互和指令互通，在确保信息及时准确有效的基础上，增强管控的高效，服务的便捷。

5.7.2平台开发功能

系统升级主要在已有平台上综合考虑平台综合管理以及前端警务通信息采集和接收等应用实际，开发实现的具体功能如下：
· 回访频率设定功能。系统可设定回访的频率，如固定频率和自定义频率。
· 驾驶人、车辆绑定管理功能。驾驶人、车辆实现绑定管理，有助于信息关联和后期管理。
· 一键搜功能。系统通过关键字段和条件实现一次输入，关联搜索相关信息。
· 弹出式提醒告知功能。系统针对条件设定的弹出式提醒告知。
· 过境车辆、驾驶人信息管理功能。针对进入本市的外地车辆和驾驶人进行信息采集，绑定管理。
· 责任区车辆、驾驶人通报信息管理功能。事项责任区的车辆，驾驶人通报信息的录入、管理。
· 卡口查验。现场的驾驶人、车辆、物品信息采集比对；查验历史记录（如历史未处理的违法记录等）信息查询比对；数据实现交管六合一或者大平台的数据转递，实现一次采集多系统共用，减少民警重复录入，减轻民警现场工作量；
· 卡口比对报警。卡口民警根据执勤所在卡口，关联卡口监控系统，监控系统一旦发现可疑车辆，将通过移动网络发送至执勤民警警务通上，民警当即进行拦截处理。通过这样的动静结合，卡口拦截织成一张严密的网，实现了人力和科技的有机结合，形成了以监控系统为依托，移动警务通为载体的拦截新模式。
· 重点车辆行驶路线管理。依托机动车户籍化系统对重点车辆进行管理，主要包括重点车辆的行驶路线的查询比对以及行驶路线的现场上报审批管理。
· 车辆保险信息查询。依托警务通系统实现车辆的保险信息的现场查询和核实比对。
· 警情处置。依托警务通实现与110接处警系统结合，实时接收警情指令，快速实现现场的警情处置和信息上报反馈。
· 告知打印。实现现场各类告知信息的现场打印，有效提高为民服务的现场告知和准确告知能力，规范执法行为。

6.基础施工要求

系统涉及的所有市政施工由招标人协调完成，费用计入投标总价。市政施工除满足自身的各项技术要求外，还应满足《市政工程施工规程》。

道路交通现场设备施工主要涉及：摄像机杆基础、杆塔安装、窨井制作、线缆管敷设、接地体安装、设备安装等工序，按照施工组织与施工纪律实施。

6.1建设界面

1) 前后端建设与相关工程界面

本次前端系统的建设主要涵盖前端设备、线缆、传输设备以及前端软件的安装、调试等内容，包括外场建设所需的相关附属工程，立杆、取电、机箱、基础、防雷、接地等内容。

2) 前端取电与相关工程的界面
本工程中外场建设范畴的设备利用就近交通设施的原有供电系统的配电箱引出供电的方式实现供电，本工程与原供配电设施的界面在原配电箱的下桩头，工程建设需完成与原有供电系统间的电力电缆的敷设（包含所需的敷设辅助管材，设备在运行维护中产生的电力费用不包含在本项目的建设费用中）。
3) 通信建设与相关工程的界面
中心平台建设在常州交警支队机房内，在本工程范围内包含硬件设备的安装、通信配线、供电配线及防雷接地；机房内通信光节点设备的安装、调试属于本工程范围，通信光节点设备至光配线架之间的尾纤、光配线架等均不在本工程范围内。(交警支队对每年的网络传输费用进行整体的考虑，并不按照项目进行单独核算，本次的通信费用不包含在本项目范围内。)

4) 工程实施验收说明

依据《江苏省信息化条例》第十八条“从事信息基础设施建设、计算机信息系统集成、信息系统工程监理等信息化服务和工程建设、监理活动的单位和个人，应当具有国家规定的相应资质。”，并根据国家规定的监理资质，结合本次项目的投资建设金额，本次项目的监理须具备甲级资质。

同时，本项目为科技道路建设项目，其中涉及了视频监控系统。按照市局的指导意见，技防支队可参与实施过程的监督管理、组织视频监控项目的竣工验收工作。

6.2杆件基础

1) 用途：固定设备杆件；

2) 杆件要求：

· 交通流量采集杆件：高不低于8米，挑长不小于8米，立柱钢板厚度6mm，底座钢板厚度20mm，挑臂夹角91度（±0.5度）。

3) 杆件基础：

· 交通流量采集杆件基础：钢筋混凝土，强度C25，尺寸不小于1200*1200*1800（mm）。

4) 基础结构、尺寸：如《摄像杆基础结构示意图》所示；

5) 基础型号：由所需固定的摄像杆型号确定；

6) 制作位置：在《施工设计图》所标注摄像杆位置处制作基础；

7) 制作要求：

· 应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定；

· 基础与窨井之间应有穿线管，且放置铁丝；

· 基础钢板上钢筋按M20标准攻丝，配镀锌螺丝两个、平光垫圈和弹簧垫圈各一个；

· 材料：8mm钢板、20mm钢筋、C25混凝土、碎石、2.5英寸PVVC弯管。

6.3杆塔安装

1) 工程使用的原材料和器材必须符合下列规定：
· 有该批产品的出厂质量检验合格证明书；
· 有符合国家现行的有关标准的各项质量检验资料；
· 对无质量检验资料的产品，或对产品检验结果有疑问的，均应重新进行抽样，并应经有资格的检验单位进行检验，合格后方准使用。

2) 杆塔组立时各构件的组装应牢固，交叉处有空隙者，应该装设相应厚度的垫圈或垫板。

3)  当采用螺栓连接构件时，应符合下列规定：
· 螺杆应该与构件面垂直，螺栓头平面与构件间不应有空隙；

· 螺母拧紧后，螺杆露出螺母的长度；对单螺母不应小于两个螺距，对双螺母可以与螺杆相平；

· 必须添加垫片者，每端不宜超过两个垫片。

· 螺杆和螺母均必须进行防锈处理，通常采用抹黄油或水泥浆覆盖。

4) 螺栓的穿入方向应符合下列规定：
· 水平方向由内向外；

· 垂直方向由下向上；
· 个别螺栓不易安装时，其穿入方向可以变动。
5) 杆塔允许偏差：立柱结构倾斜度小于0.3%
杆塔具体的安装位置参见施工图。以下给出杆塔安装场景示意图：

[image: image12.png]PSS I FREE

A FI#

FOTA 160° HARMILD LR SEBEETT

FRFHRE





图 杆塔安装示意图

6.4窨井制作

1) 用途：方便线缆敷设及系统检测维修；

2) 基础结构、尺寸：如《窨井结构示意图》所示。图中仅标明井深、井高和井宽，其它尺寸由施工方根据现场情况决定；

3) 制作位置：在《施工设计图》标注窨井位置处制作；

4) 制作要求：

· 应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定；

· 窨井密封性能和防水性能良好；

· 材料：砖石、水泥井盖。

[image: image13.png]



图 窨井结构示意图

[image: image14.png]EHE

EAMEEHERRIA




图 窨井结构示意图

6.5线缆管敷设

1) 用途：敷设线缆，防止线缆损伤；

2) 管道路由：按《施工设计图》标注的类型和路由敷设明管、暗管，注意图中所标明的管径；

3) 开挖要求：

· 绿化带和土路开挖尺寸：宽0.4米，深0.4米；（泥土恢复）

· 人行道开挖尺寸：宽0.4米，深0.4米；（人行道砖恢复）

· 车行道路开挖尺寸：宽0.4米，深0.6米。（水泥恢复）

4) 制作要求：

· 应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定； 

· 线缆管密封好，防水性能良好；

· 线缆管离地面应不小于0.3米；

· 线缆管管口应无毛刺和尖锐棱角；

· 线缆管内放置穿线铁丝。

5) 材料：

· 人行道、绿化带内暗管敷设使用PE管；

· 车道（含非机动车道）使用镀锌钢管；

· 明管敷设最好使用镀锌钢管。

6.6接地体安装

1) 用途：防止外界电压危害人身安全和对设备的损害，抑制电气干扰，保证设备正常工作；

2) 接地体结构、尺寸：如《接地体结构示意图》所示；

3) 安装位置：按《施工设计图》标注接地体位置安装 ；

4) 安装要求：

· 应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定；

· 接地体的焊接应采用搭焊，搭焊长度为圆钢直径的6倍；

· 接地体安装点下方应无任何管道、线缆经过；

· 接地体安装深度如《接地体安装示意图》所示；

· 接地体安装完成后，应使用接地摇表测量接地电阻大小，要求接地电阻小于4Ω，注意雨后不应立即测量电阻；

· 材料：2.5英吋钢管和30*5扁钢。

[image: image15.png]$100

700¢|

Imu

1500.

B kSR

A

T

22000





图 接地体安装示意图

7.设备安装

设备安装时严格遵照施工设计图纸进行安装，设备的型号、规格、数量与路口设备信息配置表一致。

7.1落地式机箱安装

1) 安装方式：用镀锌螺丝或不锈钢螺丝将控制机箱固定于机箱底座上；

2) 安装工具：活动扳手；

3) 安装要求：

· 根据现场实际情况选择机箱大门开启方向；

· 机箱与底座之间连接紧固；

· 机箱安装平稳、美观；

· 机箱的安装位置尽量靠近信号机箱、交警岗亭、变电箱等方便获取电源、光缆资源的地方；

· 当机箱安装在路边绿化带时，机箱门面向机动车道；

· 当机箱安装在机非隔离带时，机箱门面向非机动车道；

· 与其它机箱并排时，要求做到整齐、一致，包括机箱门的开关方向；

· 当几个机箱并排安装时，为了方便机箱小门的开启，要求小门位于开箱人的右手侧，并且两个机箱之间边沿间隔0.5米。

7.2悬挂式机箱安装

1)  安装方式：通过机箱抱箍将控制机箱固定于指定立杆上；

2)  安装工具：活动扳手、扶梯；

3)  安装要求：

· 根据现场实际情况选择机箱大门开启方向；

· 机箱底部应略高于立杆上腰形孔的位置；

· 机箱安装平整，无倾斜或左右不对称现象。

7.3摄像机安装

在条件允许的情况下，摄像机要正对抓拍车道中央；

摄像机位置要均匀分布在杆件的前端，两摄像机之间的间距≥20CM；

要求使用配套的摄像机支架与抱箍，摄像机抱箍安装要紧固，摄像头大致对准抓拍位置，不允许摄像头下垂或者抬头。

7.4防雨罩安装

1) 安装方式：通过M8不锈钢螺丝固定于指定类型的摄像机云台上；

2) 安装工具：活动扳手或套筒扳手、扶梯或登高车；

3) 安装步骤：

· 用英制M6螺丝将防雨罩与摄像机云台部件3固定；

· 将云台部件2与云台部件3之间的固定螺钉拧紧；

· 用杆件加工时的配套螺丝将摄像机云台部件1与部件2连接；

· 旋转云台上端，使摄像机的拍摄点大致对准路面聚焦点。

8.线缆敷设
8.1管道敷设

1) 材料：

· 按《施工线缆材料统计表》要求的类型和数量准备线缆，且线缆外观无损伤，绝缘良好；

· 线缆记号管或标签纸；

· 记号笔。

2) 敷设要求：

· 所有管道在敷设线缆前，应进行疏通，清除杂物；

· 按《施工设计图》规定的起止路径敷设线缆；

· 敷设线缆时，应注意拖拽的角度及强度，以防线缆护层损伤；

· 每根线缆的终端头与接头附近应留有至少两米的备用长度；

· 每根线缆两端做好标记；

· 对光缆、尾纤等易折、易碎的线缆采取保护措施。

8.2架空敷设

1) 材料：

· 按《施工线缆材料统计表》要求的类型和数量准备线缆，且线缆外观无损伤，绝缘良好；

· 绑扎带或滑环；

· 线缆标志牌；

· 记号笔。

2) 敷设要求：

· 按《施工设计图》规定的起止路径敷设线缆；

· 敷设线缆时，应每隔1米将线缆与钢绞线绑扎一次；

· 每根线缆的终端头与接头附近应留有至少两米的备用长度；

· 每根线缆两端装设标志牌。

8.3接线规范
所有机箱的接线都必须遵照标准接线图纸，符合以下原则：

· 线缆布放方向：北面—东面—南面—西面（顺时针方向）；

· 注意：信号机的北面定义为北面获取通行权的信号灯组；

· 线缆的布放顺序：左转—直行—右转；

· 有屏蔽要求的电源线缆必须将屏蔽层接到相应的端子排；

· 线缆表皮剥线长度不宜太长，多余部分应放在接线端子下面的走线槽内；

· 线缆接入时必须插紧、接牢，禁止虚接，不得将铜丝裸露在端子接线孔外；

· 在窨井等容易进水的地方接线，必须做好防水处理，对于多芯电缆，先进行单芯防水处理，再进行整体防水处理；

· 接线完毕后，剩余线缆必须理顺，整齐盘在机箱（窨井）内，用扎带进行绑扎，线缆之间不得相互缠绕或者绞接。

9.施工组织与施工纪律

· 严格按照施工规范和施工设计图纸施工；

· 合理安排工序，确保计划工期；

· 规范作业，穿好反光背心，做好安全隔离措施；

· 保持施工现场的整洁和秩序，及时清运渣土，有序摆放工器具；

· 遇到工程问题，及时汇报上级。

10.系统验收、质保要求

10.1系统验收要求
在完成所有建设内容，系统稳定运行后，可进入试运行阶段，试运行完成后，可进入验收程序。承建方准备验收材料，提交给业主，以便验收。需由常州交警支队相关领导、项目负责人、项目经理、项目技术总监等主要人员参加。

发包单位根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或投标单位提出经发包单位同意时，可进行单位工程验收。验收合格后，由监理人向投标单位出具经发包单位签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包单位负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

10.2系统质保要求
投标单位需向发包单位提供最终验收合格之日起三年的免费质量保修期（含软硬件）。

11.系统培训要求

使业主对整个系统全面了解，熟悉日常维护工作，有能力处理一般性问题，并消除因使用操作不当而引起的故障，减少突发故障的发生。培训内容可分为面向操作人员和面向管理人员两类，前者注重实际操作，后者偏重系统整体结构、功能和管理等。

面向操作人员的培训内容主要包括：各子系统的理论基础原理结构；主要设备、器件的作用与安装位置；维护规程及简单故障盘点排除；竣工图的查阅和修改。

面向管理人员的培训内容主要包括：系统总体结构及各子系统相互间的关系；系统重要参数的设定和修改；竣工图的查阅。

1、投标人在执行合同中，应提供培训业主雇员所需的有资格的教员、适用的教材、良好培训场所以及必须的设备、器材。应采取课堂讲解和演示相结合的方法，并提供一个正在运行的相似系统进行现场观测。通常课程用汉语讲授，教材应用中文编写。
2、在签定合同起的30个日历内，投标人应提交一份培训的详细计划及每一课程的大纲，包括培训项目、人数、时间、地点、费用（每人每日的费用）等，供业主批准。授课方式、教员职称与资历，课程的详细内容在培训开始前14天提出。
3、投标人派出的培训指导人员，应在所在的技术领域具有五年以上的维修经验。培训指导人员的简历连同培训计划一并提交业主，业主认为培训指导人员不合适可要求更换。
4、培训教程应按不同等级的受训人员分别制定，每一组应能对所有系统的特性、操作要求和维修有一个完整的了解，其中特别对软件系统进行专项培训。

5、要求提供国家及行业认可的，有一定知名度的认证培训5人次，由投标单位承担培训及考试费用。培训内容主要包括以下方面：

（1）云计算；

（2）大数据；

（3）数据库；

（4）信息系统规划及管理。

12.技术支持要求
投标单位需向发包单位提供完整的系统技术支持方案，供发包单位参考。

投标单位须保证7*24小时受理故障申报；日常维修接报后20分钟内作出维修响应；2个小时内赶到现场；24个小时内排除故障。重大、紧急故障接报后10分钟内作出维修响应；内场维修10分钟内赶到现场，外场维修1小时内赶到现场，12小时内排除故障，从而保障智能交通设备的正常运行，提高科技设施应用效率，实现科技强警。

投标单位须针对本工程设有专业的维修中心及货品库，配备的技术人员都受过良好的职业训练，熟悉系统的设计、设置及使用，能够提供满意的服务。
如有重大活动，投标单位提前对重点设备进行检修，排除故障隐患，随时准备启动备品备件库，并在活动期间免费提供技术保障。确保系统正常运行，协助完成活动任务。
投标单位每月安排技术人员对设备开展巡检一次，并提供详细巡检报告。

13.设备清单

	智能动态绿波协调控制系统

	序号
	设 备 名 称
	技术规格
	数量
	单位

	设备

	1
	小型信息诱导板
	双基色，点间距16mm，2R1G，红色采用晶元LED芯片、绿色采用仕兰LED芯片，白平衡亮度4500点/㎡，屏体尺寸1536mm*1280mm，防护等级IP65，380V电源控制，工业级显示控制器
	24
	台

	2
	抱杆机箱
	优质冷轧钢板，表面静电喷塑，通风、防雨、防尘、防盗
	24
	台

	3
	配套电气元器件
	含电源开关、检修插座、接线端子、避雷板以及DIN35mm导轨等
	24
	套

	4
	网络防雷器
	RJ45母座，反应时间小于1ns
	24
	端口

	5
	千兆光电收发器
	FC接口，10/100/1000M自适应，1光2电，单模单芯，传输距离20公里，1槽，前后端独立，含电源
	24
	对

	6
	网管型工业级交换机
	网管型，2个千兆光电组合端口，4个快速以太网端口
	12
	台

	7
	光纤跳线、熔接等配件
	光缆终端盒、尾纤等，含熔接
	24
	处

	8
	动态绿波设计维护
	专人专项三年优质的动态绿波效果设计与维护，包括基础交通信息采集、色步相位调整、软件设置、运行效果跟踪等
	4
	条

	施工

	1
	调试
	动态绿波设备安装调试
	1
	项

	2
	电源线及敷设
	RVV3×1mm
	1200
	米

	3
	网线及敷设
	超六类线
	240
	米

	4
	光纤及敷设
	4芯
	1200
	米

	5
	抱箍
	诱导板背装抱箍
	48
	个


	高空高清视频监控系统

	序号
	设 备 名 称
	技术规格
	数量
	单位

	设备

	1
	高清一体化
云台网络摄像机
	1/2.8"CMOS,30倍光学变倍，焦距4.3-129mm，有效像素1920*1080，支持SD卡热插拔，AC24V，IP66防护等级，支持多种安装方式
	20
	台

	2
	二合一防雷器
	电源网络二合一，RJ45母座/接线端子，标称工作电压网络3VDC，电源24VAC/DC，工作温度-40℃-80℃，DIN35mm标准电气导轨安装，防护等级IP20，含金属导轨底卡
	20
	台

	3
	稳压电源
	超薄型，输入电压160V-250V，输出电压110/220V，输出电流4.5A，输出功率900W，频率范围50/60
	20
	台

	4
	监控机箱
	优质冷轧钢板，表面静电喷塑，通风、防雨、防尘、防盗
	20
	台

	5
	配套电气元器件
	含电源开关、检修插座、接线端子、避雷板以及DIN35mm导轨等
	20
	套

	6
	千兆光电收发器
	FC接口，10/100/1000M自适应，1光2电，单模单芯，传输距离20公里，1槽，前端独立后端插卡，含电源
	20
	对

	7
	光纤卡式收发器机箱
	19，2U，16槽，双电源
	2
	台

	8
	网络视频存储主机
	配置GE接口数4个，支持10GE接口，支持端口链路聚合、负载均衡，存储处理器 采用双核处理器，后端磁盘接口带宽 ≥96Gbps存储缓存，不少于16GB带ECC校验的DD3高速缓存，冗余配件 硬盘RAID冗余、双BIOS冗余设计、双风扇冗余、双电池冗余、双电源冗余支持电源自动故障切换和在线故障电源的更换存储容量 单机柜最大支持磁盘数量≥24，支持RAID 0、1、5、6、10等RAID级别，支持全局热备盘、专用热备
	1
	台

	9
	企业级硬盘
	一体化SATA硬盘(3000G)
	24
	块

	10
	光纤跳线、熔接等配件
	光缆终端盒、尾纤等，含熔接
	20
	处

	施工

	1
	调试
	监控设备安装调试
	1
	项

	2
	电源线及敷设
	RVV3×1.5mm
	3000
	米

	3
	摄像机电源
专用线缆及敷设
	RVV3×1mm
	200
	米

	4
	网线及敷设
	超六类线
	200
	米

	5
	接头等附件
	水晶头、转接环、绝缘胶带等
	20
	套

	6
	摄像机安装支架及附件
	摄像机支架、抱箍、膨胀螺丝等
	20
	套

	7
	PE管及敷设
	直径20mm
	1000
	米


	交通信号智能控制系统

	序号
	设 备 名 称
	技术规格
	数量
	单位

	设备

	1
	交通信号控制机
	含4块四端口灯控板，2块十六端口车检板，机箱防盗报警装置
	11
	台

	2
	千兆光电收发器
	FC接口，10/100/1000M自适应，1光2电，单模单芯，传输距离20公里，1槽，前端独立后端插卡，含电源
	11
	对

	3
	光纤跳线、熔接等配件
	光缆终端盒、尾纤等，含熔接
	11
	处

	施工

	1
	调试
	交通信号控制设备安装调试
	11
	套

	2
	电源线及敷设
	RVV3×1mm
	110
	米

	3
	机箱基础
	900mm×700mm×900mm
	11
	套

	4
	网线及敷设
	超六类线
	110
	米

	5
	人行道开挖
	400mm×400mm
	110
	米

	6
	绿化带开挖
	400mm×400mm
	110
	米

	7
	小窨井
	500mm×500mm
	11
	个

	8
	小窨井盖
	500mm×500mm
	11
	个

	9
	PE管及敷设
	直径75mm
	110
	米


	交通信息采集及事件检测系统

	序号
	设 备 名 称
	技术规格
	数量
	单位

	设备

	1
	主机箱
	通风、防雨、防尘、防盗
	8
	台

	2
	抱杆机箱
	优质冷轧钢板，表面静电喷塑，通风、防雨、防尘、防盗
	8
	台

	3
	主控制器
	linux系统，USB2.0，网络接口，内置看门狗
	8
	台

	4
	高清机动车道号牌摄像机
	图像分辨率：不低于1920（H）*1080（V）；像素：200W；曝光控制：1微秒至125毫秒（通过命令设置，逐微秒可调）；讯方式：100MB以太网，RJ45；工作温度：-40°C至+80°C，无风扇设计；自动白平衡功能；帧率不小于25帧/秒；内嵌DSP芯片（支持车辆特征识别、视频检测、车身颜色识别、连续视频流的压缩与传输、补光控制）；自动适应雨雪天气、黄昏、逆光、顺光、侧光、高纬度、夜间车头大灯、高速运动等多种环境状况。具备车型识别、交通流量检测、平均车速检测以及各类数据自动上传功能，各项参数检测准确率不低于95%；有卡口智能视频分析功能；能检测交通堵塞等交通事件。
	24
	台

	5
	百万像素级镜头
	100W像素以上，焦距12mm或者16mm
	24
	台

	6
	摄像机防护罩（含支架）
	防护等级IP65
	24
	只

	7
	窄脉冲辅助照明装置
	电源电压：AC220V/50HZ；防护等级：IP65
	80
	台

	8
	大功率LED辅助照明装置
	 额定电压：220V AC；防护等级：IP65
	40
	台

	9
	工业级网络交换机
	8口，10/100/1000M自适应，支持网管功能
	8
	台

	10
	千兆光电收发器
	FC接口，10/100/1000M自适应，1光2电，单模单芯，传输距离20公里，1槽，前后端独立，含电源
	16
	对

	11
	二合一防雷器
	电源网络二合一，RJ45母座/接线端子，标称工作电压网络3VDC，电源24VAC/DC，工作温度-40℃-80℃，DIN35mm标准电气导轨安装，防护等级IP20，含金属导轨底卡
	16
	台

	12
	配套电气元器件
	含电源开关、检修插座、接线端子、避雷板以及DIN35mm导轨等
	16
	套

	13
	光纤跳线、熔接等配件
	光缆终端盒、尾纤等，含熔接
	16
	处

	14
	C型立杆
	高8米，臂长8米，立柱钢板厚度6mm,底座钢板厚度20mm，挑臂夹角91度（±0.5度），杆件表面需镀锌处理及喷塑
	4
	根

	15
	C型立杆
	高8米，臂长10米，立柱钢板厚度6mm,底座钢板厚度20mm，挑臂夹角91度（±0.5度），杆件表面需镀锌处理及喷塑
	4
	根

	16
	C型立杆
	高8米，臂长12米，立柱钢板厚度6mm,底座钢板厚度20mm，挑臂夹角91度（±0.5度），杆件表面需镀锌处理及喷塑
	4
	根

	17
	C型立杆
	高8米，臂长14米，立柱钢板厚度6mm,底座钢板厚度20mm，挑臂夹角91度（±0.5度），杆件表面需镀锌处理及喷塑
	4
	根

	施工

	1
	调试
	交通信息采集设备安装调试
	1
	项

	2
	摄像机电源专用线缆及敷设
	RVV3×2.5mm
	3200
	米

	3
	网线及敷设
	超6类线
	600
	米

	4
	机箱基础
	钢筋混凝土，强度C25，尺寸700×700×900mm
	8.00 
	个

	5
	机箱底座
	钢材质，尺寸860×620mm
	8.00 
	个

	6
	C杆基础混凝土浇筑
	钢筋混凝土，强度C25，尺寸1400×1400×1800mm
	4.00 
	个

	7
	C杆基础混凝土浇筑
	钢筋混凝土，强度C25，尺寸1600×1600×1800mm
	4.00 
	个

	8
	C杆基础混凝土浇筑
	钢筋混凝土，强度C25，尺寸1600×1600×2200mm
	4.00 
	个

	9
	C杆基础混凝土浇筑
	钢筋混凝土，强度C25，尺寸1600×1600×2200mm
	4.00 
	个

	10
	接地桩
	￠20，镀锌，长1500mm
	24
	根

	11
	PE管及敷设
	直径75mm
	1600
	米

	12
	人行道开挖
	400×400mm
	800
	米

	13
	绿化带开挖
	400×400mm
	1200
	米

	14
	机动车道开挖
	500×600混凝土
	800
	米

	15
	顶管
	含PE管(直径75mm)
	320
	米

	16
	小窨井
	500mm×500mm
	48
	只

	17
	小窨井盖
	500mm×500mm
	48
	只


	交通诱导系统

	序号
	设 备 名 称
	技术规格
	数量
	单位

	设备

	1
	小型信息诱导板
	双基色，点间距16mm，2R1G，红色采用晶元LED芯片、绿色采用仕兰LED芯片，白平衡亮度4500点/㎡，屏体尺寸1536mm*1280mm，防护等级IP65，380V电源控制，工业级显示控制器
	28
	台

	2
	抱杆机箱
	优质冷轧钢板，表面静电喷塑，通风、防雨、防尘、防盗
	28
	台

	3
	配套电气元器件
	含电源开关、检修插座、接线端子、避雷板以及DIN35mm导轨等
	28
	套

	4
	千兆光电收发器
	FC接口，10/100/1000M自适应，1光2电，单模单芯，传输距离20公里，1槽，前后端独立，含电源
	28
	对

	5
	网管型工业级交换机
	网管型，2个千兆光电组合端口，4个快速以太网端口
	14
	台

	6
	光纤跳线、熔接等配件
	光缆终端盒、尾纤等，含熔接
	28
	处

	施工

	1
	调试
	交通诱导设备安装调试
	1
	项

	2
	电源线及敷设
	RVV3×1mm
	3900
	米

	3
	光纤及敷设
	4芯
	3900
	米

	4
	网线及敷设
	超六类线
	280
	米

	5
	抱箍
	诱导板背装抱箍
	56
	个


	中心平台功能升级

	序号
	设 备 名 称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	机动车户籍化综合服务系统升级
	实现回访频率设定，驾驶人、车辆绑定，一键搜，弹出式提醒告知，过境车辆、驾驶人信息管理等功能。
	20
	人月


	交通基础设施

	序号
	设 备 名 称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	人行隔离护栏c
	H1200*W3000mm
	8800
	米

	2
	人行隔离不锈钢护栏
	H1200*W2000mm
	200
	米

	小计


	不可预计费

	序号
	设 备 名 称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	不可预计费
	用于办理市政恢复、行政审批以及光缆租用等事项，该笔费用共26万元，为不可竞争费。
	1
	项

	小计


第八章 格式附表

附表一：授权委托书

 
 
本授权书声明：________________________________________（投标人名称）的_________________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权______________________________（被授权人的姓名、职务）为合法代理人，并授权其全权负责参加本次政府采购招标的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。
 
法定代表人签字并盖章： 
职        务： 
单位名称： 
地        址： 

代理人（被授权人）签字或盖章：
职       务： 
单位名称： 
地        址：

投标人名称（公章）：
日      期： 
 
附表二：投标人声明函

 
常州市政府采购中心：

我单位收到2014年交通便民工程项目的招标文件，经仔细阅读和研究，决定参加竞争，愿意完全接受编制说明中的所有条件和要求。

1、愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确。

2、我单位认为招标单位有权决定中标者，还认为政府采购投标价是中标的主要条件，但不是唯一的中标条件。

3、应标材料在开标、评标、决标的全过程中，不作任何更改和变动。

4、愿意按照规定交纳履约保证金。

5、我单位如果未按标书要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意接受采购中心的处罚。

投标文件中所有关于投标资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

 

投标单位法人代表或代理人签名：

投标单位公章：

 

年  月  日

 
附表三：软件产品授权书

 
常州市政府采购中心：


我单位授权_________________________使用我公司拥有自主知识产权的下列产品：

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

参加2014年交通便民工程项目的招标。

我单位保证上述产品知识产权的完整性，承担本公司产品的技术支持、质量保证、售后服务和教育培训等责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。
 

授权单位法人代表签字：

授权单位公章：

 年  月  日

附表四：开标一览表

投标人名称（公章）：                           
招标编号：                          
单位：人民币（万元）

	项目名称
	投标总价

	2014年交通便民工程项目
	


项目建设工期：自      年   月    日至      年    月    日，共   日历天

法人代表或代理人签字：                                          
职务：                           日期：                   
注：此表与投标书正本一并封装在同一封包内。

项目总价：包括软硬件分析、设计、开发、编制、采购、安装、调试、施工、培训、维护、验收及完成整个项目所产生的其它所有费用。

附表五：投 标 报 价 表

项目设备报价清单
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标人名称（公章）：
	 
	 
	 
	 
	 

	招标编号：常采公［2014］    号
	 
	 
	 
	 

	序号
	设备名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单位
	投标人民币价格（元）

	
	
	
	
	
	
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	法人代表或代理人签名：
	
	
	


 
 

附表六：项目小组成员一览

投标人名称（公章）：                           
招标编号：                          
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


法人代表或代理人签字：                                          
职务：                           日期：                   
附表七：实施公安类似项目业绩一览表

投标人名称（公章）：                           
招标编号：                          
单位：人民币（万元）

	年度
	项目建设单位
	项目名称
	合同金额
	  单位地址     
	      联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：请附合同复印件、验收报告或用户使用意见书。
法人代表或代理人签字：                                          
职务：                           日期：                   
附表八：知识产权承诺书

常州市公安局：


我单位承诺：

1、 在本次招标（2014年交通便民工程项目）中所投标产品不存在知识产权纠纷；

2、 项目过程中自定义开发部分知识产权由常州市公安局和投标人共同拥有；

3、 开放软件接口，在维护期内提供软件修改、优化、完善、升级和技术支持。

投标单位法人代表或代理人签字：

投标单位公章：

 年  月  日


10

_1234567891.vsd
交通诱导
系统


应用服务群


高空视频
监控系统


交巡警支队指挥中心


智能动态
绿波协调
控制系统


图
像
专
网


智能交通综合管控平台


交通信息采集及
事件检测系统


交通信号智能控制系统



_1234567893.vsd
智能动态绿波协调控制系统


高空视频监控系统


交通信息采集系统


交通信号智能控制系统


光端机


光端机



_1234567894.vsd
�

�

信号区域机



GIS服务器



网站服务器


图像网



_1234567895.vsd
�

�

信号区域机



GIS服务器



网站服务器


图像网



_1234567892.vsd
页�

�

公安网     


交巡警支队交通指挥中心


投标单位
敷设


图像专网


就近接入点               


投标单位
敷设


租用网络链路


投标单位
敷设


内外网交互



交通信息采集及
事件检测系统    


交通信号
智能控制系统     


交通诱导系统
  


高空视频监控系统       


投标单位
敷设


智能动态绿波
协调控制系统      


投标单位
敷设



_1234567890.vsd

