一、概述：

成都武侯区城市管理局中转站二期压实器设备经过多年使用相关配套设施存在部分零部件严重老化、整机工作不稳定的情况，某些重要的液压以及电器设备也经历了多次修理和维护，无法保证有效的运作，该机部分液压设备和电器元件如今已无法采购（国外厂商已停产）。因此该机液压设备和电器元件急需进行优化升级，为使设备继续工作以及后续维修和保养提供便捷。

二、整改内容：

	设备
	设备规格
	维护升级项目
	型号
	数量
	内容备注

	二期压实器
	1、自重：6500Kg
2、压头直径：1500mm
3、水平移动速度：250mm/s
4、上、下压缩速度：200mm/s
5、压头有效行程：3850mm
6、压实力：300kN
7、液压系统工作压力：25MPa
8、电机功率：30kW
	控制系统
	SC20.05A
	1套
	A．电控柜整体更换（包括电控柜里所有的电器元件及相关部件更换）；
B．系统电器线路更换；
C．PLC程序重新设计编制；

	
	
	液压系统
	SC20.02
	1套
	A、主泵更新；
B、液压阀块更新；
C、所有的液压阀更新
D、滤油器更新；
E、冷却器更新；
F、液压油箱更换
G、液压油更换；
H、全套液压油管路及密封件更换
I、电机更换；

	
	
	动力平台总成
	SC20.AA
	1套
	A、制作新的动力平台；
B、更换平台上的所有元器件
C、更换主动轮机构及相关部件


备注：压实器设备液压阀以及主要电器元件必须采用国外进口。

三、整改后要求达到的效果：

1、必须与原有其他设备能够配套使用。

2、压实器整改后压实力必须达到300KN以上。

3、整改后3年以内整改部分不得出现需要大修的情况。

四、售后服务：

   1、提供系统培训，使工作人员业务能力达到熟练水平。

   2、质保期为验收合格后壹年，质保期内出现质量问题，在接到通知后2小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经4次维修仍不能达到质量标准，视作未能按时交货。

免费质量保证期外的服务年限为终身服务，必须指派专人负责联系售后服务事宜。

