技术、商务及其他要求

- 采购清单

| 序号 | 器材名称 | 主要技术参数 | 数量（套） | 参考图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 篮球架 | 篮板尺寸：1800×1050（mm）； 主立柱、悬臂壁厚为4（mm）；5点连接；SMC篮板；结构特点：1) 篮球架结构尺寸应符合GB 23176-2008中4.1规定的练习型；2) 篮板应选用GB19272-2011中5.12.1.3.2规定的1800mm×1050mm的矩形篮板（材质为SMC），篮板面板厚度为5mm，翻边宽度为50mm，翻边厚度为7.8mm，背面用“#”字形加强筋，加强筋厚度为不低于5mm；3) 篮板的质量应满足GB19272-2011中5.12.1.3.3条至5.12.1.3.6条的要求；矩形篮板背部连接有不少于5点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合GB19272-2011中图21a）的要求；4) 篮球架立柱、悬臂梁直径为Φ165mm、壁厚应为4mm，一次冷弯成形，且满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性试验要求；5) 篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为Φ18mm，篮圈内径为450-459 mm；篮圈下沿有12个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置不大于8 mm的间隙；篮圈选用弹性篮圈,在去除压力后可自动返回原位置。6) 篮板支撑：篮架上、下拉杆采用Φ48×2mm优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。7) 安装技术参数：篮圈上沿距地面高度3050mm，悬臂长度不低于1800mm；8) 所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度70µm。产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB19272-2011中5.2.6的要求。各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷。9) 主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度900mm，地埋尺寸800mm×800mm×1000mm。10）各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。 | 6.5 |  |  |
| 2 | 乒乓球台 | 台面尺寸：2740×1565 × 1012（mm）；台高：760（mm）；台面背部采用钢管支撑架连接，支撑框架管壁厚度2mm，球台主立柱壁厚3mm；SMC台板；结构特点：1) 台面规格：2740×1525mm。 2）台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型。 3）台面面板厚度4.5 mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7mm。面板背面必须采用“#”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于4mm，“#”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸不大于160×140mm。 4）台面喷深蓝色漆，使用高压喷涂烤漆，手摸不掉色，褪色率达5年以上。 5) 台面经1040g±2g的刚性球体从距台面1000mm高处自由落体冲击测试后不损坏，台面弹性应为230mm～260mm； 6）台板底部采用托管支撑，支撑框架管壁厚度不小于2mm，每半块板面支撑框架应不少于4横4纵支撑管连接，球台与支撑框架安装位置应符合GB9272-2011中图22的尺寸要求。 7）为保证台板的稳定性，两块台板与主架的连接均采用四角连接。使台面大面积与支腿构成整体。 8）所有腿架连接板等采用抛丸工艺，静电粉沫高压喷涂烤漆处理，且产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB19272-2011中5.2.6的要求，避免损害使用者健康。 9）各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。 | 153 |  |  |
| 3 | 告示牌 | 每套产品配有双面不锈钢标识牌，牌面内容由采购人指定，且两层版面之间采用框架结构，增强版面的平整及牢固性；标识牌由不锈钢材质表面蚀字工艺制作而成，在整套产品安全使用寿命期限内可保证内容清晰可见。具体内容可视用户要求制作（左侧为示范牌）。结构特点：1）立柱采用Φ114mm外径，壁厚3.0mm钢管；2）面板为1mm厚哑光不锈钢材质，文字采用腐蚀凹凸印刷，尺寸600×900mm；3）面板与框架装配后上下两端面有铝型材扣件，整件器材无V型开口，无头颈卡夹危险； 4）采用双立柱两块面板结构。5）立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。 | 114 |  |  |
| 4 | 太极揉推器 | 结构特点：1) 主要承载立柱采用Φ114mm、壁厚3.0mm标准管材，并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；2)转盘转动部位内置阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律；3)2个转盘间距不低于235mm，无卡夹危险；4)立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。 所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度70µm。产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB19272-2011中5.2.6的要求。各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷；各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。 | 114 |  |  |
| 5 | 双位扭腰器 | 可同时满足二人使用，一人站姿使用，一人坐姿使用；结构特点：1）主要承载立柱采用Φ114mm、壁厚3.0mm标准管材，并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；2) 扭腰盘采用4.0mm厚钢板冲压成型，内置阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律；3) 转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施；4） 脚踏部位采用防滑结构设计，双脚站立防滑面积大于（6×104）mm²为66.18mm²，摩擦系数大于0.5；5）转轴直径不小于∮25；6）不存在缠绕，钩挂，卡夹结构；7) 立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。 所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度70µm。产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB19272-2011中5.2.6的要求。各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷；各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。 | 114 |  |  |
| 6 | 多功能按摩器 | 可同时满足二人使用，分别实现手部、腿部、腰部按摩功能；结构特点：1) 主要承载立柱尺寸：采用Φ114mm优质钢管，壁厚3.0mm； 2) 扶手采用∮32mm×2.5mm优质钢管, 揉推盘采用ABS材质，直径∮284mm，按摩轮采用ABS材质，直径∮110mm ； 3) 立柱顶部采用冲压钢制封头，可防止雨水流入； 4) 转轴装有阻尼装置，防止转盘快速空转，轴承部位装有防水防尘装置； 所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度70µm。产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB19272-2011中5.2.6的要求。各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷；各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。 | 114 |  |  |
| 7 | 室外漫步机 | 可二人同时使用；结构特点：1)立柱采用Φ114mm，壁厚3.0mm钢管；2)摆动部件底面距地面（或底面）高度不低于110mm ；3)长度大于踏板周长2/3的防滑的凸台，高度大于30mm，相邻两踏板距离330~350mm，踏板前后两端设置防撞缓冲垫；4)摆臂与主立柱间距不低于 65mm，无卡夹危险；5)摆臂单侧最大摆动幅度为55°，摆动部位设置可靠的限位装置，且不存在刚性碰撞；6)摆杠管材规格为50×50×3mm;7)两踏板间的最小距离不低于190 mm;8)人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构。9)立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。 所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度70µm。产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB19272-2011中5.2.6的要求。各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷；各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。 | 114 |  |  |
| 8 | 划船器 | 结构特点：1) 器材运动至下极限位置时，活动杆件底部距底管的闭合封口不小于φ230mm； 2) 座椅上表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡；其它易触及的棱边均圆滑过渡；3) 立柱承载立柱尺寸：50mm×50mm×4.0mm，主要承载横梁尺寸：100mm×50mm×3.0mm; 所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度70µm。产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB19272-2011中5.2.6的要求。各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷；各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。 | 114 |  |  |
| 9 | 下腰训练器 | 结构特点：1.主要承载立柱采用48×3mm厚的标准钢管，横梁采用38×3mm的钢管，并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；2.人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构；3.下腰板面采取整体式板面，符合人体工学的按摩点;所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度70µm。产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB19272-2011中5.2.6的要求。各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷；各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。 | 114 |  |  |
| 10 | 五人站综合训练器 | 1．整机规格：200×180×200~220×185×210（cm）； 2．整机重量：不低于252kg 3．主要材料选用：主架管、靠背管、座位管、扩胸管等等主架管材规格为：□50×50×2优质钢管。 4． 面处理：表面采用酸洗除锈——表面磷化——表面静电喷塑处理。整个处理过程符合国家环保要求。 5． 配重块采用包胶铸铁重块； 6． 钢丝绳采用φ6mm高强度航空用钢丝绳； 7．阻力形式：包胶重块式配重砝码 8．运动站位：五人； 9．主要功能：坐姿扩胸、坐姿推举、坐姿平推、站姿前推、收腹举腿、手臂屈伸、负重伸腿、后弯腿训练、下拉运动、颈后下拉、曲臂上拉、坐式划船等运动 | 13 |  |  |

- 商务要求

交货期限：合同签订后30日内。

交货地点：采购人指定地点。

付款方式：合同另行约定。

- 其他要求

1、★普及推广各类体育竞赛、全民健身知识，投标人须承诺每个点位每年提供不少于5次的健身指导（提供承诺函原件）；

2、投标人应为器材安装所在地区提供体育事业发展及全民健身活动的策划、组织、指导，在投标文件中提供服务方案。