
WSCG-2015-006
武胜县鸣钟乡人民政府

污水处理厂设备

竞

争

性

谈

判

文
件

中国·四川（武胜）

    武胜县公共资源交易中心  印制

                  二〇一五年一月

竞争性谈判邀请函

武胜县公共资源交易中心受武胜县鸣钟乡人民政府委托，按照公开、公平、公正的原则，对污水处理厂设备进行竞争性谈判。

一、项目名称：污水处理厂设备。

二、采购预算：86.4256万元。
三、采购编号：WSCG-2015-006

四、竞争性谈判商家要求：

1、具有本次采购项目生产或经营范围的企业，营业执照（经营范围含环保设备或设施）、税务登记证、组织机构代码证且年审合格有效；
2、在中国境内注册具有独立法人资格的的合法企业；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

五、采购内容及要求

（一）采购内容  

本次采购内容：武胜县鸣钟乡人民政府污水处理厂设备。

（二）招标项目技术、商务及其他要求

1、项目概述

（1）本次采购内容为：武胜县鸣钟乡人民政府污水处理厂设备（第二次）。

武胜县鸣钟乡乡镇污水处理厂设备采购项目是根据广安市人民政府《关于加强城镇生活污水处理工作的实施意见》和我县的民生工程任务目标，对鸣钟乡的生活污水处理厂建设进行设备采购。
（2）最高限价：86.4256万元。
（3）投标保证金：壹万元。

2、项目设备清单及技术要求

（1）名称、参数及数量： 
1）数量：一套。
2）清单要求：日处理量300吨
主体设备详细参数清单

	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	TDS三维结构生物装盘
	III型，功率2.2Kw（具体见下详细描述）
	
	1
	具体后面技术描述

	2
	浮球开关
	
	个
	2
	

	3
	镶铜铸铁方形闸门
	L×B=300×300mm，H=2.05m
	
	
	

	4
	栅网
	20mm,L700mm×B700mm
	个
	1
	不锈钢

	5
	潜污泵
	50WQ/C240-0.75,Q=12.5m³/h,H=8m，N=0.75KW
	台
	2
	1用1备带耦合装置带变频器

	6
	浮球开关
	
	
	2
	

	7
	移动潜污泵
	50WQ/C249-1.1
	台
	1
	含DN50软管25m

	8
	提篮式格栅
	e=5mm，渠深1.55m
	台
	1
	成品

	9
	提升泵
	50WQ/C242-1.5,

Q=10m3/h,

H=12m，N=1.5Kw
	台
	3
	含耦合导轨两用一备

	10
	流量分配槽
	III型，一配一
	台
	1
	成品

	11
	巴歇尔流量计
	量程：0.65-50(m3/h)
	台
	1
	配套监测仪表

	12
	管式加氯管
	投加量：0.75kg/d
	台
	2
	

	13
	轴流风机
	YSF-5622 ,Q=1224m/h, N=0.12Kw
	台
	2
	加药配件间

	14
	絮凝剂溶液罐
	500L，￠770*1120mm，材料PE
	台
	1
	絮凝剂溶液罐搅拌器，N=0.08KW

	15
	电磁流量泵
	P056-398TI,Q=3.8L/h,P=0.76Mpa，电机：22W,泵头材质：PVC
	套
	1
	配套加药管系统

	16
	吸泥泵
	Q=10m/h,H=10,N=0.75kw
	台
	1
	

	17
	管道混合器
	DN100,L=500,药管DN25
	台
	1
	

	18
	斜管及组合填料含支架
	φ80，长1m,材质PVC
	立方
	9
	

	19
	动力配电箱
	900×700×400
	个
	1
	

	20
	照明配电箱
	6线路
	个
	1
	

	21
	提升泵站控制箱
	
	个
	1
	

	22
	调节池提升泵控制箱
	
	个
	1
	

	23
	生物转盘控制箱
	
	个
	1
	

	24
	污泥泵控制箱
	
	个
	1
	

	25
	流量计控制箱
	
	个
	1
	

	26
	配套电缆/管道/阀门等及其安装
	
	批
	1
	含预埋套管和防雷接地


（2）主体设备详细参数（三维结构生物转盘）

生物转盘工艺是生物膜法污水生物处理技术的一种，这种处理法使细菌和菌类的微生物、原生动物一类的微型动物在生物转盘填料载体上生长繁育，形成膜状生物性污泥——生物膜。生物转盘是生物转盘工艺的核心设备。

在生物转盘中，生物膜处于运动状态，生物转盘的核心处理装置是表面附有生物膜的盘片。

★生物转盘由安装在水平轴上的一系列间距很小的扇形盘片交叉组成，盘片采用改型PP材料，具有卓越的耐腐蚀性、耐药性和耐冲击性，具有突起的网状结构盘片具有良好的通水性，盘片上小圆筒状突起物与轴方向平行，伴随盘体的旋转运动， 在污水水面会发生冲击曝气和涡流现象，供氧能力大大增强。接水部位采用不锈钢紧固件，约40％的盘片面积浸没于半圆形槽的废水中。

★主轴采用进口方形钢（需提供钢材原料进口证明资料：报关单或提货单及采购合同，必须附在投标文件中），采用非焊接的特殊设计，无焊接应力问题，整体衬层工艺，拥有卓越的耐腐蚀性的同时具有极高的强度。

★作为生物转盘的主要运动部件，减速机不应低于SEW、NORD或同等品质合资及合资以上品牌，轴承应具有优秀的力学性能及稳定性能，应为NTN或同等品质进口品牌（需提供相应证明文件：发票或采购合同）。

★生物转盘主体设计寿命不低于30年，确保10年（由设备生产商提供面向业主的承诺函）

外形尺寸： ≤6220mm×2500mm0×2557mm

电源：220V/380V+10% 50Hz±2%

电机：三相 4P 全封闭外扇室外型

★功率：≤2.2KW

★主轴材质：SS400、FRP内衬

链轮材质：碳钢

外盖材质：玻璃钢

水槽材质：碳钢防腐（焦油环氧树脂漆涂装）

支撑用金属件以及螺栓、螺母等材质：不锈钢SUS304

是否需要专用设备曝气：否

★是否需要添加菌种：否

★盘面表面积≥1800㎡/台，盘片数量≥279片/台

★取得主体设备（三维结构生物转盘）生产厂家授权原件。

★主体设备三维结构生物转盘需取得有效的专利证书。

注：带“★”设备参数为产品必备参数，不满足按无效投标处理。

3、商务要求 

（1）交货期：供应商应负责在合同签订后10日内提供合同规定的货物。
　　（2）交货地点：武胜县鸣钟乡生活污水处理设备项目所在地。
　　（3）售后服务要求
⑴设备验收及安装培训
①设备由中标供应商负责运输，无破损，配置与装箱清单相符。数量、质量及性能不低于本项目招标要求。采购人根据装箱清单对设备进行验收，如有部件不符、损坏或缺失，由此引起的一切经济损失由中标供应商承担。
②中标供应商对设备进行安装，并配合土建施工单位进行相关预留、预埋工作，待土建施工完毕后5日内完成全部安装工作。如果由于中标供应商安装原因引起设备损坏的，由此产生的一切经济损失由中标供应商承担。
③中标供应商负责对设备的调试，直到该设备进入正常工作状态。保证设备出水达到设计标准，并通过相关验收。
④验收标准：按国家有关规定、招标文件的质量要求和技术指标、中标供应商的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收。
⑤设备安装完后将提交完工确认单、维修登记表、设备配置清单、操作手册等技术资料，并免费对污水处理厂管理人员进行培训。
⑵质保期和售后要求
①质保期自最终验收签字之日起计算，质保期为一年，在质量保证期内，如有零部件损坏，供方应无偿更换。
②中标供应商能提供正常的技术、备品备件服务，对反映的问题在4个小时之内能得到及时响应，在远程不能解决问题的情况下，中标供应商必须确保在48小时之内赶到现场，一般问题应在赶到现场后的8小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在到达现场后的24小时内解决或提出解决方案。
③设备保修期过后，要求能终身提供广泛优惠的技术支持。
（4）产品验收
货物经采购人组织验收，验收时采购人有权委托相关质检部门对产品抽样检测，以检验产品质量、原材料是否达到招标要求，费用由供应商负责。
（5）支付货款
本项目货款在合同签订后支付预付款30%，货物到现场签收后支付50%到货款，安装完毕并通过竣工验收后7个工作日内支付安装调试款15%，余款5%作为质保金在合格运行一年后支付。
（6）违约责任
⑴供应商所交付产品、型号、规格、质量不符合合同规定的，视为供应商违约，供应商应向采购人支付违约金，并承担因此给采购人造成的一切经济损失及责任。
⑵供应商所交付产品未达国家环保标准或未按要求材质进行制作，视为供应商根本性违约，采购人有权中止合同，且供应商必须承担因此给采购人造成的一切经济损失及责任。
⑶供应商如未在承诺交货日期前安装完毕交货，则每延迟1日，应向采购人支付合同金额5‰的违约金。超过期限5日，采购人有权终止合同，要求供应商承担由此造成的一切损失。
  六、投标保证金:壹万元（现场提交，投标人将保证金装入自备信封内，密封好并标注投标单位名称），中标者缴交的保证金则转为履约保证金，采购验收合格后无息退还。（如投标人在投标有效期内撤回其投标、投标人存在串通报价、恶意中标等违反招投标规定的行为，投标保证金将不予归还。）

七、报名时间：2015年1月13日至2015年1月19日9：00-17:30（节假日除外）在武胜县公共资源交易中心交易组织二股（武胜县沿口镇交通街—武胜县人民政府政务服务中心四楼）报名，报名时提供单位介绍信和报名人身份证复印件加盖投标人单位鲜章。报名费200元人民币，售后不退，投标资格不能转让。

八、递交谈判文件时间及地点：2015年1月22日下午15:00前送至武胜县公共资源交易中心开标厅(武胜县沿口镇交通街—武胜县人民政府政务服务中心六楼)。

九、开标时间：2014年1月22日下午15:00时（北京时间）。

十、开标地点：武胜县公共资源交易中心开标厅(武胜县沿口镇交通街—武胜县人民政务服务中心六楼)。

十一、联系方式：

武胜县鸣钟乡人民政府　　　吴先生   13982663826  

武胜县公共资源交易中心    

陆先生   彭先生　　　　　　　　　　0826-6662313

传真电话：0826-6300558

  武胜县公共资源交易中心

                       二〇一五年一月七日
一、开标时需提供的资格证明材料

为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合本项目投标条件和有履行合同的能力，投标者所提交的资格文件中应包括下列资料：

1、投标人的有效身份证原件（可以不装入袋内）；

2、具有采购设备合法生产或经营在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，年检合格且在有效经营期内的企业法人营业执照（经营范围含环保设备或设施）副本、组织机构代码证、税务登记证复印件（加盖投标人公章）；

3、如不是投标人法定代表人参加投标的需提供法定代表人的授权书（原件）并加盖投标人印章；

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（投标人自行承诺）；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录承诺书原件。

二、报价须知

（一）、投标报价应是邀请书中所确定的招标内容全部工作内容的价格体现（此次报价含成本、税费、运输、安装调试、场地服务费等一切费用）；

（二）、投标报价方式：报价实行二次报价，即所有投标人的后一轮报价不得超过投标人自己此前的报价，否则视其报价无效。第一次报价单独封装现场提交，报价不得高于采购预算；第二次报价实行谈判后现场报价，（投标商按第一次报价表样式自己准备第二次报价表）；

（三）、报价仅限于人民币；

（四）、表中内容不得改变；

（五）、报价必须清楚，不得涂改；

（六）、报价方签章齐全；

（七）、未对谈判邀请函作出实质性响应的视为无效报价；

（八）、填写报价时必须填写单价和总金额，否则视其报价无效，若单价总和与总金额不相等，则以总金额为准；

（九）、定标方式：经评审后最低价法。

三、谈判文件的编制

（一）、投标人的谈判文件应包括下列内容：

1、报价一览表；（另准备一份单独封装，现场单独提交）

2、投标函；

3、法定代表人授权书（法人本人来时应提供法人身份证复印件加盖投标人鲜章）；

4、资格证明材料；

5、投标产品技术参数响应表；

6、商务应答表。

（二）、投标人应将谈判文件装袋密封，并在封皮上注明以下内容：

1、写明项目名称、招标编号、年月日、投标人名称并于袋口密封处加盖投标人鲜章；

2、按要求送至的指定地点；

3、注明“开标时启封”的字样；

4、谈判文件一式三份（一正本，二副本）。

（三）、如果包封没有按上述规定密封或加写标记，招标机构将不承担谈判文件错放或提前开封的责任，由此造成谈判文件被拒绝，谈判文件不退还给投标单位。

（四）、谈判文件应使用谈判邀请函提供的格式，可以按同样格式扩展。

四、评比程序

资质审查——谈判——第二次报价——详细评审——编写评审报告

通过资质审查的投标人作为有效投标人进入下一轮程序。

谈判小组由招标人的代表和有关专家等三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于谈判小组总人数的三分之二。

谈判过程，谈判小组成员将集中与各投标人分别进行谈判，具体谈判过程为：

1、投标人首先对企业基本情况及本项目进行陈述。

2、谈判小组成员根据投标人的陈述进行询问和谈判。每轮谈判时间不超过15分钟。

3、谈判小组对谈判文件和投标人陈述情况进行评判，谈判小组可根据报价情况决定再进行多次询问和谈判。

4、投标人须在规定的时间进行最终报价。

5、谈判小组根据最后报价，推荐中标候选人。

5、 谈判文件格式

（1） 第 1 次报价表

采购人：武胜县鸣钟乡人民政府

项目编号：WSCG-2015-006
	序号
	产品名称
	品牌型号
	单位

数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	小写：

大写：


投标人名称：              （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

                       日期：2015年   月   日

(二)、投标函

致：武胜县公共资源交易中心
根据“WSCG-2015-006”项目的谈判邀请函，正式授权   （姓名）   代表我方                   （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

据此函，投标人宣布同意如下：

1、我方愿意以低于公布的采购预算报价，按照竞争性谈判邀请函规定的各项要求向招标人提供所需货物和服务。

2、根据谈判邀请函的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于招标单位要求的日期内完成安装，并交付招标单位验收。

3、我方同意按照竞争性谈判邀请函的要求，向招标人交纳人民币          （大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）我方提供了虚假的谈判文件；

（2）在投标过程中有违规违纪行为；

（3）我方在收到中标通知书后，由于我方原因未能按照要求提交履约保证金或与招标人签订并履行合同。
4、已详细审核全部谈判邀请函，知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、同意从规定的开标日期起遵循本谈判文件，并在规定的投标有效期之前均具有约束力。

6、如果在规定的投标有效期内撤回投标，投标保证金可被没收。

7、同意向贵方提供可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实准确的。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

联系电话 ：

日期：             

(三)、法定代表人授权委托书（格式）

本授权书声明：             （投标人名称）的            （法定代表人姓名）授权            （被授权人的姓名、职务）为我方的合法代理人，就参加WSCG-2015-006号项目的投标、签订合同，以及合同的执行等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明：

法定代表人签字或盖章：                                  

职    务：                                             

单位名称：                                             

地    址：                                             

代理人（被授权人）签字或盖章：                          

职    务：                                             

单位名称：                     ：                      

地    址：                                   

	代理人身份证复印件

粘贴此处
	法定代表人身份证复印件

粘贴此处


(注：身份证复印件加盖投标人鲜章)

投标人名称：                    （公章）  

日      期：                         

（四）、投标产品技术参数表

招标编号：WSCG-2015-005                            

	序号
	货物（设备）

名称
	招标文件要求
	投标产品技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或签章）：

日期:
（五）、商务应答表

招标编号：WSCG-2015-006                                            

	序号
	招标要求
	投标应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。
投标人名称：        （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或签章）：

日期:
（六）、无不良行为记录及违法违规记录承诺书

武胜县公共资源交易中心、武胜县鸣钟乡人民政府：

我公司承诺，在参加本项目（项目编号：WSC-2015-006号），在政府采购及招投标活动中无不良行为记录，在经营活动中无违法违规记录。若我公司虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标中标资格、没收保证金、法定时间内禁止在本地参与政府采购投标等）。

承诺人（投标人）名称：                   （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件：

报名介绍信

武胜县公共资源交易中心：

兹介绍我公司　　　前往贵处联系（项目）武胜县鸣钟乡人民政府污水处理厂设备竞争性谈判采购（采购项目编号：WSCG-2015-006）报名事宜，请予接洽。

此致！敬礼！

公司名称（盖章）：

日    期：



                                                  备案资料

公司电话：                      传真：

联系人：                        联系电话：

公司地址：



附委托人身份证复印件：


- 17 -

