
一标段清单及参数：

	序号
	设  备  名  称
	单位
	数量
	小计（元）
	备注

	1. 
	电控汽油发动机附翻转架拆装实训台
	台
	4
	
	

	2. 
	电控发动机与自动变速器解剖模型
	台
	1
	
	

	3. 
	汽油发动机解剖运行台架
	台
	1
	
	

	4. 
	发动机电控系统实训考核装置
	台
	1
	
	

	5. 
	农机柴油机发动机电控系统示教板（长城）
	台
	1
	
	

	6. 
	传感器系统试验箱大众1.6l
	台
	1
	
	

	7. 
	电控高压共轨柴油机发动机实验台
	台
	1
	
	

	8. 
	自动变速器拆装翻转台
	台
	4
	
	

	9. 
	自动变速箱拆装指导软件（01M）

（网络版）
	节点
	30
	
	

	10. 
	解剖自动变速器
	台
	1
	
	

	11. 
	手动变速器拆装翻转台
	台
	4
	
	

	12. 
	ABS/EBD制动系统实训台
	台
	1
	
	

	13. 
	离合器装置运行实验台
	台
	1
	
	

	14. 
	电子控制动力转向实训台
	台
	1
	
	

	15. 
	液压动力转向实训台
	台
	1
	
	

	16. 
	电子控制动力悬挂系统
	台
	1
	
	

	17. 
	传动系统实训台（前驱）
	台
	1
	
	

	18. 
	传动系统实训台（后驱）
	台
	1
	
	

	19. 
	自动变速箱系统实训考核装置
	台
	1
	
	

	20. 
	四轮转向系统实验台
	台
	1
	
	

	21. 
	动力转向与独立悬架系统试验台
	台
	1
	
	

	22. 
	发动机及底盘解剖车
	套
	1
	
	


	23. 
	液压制动系统实训台
	台
	1
	
	

	24. 
	手动变速箱试验台
	台
	1
	
	

	25. 
	转向器剖面展示台
	个
	1
	
	

	26. 
	转向助力泵剖面展示台
	个
	1
	
	

	27. 
	减震器剖面展示台
	个
	1
	
	

	28. 
	真空助力器剖面展示台
	个
	1
	
	

	29. 
	车门剖面展示台
	个
	1
	
	

	30. 
	电器系统实训考核装置
	台
	1
	
	

	31. 
	全车电器实训台科鲁兹1.6
	台
	1
	
	

	32. 
	自动空调实验台科鲁兹1.6
	台
	1
	
	

	33. 
	手动空调实验台科鲁兹1.6
	台
	1
	
	

	34. 
	倒车雷达系统示教板
	台
	1
	
	

	35. 
	车门综合控制系统实训台（双门）
	台
	1
	
	

	36. 
	CAN-BUS总线系统综合实训考核装置
	台
	1
	
	

	37. 
	巡航系统实训考核装置
	台
	1
	
	

	38. 
	灯光系统实训台
	台
	1
	
	

	39. 
	雨刮系统示教板
	台
	1
	
	

	40. 
	安全气囊系统实验台架（两个，一个气囊未爆，一个爆开）
	台
	1
	
	

	41. 
	汽车音像、导航与倒车影像系统示教板
	台
	1
	
	

	42. 
	中控锁防盗系统、电动后视镜、电动车窗示教板
	台
	1
	
	

	43. 
	故障大师-电控故障仿真系统试验台
	台
	1
	
	

	44. 
	大众汽车教学虚拟仿真实训软件（网络版）
	节点
	50
	
	

	45. 
	二手车鉴定与评估软件技术软件
	节点
	1
	
	

	


	序号
	设备名称
	技术指标

	1. 
	电控汽油发动机附翻转架拆装实训台
	一、功能特点

     采用丰田卡罗拉，大众帕萨特，雪佛兰科鲁兹、速腾缸内直喷四种型号电控汽油发动机总成(易于拆装)，组装在专用发动机拆装翻转架上。

采用减速翻转机构，可使发动机任意角度旋转，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。

底部放置大面积接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。

拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理，底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。
★专用工具要求：丰田卡罗拉发动机拆装专用工具（1套）：卡罗拉皮带盘螺栓拆装专用工具（09213-58013/09330-00021）皮带盘拆装专用工具09950-50013/(两螺栓中心距85mm)、拉器定位头等整套拆装专用工具

雪弗兰科鲁兹发动机拆装专用工具（1套）：

1、飞轮锁止工具    EN6625及配套螺栓

2、凸轮轴锁止工具  EN6628-A

3、插销            EN6333

	2. 
	电控发动机与自动变速器解剖模型
	产品简介：
    本运行台采用大众帕萨特发动机为基础，发动机采用部分解剖，解剖零配件剖面用不同颜色进行区分，能正常运转充分展示发动机的各个零配件的机械构造和发动机的工作原理。适用于各类院校对汽车维修实训的教学需求。
产品配置：
大众发动机总成、变速器、等相关附件。可移动台架（喷塑）
产品功能：
1、本产品是进行动力系各部结构的教学和故障诊断、定期检修及保养等技术培训的最直接、最有效的教学系统。
2、通过剖视从而更容易掌握动力传动系的机械构造原理和工作过程。
3、发动机型式：前驱动、4冲程、4缸、水冷、直列、2000CC，单顶置凸轮轴，电子控制。曲轴、活塞、气门、进排气系、冷却系、供油系、起动机、空调压缩机，点火系、变速器等部分采用剖视结构。
4、台架底座部分采用钢性结构焊接，表面采用烤漆工艺，带自锁脚轮装置。

	3. 
	汽油发动机解剖运行台架
	一、产品简介

    该设备采用大众帕萨特电控汽油发动机总成进行剖面处理，各部件齐全，剖面位置合理，能全面展示汽油发动机内外部结构和部件的运动情况，适用于汽油发动机原理和机械机构的教学。

二、功能特点

采用原厂汽油发动机实物总成进行机构切剖，充分展示汽油发动机机构部分的内外结构。

对汽油发动机各机械剖面采用不同颜色的油漆进行喷涂。

由三相齿轮减速感应电机带动汽油发动机曲轴做低速运转，真实演示汽油发动机内部机械部件的运动过程。

移动台架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理。移动台架底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。
三、技术参数

动力电源：AC 220V±10%50Hz
三相齿轮减速感应电机：
额定电压：AC 220V50Hz

额定功率：120W

额定转速：50Hz 90/1400rpm  60Hz 90/1500rpm

减速比：30

工作温度：-40℃～+50℃

	4. 
	发动机电控系统实训考核装置
	     发动机电控系统示教板选用大众帕萨特发动机电控系统材料为基础制作，模拟发动机运转，演示发动机电控系统的工作过程；功能齐全、操作方便、安全可靠。
（二）结构组成
发动机电控单元、防盗控制单元、防盗钥匙、发动机各类传感器、发动机各类执行器、检测端子、故障设置系统、大容量蓄电池或12V开关电源、大型彩色喷绘电路原理图、控制面板、可移动台架、使用说明书等。
（三）功能特点
1．面板上绘有完整的电控系统原理图。设有检测端子，可通过仪器仪表检测传感器，执行器等各种信号参数如电压、电阻、频率等。
2．操纵开关及按钮，可真实演示发动机电控系统（点火与喷油）的工作过程。
3．数显表显示各传感器信号电压值。
4．发光二极管显示工作元器件状态。
5．故障模拟系统可模拟实际运行工况，设置多种实车常见故障。具体内容详见故障模拟设置装置说明。6．防盗匹配等操作。
7．汽车油漆高温烤漆处理；加装交流电源漏电保护装置；转动元器件外加装防护装置。
8．表面采用烤漆工艺，带自锁脚轮。
9．装有诊断座，可读取故障码与数据流等。
（四）技术参数
电源：220V交流电压；
工作电压：12V直流电压；
工作温度：-50℃～50℃；

	5. 
	农机柴油机发动机电控系统示教板（长城）
	    该设备采用长城BOSCH电控柴油高压共轨喷射系统的真实部件，充分演示电控柴油共轨喷射系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对电控柴油共轨喷射系统理论和维修实训的教学需要。
1.真实可运行的电控柴油共轨喷射系统，充分展示电控柴油共轨喷射系统的组成结构和工作过程。转动曲轴位置信号轮，可演示电控柴油共轨顺序喷射方式。

2.示教板面板上绘有彩色喷绘电路图和工作原理示意图，学员可直观对照电路图和实物，认识和分析电控柴油共轨喷射系统的工作原理。

3.示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测电控柴油共轨喷射系统电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

4.示教板安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对发动机电控系统进行读取故障码、清除故障码、读取数据流等自诊断功能。

5.示教板底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。

6.示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。

	6. 
	传感器系统综合实训考核装置大众宝来1.6l
	一、功能特点

1. 采用原车传感器与执行器实物总成为基础，充分展示汽车传感器与执行器的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车传感器与执行器理论和维修实训的教学需要。

2. 实验箱面板上配有各传感器与执行器检测端子，学生可以通过检测端子测量信号，面板上配有信号端子开关，通过开关设置故障观察输出电压的变化。

3. 实验箱面板上装有数字电压表，可显示传感器工作电压。

4. 实验箱面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油。
5. 采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。

6. 附设备使用说明书。

二、基本配置：(每套)

1. C26001空气流量传感器实验箱

2. C26002进气压力传感器实验箱

3. C26003进气温度传感器实验箱

4. C26004节气门位置传感器实验箱

5. C26005轮速传感器实验箱

6. C26006爆震传感器实验箱

7. C26008曲轴位置传感器实验箱

8. C26010霍尔传感器实验箱

9. C26011水温传感器实验箱

10. C26012车速传感器实验箱

11. C26014氧传感器实验箱

	7. 
	电控高压共轨柴油机发动机实验台
	一、产品简介

该设备采用长城高压共轨柴油发动机为基础，可运行发动机，进行起动、加速、减速等工况的实践操作，真实展示共轨柴油发动机的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车发动机和维修实训的教学需要。
二、功能特点

真实可运行的共轨柴油发动机，充分展示共轨柴油发动机的组成结构和工作过程。

实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和柴油发动机实物，认识和分析控制系统的工作原理。
实训台面板上安装有汽车仪表，可实时显示发动机转速、水温、机油压力灯、充电指示灯等参数变化。
实训台面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测各继电器、电磁阀、传感器等管脚的电信号，如电阻、电压、电流、信号等。
实训台配备有油门控制装置，可方便对发动机加速减速。
实训台配备有电源总开关、水箱防护罩、飞轮防护罩等安装保护装置。

实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷烤漆工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

三、技术参数

工作电源：直流12V

燃油标号：依发动机型号

油箱容积：10L

工作温度：-40℃～+50℃

	8. 
	自动变速器拆装翻转台
	一、功能特点

采用大众01M和速腾各2套自动变速器总成(易于拆装)，并装在专用翻转架上。 

采用减速翻转机构，可使变速器旋转任意角度，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。

底部放置接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。

翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理。翻转架底部带有自锁脚轮，可移动式，方便教学。
二、基本配置(每台)

序号

名       称

规格型号

单位

数量

1

自动变速器总成

大众01M及速腾，易于拆装
套

4
2

拆装翻转架(带自锁脚轮装置)

950×680×850mm(长×宽×高)，带减速机，可做轴向任意角度的翻转和静止。

台

4
3

大面积接油盆

个

4


	9. 
	★自动变速箱拆装指导软件（01M）
	1、具有模拟汽车变速器的拆装、检测过程，完整体现拆装顺序，拆装顺序必须符合企业规范和实际拆装需要，应对应01M专用工具的使用方法和大赛01M拆装要求相对应配套软件.

2、实训内容包括以下内容：

(1)拆装自动变速器机油冷却器和加油管

(2)分解和组装行星齿轮系

(3)拆装自动变速器油泵到隔离管

(4)拆装倒档离合器K2到太阳轮

(5)拆装单向离合器和倒档制动器B1

(6)行星齿轮支架及带主动齿轮和端盖的变速器壳体

(7)分解和组长齿轮系

(8)行星齿轮系调整

(9)调整行星齿轮支架

(10)调整倒档制动器B1

(11)调整离合器K1和K2之间间隙

(12)调整2档和4档制动器B2

(13)分解和组装自动变速器油泵

(14)分解和组装带B1活塞的单向离合器

(15)分解初组装1-3档离合器K1

(16)分解和组装倒档离合器K2

(17)分解和组装带蜗轮轴的4档离合器K3

★3、软件完全按照实际操作流程进行模拟操作，重点部分的都有相对应的语音与动画配合指导学生进行拆装变速器。可以指导学生如何使用工具以及相对应的专用工具的使用操作方法，每一个零件的拆卸，及安装方式的详细演示。软件可以可以随时切换到目标文件。

4、学生可以自由查看软件系统，可以进行回放暂停等以便更加有效的指导学生对实际的台架的操作。

5、软件完全与实际操作的拆装实训台架配套，对应的零件摆放位置已经工具的摆放等操作完全与实际的拆装实训台配套。

6、软件采用先进的虚拟引擎系统，达到软件操作完全模拟真实的操作，所有零件都采用三维建模，与实际的零配件一样。

7、软件详细的制作了对应零配件的拆卸、安装以及检测的方法。（需要现场演示）网络版（30节点）

	10. 
	解剖自动变速器
	一、功能特点

采用大众01M自动变速器总成进行解剖，各零部件齐全，能够全面的展示变速器的内部结构和换档动力传递的整个过程。

通过巧妙的解剖和各剖面喷涂不同颜色，使变速器内部的机械结构和相互之间的装配关系清楚的显现在外面。

通过手摇杆可以使变速器处于轴向的不同位置，有利于观察变速器的每一部分，也便于拆装实训。

是学习变速器结构原理、拆装、检修、判断和排除机械故障的好帮手。

翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理。翻转架底部带有自锁脚轮，可移动式，方便教学。




拆装翻转架(带自锁脚轮装置

		带减速机，可做轴向任意角度的翻转和静止。

	台

	4
	
	3

	大面积接油盆

		个

	4


	

	11. 
	ABS/EBD制动系统实训台
	一、产品简介

该设备采用大众帕萨特汽车ABS/EBD制动系统为基础，配有ABS/EBD系统工作原理图，真实展示紧急制动时ABS/EBD系统工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构汽车底盘构造与维修实训的教学需要，完全满足对ABS/EBD制动系统的结构组成、动作演示等教学功能。

二、功能特点

真实的汽车ABS/EBD制动系统实物为基础，完整展示ABS/EBD制动系统的组成结构。

由三相异步电动机带动前后轴转动，模拟汽车行驶。紧急踩下制动踏板时，ABS/EBD系统开始工作，前后制动盘保持微量转动，真实演示汽车ABS/EBD系统的工作过程。

实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与液压管路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和ABS/EBD制动系统实物，认识和分析控制系统的工作原理。

实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测各传感器、控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

实训台安装有6个压力表，可实时显示制动总泵和四个制动分泵的液压变化。

实训台面板上安装有故障指示灯和诊断座，可连接专用或通用汽车解码器，对ABS电控系统进行ECU编码查询、读取故障码、清除故障码、读取数据流、执行元件测试、参数设定、波形分析等自诊断功能。

实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

配备智能化故障设置和考核系统

三、技术参数

驱动电源：三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz

外接电源：交流220V±10% 50Hz

工作电压：直流12V

工作温度：-40℃～+50℃
主油道压力表：0～250kg/psi

制动分泵压力表：0～100kg/psi

变频器：

功  率：4KW/5.5KW

输  入：AC 3PH  380V±15%  50/60Hz

输  出：9A/13A  AC 3PH  0～380V  0～400Hz
三相异步电动机：

电  压：AC 220V/380V 50Hz

功  率：3KW

真空泵：

电  压：AC 220V 50Hz

抽气速率：48L/min

转  速：1400r/min

进气口径：Ø8

用油量：1L

噪  声：≤68

	12. 
	离合器装置运行实验台
	采用大众帕萨特离合器制作（一）为配合离合器的基本工作原理教学和拆装实操而设计，采用目前汽车上广泛使用的单磨擦片、膜片弹簧式离合器、并匹配相应的输出，输入轴、保持原车离合器总成结构，使整个离合器系统能够正常运转，可模拟离合系统的工作过程及拆装实习。
离合器总成实验台，附使用说明书与实验指导书，相关课题的教学资料。

（二）结构组成

1、离合器总成及工作台架

2、经高温喷塑处理带滚轮台架

（三）功能特点

1、了解离合器总成系统的结构，方便拆装和演示；

2、通过实际操作对该系统各工作过程得到充分了解。

3．实训台底座部分采用钢性结构焊接，台架表面采用烤漆工艺，带万向自锁脚轮装置。

4．可进行加油及排空实训。

（四）技术参数

工作温度：-50℃～50℃

	13. 
	电子控制动力转向实训台
	一、产品简介
该设备采用本田飞度汽车前桥总成为基础，全面展示了电控助力转向系统、前桥悬架系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对电控助力转向系统的理论和维修实训的教学需要。
二、功能特点

真实可运行的汽车电控助力转向系统，充分展示电控助力转向系统的组成结构。

调节车速输出模拟旋钮，模拟车速从低至高的变化，左右转动方向盘，完整演示电控助力转向的工作过程。

实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车电控助力转向系统的工作原理。

实训台面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测电控助力转向系统电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

实训台安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对电控助力转向系统进行读取故障码、清除故障码等自诊断功能。

实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

配备智能化故障设置和考核系统
三、技术参数

输入电源；AC 220V±10% 50Hz

工作电源；DC 12V

工作温度：-40℃～+50℃

	14. 
	液压动力转向实训台
	一、产品简介
该设备采用大众帕萨特汽车前桥总成为基础，全面展示了电控助力转向系统、前桥悬架系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对电控助力转向系统的理论和维修实训的教学需要。
二、功能特点

真实可运行的汽车电控助力转向系统，充分展示电控助力转向系统的组成结构。

由三相电机做动力源带动助力泵工作，操纵方向盘，调节车速信号模拟旋钮，完整演示电控动力转向的工作过程。

实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车电控助力转向系统的工作原理。

实训台面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测电控助力转向系统电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

配备智能化故障设置和考核系统
三、技术参数

动力电源：AC 380V±10%(三相四线) 50Hz

输入电源；AC 220V±10% 50Hz

工作电源；DC 12V

工作温度：-40℃～+50℃
油 压 表：0～100kg/psi

三相异步电动机：

电  压：AC 220V/380V 50Hz
电  流：8.7A/5.0A
功  率：2.2KW
转  速：1420r/min

	15. 
	电子控制动力悬挂系统
	一、产品简介
    该设备采用丰田LS400汽车空气悬架系统为基础，充分展示汽车空气悬架的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对空气悬架的理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点
真实可运行的汽车空气悬架系统，充分展示汽车空气悬架系统的组成结构。

操纵高度控制开关或调节任意悬架高度，空气悬架ECU控制压缩机、高度控制电磁阀、悬架减震器硬度控制器等执行元件工作，完成对空气悬架高度和减震器硬度的调节，真实演示汽车空气悬架系统的工作过程。

实训台面板上绘有彩色喷绘电路图，学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车空气悬架系统的工作原理。

实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测空气悬架系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

实训台面板上安装有故障指示灯和诊断座，可通过短接线闪烁故障码来实现系统的自诊断功能。

配备无线智能化故障设置和考核系统
三、技术参数
外接电源：交流220V±10% 50Hz
工作电压：直流12V
工作温度：-40℃～+50℃

	16. 
	传动系统实训台（前驱）
	性能参数：

1、 实验台以捷达前驱传动系统实物为基础。适用于中高等职业学院和培训机构的前驱传动系统构造与维修实训教学，能够满足对前驱传动系统的结构、工作原理、调整的教学的需要。本实验设备操作方便，安全可靠，易于维护。
2、 真实的汽车前驱传动系统零部件，部件按原车的基本位置排布，可演示汽车前驱传动工作原理过程，适用于各级培训及考核。
3、 操纵控制开关，可真实地演示汽车前驱传动系统所有零部件的工作过程及工作状态，利于学员对工作原理的理解与掌握。
4、 配套使用说明及相关资料。
5. 钢架结构无缝焊接，金属表面经化学防锈处理后环氧树脂彩色粉沫喷涂加烤漆表面处理工艺，色泽光亮，美观大方，经久耐用，底座设万向脚轮和手摇固定装置，方便固定和移动教学。

	17. 
	传动系统实训台（后驱）
	性能参数：

 1、实验台以金杯海狮后驱传动系统实物为基础。适用于中高等职业学院和培训机构的后驱传动系统构造与维修实训教学，能够满足对后驱传动系统的结构、工作原理、调整的教学的需要。本实验设备操作方便，安全可靠，易于维护。
2、真实的汽车后驱传动系统零部件，部件按原车的基本位置排布，可演示汽车后驱传动工作原理过程，适用于各级培训及考核。
3、 操纵控制开关，可真实地演示汽车后驱传动系统所有零部件的工作过程及工作状态，利于学员对工作原理的理解与掌握。
4、 配套使用说明及相关资料。
5. 钢架结构无缝焊接，金属表面经化学防锈处理后环氧树脂彩色粉沫喷涂加烤漆表面处理工艺，色泽光亮，美观大方，经久耐用，底座设万向脚轮和手摇固定装置，方便固定和移动教学。

	18. 
	自动变速箱系统实训考核装置
	一、产品简介
该设备采用丰田A341E电控自动变速器总成为基础，可调速三相异步电动机做动力源，对自动变速器进行档位显示、空档起动、前进档及倒档运行等工况实践操作。真实展示电控自动变速器组成结构和工作过程；适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对自动变速器理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1. 真实可运行的电控自动变速器、由可调速三相异步电动机驱动，可进行档位显示、空档起动、前进档运行、倒档运行等工况实践操作，充分展示自动变速器的组成结构和工作过程。

2. 可通过变频器设定电机铭牌上规定的额定电流值，实现用电子热过载继电器来防止电机过载，为了防止机械设备起动/停止期间的冲击，可通过变频器设定以S曲线图形进行加速/减速。

3. 实训台面板上绘有彩色喷绘电路图和工作原理示意图，喷绘图由3mm厚有机玻璃保护，学员可直观对照电路图和实物，认识和分析自动变速器控制系统的工作原理。

4. 实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测各传感器、执行器、控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5. 实训台面板上安装有汽车仪表、压力表、可实时显示发动机转速、车速、自动变速器的档位、主油道压力等参数变化。

6. 实训台安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对发动机自动变速器电控系统进行读取故障码、清除故障码等自诊断功能。

7. 实训台面板上安装有自动变速器各电磁阀指示灯，实时显示各电磁阀的工作状态。

8. 实训台配备有电机防护罩、输出轴防护罩等安全保护装置

9. 实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。
配备智能化故障设置和考核系统。

三、技术参数
1. 动力电源：三相四线(三相五线380V±10% 50Hz)

2. 输入电源；交流220V±10% 50Hz

3. 工作电源；直流12V

4. 三相异步电动机：
· 电  压：AC 380V/660V
· 电  流：8.2A/4.7A
· 功  率：4KW
· 转  速：2880r/min
5. 变频器：
· 功  率：4KW/5.5KW
· 输  入：AC 3PH 380V±15%
· 输  出：9A/13A  AC3PH  0~380V  0~400Hz

	19. 
	四轮转向系统实验台
	 该设备采用马自达汽车四轮转向系统为基础，全面展示了汽车四轮转向系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构的汽车四轮转向系统理论与维修实训教学需要，完全满足对汽车四轮转向系统结构展示、工作模拟、拆装实训等教学功能。
1.   真实可运行的汽车四轮转向系统，充分展示汽车四轮转向系统的组成结构。

2.   由三相电机做动力源带动助力泵工作，操纵方向盘，调节车速信号模拟按钮，真实演示低速时前后轮逆相转向、高速时前后轮同相转向的四轮转向工作过程。

3.   实训台面板上绘有彩色喷绘原理图，原理图由3mm厚有机玻璃保护，学员可直观对照原理图和实物，认识和分析汽车四轮转向系统的工作原理。

4.   实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

2．动力电源：三相四线(三相五线 380V±10% 50Hz)

3．外接电源：交流220V±10% 50Hz

4．工作电压：直流12V

5．工作温度：-40℃～+50℃

6．三相异步电动机：

电 压：AC 220V/380V 50Hz

电 流：8.7A/5.0A

功 率：2.2KW

转 速：1420r/min

	20. 
	动力转向与独立悬架系统试验台
	一、产品简介
该设备采用大众帕萨特汽车动力转向与独立悬架系统为基础，全面展示了电控助力转向系统、前桥悬架系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对电控助力转向系统的理论和维修实训的教学需要。
二、功能特点

真实可运行的汽车电控助力转向系统，充分展示电控助力转向系统的组成结构。

由三相电机做动力源带动助力泵工作，操纵方向盘，调节车速信号模拟旋钮，完整演示电控动力转向的工作过程。

实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车电控助力转向系统的工作原理。

实训台面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测电控助力转向系统电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

配备智能化故障设置和考核系统
三、技术参数

动力电源：AC 380V±10%(三相四线) 50Hz

输入电源；AC 220V±10% 50Hz

工作电源；DC 12V

工作温度：-40℃～+50℃
油 压 表：0～100kg/psi

三相异步电动机：

电  压：AC 220V/380V 50Hz
电  流：8.7A/5.0A
功  率：2.2KW
转  速：1420r/min

	21. 
	发动机及底盘解剖车
	一、产品要求：
该设备采用帕萨特汽车成为基础，全面展示了发动机总成、变速器总成、完整的前盘后鼓真空助力、液压制动系统、前后悬架、整套完整的传动系统、液压助力转向系统、前后车轮等的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对电控助力转向系统的理论和维修实训的教学需要。二、功能要求： 1、汽车整车车身为主题并包含车辆所有系统，适用于车身和底盘教学； 2、充分展示发动机总成、变速器总成、完整的前盘后鼓真空助力、液压制动系统、前后悬架、整套完整的传动系统、液压助力转向系统、前后车轮等的的剖视结构； 3、整车重要系统进行剖切，以展示车辆的组成部件及主要部件的内部结构组成等（主要剖切的系统有：发动机、变速箱、后桥、车身、悬挂系统）； 4、对发动机全解剖，能观察到所有赤轮并用不同颜色区分，利用减速电机作为动力输入，让发动机缓慢转动，通过解剖口观察内部各部件之间的传递情况；能够演示底盘中变速器系统的工作过程，对变速器进行解剖，能清楚看到内部构造及原理。三、实训要求：（1）制动系统所有部件的拆装（总泵、分泵、真空助力器等）（2）盘式、鼓式制动器的拆装与调整（3）液压制动系统的加液、放气等操作（4）前悬架的拆装与调整（5）转向系统所有部件的拆装、调整、加液等操作（转向盘、转向柱、转向器、助力转向泵等）（6）前轮定位的调整（7）车轮的拆装（8）传动系所有部件的拆装与调整（手动变速器、主减速器、差速器、半轴、球笼等。
四、工艺要求：整个车身采用高档汽车高温烤漆处理，经久耐用；各剖切位置恰当、合理，采用不同颜色喷涂，方便教学。

	22. 
	液压制动系统实训台
	一、功能特点

采用完整的双管路T型布置汽车制动系统为基础，全面展示了汽车制动系统的组成结构和工作过程。

实训台安装有真空泵，提供真空助力的动力源；前后制动管路上安装有压力表，实时显示前后制动分泵的压力变化。

移动台架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理。移动台架底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。
适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构的汽车制动系统理论与维修实训教学需要，完全满足对汽车制动系统结构展示、工作模拟、拆装实训等教学功能。本实验设备功能齐全、操作方便、安全可靠。

二、技术参数

外接电源：AC 220V±10% 50Hz

工作温度：-40℃～+50℃
压 力 表：0～100kg/psi

真 空 泵：

电  压：AC 220V 50Hz

功  率：120W

抽气速率：25L/min

极限压力：10~30Pa

转  速：1000r/min

进气口径：Ø6

用油量：0.25L

噪  声：≤65

	23. 
	手动变速箱试验台
	一、功能特点

采用大众捷达前驱手动变速器进行剖面处理，各部件齐全，剖面位置合理，可全面展示内部结构和部件的运动情况，适合于手动变速器原理和机械机构的教学。

对变速器各机械剖面采用不同颜色的油漆进行喷涂。

由齿轮减速感应电机带动变速器输入轴运转，真实演示不同档位下机械运动的传递过程。

移动台架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理。移动台架底部带有自锁脚轮，可移动式，方便教学。
二、技术参数

动力电源：AC 380V±10%(三相四线) 50Hz

三相齿轮减速感应电机：

额定电压：AC 220V/380V 50Hz

额定功率：120W

减速比：30
工作温度：-40℃～+50℃

	24. 
	转向器剖面展示台
	采用桑塔纳转向器实物材料，剖面涂不同颜色，突出结构层次。

（一）组成
转向器，支架、使用说明书。
（二）功能
1.适用于各层次汽车专业教学与实操。
2.完整的转向器外部以及内部零部件的展示及动态演示。
（三）工艺
采用了高强度的钢性材料焊接，表面经喷漆处理。
（四）实训项目
A．转向器结构与原理认识实训。
B．转向器各元器件结构与原理认识实训。

	25. 
	转向助力泵剖面展示台
	采用桑塔纳转向助力泵实物材料，剖面涂不同颜色，突出结构层次。

（一）组成
转向助力泵，支架、使用说明书。
（二）功能
1.适用于各层次汽车专业教学与实操。
2.完整的转向助力泵外部以及内部零部件的展示及动态演示。
（三）工艺
采用了高强度的钢性材料焊接，表面经喷漆处理。
（四）实训项目
A．转向助力泵结构与原理认识实训。
B．转向助力泵各元器件结构与原理认识实训。

	26. 
	减震器剖面展示台
	采用桑塔纳减震器实物材料，剖面涂不同颜色，突出结构层次。

（一）组成
减震器，支架、使用说明书。
（二）功能
1.适用于各层次汽车专业教学与实操。
2.完整的减震器外部以及内部零部件的展示及动态演示。
（三）工艺
采用了高强度的钢性材料焊接，表面经喷漆处理。
（四）实训项目
A．减震器结构与原理认识实训。
B．减震器各元器件结构与原理认识实训。

	27. 
	真空助力器剖面展示台
	采用桑塔纳真空助力器实物材料，剖面涂不同颜色，突出结构层次。

（一）组成
真空助力器，支架、使用说明书。
（二）功能
1.适用于各层次汽车专业教学与实操。
2.完整的真空助力器外部以及内部零部件的展示及动态演示。
（三）工艺
采用了高强度的钢性材料焊接，表面经喷漆处理。
（四）实训项目
A．真空助力器结构与原理认识实训。
B．真空助力器各元器件结构与原理认识实训。

	28. 
	车门剖面展示台
	采用桑塔纳车门实物材料，剖面涂不同颜色，突出结构层次。

（一）组成
车门，支架、使用说明书。
（二）功能
1.适用于各层次汽车专业教学与实操。
2.完整的车门外部以及内部零部件的展示及动态演示。
（三）工艺
采用了高强度的钢性材料焊接，表面经喷漆处理。
（四）实训项目
A．车门结构与原理认识实训。
B．车门各元器件结构与原理认识实训。

	29. 
	电器系统实训考核装置
	1.产品简介：该设备采用帕萨特汽车车身电器系统实物为基础，充分展示汽车仪表系统、灯光系统、照明系统、雨刮系统、起动系统、充电系统和点火系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车车身电器系统理论和维修实训的教学需要。主要实训项目：各系统结构认识实训；各系统工作电路阅读实训；各系统检测实训；各元件检测实训；常见故障诊断实训；
2.结构组成：发动机电控系统的所有传感器、执行器和控制电脑，以及防盗系统、灯光系统、音响系统、仪表系统、雨刷系统、充电系统、起动系统、电动门窗、中控门锁、电动后视镜、、蓄电池、智能网络故障实训串口、可移动台架。

3.功能： 充分展示整车发动机电子控制系统和车身电器系统的工作流程，照明、仪表、雨刮清洗、起动、发电、点火、喷油、音响、电动门窗、中央门锁等，操纵整车电器示教板上的各种开关、按钮，可演示各系统的工作过程。可动态演示发动机点火、喷油、怠速和汽油泵的工作过程。发电机由380V三相交流电机驱动,转速信号由直流电机驱动。配备有诊断座,可使用电脑诊断仪进行ECU编码查询、读取故障码和数据流、波形分析、执行元件测试、系统登陆。

动力电源：380V交流电压；

工作电压：12V直流电压；

工作温度：-40℃～50℃

	30. 
	全车电器实训台科鲁兹1.6
	1.产品简介：该设备采用科鲁兹1.6AT汽车车身电器系统实物为基础，充分展示汽车仪表系统、灯光系统、照明系统、雨刮系统、起动系统、充电系统和点火系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车车身电器系统理论和维修实训的教学需要。主要实训项目：各系统结构认识实训；各系统工作电路阅读实训；各系统检测实训；各元件检测实训；常见故障诊断实训；
2.结构组成：发动机电控系统的所有传感器、执行器和控制电脑，以及防盗系统、灯光系统、音响系统、仪表系统、雨刷系统、充电系统、起动系统、电动门窗、中控门锁、电动后视镜、、蓄电池、智能网络故障实训串口、可移动台架。

3.功能： 充分展示整车发动机电子控制系统和车身电器系统的工作流程，照明、仪表、雨刮清洗、起动、发电、点火、喷油、音响、电动门窗、中央门锁等，操纵整车电器示教板上的各种开关、按钮，可演示各系统的工作过程。可动态演示发动机点火、喷油、怠速和汽油泵的工作过程。发电机由380V三相交流电机驱动,转速信号由直流电机驱动。配备有诊断座,可使用电脑诊断仪进行ECU编码查询、读取故障码和数据流、波形分析、执行元件测试、系统登陆。

动力电源：380V交流电压；

工作电压：12V直流电压；

工作温度：-40℃～50℃

	31. 
	自动空调实验台科鲁兹1.6
	一、产品简介

该设备采用科鲁兹1.6AT汽车自动空调系统为基础，充分展示汽车自动空调系统组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车自动空调系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

真实可运行的汽车自动空调系统，充分展示汽车自动空调系统的组成结构和工作过程。

由三相电机做为动力源，带动空调压缩机工作。操作空调控制面板，可真实演示汽车自动空调系统的工作过程以及工作原理。

实训台面板上绘有彩色喷绘空调电路图和原理图，喷绘图由3mm厚有机玻璃保护，学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车自动空调系统的工作原理。

实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测空调系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

实训台面板上安装有压力表、温度表、可实时显示空调管路压力、进出风口温度的参数变化。

实训台提供了学员练习加注制冷剂、检漏等实操工作平台。

实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

三、技术参数

动力电源：三相四线(三相五线380V±10% 50Hz)

外接电源：交流220V±10% 50Hz

工作电压：直流12V

制 冷 剂：R134a

工作温度：-40℃～+50℃
高压压力表：0～3.5MPa

低压压力表：0～1.5MPa

三相异步电动机

电  压：AC 220V/380V

功  率：2.2KW

转  速：1420r/min

	32. 
	手动空调实验台科鲁兹1.6
	一、产品简介
该设备采用科鲁兹1.6汽车手动空调系统为基础，充分展示汽车手动空调系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车手动空调系统理论和维修实训的教学需要。
二、功能特点
真实可运行的汽车手动空调系统，充分展示汽车手动空调系统的组成结构和工作过程。
由三相电机做为动力源，带动空调压缩机工作。操作空调控制面板，可真实演示汽车手动空调系统的工作过程以及工作原理。
实训台面板上绘有手动空调彩色喷绘电路图和原理图，喷绘图由3mm厚有机玻璃保护，学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车手动空调系统的工作原理。
实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测空调系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。
实训台面板上安装有高、低压力表，进出风口温度表，可实时显示空调管路压力、进出风口温度的参数变化。
实训台提供了学员练习加注制冷剂、检漏等实操工作平台。
实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

	33. 
	车门综合控制系统实训台（双门）
	一、产品简介
     该设备采用大众宝来汽车驾驶侧前后车门实物为基础，充分展示汽车车门控制系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车车门控制系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1. 真实可运行的汽车车门控制系统，充分展示汽车后视镜系统、中控门锁系统、电动窗系统和防盗系统的组成结构。

2. 操纵后视镜开关、中控门锁开关和电动窗开关，可真实演示汽车后视镜系统、中控门锁系统、电动窗系统和防盗系统的工作过程。

3. 实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车后视镜系统、中控门锁系统、电动窗系统和防盗系统的工作原理。

4. 实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车后视镜系统、中控门锁系统、电动窗系统和防盗系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5. 实训台提供了学习车门系统拆装的工作平台。

6. 实训台面板部分采用1.5mm厚模具成型铝合金框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

7. 实训台工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。

8. 配备智能化故障设置和考核系统接口
三、技术参数

1. 外形尺寸：2400×700×1800mm(长×宽×高)

2. 外接电源：交流220V±10% 50Hz

3. 工作电压：直流12V

工作温度：-40℃～+50℃

	34. 
	CAN-BUS总线系统综合实训考核装置
	一、产品简介
该设备采用大众帕萨特CAN数据传输网络系统实物为基础，充分展示CAN数据传输网络系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对车载网络系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点

1. 真实可运行的CAN数据传输网络系统，充分展示车载网络系统的组成结构。

2. 操纵各种数据传输信号的电路元件，如档位开关、节气门信号、转速信号、水温信号、防盗信号、电动窗开关信号、门锁信号等，真实演示CAN数据传输网络系统的工作过程。

3. 示教板面板上绘有彩色喷绘电路图，四周由铝材镶边，学员可直观对照电路图和实物，认识和分析车载网络系统的工作原理。

4. 示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测CAN数据传输网络系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5. 示教板面板上安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对车载网络相连接的发动机系统、自动变速器系统、仪表系统、舒适系统的控制单元进行ECU编码查询、读取故障码、清除故障码、读取数据流、执行元件测试、参数设定、波形分析、钥匙匹配等自诊断功能。
6. 示教板底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置。

7. 示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。

配备智能化故障设置和考核系统

	35. 
	巡航系统实训考核装置
	1.产品简介：该设备采用大众帕萨特汽车电子式汽车巡航系统实物为基础，充分展示汽车巡航系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车巡航系统理论和维修实训的教学需要。主要实训项目：汽车巡航系统操作实训、汽车巡航系统电路检测实训。
2.结构组成：电子巡航控制单元、电子油门踏板、组合仪表、巡航控制开关、制动开关、空档启动开关、发动机转速控制器、车速电子节气门控制器、变速器档位控制器、彩色电路原理图面板、外接式检测端子、可移动台架、使用说明书等。

3.功能 动态运行功能：以常见车型电子巡航控制系统实物为基础，配备各相关辅助控制系统、传感器及执行器，通过改变发动机转速控制器、车速控制器变速器档位控制器、巡航控制开关等各相关传感器信号，充分展示电子巡航系统的组成结构以及目标车速电控巡航系统自动调整过程、刹车状态下电控巡航解除、发动机节气门、发动机信号动态闭环控制等工作原理。显示功能：通过原车组合仪表和LED灯动显示电子巡航控制系统的工作原理及运行过程检测功能：实训台面板上安装有外接式检测端子，可直接在面板上进行各传感器、执行器及电控单元的信号检测与分析。 自诊断功能：配备电脑数据检测端口，可连接专用或通用解码仪器，对电子巡航控制系统进行读取故障码、清除故障码、读取数据流、波形分析、执行元件测试等自诊断功能。 故障设置功能：有专门的故障设置及排除区，可模拟实际运行工况设置多种常见故障，满足教学需要。 

5. 工艺标准：电路图板具有电路分析功能、图形线路采用进口铝塑板激光喷描而成（10年不变色），边框采用铝合金边条压紧镶嵌，美观大方。台架底座采用国标钢材焊接、表面高档金属爆纹漆静电高温喷涂；外围采用高强度冲压安全护板，底座安装有万向移动脚轮，坚固科学。

外接电源：220V交流电压；

工作电压：12V直流电压；

频率：50HZ；

工作温度：-40℃～50℃

	36. 
	灯光系统实训台
	本产品采用帕萨特灯光照明系统的实物为基础，充分展示汽车灯光系统的组成结构和工作过程，适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车灯光系统的理论和维修实训的教学需要。本示教板功能齐全、操作方便、安全可靠。
组成结构:
    点火开关、继电器和保险丝盒、雾灯、前照灯、转向灯、示宽灯、组合尾灯、牌照灯、点火开关、组合开关、大灯开关、雾灯开关、危险灯开关、闪光继电器、倒车灯开关、刹车灯开关、及各型号连接线、可移动式台架等。

功能特点:
1.真实可运行的汽车灯光系统，充分展示汽车灯光系统的组成结构；
 2.操纵各种灯光开关，可真实演示汽车灯光系统工作过程；
 3.示教台面板上绘有彩色喷绘电路图，喷绘图由有机玻璃保护，四周由不锈钢材料镶边，学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车灯光系统的工作原理；
 4.示教台面板上安装有连接及检测端子，可直接在面板上连接及检测灯光系统各电路元件的电信号，锻炼学生的动手能力；
 5.示教台底架部分采用钢性结构焊接，表而喷塑处理，带自锁脚轮；
 6.示教台配备有使用说明书及相关资料。

技术参数: 
工作电压:12V直流电压；
工作温度:-40℃-60℃。

	37. 
	雨刮系统示教板
	选用帕萨特雨刮系统实物，展示汽车雨刮系统的结构与原理；面板上绘有完整的雨刮系统的电路图，设置有检测端子，可通过仪器仪表检测各种信号参数如电压、电阻、频率等。功能齐全、操作方便、安全可靠。
（二）结构组成
雨刮开关、雨刮控制继电器、雨刮联动机构、雨刮电机、喷水电机、喷水壶、喷水嘴、故障设置系统、电源、彩色原理与结构图、控制面板、可移动台架、使用说明书等。
（三）功能特点
1．操纵开关及按钮，可真实演示汽车雨刮系统的工作过程。
2．通过面板上对应的电路检测端子，可测试电压、电流、阻值等各种信号参数；
3．发光二极管显示电机状态；
4．故障模拟系统可模拟实际运行工况，设置多种实车常见故障。具体内容详见故障模拟设置装置说明。5．汽车油漆高温烤漆处理；加装交流电源漏电保护装置。
6．表面采用烤漆工艺，带自锁脚轮。
（四）技术参数
电源：220V交流电压；
工作电压：12V直流电压；
工作温度：-50℃～50℃；

	38. 
	安全气囊系统实验台架（两个，一个气囊未爆，一个爆开）
	帕萨特气囊电脑、安全气囊、驾驶侧安全带收紧器、乘客侧安全带收紧器、碰撞导轨、控制线路板、空气管路、空气罐、移动台架等。 
功能特点：
1. 帕萨特原车气囊及安全带收紧器系统，充分展示气囊及安全带收紧器系统的组成结构。  
2.模拟汽车碰撞过程，左右模拟安全气囊迅速充气膨胀，真实演示汽车安全气囊系统的工作过程（气囊电脑可连续多次修复和再次碰撞）。  
3. 实验台面板上绘有彩色喷绘电路图，学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车安全气囊系统的工作原理。  
4. 实验台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测安全气囊系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率、波形信号等。 
装备电源：AC380V和AC220V     
工作电压:12V直流电压；     
工作温度:-40℃-50℃ 

	39. 
	汽车音像、导航与倒车影像系统示教板
	1.该设备采用汽车音像、导航与倒车影像系统实物为基础，充分展示汽车音像、导航与倒车影像系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车音像、导航与倒车影像系统理论和维修实训的教学需要。
2.结构组成：汽车音像与导航主机总成、扬声器（4个）、收音机天线、点火开关、GPS天线、倒车摄像头、模拟倒车开关、音视频线、低音炮、功放、可移动台架。

3.功能：真实可运行的汽车音像、导航与倒车影像系统，充分展示汽车音像、导航与倒车影像系统的组成结构。操纵音像、导航、倒车开关，可真实演示汽车音像、导航与倒车影像系统的工作过程电路图板具有电路分析功能，学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车音像、导航与倒车影像系统的工作原理。示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车音像、导航与倒车影像系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5. 工艺标准：电路图板具有电路分析功能、图形线路采用进口铝塑板激光喷描而成（10年不变色），边框采用铝合金边条压紧镶嵌，美观大方。台架底座采用国标钢材焊接、表面高档金属爆纹漆静电高温喷涂；外围采用高强度冲压安全护板，底座安装有万向移动脚轮，坚固科学。

成品规格：
外接电源：220V交流电压；

工作电压：12V直流电压；

频率：50HZ；

工作温度：-40℃～50℃.

	40. 
	中控锁防盗系统、电动后视镜、电动车窗示教板
	功能和特点：
1.采用帕萨特真实可运行的汽车电动窗、中控门锁及后视镜系统，充分展示汽车电动窗、中控门锁及后视镜系统的组成结构。
2.操纵电动窗开关、中控门锁开关及后视镜开关，可真实演示汽车电动窗、中控门锁及后视镜系统的工作过程。

3.示教板面板上绘有彩色喷绘电路图，学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车电动窗、中控门锁及后视镜系统的工作原理。

4.示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车电动窗、中控门锁及后视镜系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

5.示教板底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。

6.示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。

	41. 
	故障大师-电控故障仿真系统试验台
	一、产品简介
该设备采用丰田5S-FE电控汽油发动机电子燃油喷射系统的真实部件，充分演示发动机燃油喷射系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对发动机燃油喷射系统理论和维修实训的教学需要。

二、功能特点
1. 真实可运行的发动机燃油喷射系统，充分展示燃油喷射系统的组成结构和工作过程。转动曲轴位置信号轮，可分别演示顺序喷射、分组喷射、同时喷射三种电子燃油喷射方式。
2. 示教板面板上绘有彩色喷绘电路图和工作原理示意图，喷绘图由3mm厚有机玻璃保护，四周由铝材镶边，学员可直观对照电路图和实物，认识和分析电子燃油喷射系统的工作原理。
3. 示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测电子燃油喷射系统电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。

4. 示教板安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对发动机电控系统进行读取故障码、清除故障码、读取数据流等自诊断功能。
5. 示教板底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。
6. 示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。

7. 配备智能化故障设置和考核系统：

· 采用最新MCU技术RAM处理芯片的数字化集成电路板与配套无线故障设置控制系统，拥有专利技术，系统稳定、不易感染病毒。
· 控制模块(PC控制终端或手持移动控制终端)和驱动模块(智能故障设置驱动盒)分离，避免复杂连线干扰控制器，系统更加可靠。

· 驱动模块内置智能故障设备控制系统，配有专用新型无线数据传输模块(可插拔型)和RS232串行通讯接口，可无线组网通讯和RS232有线通讯。

· 手持移动控制终端采用7寸高清晰彩色液晶触控屏，中文菜单式触控操作界面，人机对话友好。手持移动控制终端可控制任意一台带驱动模块的实训设备。

· 手持移动控制终端不联网时可作单机操作，当带驱动模块的实训实训设备无线组网时，手持移动控制终端可无线进网作为联网终端，可作学生机登录实训与考核的操作终端，也可作教师机登录出题设故的操作终端。

· 可通过PC控制终端进行实训考核，也可通过手持移动控制终端进行实训考核，教师与学员界面分开，教师通过密码进入教师界面出题，学员在普通界面答题。(注：教师与学员设故与排故界面原理图与设备面板原理图完全一致)
· 可自由设定任意一处与汽车电控模块引脚有关的各种常见故障，故障类型包括：线路断路、对地短路、接触不良，偶发等故障现象。

· 所有配备驱动模块的实训设备，均可通过内置的专用新型无线数据传输模块无线组网，实现远程集中管理。
· 用户可选择通过无线或RS-232串口通讯与其它实训设备配套的无线故障设置控制系统组成一个网络，通过主控计算机控制每一台实训设备的故障设置、故障排除、参数设定、远程起动、信息反馈、考核评分等功能。
三、技术参数
1. 外接电源：交流220V±10% 50Hz
2. 工作电压：直流12V
3. 工作温度：-40℃～+50℃

	42. 
	★大众汽车教学虚拟仿真实训软件（网络版50个节点）
	产品简介：
大众AJR电控汽油发动机多媒体网络教学实训台软件采用先进的C/S和三层结构结合，在windows平台上运行的网络程序，具有硬件要求低，速度快，部署容易等特点。软件采用Delphi和Flash为主要工具，利用了Delphi编程能力强和Flash制作界面美观等双重优势，使人机界面友好，便于用户操作。并将虚拟数据保存在本地数据库中，使更改测量数据和流程变成可调配，增强系统的可扩展性，系统可运行在XP/2000/2003/Vista/Windows7等操作系统上。
1、大众AJR电控汽油发动机多媒体网络教学实训软件；该多媒体网络教学实训软件，提供了高水平的互动性课程，提供必需的理论课程和诊断程序。是一个完整全面的汽车专业教学开放式系统。分为多媒体教学、故障排除、模拟拆装、虚拟诊断，软件可进行理论教学，极大的提高教学效率和教学效果，是现代化汽车专业教学的首选软件。
★①、多媒体教学部分：包括电控发动机系统、发动机机体系统、发动机燃油系统、发动机空气供给系统、发动机润滑系统、发动机冷却系统、发动机点火系统的原理教学。利用仿真技术通过图形化软件实现多媒体教学，可直观的看到各元部件的工作原理、元器件位置、标准波形、直观的电路原理图。展示各个传感器及执行器的典型故障波形等，形象的展示故障解决方法和原理教学。
②、故障排除部分：主要介绍电控发动机的电器元件故障的诊断流程，详细的介绍了元件出现故障的故障原因，已经故障排除步骤。
③、模拟拆装部分：采用先进计算机虚拟技术，模拟汽车发动机总成的拆装操作过程。教师使用本软件可以进行拆装实训示范课，学生使用本软件可以进行拆装实训工艺课。
④、★虚拟诊断部分：采用虚拟诊断技术，软件模拟实际故障，可以在软件进行虚拟诊断，使用万用表、诊断仪进行诊断，学生在虚拟软件上进行操作联系后在在台架上进行实际操作，可以更好的使学生们掌握所学的知识。
真实的发动机零部件及详细的原理讲解
故障设置 提供常见的发动机各传感器、执行器的电路故障
故障现象  根据故障设定显示相应的故障现象，学生可从故障现象着手，来确定其故障解决方案
虚拟故障诊断仪    故障诊断仪可检测“发动机数据流”、“故障码信息”等。
虚拟万用表  系统使用万用表可模拟检测电阻和直流电压。
虚拟示波器 系统使用示波器可模拟检测发动机电控系统的波形，包含正常波形和故障波形。
虚拟故障检测  使用VAS5052故障诊断仪、万用表和示波器可进行系统故障诊断。
虚拟故障排除 根据故障检测结果判断系统故障部件，进行故障点修复后，系统的故障即可排除
大众桑塔纳电控发动机仿真实训
含有机体组与各个机构的结构原理及实训的模块。能够在实训场景中检修，也能单个零件检修 。提供检测工具卡尺、外径千分尺、百分表、量缸表、气缸压力表，常用、专用的拆装工具。
大众桑塔纳汽车底盘仿真实训
包含传动系转向系、制动系、行驶系的模块含有原理结构、实训拆装、和仿真动画。可以通过操作各不同档位了解各部件协同工作的原理，有动画原理展示。                                                                                                                                                
大众桑塔纳汽车电器仿真实训
要含有完整的启动系、电火系、照明与空调系统、安全气囊等。展示结构原理。提供学生仿真实训拆装、基础检修、配有检修动画，可测量的电路图，标准的数据值，配有帮助文件。                                                                                                                                             

	43. 
	★二手车鉴定与评估软件技术软件
	技术参数：
软件用户分为管理员、教员、学员。分别对应不同的操作权限。
软件分为3个系统（实训系统、教学系统、考试系统）、一个后台管理系统和一个flash动画语音课件。
★实训系统包含八个流程模块（直接交易流程、经纪流程、销售流程、拍卖流程、置换流程、鉴定评估流程、同城转移过户流程、异地转移过户流程）
直接交易流程，包含：交易登记、鉴定评估（调取鉴定评估流程）、检验车辆、检验手续、终止交易、查询违法、签订交易合同、缴纳手续费、开具销售发票、车辆转移过户（调用转移过户流程）、其他税证变更、完成交易；各个环节包含新建、修改、查看功能，并内嵌要点提示功能
经纪流程，包含：交易委托、交易登记、鉴定评估（调取鉴定评估流程）、检验车辆、检验手续、终止交易、查询违法、签订交易合同、缴纳手续费、开具销售发票、车辆转移过户（调用转移过户流程）、其他税证变更、完成交易；各个环节包含新建、修改、查看功能，并内嵌要点提示功能
销售流程，包含：交易登记、签订交易合同、交付车款、开具销售发票、鉴定评估（调取鉴定评估流程）、车辆转移过户（调用转移过户流程）、其他税证变更、完成交易；各个环节包含新建、修改、查看功能，并内嵌要点提示功能
★拍卖流程，包含：车辆登记、勘察车辆、委托拍卖、车辆拍卖、终止拍卖、签订拍卖成交确认书、拍卖付款、开具销售发票、车辆交接、鉴定评估（调取鉴定评估流程）、车辆转移过户（调用转移过户流程）、其他税证变更、完成交易；各个环节包含新建、修改、查看功能，并内嵌要点提示功能
*置换流程。包含：车辆登记、鉴定评估（调取鉴定评估流程）、协商价格、置换新车、签订置换合同、价款结算、开具销售发票、车辆交接、车辆转移过户（调用转移过户流程）、其他税证变更、完成交易；各个环节包含新建、修改、查看功能，并内嵌要点提示功能
鉴定评估流程，包含：鉴定评估委托、鉴定评估方案、检查核对证件、静态检查、动态检查、仪器检查、综合评定、价值估算、鉴定评估报告编制、鉴定评估复核、鉴定评估报告签发；各个环节包含新建、修改、查看功能，并内嵌要点提示功能。此流程为本软件核心流程，要点分解透彻、详尽，鉴定评估涉及到的知识尽皆展现。
同城转移过户流程，包含：转移登记申请、交验车辆、转移登记受理、转移登记审核、转移登记退办、转移登记、核发号牌证件；各个环节包含新建、修改、查看功能，并内嵌要点提示功能
*f)  异地转移过户流程，包含：转出登记申请、转出登记受理、转出登记审核、转出登记退办、转出登记、收发号牌证件、转入登记申请、交验车辆、转入登记受理、转入登记审核、转入登记退办、转入登记、核发号牌证件；各个环节包含新建、修改、查看功能，并内嵌要点提示功能
*教学系统包含十一个流程模块（鉴定评估委托、鉴定评估方案、检查核对证件、静态检查、动态检查、仪器检查、综合评定、价值估算、鉴定评估报告编制、鉴定评估复核、鉴定评估报告签发）和一个教学习题管理模块；
★考试系统包含十一个流程模块（鉴定评估委托、鉴定评估方案、检查核对证件、静态检查、动态检查、仪器检查、综合评定、价值估算、鉴定评估报告编制、鉴定评估复核、鉴定评估报告签发）和一个试题管理模块、一个考生管理模块、一个考试管理模块；
管理系统包含六个功能模块（角色管理、教员管理、学员管理、个人信息管理、系统参数设置、系统处理工具）
flash动画语音课件，包含与本软件相配套的理论知识、动画讲解；


二标段清单及参数：
	清单

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	 单价 
	 小计 

	1
	龙门举升机
	PK210C
	台
	6
	
	

	2
	大剪举升机
	GC-3.5MS
	台
	1
	
	

	3
	发动机综合分析仪
	K1OOA
	台
	1
	
	

	4
	尾气分析仪
	506
	台
	1
	
	

	5
	综合诊断分析仪
	KT600
	台
	1
	
	

	6
	测试用电路连接线、背插探针
	208测试线套装
	套
	1
	
	

	7
	故障诊断仪
	豪华版（全车系）
	台
	1
	
	

	8
	喷油器检测仪
	GBL-6B
	台
	1
	
	

	9
	 起动充电机
	FY-2000
	台
	1
	
	

	10
	ATF自动变速箱换油清洗机
	ET-528
	台
	1
	
	

	11
	润滑油系统免拆清洗机
	DL-700R
	台
	1
	
	

	12
	刹车油更换机
	DB-500R
	台
	1
	
	

	13
	废油吸集器(抽接油机）
	3197Y
	台
	6
	
	

	14
	汽缸漏气量测量仪
	KAL2509C
	套
	1
	
	

	15
	红外测温仪
	TIF7620
	套
	1
	
	

	16
	多功能万用表
	DY2201
	台
	5
	
	

	17
	内窥镜
	合资
	套
	1
	
	

	18
	发动机吊架
	2T
	台
	1
	
	

	19
	卧式千斤顶
	3T
	台
	2
	
	

	20
	安全支架
	3T
	台
	2
	
	

	21
	避震弹簧拆装机
	0.5
	台
	1
	
	

	22
	简易压力机
	20T
	台
	1
	
	

	23
	变速箱托架
	0.5T (套缸\重)
	台
	1
	
	

	24
	发动机专用工作台
	GP-315D
	台
	1
	
	

	25
	内径百分表
	50－160
	把
	2
	
	

	26
	量缸表
	50-160MM
	套
	2
	
	

	27
	配件车
	103
	台
	6
	
	

	28
	台钳
	300mm
	台
	1
	
	

	29
	台式砂轮机
	200
	台
	1
	
	

	30
	台钻
	16"
	台
	1
	
	

	31
	电动手钻
	13mm  （调速）
	把
	1
	
	

	32
	自动伸缩气鼓，灯鼓（三合一）
	强生
	套
	6
	
	

	33
	工作灯
	15m
	把
	5
	
	

	34
	剥线钳
	4497
	把
	2
	
	

	35
	汽车电笔
	KAL2565
	把
	6
	
	

	36
	高压线拉拔工具
	97512
	把
	2
	
	

	37
	冷媒检漏仪
	TIFXP-1A
	套
	1
	
	

	38
	制冷剂回收加注机
	AC350C
	台
	1
	
	

	39
	空调诊断仪
	RA007-PLUS
	台
	1
	
	

	40
	内外卡簧钳10件套
	4512
	套
	1
	
	

	41
	电流钳
	Jun-20
	把
	1
	
	

	42
	四轮定位仪
	SX-G5
	台
	1
	
	

	43
	轮胎拆装机
	U-2092
	台
	1
	
	

	44
	轮胎平衡机
	U-200
	台
	1
	
	

	45
	轮胎气压表(数字液晶)
	FSD-201
	套
	6
	
	

	46
	大梁校正仪
	M2E
	台
	1
	
	

	47
	气体保护焊机
	FY5288/2E
	台
	1
	
	

	48
	外形修复机
	FY7000
	台
	1
	
	

	49
	气动焊点削钻机 
	40228
	台
	1
	
	

	50
	钣金用打板 
	常用型
	套
	1
	
	

	51
	专业级气铲套装
	40236
	套
	1
	
	

	52
	手动钣金工具盒
	40342
	套
	1
	
	

	53
	手动钣金整形套装
	40342020
	套
	1
	
	

	54
	凹陷整形套装
	40344
	套
	1
	
	

	55
	不伤漆凹陷整形套装
	40364022
	套
	1
	
	

	56
	双向钣喷架
	龙神
	台
	1
	
	

	57
	活性碳口罩
	龙神
	盒
	6
	
	

	58
	防护眼镜
	龙神
	副
	6
	
	

	59
	钣金专用工作服
	台湾龙神
	套
	6
	
	

	60
	焊接专用手套
	台湾龙神
	副
	6
	
	

	61
	焊接专用防护眼镜
	台湾龙神
	副
	2
	
	

	62
	防漆雾眼镜
	台湾龙神
	副
	2
	
	

	63
	焊接专用面罩
	台湾龙神
	副
	2
	
	

	64
	烤漆房
	GL3
	台
	1
	
	

	65
	红外线烤灯
	3D
	台
	2
	
	

	66
	无尘干磨系统
	豪华U-400
	套
	1
	
	

	67
	喷枪清洗机
	38082000
	台
	1
	
	

	68
	钢片刮灰刀
	51047
	把
	10
	
	

	69
	刮灰刀套装
	51045022
	套
	10
	
	

	70
	面漆喷枪
	SATA上壶
	套
	1
	
	

	71
	底漆喷枪
	SATA下壶
	套
	1
	
	

	72
	抛光美容车
	50090
	台
	1
	
	

	73
	吸尘器
	洁亮
	台
	1
	
	

	74
	抛光机
	ABST
	台
	1
	
	

	75
	打蜡机
	ABST
	台
	1
	
	

	76
	烤枪 
	德伟
	把
	2
	
	

	77
	贴膜刮子
	国产
	套
	2
	
	

	78
	贴膜套装工具
	强生
	套
	2
	
	

	79
	螺杆式空压机
	L15
	台
	1
	
	

	80
	压缩空气供气系统
	标准配置
	米
	200
	
	

	81
	储气罐
	1.0/8
	个
	1
	
	

	82
	干燥器
	HD-1(大)
	台
	1
	
	

	83
	精密过滤器（三级）
	1.0m3
	个
	1
	
	

	84
	全自动排污阀
	1.0m3
	个
	2
	
	

	85
	废气排放系统
	FH-I   
	米
	30
	
	

	86
	机修工位维修工具
	世达
	套
	2
	
	

	87
	电工工位维修工具
	世达
	套
	2
	
	

	88
	大赛拖拉机
	清拖-750
	台
	1
	
	

	89
	喷油器实验器
	40型
	台
	1
	
	

	90
	通用拆装工具
	9014A
	套
	1
	
	

	91
	板扳手
	8～32
	套
	1
	
	

	92
	梅花扳手
	8～32
	套
	1
	
	

	93
	套管扳手
	8～32
	套
	1
	
	

	94
	旋具
	大、中、小
	套
	1
	
	

	95
	撬棍
	中长
	根
	1
	
	

	96
	油盆
	60*40
	个
	1
	
	

	97
	零件盒
	3层
	个
	1
	
	

	98
	喷油器
	总成
	只
	1
	
	

	99
	试电笔
	常用型
	只
	1
	
	

	100
	万用表
	2201D
	块
	1
	
	

	101
	综合实训台教学系统
	DM01
	台
	1
	
	

	102
	磁共振清洗设备
	3600
	台
	1
	
	

	103
	自动变速器维修实验台
	AT-3
	台
	1
	
	

	104
	自动变速器变矩器切割设备、焊接设备
	FY-40F/YMIG350
	套
	1
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	  


二标段参数

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	龙门举升机
	1、直联传动设计，更大程度地减少举升机易损件及故障率；

2、双液压油缸；

3、含油滑块，不需润滑；

4、单边控制的安全机构，双保险设计；

5、可调式橡胶支承垫；

6、无底板，不阻碍地面工作；

7、超高自动停机保护装置；

8、简便、可靠的液压系统。

9、举升重量：4.0T；提升时间：60S；举升高度：1930-2200mm；总高：3854mm；柱间宽：2850mm；支承垫最低离地高度：105mm；电机功率：2.0/3.0HP。

10、提供加盖制造商公章的印刷版技术证明材料。
	台
	6

	2
	大剪式举升机
	1、 双层隐藏式结构，同步性能优越；

2、 水平精确可调，适合各种高精密四轮定位；

3、 便于轮胎拆卸及底盘检修；

4、 前轮转角盘位置可调，加长后轮滑板；

5、 气动双齿自锁及防暴阀保险，下降自动开启，免加油超耐磨材料滑动块；

6、 巧妙独特的滑动系统，平台紧，也可不挖地坑；

7、 进口液压、气动及电气元件，设备稳定可靠。

8、 电源：380V/3PHor220V/1HP；气源：6-8kg/m²；功率：2.2KW；主机举升重量：3.0T；主机举升高度：330-1850mm；子机举升重量：3.0T；子机举升高度：450mm。

9、提供加盖制造商公章的印刷版技术证明材料。
	台
	1

	3
	发动机综合分析仪
	1、实现次级点火波形的实时显示,基于32位主控CPU+高速数字处理芯片,保证在高达20MHZ采样频率的情况下仍能实时的处理信号。
2、高速五通道汽车专用示波器,并可以进行参考波形存储。
3、汽车初级,次级点火波形分析；有纵列、三维、阵列、单缸,等多种次级波形显示方式,并显示点火击穿电压、闭合角,燃烧时间等。精确的点火同步,自动检测点火信号极性,无论是分电器点火,独立点火,双头点火都能可靠检测。
4、通过示波器功能。
5、记录仪功能。
6、电流表及电流波形显示功能。
7、真空压力测试功能。
8、无负载测功功能及无负载测试联网打印功能。
9、可以建立客户资料库方便维修站进行管理和维护资料。
10、直接打印波形和客户资料。

11、★供应商在投标时提供彩页并盖有厂家公章，彩页资料能完全充分佐证所投标设备的主要技术参数及功能。提供生产厂家针对于本项目的专项授权书和售后服务承诺以证明货物来源为原厂正规渠道产品，以保证有能力提供相关服务。
	台
	1

	4
	尾气分析仪
	1、采用最新的无线技术,将油温,转速,及尾气检测设备通过蓝牙无线方式与主机相连，将尾气检测值中的CO、CO2、HC、O2入等值与电脑主机进行通讯，检测精度为0级，预热时间为1分钟，CO检测精度可达0.001%，能实现5-10米远距离的车辆排放检测。
2、★供应商在投标时提供彩页并盖有厂家公章，彩页资料能完全充分佐证所投标设备的主要技术参数及功能。提供生产厂家针对于本项目的专项授权书和售后服务承诺以证明货物来源为原厂正规渠道产品，以保证有能力提供相关服务。
	台
	1

	5
	综合诊断分析仪
	1、设备需符合全国职业院校技能大赛“综合诊断分析仪”的设备要求；提供加盖制造商公章的大赛证明文件。

2、温度操作：-30℃～60℃；相对湿度：小于90﹪；供电电压：DC 12V；PS/2接口:（1）内含标准RS232串口（2）可外挂键盘、条码枪；RJ45网络接口：10M；CF卡接口：供插拔CF卡；通道数：三通道/五通道；采样速度：最大20MHz；采样精度：双8位；电压量程：20mV～20v/格；扫描时间：1.25uS～2S/格；CPU：32位嵌入式芯片；主频：80MHz；

外存：CF卡，可任意扩充；显示器：6.4＂640×480 LCD触摸真彩屏；打印机：热敏式微型打印机；电池：示波器内置可充电锂电池。

3、★供应商在投标时提供彩页并盖有厂家公章，彩页资料能完全充分佐证所投标设备的主要技术参数及功能。提供生产厂家针对于本项目的专项授权书和售后服务承诺以证明货物来源为原厂正规渠道产品，以保证有能力提供相关服务。
	台
	1

	6
	测试用电路连接线、背插探针
	1、设备需符合全国职业院校技能大赛“综合诊断分析仪”的设备要求；提供大赛证明文件

2、竞赛版208接线盒针对教育部大赛的卡罗拉车增加了传感器、执行器的鳄鱼夹对接线及配合KT600示波器使用的示波器套线。

3、产品配备有多种型号探针、接头及接线，宽窄厚薄不一的片状、圆形接头或探针以及凸凹配对的连接器，可满足各型汽车接插头引线的需求，并且可很好地配合万用表以及示波器等测量工具使用。

4、该产品可节省人力和时间，避免汽车电气线路的损坏或者将损害减到最小。不仅很好地满足汽车电路维修，汽车电子零件电气参数测量的需求，在教学中，同样可方便教师采集信号，更可避免由于连接不良导致的信号测量错误而影响教学效果。

5、★供应商在投标时提供彩页并盖有厂家公章，彩页资料能完全充分佐证所投标设备的主要技术参数及功能。提供生产厂家针对于本项目的专项授权书和售后服务承诺以证明货物来源为原厂正规渠道产品，以保证有能力提供相关服务。
	套
	1

	7
	汽车解码器
	1、采用独有的FPGA技术，具有“真彩驱动引擎”、“运算加速引擎”、“通讯稳定引擎”三大硬件机能，开机和运算速度超快，通讯更稳定；

2、拥有“个性化设置”、“数字打印存储”、“超范围警告色显示”、“自学习判断”四大首创发明技术；

3、采用蓝牙2.0无线通讯技术，内置锂电池，教学方便更实用；

4、具备读取版本信息、读取故障码、清除故障码、读取数据流、元件测试、基本设定、控制单元编码等功能，可在发动机实验台架、实车等实训过程中即时操作，教学高效更快捷；

5、提供大众汽车全面数据流提示，学生进行故障诊断和数据分析；

6、具备故障码的存储打印功能，每次测试的故障码可以保存并打印，便于学生实训及考核；

7、采用TFT真彩屏，显示更清晰、适应室内外各种环境；

8、配置VGA视频输出，可通过数码投影仪实时同步，教学实时更形象。

9、供应商在投标时提供彩页并盖有厂家公章，彩页资料能完全充分佐证所投标设备的主要技术参数及功能。提供生产厂家针对于本项目的专项授权书和售后服务承诺以证明货物来源为原厂正规渠道产品，以保证有能力提供相关服务。
	台
	1

	8
	喷油器检测仪
	技术参数： 电源：AC220V±10% 50Hz/60Hz AC110V±10% 50Hz/60Hz
输入功率：230W
超声波清洗功率：100W
模拟检测转速范围：10～9990rpm 步长：10rpm
计时范围：1～9999秒
脉宽范围：0.5～25ms 步长：0.1ms
油箱容积：4700ml
外形尺寸：385mm×410mm×500mm
整机重量：约35kg

附带2瓶2.5L喷油嘴清洗剂
	台
	1

	9
	 起动充电机
	1、独特的自动监测输出电流、电压；

2、具有电流电压双显示功能；

3、带有短路过载保护装置；

4、可一次给多个电瓶充电；

5、强行起动，快、慢速两种充电方式（12V-24V）；

6、采用最实用、最可靠的先进技术和工艺；

7、采用多层桥式整流桥；

8、能快速起动的大功率变压器；

9、带有电压电流多功能显示的控制系统。
	台
	1

	10
	ATF自动变速箱换油清洗机
	1、内部加大流量设计，加快循环速度，操作简单/安全、快捷，清洗度高，效率明显。

2、参数：工作气压：40-100 PSI；重量：28.5kg；长：50.5cm；高：97cm；宽：44.5cm。
	台
	1

	11
	润滑油系统免拆清洗机
	1、针对小型汽车而设计，采用发动中循环清洗，5微米过滤系统，附加更换冷却液功能。

2、动力来源：电动AC220V50HZ。工作压力：0-120PSI，重量：33KG
	台
	1

	12
	刹车油更换机
	工作电压：DC12VorAC220V 50HZ，功率：0.18KW，重量：38kg，长：56cm，宽：47.8cm，高：115cm
	台
	1

	13
	废油吸集器(抽接油机）
	真空度：0-负0.8Mpa，工作气压：8-10kg/cm2，储油箱容量：72L，量杯：10L，安全阀额定压力：4kg/cm2
	台
	6

	14
	汽缸漏气量测量仪
	检测发动机气缸垫的密封性。

1、带保护套的2-1/2"表盘，直观读出压力；

2、测试范围0-100psi，量程：0-700kPa；

3、配带快速接头，适合所有汽油发动机。
	套
	1

	15
	红外测温仪
	1、芯片技术 — 红外测量元件集成在一个芯片上，一体化设计，小巧，重量轻;创新的光学视镜— 在很大的温度范围内精确度都很高,20:1的距点比例,激光指示—简单地点中测温对象，按下触发器即可读取温度;可测量表面温度达1999°F 的物体,超出范围有声报警;温度模式—最大 (MAX), 最小 (MIN), 变化 (DIF), 和平均 (AVG) 可视低电压报警，需两节 "AAA" 电池。
	套
	1

	16
	多功能万用表
	1、输入端自动阻塞系统：（防止误操作、专利产品）机械保护功能及技术指标量程 基本精度：直流电压 2/20/200/1000V ±(0.5%＋3) ，交流电压 2/20/200/700V ±(1.0%＋3)；直流电流 20m/200m/20A ±(1.0%＋2)，交流电流 20m/200m/20A ±(1.5%＋2)；

2、电阻 200/20k/200k/20mΩ ±(1.0%＋3)； 温度 -40℃～1000℃ ±(1.0%＋3)；占空比测量 1%～90% ；分电器触点的闭合角 3/4/5/6/8 CYL ±(1.5%＋5)；转速 3/4/5/6/8 CYL ±(1.5%＋5)；二极管测量，三极管测量，通断蜂鸣，数据保持，自动关机；电源 9V电池(6F22)   LCD最大显示 1999  输入端自动阻塞系统。配电子档使用说明书。
	台
	5

	17
	内窥镜
	1、通过一个软轴的光学探头形成图像，可直观、方便地观察到远端或难以接触到的物体，

2、适用于汽车部件检查和检漏，例如通过火花塞安装孔检查气缸/配有防水软轴、摄相头等装置，可清晰观察/仪器轻巧，手执式操作，便捷安全/1/4"超细、柔性探测杆（软轴），可方便在狭窄部位进行检查/探头发出白光（冷光源），

3、非荧光灯/焦距、探测视角可随意调节/配合荧光剂，在难以看到、难以触及的地方可快速探测到渗漏/可作为传统内窥镜使用/使用采用两节AA电池，持续工作.
	套
	1

	18
	发动机吊架
	最大举重量：2T；用途：用于发动机拆装。
	台
	1

	19
	卧式千斤顶
	最大举重量：2T；用途：支撑。
	台
	2

	20
	安全支架
	承重量：6T
	台
	2

	21
	避震弹簧拆装机
	用途：用于减震弹簧拆装。
	台
	1

	22
	压力机
	脚踏式，带压力表
	台
	1

	23
	变速箱托架
	技术参数:

套缸式液压运送器; 0.5T

额定载荷 Rated load : 0.5T

最低高度 Min Height : 855mm 

最高高度 Max Height : 1760mm 

毛重 G.W.:68kg 净重N.W.:60kg
	台
	1

	24
	发动机专用工作台
	1、长：180.5cm；2、宽：80.5cm；3、高：73cm；4、重量：83kg；5、挂钩可定购；6：标配1个挂钩。
	台
	1

	25
	内径百分表
	量程：50-160mm
	把
	2

	26
	量缸表
	用于测量孔径
	套
	2

	27
	配件车
	1、扶手采用模具压铸成型，精美耐用；

2、工具车角柱采用模具化一次成型精美耐用；

3、选用重型可承载300kg双向刹车脚轮。技术参数：整体承载：200kg；材料厚度：1.0-2.0mm；外形尺寸：850*390*835mm；重量：30kg。
	台
	6

	28
	台钳
	法式活动带砧台钳
	台
	1

	29
	台式砂轮机
	直径：200mm，输入功率：600w
	台
	1

	30
	台钻
	钻夹头尺寸：16寸

最大钻孔直径：19

主轴行程：100

立柱直径：80
	台
	1

	31
	电动手钻
	额定输入功率：350w

空载转速：0-2500rpm

重量 (不带电缆)：1.1kg

夹头直径：1.5-13mm
	台
	1

	32
	自动伸缩气鼓，灯鼓
	1、自动伸缩卷轴：

A.机壳内装有自动回收装置,可控制气管拉出与收回长度.

B.自动排气功能,使气管在回收的过程中有序的排列,增加管件的使寿命.

C.可灵活固定在墙面，天花板上使用，不受空间的限制，180度摆动；

自动伸缩卷轴工作压力: 12kgs       爆破压力: 48kgs

2、卷轴内卷气管规格参数：

气管材质: PU夹纱管

输入管直径: ø6.5mm*10mm

输入管长度：1.5米

输出管直径: ø6.5mm*10mm

输入管长度：0~20米

气管材质: PU夹纱管

输入管直径: ø8mm*12mm

输入管长度：1.5米

输出管直径: ø8mm*12mm

输入管长度：0~15米

气管材质: PU夹纱管

输入管直径: ø10mm*14.5mm

输入管长度：1.5米

输出管直径: ø10mm*14.5mm

输入管长度：0~10米
	套
	6

	33
	工作灯
	手持式
	把
	5

	34
	剥线钳
	4497
	把
	2

	35
	汽车电笔
	可测试12V电压系统、可测试电路板，红色LED灯显示，灯泡可随时更换、透明手柄，特殊材料,可抗击重物的冲击、可拉伸至12尺长的连接线,使用方便、测试针，测试夹有绝缘保护。
	把
	6

	36
	高压线拉拔工具
	顶杆的尖部经过特殊的热处理，经久耐用。加力部位的凸缘设计，保证了敲击时六角头的无损。拉爪的合理造型设计，使其在加力时不致脱落。编号 规格 90633 3″ 、90634 4″ 、90636 6″、90638 8″ 
	把
	1

	37
	冷媒检漏仪
	1、内置微型采样泵可检测所有卤素冷媒，LED灯指示，由弱到强的声光报警，6个轻触式按键，灵敏度可调；

2、自动监测电池电量，灵敏度：3克/年，40cm柔性探头，有七个灵敏度级别，可记忆泄漏冷媒的浓度帮助找到真正的泄漏源。

3、★供应商在投标时提供彩页并盖有厂家公章，彩页资料能完全充分佐证所投标设备的主要技术参数及功能。

4、★提供生产厂家针对于本项目的专项授权书和售后服务承诺以证明货物来源为原厂正规渠道产品，以保证有能力提供相关服务。
	套
	1

	38
	制冷剂回收加注机
	1、设备需符合全国职业院校技能大赛“制冷剂回收加注机”的设备要求；提供加盖制造商公章的大赛证明文件

2、自动实现冷媒的回收、再生和加注;自动和手动两种操作模式（手动模式可独立地控制每个步骤）;加注管自动管理;全面的空调系统压力测试;动力强劲的双级真空泵确保了空调可快速高效地达到真空状态;配备完整的数据库，可提供汽车空调系统所需的详细数据;装配的打印机能提供详细的操作清单;独有的空调系统诊断装置。

3、★供应商在投标时提供彩页并盖有厂家公章，彩页资料能完全充分佐证所投标设备的主要技术参数及功能。提供生产厂家针对于本项目的专项授权书和售后服务承诺以证明货物来源为原厂正规渠道产品，以保证有能力提供相关服务。
	台
	1

	39
	空调诊断仪
	1、设备需符合全国职业院校技能大赛“空调诊断仪”的设备要求；提供加盖制造商公章的大赛证明文件

2、自带电源的车用空调（R143a）诊断工具。它能测量、监控和自动诊断整个冷却循环系统，可以检测某个零件或者是系统的某项功能。使用直观，简便，可以通过USB连接到电脑进行储存和打印诊断报告。对R134a空调可测量、监控和自动诊断整个空调系统及制冷管路的各个元件 ， 显示高压，低压，制冷液，高温和低温, 初始条件,效率(通风口空气), 过热及过冷等状况。

3、电源：自带电源（使用6到8小时）或者使用 车载电源（9-38V），还可以外部供电230V。显示：背光式图形显示屏（240×320）。通信：USB1.1 与电脑实现连接。配置：可防震缓冲的塑料箱，带有用户指导书 的工具箱，USB线和PC连接软件和驱动。

4、附件： 4个热电偶传感器，1个温度/湿度无线 传感器，高低压阀门适配器，固定带，电池 充电器，扩展型线性压力传感器（选配）。温度：使用：0℃~+50℃ ；存放：-20℃~+60℃。

5、★供应商在投标时提供彩页并盖有厂家公章，彩页资料能完全充分佐证所投标设备的主要技术参数及功能。提供生产厂家针对于本项目的专项授权书和售后服务承诺以证明货物来源为原厂正规渠道产品，以保证有能力提供相关服务。
	台
	1

	40
	内外卡簧钳10件套
	用于内部或外部止动环；翼形螺钉便于快速转换。用大尺寸回火钢制成。还包括二个不锈钢尖形工具。

储藏在一个吹塑储藏箱内。套件目录：.090 英寸嘴 - 直钳  .090 英寸嘴- 90° 装卸钳 .070 英寸嘴 - 直钳  .070 英寸嘴 - 90°钳  .047 英寸嘴 - 直钳  .047 英寸嘴 - 90°钳  .038 英寸嘴- 直钳  .038 英寸嘴 - 90°钳  直嘴尖形工具  .90° 嘴尖形工具  止动环装卸钳套件。
	套
	1

	41
	电流钳
	低倍率电流测试器。 测量范围：0-60安培交流/直流，可用于测量点火线圈、喷油器、继电器、电动机、寄生电流，非侵入式AC / DC电流测量
	把
	1

	42
	四轮定位仪
	动态测量,3D定位.功能强大,可实现底盘尺寸,轮距,轴距测量功能及前束锁定、空气悬架车辆定位等扩展功能；推车动态补偿测量，操作更简便，测量更精确；目标盘无任何电子元器件，经久耐用，故障率低；不受举升水平度影响，完全区别于传统光电产品；无需定期标定操作，设备安装即可使用；日常维护简便，车型数据免费下载安装。

功能：

1、基本功能：外倾角、主销后倾角、主销内倾角、前束角、退缩角、推进角等参数测量。

2、扩展功能：轴偏距测量、轮偏距测量、单轮测量、车辆举升测量功能、方向盘调正功能、定位平台水平度检测功能。软件功能：

1、基本功能：外倾角、主销后倾角、主销内倾角、前束角、退缩角、推进角等参数测量。

2、扩展功能：轴偏距测量、轮偏距测量、单轮测量、车辆举升测量功能、方向盘调正功能、定位平台水平度检测功能。
	台
	1

	43
	轮胎拆装机
	1、全气动无圆盘工作台。

2、液压气动控制系统。

3、可移动的控制台。

4、气动液压控制上下挤压轮胎边缘，使轮胎与轮辋轻松快速分离。

5、气动举升轮胎装置可使轮胎上下自如。

6、塑料鸟头可以自由移动。中心法兰定位功能，开合螺母自动定位。

技术参数：功率：0.75kw/1.1kw；电压：220V/380V/110V；最大轮胎直径：50"（1250mm）；最大轮胎宽度：22"（558mm）；锁定尺寸：10"-30"；工作压力：8bar；压胎力：1400kg；噪音：<75分贝；包装尺寸：1570*1020*2000mm；重量：480/550kg。
	台
	1

	44
	轮胎平衡机
	1、执行热处理工艺的高机械主轴，确保重复测量精度。

2、高智能，高精度，高稳定性的微电脑处理器，自校准和故障自动检测。

3、豪华型外形设计，加大加厚箱体，带加宽加高钢型底托装置，可以防止内部芯片受潮受冷，使机器运行平稳。

4、6种钢圈选择模式，根据不同的轮胎选择不同的平衡模式，可广泛应用于轿车轮胎行业与轮胎厂。

5、粘贴平衡块模式功能更为精确，避免重复调整位置，特别适用于只能粘贴平衡块的高档铝合金轮胎。

6、选配加长拉尺可以测量钢圈（10"-24")。

7、最大车轮重量：65kg；电机功率：0.2kw/0.37kw；电源电压：220V/110V；平衡精度：±1g；平衡转速：200r.p.m；轮辋直径：10-24"；轮辋宽度：1.5"-20"；平衡周期：8sec；噪声：<70dB；毛/净重：130/102kg；外形尺寸：960×760×1160mm。
	台
	1

	45
	轮胎气压表
	电子数显式
	套
	6

	46
	大梁校正仪
	1、 整个设备由一个液压泵站做为动力，平台升降仅用一个遥控器即可进行操控。一键在手，自由升降，操作简单，使用方便，充分体现了人机工程学原理。

2、 全封闭液压管路，电动控制，杂尘不入，故障率低。

3、专利液压倾斜升降式平台使任何事故车均可方便上下，无需举升机。

4、 专利环形液压牵引塔柱360°作业，自由灵活，油缸垂直工作，无任何分力消耗，拉力强劲、准确。

5、液压系统，动力强劲，使用寿命长，故障率低。

6、专利夹具快速牢靠地对汽车进行定位和夹紧。

7、专利通用测量系统对车体进行三维坐标测量，使用方便，精确度高。

8、配备各车系最新车型数据光盘，与美国同步的全球车型数据库可随时提供各年代、各车型数据查询支援。

9、高强度拉伸工具，考虑了几乎任意形状的变形校正，使用灵活、方便、寿命长。

10、 移动灵活配置齐全的工具车，充分体现以人为本的奔腾设计理念。

11、 独特的电子测量系统兼容设计。

12、工作台长度
5500mm
    工作台宽度
2100mm

工作台高度范围
500mm
最大举升重量
3500kg

塔柱牵引最大拉力
 95KN
塔柱牵引工作范围
360度

电动泵功率
1.5kw

13、供应商在投标时提供彩页并盖有厂家公章，彩页资料能完全充分佐证所投标设备的主要技术参数及功能。提供生产厂家针对于本项目的专项授权书和售后服务承诺以证明货物来源为原厂正规渠道产品，以保证有能力提供相关服务。
	台
	1

	47
	气体保护焊机
	1、电源230V，焊接电流范围30-140A，焊接电流10 min/40C 18%   140A  ；10 min/40C 100% 55A，断路电压34V，操作电压15,5-21V，保护等级IP21，外形尺寸800mmx380mmx680mm，重量60,5 kg；

2、焊丝0.6mm，焊接原理 MIG/MAG welding，特点：车身修复（钣金）专用焊机，独特的变压器设计，保证焊接电流平稳。可焊接0.6mm，0.7mm各种焊丝可焊接钢材、不锈钢。

3、适合车身各种厚度钢板的搭接焊、对接焊和塞焊等焊接。独特的电流设计，确保1.2mm车身厚钢板能够熔透，0.6mm车身薄钢板不会熔传。独特的单独送丝设计，保证焊丝调整中不会造成保护气浪费。

4、独特的焊接时间设计，精确保证连续焊时间和脉冲点焊时间。
	台
	1

	48
	外形修复机
	电源230V/50HZ，主电源保险16 A，最大焊接电流2500 AHP，最大焊接输出15 kVA，Open circuit voltage10 V，焊接电流9 KA，绝缘等级IP 21，冷却原理AF，重量12 kg，受热时间常数16分钟。
	台
	1

	49
	气动焊点削钻机 
	1、专业钻除汽车钣金焊点，有防滑底托装置

2、转速：1800转/分钟   耗气量：283升/分钟

3、套装含：4支钻咀、1个油雾器、1个开紧匙、1个接头
	台
	1

	50
	钣金用打板 
	1、21LV/255×125毫米

2、21TV/255×137毫米

3、2125/110×92毫米

4、21V5/110×48毫米

5、21VJ/110×48毫米
	套
	1

	51
	专业级气铲套装
	1、快速铲掉焊渣,铁锈等,驰可做切,铲,撬等功能
	套
	1

	52
	手动钣金工具盒
	1、对车身表面凹凸进行整平的手动工具
2、有不同的锤具可供选用，符合各种不同的施工平面
	套
	1

	53
	手动钣金整形套装
	1、对车身表面凹凸进行整平的手动工具
	套
	1

	54
	凹陷整形套装
	1、套装包含：90°不锈钢拉板、45°不锈钢拉板、攻螺丝、转换头 （内牙转外牙）、转换头(内牙转内牙)、螺丝转头、长轴+拉动锤、90°J形钩、45°J型钩各 1 个
	套
	1

	55
	不伤漆凹陷整形套装
	18件套
	套
	1

	56
	双向钣喷架
	·整体焊接式，固定于地面，结构牢固。·多功能性，可同时使用多种不同规格类型汽车·前翼子板、车门、等放置作业；·人性化设计，操作、安装方便快。外形美观新颖，结构合理，方便维护`·规格尺寸 ：1140X900X600MM
	台
	2

	57
	活性碳口罩
	采用无毒草、无味、无过敏、无刺激的原材料，高过滤；低阻力，可调节的鼻梁条及内置鼻梁泡沫垫，适合于各种脸型，密封舒适。20个/盒，20盒/箱
	盒
	6

	58
	防护眼镜
	质软，能增加佩戴人员长时间工作的舒适感，除设有通气孔之外，全部密封，同时也适合北方地区风沙天气时佩戴。注意：不能用稀料清洁。
	副
	6

	59
	钣金专用工作服
	功能：适合钣金师傅工作穿着，有效保护钣喷作业人员。尺码：L、XL。材质：棉。
	套
	6

	60
	焊接专用手套
	材质：牛皮，无里布。尺寸：大码。适合汽修焊接使用，放热，防水。
	副
	6

	61
	焊接专用防护眼镜
	适合于汽修焊接使用，产品通过CE CN175认证。
	副
	2

	62
	防漆雾眼镜
	特点：防漆雾；镜架可伸缩。
	副
	2

	63
	焊接专用面罩
	1、面焊材料：防火PP；净重：480kg；视窗尺寸：90*40mm；

2、自动关机时间：15-20分钟（在不进行烧焊的情况下）；灵敏度和恢复时间可调节；响应速度：1/20000-1/30000秒（明态到暗态）；恢复时间：0.1-1秒（暗态到明态）；

3、采用不同焊接方式的遮光号选用标准；遮光号：亮态时：DIN4 暗态时：DIN9-13（可调遮光号，适应不同环境条件中作业）；工作温度：-5°C-55°C；供电方式：太阳能电池和内置式式锂电池。
	副
	2

	64
	烤漆房
	1、特点：排风机：1台风量24000米³/小时的风机。排风管：4米直管，1条90度弯头，1条60度弯头。排烟管：5米直管，2个小弯头。

2、喷烤漆风门转换器：气缸连杆驱动机构自动转换。热交换器：耐热不锈钢，循环加热。上排灯：10组，每组4支×40W；下排灯：8组，每组2支×40W，竖式安装。

3、电控箱：国产优质元件组装，过载、过热、缺相保护、电机直接起动。系统自动停机：烤漆时间达到预先设定的时间，系统自动停机。恒温喷漆：具有恒温喷漆功能。

4、技术参数：外形尺寸（米）：7.0×5.3×3.5；房内尺寸（米）：6.9×3.9×2.7；风量：（米3/小时）：24000；房内有载风速（米/秒）：0.3-0.35；功率（千瓦）：16；
	台
	1

	65
	红外线烤灯
	1、采用铝合金材料与镜面304不锈钢反光板及其它特殊材料制作；选用HPIL21英寸石英卤数短波红外线灯管；

2、全自动装置，液晶显示电子定时器、数字显示功率；液压升降器，可以300度转动，独立开关；具有脉冲超声波烤漆功能；

3、适用电源200V-400V，50/60HZ，3×1100W；烘烤面积 1200×1000mm；温度：40℃-100℃；设定时间：0min-99min可调；具有温度设定功能；具有全自动安全过载保护功能；

4、具有距离全自动测量功能；具有温度全自动测量功能；具有烤灯全自动功能；能独立控制每一盏灯。
	台
	2

	66
	无尘干磨系统
	1、可由打磨机控制自动启动及停止装置，操控容易；带灯电源启动开关,明显显示；自动及手动开关,切换方便；

2、转速旋钮可在手动装置调整转速控制调整吸力，方便配合手磨板使用；

3、工业级高密度过滤滤芯，提升马达寿命；集尘袋清除粉尘便利，可防止二次污染；集尘倾倒式装置方便清洗；

4、不锈钢工作柜，方便储存工具； 吸力强劲降低工作场合环境污染，提升工作效率，提高喷漆品质。  

5、 电源电压：220V50HZ 功率：1200W 吸气量：2.8m/min 积尘容量：50L 尘管长度：5M 噪音值：65db 过滤：20u 电源线：7M/1.75cm2X3 40KG 尺寸：77X48X85CM。
	套
	1

	67
	喷枪清洗机
	1、利用压缩 空气把稀料加压而喷洗喷枪，使其免拆清洁；

2、省稀料、干净快速、方便；

3、喷洗缸容量：10公升；

4、泵输出量：7.5～9公斤/分钟；

5、气源最少压力：4巴    进气口径：1/4"；

6、每次清洗时间为1分钟，稀料可反复使用，漆渣可以在底部排掉；

7、可同时清洗2把喷枪（上下壶）。
	台
	1

	68
	钢片刮灰刀
	适合平面刮补原子灰。
	把
	10

	69
	刮灰刀套装
	1、多功能刮灰刀2把，大面积刮灰刀1把，线条刮灰刀1把，保险杆刮灰刀1把
2、玻纤材料，适合各种平面、弧度、弯位、涂刮原子灰、填眼灰，便于操作。是汽车漆工师傅刮涂原子灰常用的好帮手。
	套
	10

	70
	面漆枪
	1、 不锈钢喷咀   口径：φ1.3，1.4·容量：0.68升/尼龙上壶 ，工作压力：2.0～2.5巴 ·低耗气量：290～340升/分钟      进气口径：外牙1/4"

2、 配件：调压表、维修包、过滤网3个、板手、清洁刷、润滑油·易于使用及维护·漆料有效利用率可达70%。
	把
	1

	71
	底漆枪 
	1、枪身小巧轻便，使用更轻松、方便。
2、雾化效果更佳,可调大小喷幅。适用于面漆喷涂及修补同时提供大口径喷咀进行底漆喷涂作业。

3、不锈钢喷咀、顶针·喷咀口径：φ1.9  底 漆·容量：0.68升/尼龙上壶，进气口径：外牙1/4" 
·工作压力：2.5~3.0巴，耗气量：180～220升/分钟·配件：调压表、维修包、过滤网3个、板手、清洁刷。
	把
	1

	72
	抛光美容车
	1、集全套抛光美容产品与抛光工具于一体，取置移动方便、提高抛光效率；

2、有粗、中、细抛光球分隔，可避免粗细腊交叉污染，保证抛光效果；

3、不同储格可分别放置：抛光蜡、抛光球、抛光机以及转换头等不同功能工具和消耗品；·尺寸：120 × 40 × 86cm。
	台
	1

	73
	吸尘器
	70L不锈钢桶
	台
	1

	74
	抛光机
	1、抛光盘直径：180MM

2、空载转数：600-3000r/min，额定输入功率：1200W，额定电压：220V，额定频率：50HZ
	台
	1

	75
	打蜡机
	汽车美容专用
	台
	1

	76
	烤枪 
	1、三种温度设定，气流和温度可以10个单位间隔步进调整，能够满足高精度作业要求。

2、额定输出功率：2000W    重量（不带电缆）：0.9Kg

3、工作温度：50-630℃     气流：150-500L/min    无极可变温度控制
	把
	2

	77
	贴膜刮子
	贴膜专用
	套
	2

	78
	贴膜套装工具
	7件套
	套
	2

	79
	螺杆式空压机
	1、控系统配置具有先进的监察和控制能力的电脑液晶型电控系统，电控系统中的核心是微处理机，从安装在压缩机关键部位处的传感器取得数据，进行处理。

2、空压机主机性能可靠，适应性强的德国ROTORCOMP原装B系列主机机头。

3、进气释荷控制系统采用世界著名的VMC进气控制元件，真正对气量实现无级或二点气量的控制。

4、三级高效油气分离系统采用德国MANN标准内置缠绕油气分离芯，油气桶内采用二级粗分离，一级细分离的三级油气分离，使残油率仅为1-3（ppm)。

5、油气冷却系统采用轴流风机和拆翅式冷却器，运用低温差设计，即使在高温的工作环境，也可保持正常运行温度。

6、VMC原装最小压力阀稳定地维持油气桶内最小压力确保压缩机油路系统所需压力。

7、配套动力：15/20，额定流量：2.5M3/min，工作压力o 0.7MPA.外形尺寸为1125*810*1210，整机重量为410kg.
	台
	1

	80
	压缩空气供气系统
	1、PVR材质，主管路200米；分管路50米；

2、主管路全封闭环形设计，保证各供气点气压平衡。

3、主管路阀门分段控制，可在不停产的情况下进行检测及维护工作。

4、合理设计排水工位，有利于保证干燥的压缩空气。

5、采用鹅颈管进行气体分流防止水流到各供气位。鹅颈管圆弧弯曲减少管材对气流的阻力。
	米
	200

	81
	储气罐
	1、
容    量： -  1000L

2、使用压力： -  0.8MPa

3、容器总高：---  2137H

4、设计温度：--  150℃

5、容器内径： -  850DN

6、进出口管径： 40DN

7、储气罐材质： 国家压力容器专用板16MNR

8、标准附件：压力表﹑泄水阀﹑安全阀﹑压力容器检验合格证及竣工图。
	个
	1

	82
	干燥器
	压缩机功率:1/3HP,风扇功率:90W,接管口径:ZG1",重量:80KG,空气处重量:1.2NM3/min,外形尺寸:760*430*700,进气温度≤度,进气压力:0.2-1.0MPA,压力损失:≤0.03MPA
	台
	1

	83
	精密过滤器（三级）
	Q级主管路过滤器技术参数如下：

1、产品型号：----- 10 ； 

2、处理风量：  -- 0.8m3/min；

3、工作压力：---  1.0Mpa；

4、除油精度：---  3ppm w/w；

5、除尘精度：--  3微米；

6、功    能：-- 滤除小至3微米之液体及固态颗粒 ； 

P级精密过滤器技术参数如下：

1、产品型号：---  10；

2、处理风量：  -- 0.8m3/min；

3、工作压力： --  1.0Mpa；

4、除油精度： --  0.5PPM；

5、除尘精度：-- 1MICROM；

6、功    能：-- 滤除小至2微米之液体及固态颗粒；
	个
	1

	84
	全自动排污阀
	使用壓力1.3KG/CM2～8.8KG/CM2 3KG/CM2~12.7/CM2，使用溫度2℃~60℃，入口1/2"PT（NPT），出口自動3/8"PT（NPT），5/16"HOSE手動1/2"PT（NTP），最大排水量15加侖/小時12加侖／小時。
	个
	2

	85
	废气排放系统
	1、系统采用高强度铝合金型材滑轨，增强风速的流通。

2、外置式结构设计，使小车直线或弧形轨道通过性强，模压成型，结构美观大方，具有自重小，强度好，耐腐蚀不易变形等特点。

3、超耐高温软管，易弯曲易伸缩，外部结构为支撑式螺旋状，内部镶入加强筋作保护，可抗震，抗腐蚀等良好的抗化学性。

4、超耐高温橡胶吸咀，自带夹紧装置，有效捕获尾气。

5、铝合金离心式风机，低噪音，自带消声系统，能耗小，风量大（可根据实际情况配置风机功率大小）

6、安装采用标准件镀锌材料，配件专用夹具、桅杆、接头、法兰与安装支架。

技术参数

名称

尺寸

长度

滑轨

Ф150

4m

软管

Ф75

4m

滑动小车

Ф7

吸咀

Ф75

Y三通吸咀

Ф75Ф100Ф125Ф150

1m

风机

0.55KW

标配：每8m的滑轨配置滑动小车、软管、吸咀一套。
	米
	30

	86
	机修工位维修工具
	机修工具组套
序号

商品名称

规格

数量

1

120件套装工具

9014A

2

2

螺丝刀组

9306

2
3

4件卡簧钳

9911

2
4

尖嘴钳8''
70112

2
5

斜嘴钳6"
70202

2
6

钢丝钳7"
70313

2
7

鲤鱼钳8"
70512

2
8

8件套两用快板

8008

2
9

活动扳手10''
47204

2
10

9件套内六角扳手

9101

2
11

9件装加长中孔星型扳手

9702

2
12

63-102机滤扳手

97422 

2
13

三角机率扳手

大中小

3

14

T型套筒8mm

47701

2
15

T型套筒10mm

47703

2
16

T型套筒12mm

47705

2
17

T型套筒13mm

47706

2
18

T型套筒14mm

47707

2
19

穿心螺丝批

61607

2
20

穿心螺丝批

61707

2
21

汽车测电笔

62503

2
22

样冲

9161

2
23

断头螺丝取出器

9704

2
24

木柄圆头锤24oz25（1.5磅）

92313

2
25

卷尺5m*19mm

91334

2
26

可固定式卡子钳

ATM0048

2

27

梅花两用扳手

8-27mm

20

28

吸棒

豪华型

2

29

鞋钉钳

7"

2

30

指针扭力扳手

0-300

2

31

万用表

DY2201

2

32

手电筒

　

2

33

锉刀（平园）

10''

2


	套
	2

	87
	电工工位维修工具
	电工工具组套

序号

商品名称

型号

数量

1

58件世达套装工具

9004

2
2

活动扳手10''
47204

2
3

9件套内六角扳手

9101

2
4

9件装加长中孔星型扳手

9702

2
5

吸棒

豪华型

2

6

指针扭力扳手

0-300

2

7

汽车测电笔

62503

2
8

正时灯

7504

2

9

电瓶放电叉

2

10

整形锉

3850

2
11

电工刀

3109

2
12

帮电线

4M

2

13

剥线钳

75142

2
14

络铁

3220

2
15

铁皮剪

3131

2
16

手电筒

90732A

2
17

整形锉

3850

2
18

微型螺丝批

9314

2
19

数显测电笔

62601

2
20

防静电斜口钳

75101

2
21

防静电尖嘴钳

75111

2
22

万用表

DY2201

2

23

冰点测试仪

2

24

焊锡膏

　

2

25

防震橡皮锤45MM

92902

2
26

6件汽车钣金工具

9152

2

27

大活动扳手15“

15〞

2

28

剪刀

　

2

29

大力锤

　

2

30

塑料焊枪

　

2

31

铁皮剪

　

2


	套
	2

	88
	大赛拖拉机
	1、大赛专用：●配装优越，性能先进，维护方便●配置名优发动机，扭矩储备率高●动力输出啮合套换挡，输出功率大●全液压转向，操纵轻便，转弯半径小●全流线型外观，美观大方●可选配全密封前驱动桥●配备大规格前驱动轮胎，地隙高，承载能力强，水田作业性能卓越。
	台
	1

	89
	喷油器 实验器
	1、升压速度快，稳压性能好，结构合理，操作灵活，装夹方便，是用来检验和测定柴油机喷油器总成的喷油开启压力、雾化质量、喷油角度和针阀密封性的理想仪器。

2、最大可试压力 40Mpa；外形尺寸 320×300×500（长×宽×高）；净重 20Kg；压力表量程 0~60Mpa。
	台
	1

	90
	通用拆装工具
	9014A
	套
	1

	91
	板扳手
	8～32
	套
	1

	92
	梅花扳手
	8～32
	套
	1

	93
	套管扳手
	8～32
	套
	1

	94
	旋具
	大、中、小
	个
	1

	95
	撬棍
	中长
	只
	1

	96
	油盆
	60*40
	只
	1

	97
	零件盒
	3层
	件
	1

	98
	喷油器
	总成
	套
	1

	99
	试电笔
	常用型
	只
	1

	100
	万用表
	2201D
	块
	1

	101
	综合实训台教学系统
	1.功能：动态运转功能：有发动机ECU、发动机线束、传感器、执行器等附件组成。
2.显示功能：在控制面板上装有组合仪表（可显示发动机转速、车速、充电指示、机油压力指示、发动机水温等），数字显示表（可显示各传感器运行参数），指针式压力表（可指示燃油压力、进气真空度、各档油压）LED指示灯（可指示各执行器的工作状态）
	台
	1

	102
	磁共振清洗设备
	1、清洗池尺寸：1000×550×560(mm) 清洗池有效容积：308L。外形尺寸 ：1180 X 800 X 900(mm)
材质：优质SUS304不锈钢焊接而成，厚度2mm；槽外侧有加强筋，确保槽体不变形，外封板0.8mm。
槽体设置进水口、溢流口、排水口、沉渣槽；槽体配有密封盖，可降音防尘等。
2、布置方式：底部及前后长边方向共三侧布置；
3、振板材质：板材采用1Cr18Ni9Ti 材料厚度：2mm；
4、超声波换能器：采用28KHz压电陶瓷换能器(台湾先宁），单个功率100W；整机超声波总功率3.6KW,换能器总数为42个；共由2组共8个驱动模块（日本富士）集成控制。
5、料篮额定承重：200Kg 。
6、清洗液：弱碱清洗剂和自来水或工业纯水。 
7、设备电源控制系统分别设有启动开关、漏电保护器等(电器元件均为中国正泰）；温度控制表，时间控制表（上海亚泰）。
8、自动加热系统：采用内置式加热管，加热迅速，控温可靠。RT～100℃可调，温度误差为±5℃，共3组加热系统，每组加热3KW，加热总功率9KW。
	台
	1

	103
	自动变速器维修实验台
	1、自动变速器速比转换试验；扭矩传输试验（变速器打滑试验）；档位过度试验；阀体的检测；自动变速器原装ECU输出电控信号的检测。

2、低转速无损伤性，具有清洁自动变速器的作用。

3、多功能组件适应于多种汽车自动变速器的连接。

4、电磁阀检测驱动仪转换盒技术可方便连接多种车型，并可随车进行路试。

5、电磁阀检测驱动仪存储欧美亚150余种车型的换挡数据。
6、工作电压：交流380V，50HZ；电机功率：4.5KW；最高输出转速：125r/min；最大输出扭矩：200N.M。
7、本设备要求必须是获得国家实用新型专利的产品，以保证技术的先进性。
8、★供应商在投标时提供彩页并盖有厂家公章，彩页资料能完全充分佐证所投标设备的主要技术参数及功能。提供生产厂家针对于本项目的专项授权书及国家级专利证书和售后服务承诺以证明货物来源为原厂正规渠道产品，以保证有能力提供相关服务。
	台
	1

	104
	自动变速器变矩器切割设备、焊接设备
	1、具有机器温度达到临界时，机器自动进入冷却状态的功能；

2、可外接多种割枪；

3、采用无极电流调节器；

4、采用独特高精度无极电流调整系统；

5、具有快速高频起弧功能；

6、具有切割不锈钢、铁、铝、含金材料等功能。

参数：频率：50/60Hz；额定输入电流：30A；额定功率：6.6KVA；空载电压：20-40V；输出电流调节：96A；额定负载待续率：60%；空载损耗：40W；功率：80%；功率因数：0.73；绝缘等级：F；空气压力：4.5kg；切割厚度：60mm以下；外形尺寸：371×153×232mm；重量：9kg。
7、 弧焊电源采用双IGBT全桥软开关逆变技术，保证了焊接电压在电网电压及电弧长度变化的情况下高度稳定，电弧自调能力强，焊接过程稳定；
8、IGBT逆变技术，恒流恒压控制系统,质量可靠,性能稳定；
9、具有很强的抗电网波动能力，最低输入电压300V，仍然可正常焊接,比普通焊机节约用电20%；
10、采用强脉冲引弧，燃弧成功率极高，穿透力强，焊缝成形美观，金属熔敷率高，电子电抗器控制系统，焊接过程稳定，飞溅小，熔池深，成形好， 体积小，重量轻，节能省电，使用维护费用低，适应电网能力强，具有2T/4T功能选择，方便更长时间的焊接作业；
11、 焊接参数可精确预置，使用方便；功率因数校正技术，效率高； 数字化焊接，工作状态读取方便；配有vpower四轮双驱动送丝机，送丝稳定；适用于CO2 / MAG / MIG多种焊接工艺及药芯 / 实芯焊丝；配有标准美式专业焊枪。

12、
电源电压 / 频率

额定输入功率

额定输入电流

额定负载持续率

输出电流调节范围

输出电压调节范围

输出空载电压

效率

功率因数

使用焊丝直径(mm)

主变压器绝缘等级

输出电抗器绝缘等级

3-400V±10% 50/60Hz

12KVA

18.6A

70%

50-350A

15-40V

50V

≥90％

≥0.9

Φ0.8～Φ1.2

H

B


	
	


第三标段清单及参数：

	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	笔记本
	联想
	Y430p
	6
	台
	
	

	2
	台式机
	联想
	IdeaCentre C560
	10
	套
	
	

	3
	投影机
	爱普生
	CB-595Wi
	1
	套
	
	

	4
	彩色打印机
	震旦
	AC223
	1
	台
	
	

	5
	单反相机
	尼康
	D800
	1
	台
	
	

	6
	皮卡
	长城
	2014款
	1
	辆
	
	

	7
	合成机油
	
	4L
	20
	桶
	
	

	8
	手扶拖拉机
	山东常林
	101-1型
	2
	辆
	
	

	9
	柴油多功能微耕机
	德国galilee
	galilee4.0
	1
	台
	
	

	10
	自走式草坪机
	本田
	216
	1
	台
	
	

	11
	双刃绿篱机
	本田王
	5818
	1
	台
	
	

	12
	小麦收割机
	福田雷沃
	GE50
	1
	台
	
	

	13
	秸秆还田机
	豪丰
	4J-220
	1
	台
	
	

	14
	旋耕机
	豪丰
	1GQN-150
	1
	台
	
	

	15
	东方红拖拉机
	东方红
	904
	1
	辆
	
	

	16
	汽车维修实训系统
	中国汽车维修资源库系统(发动机系统)
	景格
	RL102-01
	1
	套
	
	

	
	
	中国汽车维修资源库系统(变速器系统)
	景格
	RL102-03
	1
	套
	
	

	
	
	中国汽车维修资源库系统(底盘系统)
	景格
	RL102-02
	1
	套
	
	

	
	
	中国汽车维修资源库系统(电气系统)
	景格
	RL102-04
	1
	套
	
	

	
	
	汽车故障诊断实训系统
	景格
	TS0401
	50
	节点
	
	

	
	
	汽车拆装实训系统
	景格
	TS05
	50
	节点
	
	

	
	


	序号
	名称
	数量
	招标参数

	1
	笔记本
	6
	14.0英寸笔记本电脑（i7-4710MQ 8G 1T GTX850M 2G独显 DVD刻 摄像头 Win8）黑色;

	2
	台式机
	10
	23英寸一体电脑（i3-4160T 4G 1T 2G独显 Rambo刻录 Wifi Win8.1）；

	3
	投影机
	1
	一、投影部分
投影技术：3LCD含微透镜液晶投影技术; 
*亮度：≥3300流明(非白色亮度，提供检测报告证明文件)；
标准分辨率：WXGA（1280*800）
*对比度：≥10000:1
*超短焦投影：投影80英寸画面距离＜19cm
投影灯泡：≤245W 冷光源超高压汞灯  寿命≥4000小时（标准模式）
*功能：IM-L2网络管理功能、具有水、垂直梯型校正、QUICK COMER功能、USB3合一投影功能、画面冻结功能  局部放大功能
扬声器≥16W
待机功耗：<0.45W
*接口：独立的VGA 2进1出接口、2*HDMI输入、3*USB接口、RS232控制接口、RJ-45接口
*冷却时间：0秒关机（关机后风扇立即停转），并可即关即开。
投影方式：吊装，桌面水平、垂直投影
安装：标配安装吊架，具有滑板标尺、高度调整、模板功能
*二、交互部分（内置）
驱动及校准：无需安装驱动、自动校准，可实现无PC交互功能
系统支持：Win 、 Mac、Linux (Ubuntu)
书写：手指或任意不透明物体，支持两人同时使用，可再任意墙面或板面使用
特殊功能：具有悬浮功能、具有安装注释工具（无需连接电脑可以在实物展台、蓝光、视频等模式下实现注释）
*商务要求：提供连续2011、2012、2013年度IDC数据排名前三证明文件
提供制造厂商针对本项目的专项授权原件，售后服务承诺书原件

	4
	彩色打印机
	1
	基本参数 
彩色数码复合机，涵盖功能复印/打印/扫描
速度类型中速
最大原稿尺寸A3
处理器双核800MHz
内存容量标配：2GB，最大：16GB
供纸容量1150页
复印功能 
复印速度22cpm
复印分辨率600×600dpi
原稿类型纸张，书本，三维物体
复印尺寸320×450mm
预热时间≤44秒
首页复印时间黑白：≤8.1秒，彩色：≤11.4秒
连续复印页数1-999页
打印功能 
打印速度22ppm
打印分辨率600×600dpi
扫描功能 
扫描速度彩色22ppm，黑白28ppm
扫描分辨率600×600dpi，400×400dpi，300×300dpi，200×200dpi

	5
	单反相机
	1
	尼康镜头24-70
机身特性 全画幅数码单反
传感器类型 CMOS
传感器尺寸 35.9*24mm
有效像素 3630万
影像处理器 EXPEED 3
最高分辨率 7360×4912
镜头说明 尼康F卡口（带有AF耦合和AF接点）；兼容AF尼克尔镜头，包括G型和D型镜头（PC微距尼克尔镜头受到某些限制）
对焦方式 自动对焦（AF）：单次伺服AF（AF-S）；连续伺服AF（AF-C）；根据拍摄对象的状态自动启用预测对焦跟踪
手动对焦（M）：可以使用电子测距仪
对焦区域 单点AF ；动态区域AF（9，21 或51 点），3D 跟踪，自动区域AF
显示屏尺寸 3.2英寸
像素及类型 92万像素液晶屏
对焦点数 51点

	6
	皮卡
	1
	长城风骏6 2014年款 GW4D208 柴油 两驱 精英型

	7
	合成机油
	20
	4L/桶

	8
	手扶拖拉机
	2
	10马力，配套动力190柴油机。
该机广泛适用于平原山区及丘陵地区的水旱田作业，配上相应的农机具可进行犁耕、旋耕、收割、播种、打场、抽水等多种作业；可牵引拖车进行短途运输，且配有照明设备，可在夜间行驶。

	9
	柴油多功能微耕机
	1
	额定输出：4.0KW
马力：296cc
燃料油帽：3.5L
空载转速：800min
发动机转速：3600min
机油：SAE10W30
变速箱油帽：2.2L
工作宽度：1050mm
工作深度： ≥100mm

	10
	自走式草坪机
	1
	外型尺寸：1000
适用场所：平地 山丘
净重量：35
排量：160
外形尺寸：100
工作压力：200
转速：3600

	11
	双刃绿篱机
	1
	发动机 1E32F单缸、风冷、二冲程 　
排量 22.5cc 　
功率/转速(kw/R/min) 1/8000 　启动方式 ：手拉反冲起动 　
油箱容积（L） 0.47 　
最大功率油耗量（L） 0.52 　　刀片形式 　双刃、往复式 
　刀片长/厚度（mm） 600/2.5 

	12
	小麦收割机
	1
	700mm加宽过桥，喂入更通畅，适宜高产作物的收获；
加长复合式滚筒，动力消耗低，脱粒分离能力强；
自动液压卸粮，卸粮更快捷；
专利上进气式水箱散热除尘罩，减少清理次数，节省保养时间；
主要参数
喂入量(kg/s) 5 
配套动力(kw) 81 
割幅（mm） 2500 
整机质量（kg） 5050 
最小离地间隙（mm） 320 
外形尺寸（LⅹWⅹH，mm） 6700ⅹ2800ⅹ3400 
粮仓容积（m³） 2.2 
作业小时生产率（hm²/h） 0.4-1.2 
脱粒分离方式 切流+横轴流 
分离面积 1.72 
清选方式 双层风筛式 
清选面积 2.01 

	13
	秸秆还田机
	1
	外形尺寸：125*245*105cm
配套动力：51.5～58.8kW
工作效率：0.47～0.60h㎡/h
工作幅宽：220cm

	14
	旋耕机
	1
	单轴;
变速形式 不变速;
耕幅(mm) 1500。
配套动力： 22.1～29.4千瓦；
工作幅宽： 1.50m；
刀轴数： 单（左右各一）；
刀轴转速： 233r/min；
传动方式： 中间传动；
传动轴防护罩： 有；
刀辊回转半径： 225mm；
旋耕刀形式： IT系列；
旋耕刀数量： 34把；
结构质量： 260kg；
挂接方式： 后置液压三点连接；
配置覆土板。 是
动力输出轴转速： 540r/min；
可靠性有效度： ≥99%；
耕深： ≥12cm；
耕深稳定性： ≥85%；
耕后地表平整度： ≤5%；
植被覆盖率： ≥60%；
碎土率： ≥60%.

	15
	东方红拖拉机
	1
	发动机LR4M5-23；
离合器：12英寸双作用；
变速箱；12+4啮合套换档；
动力输出：540/720；
前后轮胎13.6-24/16.9-34；
驱动形式；四轮驱动；
外形尺寸；350*2300*2765

	16
	资源库系统
	中国汽车维修资源库系统(发动机系统)
	1
	1、 主要内容

1. *必须提供7个知识体系模板课件包和38个技能体系课件包。

2. *7个知识体系模板课件包必须包含：发动机总论、曲柄连杆机构、配气机构、汽油机燃料供给系统、点火系统、冷却系统和润滑系统等。

3. *38个技能体系课件包必须包含：更换火花塞、更换机油及机油滤清器、更换冷却液、更换燃油滤清器、更换油底壳、更换正时齿带、检查燃油系统渗漏情况、检查与调整气门间隙、检查与更换传动皮带、检查与更换喷油器、检查与更换氧传感器、气缸压力检测、检查与更换主继电器、拆检活塞连杆组、更换燃油泵、更换碳罐、更换电子风扇电动机、更换气门油封、检查与更换散热器等。软件必须演示更换点火线圈、更换火花塞、检查与更换机油泵、更换机油及机油滤清器、更换空气滤清器、更换冷却液、更换气缸垫、气缸盖、更换燃油滤清器、更换凸轮轴等。

2、 技术要求

4. *技能体系课件包应包含情景导入、教学目标、教学过程、教学小结、教学测评等环节，相关资源栏目具备知识导入、技术资料、工具设备、相关连接等各种辅助资源链接功能。

5. *实操演示视频必须采用1280X720像素高清格式，高清视频提供同步语音讲解，配音要求采用男中音，语速控制在每分钟250至260字之间。

6. 实操演示模块采用分屏预览布局，内置目录显示区、资源检索区、资源列表区和资源播放区。目录显示区要求采用树状结构显示；资源检索区要求具备关键字搜索功能；资源列表区要求采用分屏预览显示资源；资源播放区要求支持多种格式素材资源，包括wmv、avi、mpeg等。

7. 结构展示要求采用三维虚拟交互技术，所有零部件结构都严格按照实际尺寸进行三维实体建模，能够真实展现总成、零部件以及它们之间的位置关系。

8. *PPT编辑器能够调用平台内置素材资源，能够创建新的PPT课件和修改已有的PPT课件。通过鼠标左键可将平台内的任意素材资源直接拖动至PPT编辑器中进行个性化电子课件设计；PPT编辑器要求支持多种格式素材资源，含文本、动画、3D、视频等。PPT编辑器兼容Power Point2003、2007和2010三个版本。

9. 为了方便查找资源，要求平台提供强大的搜索引擎，支持模糊查询和精确查询，模糊查询包含关键字、资源类型、功能类型等检索条件，精确查询要求采用树状目录显示，查询结果以缩略图显示，并能够预览。

10. 采用C/S架构，网络只传输数据，确保客户端软件运行时良好性能，不会因为网络流量而影响运行性能，并具有独立运行的单机版，可供教师离线备课或多媒体教室离线使用。

11. *要求产品研发企业必须是中国汽车维修行业协会授权的“中国汽车维修服务资源库研发中心”，加*为必须满足，并且要现场演示，否则视为不响应技术要求。

	
	
	中国汽车维修资源库系统(变速器系统)
	1
	一、主要内容

1. 必须提供1个知识体系模板课件包和11个技能体系课件包。

2. 知识体系模板课件包必须包含：自动变速器组成、齿轮变速机构、液力耦合器工作原理、锁止离合器工作原理、单排行星齿轮变速原理、换挡执行机构工作原理、自动变速器动力传递路线、齿轮泵结构、叶片泵结构、转子泵工作原理、阀体总成结构、节气门阀工作原理、速控阀结构、缓冲阀工作原理、自动跳合开关工作原理、行驶模式选择开关工作原理、变速器ECU控制系统工作原理等。

3. *11个技能体系课件包必须包含：自动变速器主油路油压检查、更换自动变速器油及滤清器、更换油泵、更换行星排与单向离合器、检查更换换挡电磁阀与油压调节电磁阀、检查调整更换换挡开关、自动变速器基本检查。
二、技术要求

1. *技能体系课件包应包含情景导入、教学目标、教学过程、教学小结、教学测评等环节，相关资源栏目具备知识导入、技术资料、工具设备、相关连接等各种辅助资源链接功能。

2. *实操演示视频必须采用1280X720像素高清格式，高清视频提供同步语音讲解，配音要求采用男中音，语速控制在每分钟250至260字之间。

3. 实操演示模块采用分屏预览布局，内置目录显示区、资源检索区、资源列表区和资源播放区。目录显示区要求采用树状结构显示；资源检索区要求具备关键字搜索功能；资源列表区要求采用分屏预览显示资源；资源播放区要求支持多种格式素材资源，包括wmv、avi、mpeg等。

4. 结构展示要求采用三维虚拟交互技术，所有零部件结构都严格按照实际尺寸进行三维实体建模，能够真实展现总成、零部件以及它们之间的位置关系。

5. *PPT编辑器能够调用平台内置素材资源，能够创建新的PPT课件和修改已有的PPT课件。通过鼠标左键可将平台内的任意素材资源直接拖动至PPT编辑器中进行个性化电子课件设计；PPT编辑器要求支持多种格式素材资源，含文本、动画、3D、视频等。PPT编辑器兼容Power Point2003、2007和2010三个版本。

6. 为了方便查找资源，要求平台提供强大的搜索引擎，支持模糊查询和精确查询，模糊查询包含关键字、资源类型、功能类型等检索条件，精确查询要求采用树状目录显示，查询结果以缩略图显示，并能够预览。

7. 采用C/S架构，网络只传输数据，确保客户端软件运行时良好性能，不会因为网络流量而影响运行性能，并具有独立运行的单机版，可供教师离线备课或多媒体教室离线使用。

8. *要求产品研发企业必须是中国汽车维修行业协会授权的“中国汽车维修服务资源库研发中心”，加*为必须满足，并且要现场演示，否则视为不响应技术要求。

	
	
	中国汽车维修资源库系统(底盘系统)
	1
	一、主要内容

1. 必须提供1个知识体系模板课件包和18个技能体系课件包。

2. 知识体系模板课件包必须包含：周布弹簧离合器结构、拉索式传动操纵机构工作原理、三轴式变速器动力传递路线、接合套和接合齿圈的齿端制成倒斜面、花键毂齿端的齿厚切薄、十字轴钢性万向节不等速特性、球叉式万向节等速特性、托森差速器结构、四轮定位参数、油气弹簧非独立悬架工作原理、转向梯形工作原理、转向系统角传动比、双向自增力式制动器工作原理、利用摩擦环间隙自调装置结构、推杆促动式中央驻车制动机构组成、凸轮张开式中央驻车制动机构工作原理、钢球促动式驻车制动机构驻车制动工作原理、可变容积式制动压力调节器工作原理、ESP功用等。

3. *18个技能体系课件包必须包含：更换离合器分泵与总泵、检查调整离合器踏板位置、更换换挡机构检查半轴防尘套、检查与更换后轮毂轴承、四轮定位检查、检查与更换制动鼓与制动蹄、检查与调整制动踏板行程、检查与调整转向盘自由行程/检查与更换制动总泵、检查与更换转向拉杆、检查与更换转向助力油、检查与更换助力泵等。
二、 技术要求

1. *技能体系课件包应包含情景导入、教学目标、教学过程、教学小结、教学测评等环节，相关资源栏目具备知识导入、技术资料、工具设备、相关连接等各种辅助资源链接功能。

2. *实操演示视频必须采用1280X720像素高清格式，高清视频提供同步语音讲解，配音要求采用男中音，语速控制在每分钟250至260字之间。

3. 实操演示模块采用分屏预览布局，内置目录显示区、资源检索区、资源列表区和资源播放区。目录显示区要求采用树状结构显示；资源检索区要求具备关键字搜索功能；资源列表区要求采用分屏预览显示资源；资源播放区要求支持多种格式素材资源，包括wmv、avi、mpeg等。

4. 结构展示要求采用三维虚拟交互技术，所有零部件结构都严格按照实际尺寸进行三维实体建模，能够真实展现总成、零部件以及它们之间的位置关系。

5. *PPT编辑器能够调用平台内置素材资源，能够创建新的PPT课件和修改已有的PPT课件。通过鼠标左键可将平台内的任意素材资源直接拖动至PPT编辑器中进行个性化电子课件设计；PPT编辑器要求支持多种格式素材资源，含文本、动画、3D、视频等。PPT编辑器兼容Power Point2003、2007和2010三个版本。

6. 为了方便查找资源，要求平台提供强大的搜索引擎，支持模糊查询和精确查询，模糊查询包含关键字、资源类型、功能类型等检索条件，精确查询要求采用树状目录显示，查询结果以缩略图显示，并能够预览。

7. 采用C/S架构，网络只传输数据，确保客户端软件运行时良好性能，不会因为网络流量而影响运行性能，并具有独立运行的单机版，可供教师离线备课或多媒体教室离线使用。

8. *要求产品研发企业必须是中国汽车维修行业协会授权的“中国汽车维修服务资源库研发中心”。

	
	
	中国汽车维修资源库系统(电气系统)
	1
	1、 主要内容

1. 必须提供1个知识体系模板课件包和12个技能体系课件包。

2. 知识体系模板课件包必须包含：组合开关电路原理、雨刮开关功用、免维护蓄电池结构、行星齿轮式减速起动机结构、电热丝式闪光器结构、有触点晶体管式闪光器电路原理、电磁式燃油表工作原理、摩擦片使用极限警告灯电路原理、SRS警告灯工作原理、摇板式压缩机工作原理、曲轴连杆式压缩机结构、涡旋式压缩机工作原理、平行流式冷凝器结构、层叠式蒸发器结构、内平衡阀式膨胀阀工作原理、冷冻润滑油功用、水暖式系统工作原理、净化装置工作原理、除霜除雾装置工作原理等。

3. *12个技能体系课件包必须包含：检查或更换发电机、检查或更换起动机、更换制动灯开关、检查汽车灯光、更换中央继电器盒、检查或更换汽车喇叭、加注空调系统制冷剂、检查或更换刮水器电动机和刮水片、更换汽车空调滤芯等。

2、 技术要求

1. *技能体系课件包应包含情景导入、教学目标、教学过程、教学小结、教学测评等环节，相关资源栏目具备知识导入、技术资料、工具设备、相关连接等各种辅助资源链接功能。

2. *实操演示视频必须采用1280X720像素高清格式，高清视频提供同步语音讲解，配音要求采用男中音，语速控制在每分钟250至260字之间。

3. 实操演示模块采用分屏预览布局，内置目录显示区、资源检索区、资源列表区和资源播放区。目录显示区要求采用树状结构显示；资源检索区要求具备关键字搜索功能；资源列表区要求采用分屏预览显示资源；资源播放区要求支持多种格式素材资源，包括wmv、avi、mpeg等。

4. 结构展示要求采用三维虚拟交互技术，所有零部件结构都严格按照实际尺寸进行三维实体建模，能够真实展现总成、零部件以及它们之间的位置关系。

5. *PPT编辑器能够调用平台内置素材资源，能够创建新的PPT课件和修改已有的PPT课件。通过鼠标左键可将平台内的任意素材资源直接拖动至PPT编辑器中进行个性化电子课件设计；PPT编辑器要求支持多种格式素材资源，含文本、动画、3D、视频等。PPT编辑器兼容Power Point2003、2007和2010三个版本。

6. 为了方便查找资源，要求平台提供强大的搜索引擎，支持模糊查询和精确查询，模糊查询包含关键字、资源类型、功能类型等检索条件，精确查询要求采用树状目录显示，查询结果以缩略图显示，并能够预览。

7. 采用C/S架构，网络只传输数据，确保客户端软件运行时良好性能，不会因为网络流量而影响运行性能，并具有独立运行的单机版，可供教师离线备课或多媒体教室离线使用。

8. *要求产品研发企业必须是中国汽车维修行业协会授权的“中国汽车维修服务资源库研发中心”，加*为必须满足，并且要现场演示，否则视为不响应技术要求。

	
	
	汽车故障诊断实训系统
	50
	*提供卡罗拉轿车常用的故障诊断实训项目30多个，常见故障点90多个，一个实训项目包含多个故障点。其中故障点涵盖曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、进气温度传感器、空气流量计、加速踏板位置传感器、喷油控制电路、点火控制电路、VVT-i控制电路等。

*故障设置模式灵活，每次可设置“1个故障码+1个故障点”，或者“1个故障码+多个故障点”，或者“多个故障码+多个故障点”。

*完整的故障诊断实训车间场景，包含卡罗拉轿车、举升机、常用工具、零件车、维修资料和常用检测设备。实训车间场景采用3D实时渲染技术，可实现场景内360度旋转以及场景缩放功能，可实时通过鼠标与场景进行交互操作，例如打开/关闭车门、打开/关闭引擎盖、放置/移开车轮挡块和举升垫块等。

能够按照汽车故障诊断标准流程进行操作，包含记录铭牌信息、安装三件套、安装翼子板布、工具仪器准备、安装车轮挡块、安装举升垫块、举升机操作、检查机油、检查冷却液、连接诊断仪器、读取故障码、读取定格数据、读取动态数据、确认故障症状、波形检测、元件测量及安装状态检查、电路测量、故障点确认和排除、尾气测量等。

具有对实训过程中所有操作的记录功能，能够自动记录或选择记录，对于违规操作进行自动记录，其它操作由用户选择记录。实训过程中随时可以对记录进行查看。

*多种故障诊断检测设备，包含万用表、示波器、丰田原厂诊断仪IT2、K600诊断仪、废气分析仪、燃油压力表、气缸压力表、真空表等10多种检测设备。工具箱中的工具包含各种型号的套筒、扳手、扭力扳手、专用钳子等。在常用工具中能够进行工具的组合与拆除。使用工具能够拆卸或安装零部件。

提供汽车故障诊断过程中标准的零部件拆装规范，用户可以从场景中使用正确工具对相应零部件进行拆装。拆卸的零部件可以放置于零件车中指定位置，也可以从零件车中取出零件进行安装操作。

*采用“景格汽车动态数据模拟引擎”，可以根据用户在实训场景中对汽车的操作，包含点火开关操作、加速踏板操作、制动踏板操作、自动变速器换挡杆操作等，并实时反应出车辆基本状况、故障现象和故障数据。根据车辆不同状况，软件可以模拟各种声音，包含发动机起动、怠速运转、加速等声音 。

标准的电器元件检测工艺，软件中采用对电器元件连接器端子引线的方法进行检测，不采用大头针扎线的方法，培养学员操作的规范性。

详细的故障诊断实训报告，故障诊断实训报告能够显示故障诊断实训整个过程的记录项目，软件提供各种汽车维修资料，包含各种零部件结构与原理资料、教学教案、维修手册等，用户可以自己定义维修资料及教案。维修资料播放器可以打开包含PPT、PDF、WORD、EXCEL、FLASH、C3D文件等。维修资料查看界面可以缩小和还原，保持状态，方便用户使用。

仪表板能够显示各种指示灯状态、发动机转速、车速等。指示灯状态包括功能故障指示灯状态、制动系统警告灯状态、座位安全扣带指示状态、充电系统警告灯状态、防抱死制动系统警告灯状态、车门打开警告灯状态、发动机冷却液温度指示灯状态等。各种环境参数设置功能，包含环境温度、大气压力、机油液位、发动机冷却液液位、蓄电池电压等参数。

网络版具有汽车故障诊断考核功能，通过考核设置模块可以对不同学生设置不同故障点，也可以随机设置故障点。故障诊断实训考核记录保存于数据库，供教师查询和评估。后台管理功能，包含学生信息管理、实训考核设置、实训记录管理和维修资料管理。

*网络版软件采用C/S结构，配备人民交通出版社《全国中职汽修大赛指导丛书》。

加*为必须满足，并且要现场演示，否则视为不响应技术要求。

	
	
	汽车拆装实训系统
	50
	*提供8Ａ发动机拆装实训项目，主要实训项目包含曲轴拆装实训、凸轮轴拆装实训、气缸盖拆装实训、活塞拆装实训和发动机总成拆装实训。

*真实的拆装实训车间场景，包含总成拆装台架、工具车、零件车、超声波零件清洗机和维修手册。实训车间场景采用3D实时渲染技术，可实现场景内360度旋转，可实时通过鼠标与场景进行交互操作。对总成拆装台架可以进行360度沿曲轴轴线方向任意翻转。

可按照维修手册上的标准拆装流程进行操作，包括零部件拆卸与安装、工具选择与使用、工艺处理和零部件测量。

提供规范的拆装工艺操作，包含螺栓拆装顺序、螺栓安装扭矩、零部件润滑等。可以进行8A发动机零部件的3D展示，具有放大、缩小和任意角度旋转的功能。鼠标移动到零部件上时提示零部件基本信息，包括零部件名称、规格等信息。

提供常用工具栏和工具车功能，用户可以根据需要来定制常用工具栏中的工具。工具车中的工具包含各种型号的套筒、扳手、扭力扳手、专用钳子、专用工具等，在工具车中可以进行工具的组合和拆卸。并提供扭力扳手调整功能，可以设置扭力扳手的扭矩。

*具有对拆卸后的零部件进行测量功能，测量项目包含凸轮轴轴颈失圆度、凸轮轴桃尖高度、凸轮轴轴颈、凸轮轴轴颈油隙、凸轮轴止推间隙、凸轮轴齿轮啮合间隙、曲轴形位误差检验、气缸体磨损检验。

*软件提供超声波清洗机操作功能，可以放置一个或多个零部件进入清洗机，操作清洗机的面板对零件进行清洗。

具有对实训过程中操作记录的功能，包含违规操作的记录、工具使用是否正确的记录、拆装顺序是否正确的记录和工艺处理记录。实训过程中可以随时对操作记录进行查看。拆装实训报告能够显示拆装实训整个过程的记录，可打印输出，供实训教师查看和评估。

软件提供各种汽车维修资料在拆装教学和实训过程中使用，能够集成各种零部件结构与原理资料、教学教案、维修手册等。维修资料模块可以打开多种类型的资料文件，包含PPT、PDF、WORD、EXCEL、FLASH、C3D文件等。

网络版具有汽车拆装考核功能，通过考核设置模块可以对不同学生设置不同的拆装实训项目。拆装实训考核记录保存于数据库中，供教师从后台管理模块查看和评估。包含学生信息管理、实训任考核设置和实训记录管理。

*网络版软件采用C/S结构，配备《全国中职汽修大赛指导丛书》。

加*为必须满足，并且要现场演示，否则视为不响应技术要求。



