
灵璧县气象防灾减灾部门联动视频会商系统

一、目的

       为不断增强气象灾害防御工作的主动性、自觉性和针对性，突出做好预防工作，突出提升农村气象灾害防御能力，加强农村气象灾害防御工作，落实政府统一领导、多部门配合、社会广泛参与的气象灾害防御机制；加强气象灾害防御工作、保障人民生命财产安全。为此，建设一套气象防灾减灾部门联动视频会商体系。

二、体系结构

     硬件部分：笔记本电脑8部，博达路由器24口一部
    软件部分：会议视频软件

三、各组成要求

       （一）硬件

联想K4350A（i5 3337U/4GB/500GB）笔记本(8台)
详细参数：
	基本参数

	上市时间
	2013年05月 

	产品类型
	商用 

	产品定位
	商务办公本，轻薄便携本 

	操作系统
	Windows 7 Home Basic 64bit（64位家庭普通版） 

	主板芯片组
	Intel HM76 

	处理器

	CPU系列
	英特尔 酷睿i5 3代系列 

	CPU型号
	Intel 酷睿i5 3337U 

	CPU主频
	1.8GHz 

	最高睿频
	2700MHz 

	总线规格
	DMI 5 GT/s 

	三级缓存
	3MB 

	核心类型
	Ivy Bridge 

	核心/线程数
	双核心/四线程 

	制程工艺
	22nm 

	指令集
	AVX，64bit 

	功耗
	17W 

	存储设备

	内存容量
	4GB 

	内存类型
	DDR3L 1600MHz（低电压版）

	硬盘容量
	500GB 

	硬盘描述
	5400转 

	光驱类型
	无内置光驱 

	显示屏

	屏幕尺寸
	14英寸

	屏幕比例
	16:9 

	屏幕分辨率
	1366x768 

	背光技术
	LED背光 

	屏幕描述
	防眩光屏 

	显卡

	显卡类型
	双显卡（入门级独立显卡＋集成显卡） 

	显卡芯片
	NVIDIA GeForce GT 710M＋Intel GMA HD 4000 

	显存容量
	2GB 

	显存类型
	DDR3 

	显存位宽
	64bit 

	流处理器数量
	96 

	DirectX
	11 

	多媒体设备

	摄像头
	720p HD摄像头 

	音频系统
	内置音效芯片 

	扬声器
	内置扬声器 

	麦克风
	内置阵列式麦克风 

	网络通信

	无线网卡
	支持802.11b/g/n无线协议 

	有线网卡
	1000Mbps以太网卡 

	蓝牙
	支持，蓝牙4.0模块 

	I/O接口

	数据接口
	2×USB2.0+2×USB3.0（其中一个powered供电USB共用接口） 

	视频接口
	VGA，HDMI 

	音频接口
	耳机/麦克风二合一接口 

	其它接口
	RJ45（网络接口），电源接口 

	读卡器
	多合1读卡器（support SD，SDHC，SDXC，MMC） 

	输入设备

	指取设备
	触摸板 

	键盘描述
	防渗漏键盘，悬浮式键盘 

	指纹识别
	支持智能指纹识别功能 

	电源描述

	电池类型
	4芯锂电池，2200毫安 

	续航时间
	4.5小时，具体时间视使用环境而定 

	电源适配器
	100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 

	外观

	笔记本重量
	1.92Kg 

	长度
	338mm 

	宽度
	238mm 

	厚度
	23.5mm 

	外壳材质
	镁铝合金 

	外壳描述
	黑色 

	其他

	附带软件
	随机软件 

	安全性能
	主动式硬盘保护系统APS 

	其它特点
	APS主动式硬盘保护系统，180度锌转轴 

	笔记本附件：电脑包、适配器


路由器部分
技术要求：联通网络专用的博达（BDCOM）1700路由器，五口宽带路由器（1个CONSOLE口、2个百兆WAN口、3个百兆LAN口，支持端口重组和镜像，带机量最多80）。竞价供应商需为央采协议供货商（供货时需提供代理证明）
（二）软件部分

1、主要功能
能满足主要功能如下：

高质量语音：即使在低带宽以及恶劣网络条件下，最高在网络丢包25%的情况下，都能实现连续高保真的语音通讯，提供厂家上传售后服务承诺函 
高质量图像：在复杂的网络条件下，独创的QOS技术保障流畅高清晰的视频通讯。

提供标准化的音视频设置，用户无需进行复杂设置，既可享受到高质量远程视讯会议。

多路视频图像：系统支持多路视频图像显示，最多支持几十路图像显示，标准版可以同时显示36路视频图像，根据特殊应用，系统可以定制更多分屏模式，系统同时支持主会场大窗口显示；用户可以随意切换到其他用户的视频图像，或者选择一个视频窗口进行多级放大甚至全屏。

多路视频上行：每个客户端同时支持8路视频输入上行。

分屏显示：提供4/9/16路均分视频窗口显示或6/8/10路主会场大窗口视频显示模式。

多路混音：采用业界领先的多路混音技术，可以同时进行多达几十路声音混合，并进行高保真回放。

多视频技术：根据特殊要求，可以制定主会场多路视频图像，适合更多应用范围。

媒体共享：主讲人可以将本机中的各种多媒体文件同步、实时的广播给其他与会者，而接收者无需安装任何相应播放插件。适合基于互联网的同步培训教学。

文档共享：用户可以将文档分发给所有会议成员同步共享浏览，支持包括PowerPoint、Word、Excel等各种格式的可打印文档。

文档标注：主讲人可以在文档上进行标注、绘制、编辑图形、输入文字、粘贴图片等操作。

屏幕视频：主讲人可以把自己的计算机屏幕实时广播给其他用户，特别适合基于互联网的同步培训教学。

媒体共享：支持多种流媒体文件的共享，无需上传到服务器，可以直接打开播放共享。

协同浏览：所有的与会成员可以在主讲人的带领下同步地浏览网页，点击网页的任何一个超级链接，其他成员也同时打开相应页面。

会场录制：支持整个会场的录制，包括视频、音频、数据、文字以及画面组合的录制，同时录制者的文件支持回放，以及基于互联网点播。

跑马灯：以简短的文字，将会议主题、通知等内容广播到所有与会者。文字内容支持不间断滚动。

云台控制：通过计算机的RS232端口连接解码器后，在远程可对摄像机镜头进行光圈、焦距、景深的控制。可以对云台上下左右的转动进行全方位的控制。

远程参数设置：主讲人、会议主席可以对与会用户的音视频等各种参数进行远程设置

远程协作：主讲人可以在进行屏幕广播时，将自己屏幕的控制权交给其他与会者，协助主讲教学。

远程屏幕控制：主席用户可以发起对某一用户的远程协助，控制该用户计算机，协助办公。

文字交流：与会成员可以与全体会议成员同时进行文字交流，也可以选择某个与会成员进行单独的文字交流。

文件发送：与会人员可把本地文件发送给其他与会者，该功能可由会议主席控制开放。
视频轮循：系统提供视频轮循功能，可自行设置轮循模式和轮循间隔，该功能可由会议主席控制开放。
视频录像：系统支持视频录象功能，可录制单路视频、多路混音，录制的文件格式为标准WMV格式，可用WINDOWS自带的播放器回放。
多会议室：可以在一台服务器上同时部署多个会议室，并支持多个会议同时进行，充分满足用户的需求。
简单易用会议模式：会议模式分自由会议模式和主席控制模式。

申请成为会议主席：与会成员可以输入会议密码验证成功后，升级成为会议主席。

会议室锁定：会议主席可以根据情况对会议进行加锁，以保证会议正常进行而不受干扰。

全场静音：会议主席可以根据需要进行会场清理，使用全场静音功能。

劝退：会议主席可将会场中某个成员请出会议。

2核心技术
2.1 会议视频编码器
Hao会议视频编码器基于H.264视频编码标准，提供不同的视频标准源格式、码率、帧频下矩形图像的有效编码。Hao会议视频编码器针对先进的MPEG-4/H.264的编解码技术进行优化，提供单重固定码流编码，单重质量模式动态码流编码，并加入动态关键帧距等多项适合互联网通讯的关键核心技术。Hao会议视频编码器能针对不同带宽编码出各种码流（16Kbps~8Mbps），满足各种复杂网络的用户需求。
2.2视频前后处理技术
采集技术：采用DirectShow架构进行视频采集，具备稳定、高效、可靠、兼容性好、扩展性好等特征，并支持大分辨率图像格式采集（800×600，1024×768）。
前处理技术：采用高效率的MMX指令对采集后的数据进行滤波处理，经过处理后的视频不但可以提高清晰度，还可以降低编码后的码流。
后处理技术：采用高效率的MMX指令对解码后的视频进行降噪处理，进一步保证解码后图像的平滑、无马赛克、无方块，具有更高的质感。

显示技术：使用高效的DirectDraw技术进行视频显示，保证视频播放高效流畅、无马赛克。

2.3 音频编码器

Hao会议音频编码器采用16KHZ频率采样，针对复杂网络情况提供多码率编码（6Kbps ~24Kpbs），对不同的实际网络具有智能适应性；在国际标准中，使用MOS（Mean Opinion Score）方法来评价语音压缩后的质量，电话音质为4分，经过Hao会议音频编码技术编码后的语音质量为4.02~4.64，真正实现在低码流带宽下提供高质量的语音音质。
2.4  音频前后处理技术

回音消除 ：采用多种回音消除算法和技术结合，能有效消除大部分场合的环境回音，整体水平达国际领先水平。
音频降噪 ：采用多级降噪技术以及根据不同噪声环境自动匹配相应降躁算法，能做到针对各种不同的噪声环境都能有效消除噪声。
自动增益 ：综合音频输入设备音量调节、播放设备音量调节以及算法增益调节三种调节方法，自动增益能有效避免说话者离音频输入设备位置忽远忽近时以及说话声音忽大忽小时而产生的其它会场听不清或者声音小等问题。
静音检测 ：通过算法来判断当前发言者是否正在说话，如果当前发言者处于静音状态，静音检测将自动检测出该状态，并产生适当的舒适噪声，这样即可以让用户听起来更舒适，同时又可以节省网络带宽。
多路混音：采用目前最先进的混音技术，可同时支持几十路语音混合，并且能保持音质清晰。
2.5  QoS技术
QOS定义：网络服务质量（Quality of Service，简称QoS）是网络与用户之间以及网络上互相通信的用户之间关于信息传输质量的约定。
目前基于IP网络的多媒体应用越来越多，以及各运营商之间的线路互连互通问题比较严重，所以我们平时上网时经常会出现网络丢包率达20％～30％。这样的网络对于传输网页传输问题不大，只是相对比较慢一些而已，可是针对以音视频传输为主的视频会议应用来说，是一个非常严峻的问题，因为丢包将会造成语音断续，视频卡等现象。要有效地解决基于IP网络传输音视频数据问题，必须有一套完整的QOS技术来保障音视频数据传输高效性和相对完整性。

QOS技术是一套实用的基于IP网络传输音视频数据的网络传输包，它能实现当网络丢包率为20％～30％情况下，保障语音连续，视频流畅。同时该技术使得Hao会议成为业界首个在利用单台服务器单线路网络条件下真正解决南北网络难题的产品。

QOS技术主要包括：

前向纠错：业界独创的动态冗余前向纠错算法，可根据网络实际状况动态调节冗余数据量来应付各种网络丢包、抖动、延时等情况， 既可以保证音频连续、视频流畅，又最大限度节省带宽。

网络检测：网络传输层动态实时的监控网络传输质量,并统计存储相关数据,供调度算法使用。

智能修包：在网络传输质量下降的情况下,系统自动保护重要的数据包,使其尽可能不被破坏,如果出现错误,并自动进行快速修复。
音频优先：在带宽不足的情况自动丢弃非关键帧,甚至停发视频,保证音频能顺利通过。
智能路由：在多服务器协同工作时,系统会选择最佳传输路径传输数据,并在质量下降的时候自动切换链路。
应用层智能调控：根据网络反馈以及网络实时检测结果，自动调整音频码流和包数以及视频码流以及帧数。
2.6 软交换技术
Hao会议软交换技术是基于分组网利用程控软件提供呼叫控制功能和媒体处理相分离的设备和系统。因此，软交换技术就是将呼叫控制功能从媒体网关（传输层）中分离出来，通过软件实现基本呼叫控制功能，从而实现呼叫传输与呼叫控制的分离，为控制、交换和软件可编程功能建立分离的平面。软交换主要提供连接控制、翻译和选路、网关管理、呼叫控制、带宽管理、信令、安全性和呼叫详细记录等功能。与此同时，软交换还将网络资源、网络能力封装起来，通过标准开放的业务接口和业务应用层相连，可方便地在网络上快速提供新的业务。
2.7 级联技术
Hao会议级联技术就是当视频会议网络单个MCU的物理容量不足时，会采用添加MCU方式对网络进行扩容，MCU与MCU之间会采用树型级联方式联接起来，可以大大增加与会终端数量。
级联技术是指在一个视频会议系统存在多台MCU的情况。MCU之间形成分级管理的形式即：主MCU一台从MCU若干，目前视频会议系统最高为三级级联系统。级联的目的主要是增加与会会场的范围。目前H.323系统中的级联基本都可以做到不同品牌的产品级联，可以保证基本视音频的互联；互通。但一些高级功能在不同产品之间的级联目前还不能很好的实现互通。互控更无法实现。在不同品牌的MCU直接进行级联无法实现H.239功能的互通。

2.8 会议安全性

网络协议：Hao会议视频会议系统采用自主研发的网络协议，用户不可能通过网络抓包后，根据标准协议进行数据包分析，破解系统。
数据传送的安全算法：对信令采用非对称密钥加密算法，密钥无需在通信过程进行传送，安全性大大提高

用户管理认证策略：视频系统使用统一，完备的访问权限控制体系。用户信息，会议信息的读取是由系统平台提供的，所有帐号的密码都能过加128位的加密算法，这就保证了即使有人窃听了网上的数据，也无法获知确切的密码。包括在管理系统的数据库中，所有的密码也仍然是以加密后的128位形式存储的。

四、供应商要求：
从项目验收合格时间算起，要求对软件提供终身维护。

供应商对软件实行终身免费版本升级；

供应商提供7x24小时的实时技术支持响应服务。

使用方若因技术或设备性能原因影响正常使用，供应商接报修电话后响应时间为4小时，迅速提供准确快捷的解决方案，并实行专人跟踪负责制度；如通过电话、网络、远程控制等服务不能解决问题，供应商到位现场服务响应时间为24小时；如解决问题所需时间超过24小时，供应商应为使用方提供临时代用设备。
二〇一三年十月二十三日


