山西晋煤集团洪洞晋圣荣康煤业有限公司部分设备采购

招标公告

山西晋煤集团洪洞晋圣荣康煤业有限公司矿井兼并重组整合项目已经“山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组以晋煤重组办发【2009】54号”文批准建设。新华国际招标有限公司受业主委托，对该项目部分设备采购进行国内公开招标。项目已具备招标条件，现将有关招标事项公告如下：

 一、工程概况：

1、项目名称：山西晋煤集团洪洞晋圣荣康煤业有限公司部分设备采购

2、招标编号：XHTC-HW-2013-039 
3、项目地点：山西洪洞县刘家垣镇
4、资金来源：企业自筹

5、项目简况：依据《临汾市洪洞县煤矿企业兼并重组整合方案(部分)的批复》 【晋煤重组办发〔2009〕54号】，将原山西洪洞荣康煤业有限公司整合，整合后矿井名称为山西晋煤集团洪洞晋圣荣康煤业有限公司，整合后井田面积为6.1188km2,生产能力由原来0.3Mt/a提升至0.9Mt/a，新增生产能力0.6Mt/a，经批准可开采2—11号煤层。根据生产建设需要采购部分生产设备，详细内容见下表。
二、招标范围、招标内容及招标要求：

1、招标范围：本次招标采购货物供货、指导安装及相关服务；

2、招标内容：

	包号
	品目
	设备名称
	数量
	备注

	包一
	1
	SQ型手动双梁起重机
	1台
	操纵方式：地面操纵；

额定起重量：20t；跨距：Lk=9.5m；起升高度： H=10m；

井口房轴距：L=11m；起重机重量：6.3t；

最大轮压：11.4t；

轨面至起重机顶端距离：H=1170mm（此尺寸不允许加大）；
大车轮中心至起重机最外端距离：A=180mm；

牵引力：起重：640N；小车：290N；大车：300N。

	
	2
	SQ型手动双梁起重机
	1台
	操纵方式：地面操纵；

额定起重量：20t跨距；Lk=10.5m起升高度； H=12.5m；

井口房轴距：L=12m；起重机重量：6.3t；最大轮压：11.4t；

轨面至起重机顶端距离：H=1170mm（此尺寸不允许加大）；

大车轮中心至起重机最外端距离：A=180mm ；

牵引力；起重：640N；小车：290N；大车：300N。

	
	3
	电动葫芦
	1台
	CD1-2型，10t，H=20.5m，地面操作。

	
	
	主电机
	1台
	N=4.5kW。

	
	
	运行电机
	2台
	N=2×0.4kW。

	
	4
	电动葫芦
	2台
	CD1-2型，3t，H=14m，地面操作。

	
	
	主电机
	1台
	N=3kW。

	
	
	运行电机
	2台
	N=2×0.4kW。

	
	5
	电动葫芦
	1台
	CD1-2型，5t，H=45m，地面操作。

	
	
	主电机
	1台
	N=7.5kW。

	
	
	运行电机
	2台
	N=2×0.4kW。

	包二
	1
	主井地面102带式输送机   


	1台
	输送物料：原煤；物料粒度：0～300mm；

物料散状密度：γ=0.9t/m3    水平机长： 58.8m ；
提升高度：H=16.86m；胶带宽度：B=1000mm；

胶带速度：v=2.0m/s；运输能力：Q=250t/h；

倾斜角度：α=16°；受料点：一个驱动方式：单传动滚筒单电动机，软起动。

驱动装置：

电动机：YB2200L-4   N=37KW   (IP55) 一台 ；

减速器： MC3PLHT03  i=25 平行轴减速机 一台；

偶合器： YOX360型   一台；

胶带：PVG680       B=1000mm；    

制动器：BYWZ5-200  一台；

逆止器： NJ110  一台；

拉紧装置：中部重锤拉紧。 

	
	2
	主井地面104 TD-S2型手选带式输送机  
	1台
	输送物料：原煤；物料粒度：0～300mm；物料散状密度：γ=0.9t/m3    水平机长： 15m ；
提升高度：H=0m；胶带宽度：B=1200mm；胶带速度：v=0.3m/s；运输能力：Q=30t/h；倾斜角度：α=0°；受料点：一个；

驱动方式：减速电机  N=4kw。

	
	3
	主井地面105带式输送机
	1台
	输送物料：原煤；

物料粒度：0～300mm；

物料散状密度：γ=0.9t/m3
水平机长： 132.3m ；
提升高度：H=13.9 m；胶带宽度：B=1000mm；

胶带速度：v=2.0m/s；运输能力：Q=250t/h；

倾斜角度：α=6°；受料点：一个；
驱动方式：单传动滚筒单电动机 软起动

驱动装置：

电动机：YB2200L-4   N=37KW   (IP55) 一台； 

减速器： MC3PLHT03  i=25   平行轴减速机 一台；

偶合器： YOX360型   一台；

胶带： PVG680     B=1000mm；    

制动器：BYWZ5-200  一台；

逆止器： NJ110  一台；

拉紧装置：中部重锤拉紧。 

	
	4
	106可逆配仓带式输送机
	1台
	B=1000mm ；Q=250t/h； v=2.0m/s, α=0° ；L=16m。

	包三
	1
	破拱器
	72台
	设计压力：0.8Mpa；工作介质：空气；主体材质：16MnR低温容器板。

	包四
	1
	主立井空气加热机组
	2台
	型号：KJZ-30（含配套控制柜 调节阀）；

出风温度  70°C    Q=1030KW

配套电机：   N=4.0KW。

	
	2
	副立井空气加热机组
	2台
	型号：KJZ-40（含配套控制柜 调节阀）；

出风温度  70°C    Q=1374KW

配套电机：  N=7.5KW。

	
	3
	主立井空气加热室凝结水回收装置
	1台
	额定处理水量8~10T/h 

型号DNL-10-Ⅱ

	
	4
	副立井空气加热室凝结水回收装置
	1台
	额定处理水量15~20T/h 

型号DNL-20-Ⅱ

	包五
	1
	井用潜水泵
	2台
	250QJ50-400/20型；

单台流量Q=50m3/h；扬程H=400m；功率N=90Kw。

	
	2
	主排水设备
	1套
	水泵型号：矿用耐磨离心水泵 MD155-67×5，n=2950r/min，三台。

额定点必需气蚀余量（NPSH）r：≤3.5m；

电机型号：隔爆电动机YB2系列 ，10kV，4极，250kW ；防护等级 ：IP54（详见招标文件）。  

	包六
	1
	主排水电控设备
	1套
	低压矿用隔爆兼本质安全型交流真空软起动器、PLC隔爆控制箱、泵房集中操作台、微闭缓阻止回阀、电动闸阀（或电动液控闸阀）及控制设备、外围传感器、气水两用喷射泵(含电控球阀)、配水闸阀等（详见招标文件）。

	包七
	1
	圆振动筛
	1台
	设备类型：YAH1848圆振动筛；

筛孔尺寸：冲孔φ50mm；

筛面倾角：≤20°；

筛面规格: 1800x4800；

电机要求：防爆，380/660V，IP55（电机采用YB2型）；

电机位置 :顺煤流方向右侧布置；

最大振幅：11；

设备面漆：设备涂漆应符合有关规定；

噪音：在距设备1米远处测得的噪音应在85dB以下；

振动筛筛网可采用高锰钢纺织筛网、冲孔筛板和橡胶筛板。

	包八
	1
	快速定量装车系统
	8台
	有检修闸门、给料闸门、承重框、称重斗（含卸料闸门）、液压站、控制柜、操作台（镶嵌称重显示控制器）、远程工控机等（详细技术参数见招标文件）。

	包九
	1
	筛分车间除尘设备
	1套
	脉冲袋式除尘器：型号MC120-Ⅱ；过滤风量10800-21600m3/h；

配套引风机：型号BT4-72NO.5A-15；

风量14113m3/h，全压2998Pa，转速2900r/min。

	包十
	1
	电子汽车衡
	1套
	型号：SCS-120。

	包十一
	1
	矿用隔爆型真空电磁起动器
	6台
	型号：QBZ-80。

	
	2
	探放水设备
	6台
	MYZ－100（2台）；MYZ－200（4台）。


注：详细技术参数见招标文件

3、质量标准：达到国家、行业相关规范合格标准；
4、交货期：合同签订生效后2个月内。 

三、投标人资格要求：

1、投标人须为中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格的国内企业；

2、投标人须具有相关行政主管部门颁发的全国工业产品生产许可证、矿用产品安全标志（煤安证）、防爆合格证、特种设备制造许可证、3C强制认证等（投标人需根据国家、行业对所投产品的相关规定和本次招标设备的要求提供相应的资格文件）；

3、具有同类项目供货的业绩；

4、非制造商投标人须提供制造商授权书；
5、本项目不接受联合体投标。
四、资格审查方式：资格后审。
五、投标单位报名购买招标文件时需携带以下资料：
营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、本招标公告要求的相关资格证明材料、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（应附被授权人的身份证复印件）、近三年内同类项目供货的业绩（须附带中标通知书或合同书）。以上资料除特别说明外，报名时均须提供原件和加盖投标单位公章的复印件两套。
投标人可任意选择单包、多包或全部分包参加投标，且同一投标人可多包同时中标。
六、公告发布媒介：

本公告同时在中国采购与招标网、山西招投标网上发布。

七、购买招标文件的时间、地点：

时  间：2013年2月16日—2013年2月21日（北京时间，9：00-11：30，14：30-17：30，节假日不休）；

地  点：山西省太原市南内环西街2号万水澜庭5号楼2单元3101室；

招标文件售后不退。

八、投标截止时间及开标时间：2013年3月12日上午9:00（北京时间）。

投标文件递交地点及开标地点：山西省晋城市晋城大酒店3层多功能厅会议室。

九、联系方式：
招标代理：新华国际招标有限公司

地    址：山西省太原市南内环西街2号万水澜庭5号楼2单元31层3101室

联 系 人：李先生    苑女士   王先生
联系电话：0351-2684510  13303515157（李）
邮    箱：rkzbzy@126.com  

监督单位：山西晋煤集团招标监督委员会

地    址：山西省晋城市北石店镇

联系电话：0356-3664297、0356-3661763

                                                    新华国际招标有限公司 

2013年2月16日
