
项目编号：华资交采〔2013〕135号

华蓥市庆华镇和华龙街道办事处生活污水处理
设备采购项目（第二次）
竞

争

性

谈

判

文

件
华蓥市公共资源交易中心 印制

二O一三年十月
第一部分　竞争性谈判采购邀请函

我中心受华蓥市庆华镇人民政府和华龙街道办事处委托，对华蓥市庆华镇和华龙街道办事处生活污水处理设备采购项目采取竞争性谈判方式实施采购，现邀请符合条件的供应商参加谈判。

一、项目编号：华资交采〔2013〕135号。
二、项目名称：华蓥市庆华镇和华龙街道办事处生活污水处理设备采购项目（第二次）。
三、供应商资格条件：供应商除满足政府采购法第二十二条之规定外，还须是本次采购货物的生产企业（其注册资金不少于人民币捌佰万元整），具有省级以上主管部门或行业协会颁发的环境污染治理证书或设计证书。

四、谈判文件发售时间、方式及售价：报名供应商须于2013年10月19日至2013年10月25日（上班时间）到华蓥市公共资源交易中心现场购买（华蓥市人民政府政务服务中心5楼）；供应商购买谈判文件时须向华蓥市公共资源交易中心提供单位介绍函（介绍函务必注明联系人、联系电话、邮箱地址等信息，格式附后）原件、营业执照副本复印件和购买人身份证复印件（复印件须加盖鲜章）；谈判文件人民币800元/份，谈判资格不转让，售后不退还。
五、谈判保证金：供应商须在谈判文件发售时间内以转账方式支付谈判保证金：每包人民币各贰万元整。

收款单位：华蓥市公共资源交易中心；

开户行：中国银行股份有限公司广安华蓥支行；

账号：118523894048。

六、谈判时间及地点：2013年10月28日14时30分（逾期恕不接受）在华蓥市公共资源交易中心开标室（华蓥市人民政府政务服务中心5楼）进行谈判。
七、采购单位联系人：华蓥市庆华镇人民政府；联系人：尹廷平；电话：0826-4681348。华蓥市华龙街道办事处；联系人：任  伦；电话：0826-4821041。
八、采购代理机构联系人：叶正建、赵明进、王闯，联系电话： 0826-4898779，4838779（带传真）。

华蓥市公共资源交易中心
                                  二〇一三年十月十八日
第二部分 采购货物内容

一、第一包：华蓥市庆华镇人民政府1500吨生活污水处理设备
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	机械格栅
	GSHZ-0.6×2.5-5-70°；

参数：渠宽0.7m，设备净宽0.6m，渠深2.5m，栅隙5mm，安装角度70°，功率N=0.75kW；
	台
	1
	

	2
	一级提升泵
	型号：WQ65-11-3.7；

参数：潜污泵，流量Q=65m³/h，扬程H=11m，功率N=3.7kW；
	台
	2
	配套自耦装置

	3
	潜水搅拌机
	型号：QJB1.5/8-400/3-740；

参数：叶轮直径400mm，转速740rpm，功率1.5kW；
	套
	1
	配套Ⅱ型起吊装置，材质全不锈钢

	4
	液位浮球
	型号：FAV05；
	套
	3
	

	5
	电磁流量计
	型号：ISF1010S125MX10N（分 体 式）；

参数：测定范围0~80m³/H，输出信号4~20mA，电源AC220V；
	套
	1
	

	6
	潜水搅拌机
	型号：QJB1.5/8-400/3-740；

参数：叶轮直径400mm，转速740rpm，功率1.5kW；
	套
	2
	配套Ⅰ型起吊装置，材质全不锈钢

	7
	微孔曝气系统
	型号：AFD 270-E；

参数：设计通气量3m³/h，气泡直径1-2mm；
	套
	210
	膜片材质EPDM，配套UPVC曝气管道

	8
	填料及支架
	填料：正聚乙烯醇高分子纤维束（PVA填料）；参数为Φ30；
	m³
	450
	配套支架12#螺纹钢-12#槽钢，碳钢材质采用环氧煤沥青防腐

	9
	内回流泵
	型号：WQ50-8-2.2；

参数：潜污泵，流量Q=50m3/h，扬程H=8m，功率N=2.2kW；
	台
	2
	配套自耦装置

	10
	外回流泵
	型号：WQ10-10-0.75；

参数：潜污泵，流量Q=10m3/h，扬程H=10m，功率N=0.75kW；
	台
	2
	配套自耦装置

	11
	刮泥机
	型号：ZXG-Φ9.0×5.0；

参数：中心传动刮泥机，池子平面尺寸为9.0×9.0m，池边深5.0m，线速度为1.5m/min，功率N=0.37kW；
	台
	1
	材质水下为不锈钢，其余碳钢煤沥青防腐

	12
	除磷剂投加装置
	型号：JYB-1000L；

参数：桶V=1000L，材质PE；
	套
	1
	配套桨叶搅拌装置和电磁计量泵80L/h

	13
	消毒剂投加装置
	型号：JYB-1000L；

参数：桶V=1000L，材质PE；
	套
	1
	配套桨叶搅拌装置和电磁计量泵80L/h

	14
	在线溶氧仪
	型号：DC-5300；

参数：电极TriOxmatic 690，测定范围0~10mg/L，测量精度0.01mg/L，144X144标准设计变送器；
	套
	1
	

	15
	罗茨鼓风机
	型号：GRB-100；

参数：风量10.5m³/min，风压6000mmAq，功率N=15kW；
	台
	2
	配套进出口消声器

	16
	污泥螺杆泵
	型号：G35-1；

参数：流量5m³/h，扬程60m，功率2.2Kw；
	台
	2
	进出口口径DN50×DN40，过流部分材质为不锈钢，其他为碳钢

	17
	板框压滤机
	型号：XAY50/630-30U；

参数：箱式压滤机，过滤面积50m²，明流方式，液压压紧，配套滤布；
	台
	1
	

	18
	电气及自控系统
	型号：LD-1700×800×400；

参数：非标柜，施耐德低压电器、风机变频器、西门子PLC、及人机界面，远程化管理系统；
	套
	1
	

	19
	电缆及桥架
	参数：YJV、KVV、KVVP；
	套
	1
	

	20
	明渠流量计
	型号：巴士-60：

参数：巴歇尔流量槽，测定流量范围0~80m³/H；
	套
	1
	具备显示瞬时流量、累计流量

	21
	管、阀及配件
	参数：工艺管道材质碳钢焊管、自来水管道材质PPR热熔管、加药管材质UPVC塑料管；
	套
	1
	


二、第二包：华蓥市华龙街道办事处200吨生活污水处理设备
	序号
	名称
	规格型号及主要参数要求
	单位
	数量
	备注

	1
	机械格栅
	参数：渠宽0.6m，设备净宽0.5m，渠深2.5m，栅隙5mm，安装角度70°，功率N=0.75kW；
	台
	1
	

	2
	一级提升泵
	参数：潜污泵，流量Q=10m³/h，扬程H=10m，功率N=1.1kW；
	台
	2
	

	3
	液位浮球
	型号：FAV05；
	套
	3
	

	4
	电磁流量计
	型号：ISF1010S80MX10N（分 体 式）；

参数：测定范围0~60m³/H，输出信号4~20mA，电源AC220V；
	套
	1
	

	5
	一体化设备
	尺寸：Φ3.0m×11m，正聚乙烯醇高分子纤维束（PVA填料），参数为Φ30及支架一套，微孔曝气系统一套、气提装置一套等；
	台
	2
	材质：FRP缠绕壁厚不少于1cm

	6
	潜污泵
	参数：潜污泵，流量Q=10m³/h，扬程H=10m，功率N=1.1kW；
	台
	2
	

	7
	内回流泵
	型号：WQ25-10-1.5；

参数：潜污泵，流量Q=25m³/h，扬程H=10m，功率N=1.5kW；
	台
	2
	

	8
	除磷剂投加装置
	型号：JYB-200L；

参数：桶V=200L，材质PE；
	套
	1
	配套桨叶搅拌装置和电磁计量泵50L/h（SEKO）

	9
	消毒剂投加装置
	型号：JYB-200L；

参数：桶V=200L，材质PE；
	套
	1
	配套桨叶搅拌装置和电磁计量泵50L/h（SEKO）

	10
	罗茨鼓鼓风机
	型号：BR-65；

参数：风量3.38m³/min，风压4000mmAq，功率N=4.05kW； 
	台
	2
	配套进出口消声器

	11
	电气及自控系统
	型号：TS-1500×800×400；

参数：非标柜，施耐德低压电器、风机变频器、西门子PLC、及人机界面，远程化管理系统；
	套
	1
	

	12
	电缆及桥架
	参数：YJV、KVV、KVVP；
	套
	1
	

	13
	管、阀及配件
	参数：工艺管道材质碳钢焊管、自来水管道材质PPR热熔管、加药管材质UPVC塑料管；
	套
	1
	


注：1、以上（指第一、二包）中的设备组成部件若因设计有遗漏，由成交供应商自行负责解决，并达到项目总体要求；2、以上（指第一、二包）中的各设备组成部件规格、型号及主要要求等供应商必须满足，并在谈判报价文件中的“技术参数偏离表”中予以明确体现，否则，谈判无效；3、报名后，项目的设计方案由供应商衔接华蓥市住建局提供；4、以上第一包中的第8项和第二包中的第5项在谈判现场须提供满足谈判要求的填料实物样品，否则，谈判无效。
第三部分 项目要求
一、项目要求
1、总体要求：污水处理厂（站）出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

2、技术要求：谈判供应商必须满足或优于谈判文件第二部分各设备组成部件的规格、型号及主要要求等要求，否则谈判无效。

3、质量要求：供应商提供的设备必须是原装正品，质量符合国家质量检测标准和相关行业标准并达到谈判要求，供货时须提供该设备的出厂合格证书或质量检验部门出具的质量检测合格的证明资料，否则，采购单位拒收设备。

4、施工前置条件要求：设备安装前，根据施工图对基础进行验收，验收合格后方能进行设备安装。具体情况成交供应商在与采购单位签订合同时明确。

注：以上要求供应商须全部满足，并谈判报价文件中的“满足项目要求承诺”中具体明确，否则，谈判无效。

二、售后服务（含培训）要求

1、成交供应商提供的设备质量保证期为验收合格之日起设备本体为五年，电器质量为一年。但是设备出厂标准的质保期（含售后服务）及制造商的售后服务承诺优于五年的，按设备出厂标准的质保期（含售后服务）及制造商的售后服务承诺执行。在质保期内因材料、设备本身质量问题乙方免费进行“三包”服务。质保期后，凡是设备或系统出现故障，成交供应商亦负责按谈判文件售后服务要求进行维修或更换，只收取更换设备成本费；

2、成交供应商技术服务人员，能提供有效的售后服务支持能力，应随时通过电话、网络或派技术人员解答有关设备的一切技术问题，并免费提供相关的技术资料；

3、质保期内供应商接到采购人售后服务要求后，必须在2小时之内保证有明确的答复，售后服务人员在48小时内到达现场进行技术服务，3日内完成维修或更换；质保期外，成交供应商亦负责免费提供技术支持；

4、为使采购人能完全、自主、灵活地使用设备，供应商须对从业人员进行免费直至熟练使用为止。

注：以上要求供应商须全部满足，并谈判报价文件中的“售后服务（含培训）承诺”中具体明确，否则，谈判无效。

三、合同签订：由各成交供应商分别与华蓥市庆华镇人民政府、华蓥市华龙街道办事处签订。

四、供货时间、地点及方式：10月底前由成交供应商送货到采购单位指定地点，11月底前安装调试完毕并试运行，有关费用由成交供应商自理。
五、验收：待行业主管部门验收合格出具有关报告和年度考核合格后，由各采购单位组织3人以上有关技术人员与华蓥市公共资源交易中心、华蓥市住建局和华蓥市环保局共同组织验收，华蓥市财政局监督验收，成交供应商全程配合验收。谈判文件、报价文件和合同是验收的依据。

六、成交款结算：货物送达采购人指定地点安装调试完毕并经验收合格后一次性付成交总价款的90％，余款作为质保金，质保期（五年）满后一次性支付清。
七、违约责任: 以双方签订合同时在合同中具体明确为准。
八、解决合同纠纷的方式：若采购单位与供应商发生采购合同争议，双方应本着互谅、友好协商的原则解决，华蓥市公共资源交易中心负有协调双方解决争议的义务。若双方确实对争议无法达成共识，双方可向人民法院提起诉讼,华蓥市公共资源交易中心不承担任何连带责任。本次购买货物产生争议的诉讼，由采购单位所在地人民法院裁决。
第四部分 谈判须知
一、谈判报价文件编制

谈判报价文件应包括下列部分：

1、供应商首次报价函；

2、第一次报价表；

3、供应商资格证明文件；

4、供应商基本情况表；

5、技术参数偏离表；
6、满足项目要求承诺；

7、售后服务（含培训）承诺；

8、生活污水处理设备详细技术指标及功能资料（产品彩页资料、产品说明书、质检报告等）；

9、供应商认为需要提供的其它资料。

二、谈判报价

1、本次采购第一包最高限价（即预算控制价）为人民币壹佰伍拾万元整（￥1500000.00元），第二包最高限价（即预算控制价）为人民币玖拾伍万元整（￥950000.00元），供应商首次报价、第二次或最终报价均不得超过本次采购的最高限价，且每包后一次报价各设备组成部件综合单价和本项目报价总价均不得超过前一次报价，否则，报价均无效；

2、供应商在第一次报价表上必须明确各设备组成部件品牌、规格型号、数量和综合单价等，否则，报价无效；

3、该项目首次报价是参考价，第二次或最终报价总价为验收合格后的总价（即项目大包干价），第二次或最终报价可以不填各设备组成部件品牌、规格型号、数量和综合单价等，只填写项目报价总价与第一次报价总价的下浮比例（百分比）及项目报价总价；

4、综合单价包含各设备组成部件本价、运输、安装、调试、利润、税金、售后服务及供设备所有风险、安全责任等一切费用；

5、报价次数由谈判小组根据各供应商报价和具体谈判情况进行确定；

6、谈判报价表，若单位价与总价有出入，以单位价为准；若大写数额与小写数额有出入，以大写数额为准。

三、供应商资格证明文件
供应商须提交证明其有资格进行谈判和有能力履行合同的文件，作为谈判报价文件的一部分。
1、经过年检合格的营业执照副本复印件（加盖单位鲜章，营业执照须是本次采购货物的生产企业，且注册资金不少于人民币捌佰万元整）；
2、税务登记证复印件（加盖单位鲜章）；
3、经过年检合格的组织机构代码证复印件（加盖单位鲜章）；

4、法定代表人授权书原件（委托代理提供，格式附后）；

5、法定代表人和授权代表身份证复印件（加盖单位鲜章，法定代表人参加的提供法定代表人身份证复印件，非法定代表人参加的提供法定代表人和授权代表人身份证复印件）；

6、具有省级以上主管部门或行业协会颁发的环境污染治理证书或设计证书复印件（加盖单位鲜章）。
注：以上所列资料须全部进入谈判报价文件内容，否则，将取消谈判资格。
四、谈判保证金
供应商须在递交谈判报价文件时一并递交项目保证金打款回执单复印件（加盖单位鲜章），逾期将取消谈判资格；成交供应商的谈判保证金，转为履约保证金，待项目验收合格后10个工作日内无息退还到公司帐户，私人退款无效；未成交供应商的谈判保证金将在谈判结束后10个工作日内无息退还到公司帐户，私人退款无效。下列任何情况发生时，供应商谈判保证金将被没收:
1、供应商在谈判有效期内撤回其谈判响应文件；
2、供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

3、成交方在规定期限内未能根据有关规定签订合同。

五、谈判文件有效期

谈判文件从谈判截止日起，报价有效期为30天。
六、谈判文件的签署及规定 
1、报价文件应准备正本1份，副本2份，在每一份报价文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

2、谈判报价文件正本和副本须按规定签字和加盖公章；
3、谈判报价文件正本和副本须分别装订成册。

七、谈判报价文件的密封和递交

谈判报价文件正本和副本须装于一个资料袋中并进行密封（加盖密封专用章或单位鲜章）；本次谈判统一在谈判当日现场接收报价文件。
八、竞争性谈判

（一）谈判小组

（1）本次采购谈判组由采购人代表和有关专家等三人以上的单数组成，其中专家的人数不少于谈判组总人数的三分之二；

（2）谈判小组将在“谈判邀请函”规定的时间和地点且有供应商代表在场的情况下分别与供应商进行谈判；

（3）谈判过程中，谈判小组成员不得与供应商私下交换意见，并在谈判工作结束后，不得将谈判情况进行泄露。

（二）报价文件资格审查。

1、资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对报价文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定谈判供应商是否具备谈判报价资格。供应商报价文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效报价处理：

（1）未按照谈判文件规定交纳谈判保证金的；

（2）不具备谈判文件规定的资格要求的（以谈判文件第四部分要求提供的资格要求资料为准）；
（3）谈判小组资格审查结束后，应当向采购执行机构出具资格审查报告，确定参加谈判的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，谈判小组应当在资格审查报告中说明原因。谈判小组成员应当在资格审查报告中签字确认；
(4 )谈判小组出具资格审查报告后，采购执行机构应当将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有递交报价文件的供应商当场宣布。采购执行机构宣布未通过资格审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过资格审查的原因；
（5）在资格响应文件审查过程中，如果出现谈判小组意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。
（三）竞争性谈判

1、谈判原则和谈判程序

（1）本项目的谈判活动将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行；

（2）供应商资格审查结束后，采购执行机构应当组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查的供应商分别进行谈判；
（3）谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，将变更的内容书面通知所有参加谈判的供应商；
（4）谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次；
（5）谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送谈判小组。变更内容应作为响应文件的一部分。

供应商书面材料应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认。

2、通过资格性审查的供应商抽签决定谈判顺序，谈判小组成员将集中与各谈判供应商分别进行谈判，具体谈判过程为：

（1）、供应商首先对企业基本情况及本项目进行陈述；

（2）、谈判小组成员根据谈判商的陈述进行询问和谈判，每轮谈判时间不超过10分钟；

（3）、谈判小组对谈判文件和供应商陈述情况进行评判，谈判小组可根据报价情况决定再进行多次询问和谈判；

（4）、交易中心根据谈判小组的安排，组织所有合格的供应商在规定的场所、在规定的时间内作出第二次或最终报价, 谈判报价中,供应商后一轮报价不能高于自己的前一次报价，各供应商最终报价为本次采购价格评审依据；

（5）、谈判小组根据各供应商最终报价、谈判文件规定的成交原则确定预成交供应商；
（6）、交易中心不解释成交或不成交原因，不退回报价文件和其他报价资料。

3、在评审过程中，报价文件有下列情况之一，谈判小组应当认定为非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，报价人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明、补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）报价文件未按谈判文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的其他非实质性偏离。

九、成交原则

本次采购采取最低评标价法确定成交供应商，在合格供应商中报价最低者原则上为预成交供应商，但不保证最低报价一定成交（如恶意低价、谋取成交等情况）。如最低报价相同，以提供的满足项目要求承诺和售后服务（含培训）优者为预成交供应商。

十、合同
1、《成交通知书》发出后七个工作日内签订经济合同；
2、谈判文件、报价文件和《成交通知书》等资料均为签订经济合同的依据；

3、预成交供应商拒签合同，按违约处理，将没收其谈判保证金，取消成交资格，视情况可从其他合格供应商中依次确定成交供应商或重新组织采购；

5、合同保证金：预成交供应商在签订合同时，须将谈判保证金转为履约合同保证金。

十一、按要求经验收合格后，成交供应商凭《政府采购验收结算单》和有关资料到华蓥市公共资源交易中心退还保证金，华蓥市公共资源交易中心将及时无息退还给成交供应商。

十二、参与谈判的供应商必须单独准备叁份空白的加盖供应商公章的报价表（第二次或最终），以作第二次或最终报价使用。
十三、本次竞争性谈判解释权由华蓥市公共资源交易中心负责解释。
第五部分 竞争性谈判报价书（样式）

项目编号：

项目名称： 

     项目包号：
供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月   日

一、首次报价函

华蓥市公共资源交易中心：

    1、我单位认真阅读并充分理解了华资交采〔2013〕135号第X包谈判文件，决定参加谈判报价。

2、我公司第一包第一次报价总额为人民币大写：          （￥：     元）；第二包第一次报价总额为人民币大写：          元（￥：     元）。

    3、一旦我单位成交，我单位将严格履行合同规定的责任和义务，保证按谈判文件、报价文件及合同的各项规定完成本项目并交付验收。

4、我单位同意按照谈判文件的要求，向贵中心缴纳人民币　　元（大写：　　　　）谈判保证金，并承诺如有违约自愿接受华蓥市公共资源交易中心的处理。

5、我单位完全理解并接受谈判文件所提出的付款方式。

6、我单位提供谈判报价报价文件一式三份，其中正本1份，副本2份。

7、我单位完全理解按最低评标价法确定预成交供应商的成交行为。
法定代表人或委托代理人（签字）：

单位（盖章）:

二0一三年 月 日
二、谈判报价表（第一次）
项目编号：   

项目包号：

项目名称：                       金额单位：人民币元

	序号
	设备组成部件名称
	品牌
	规格型号
	数量
	综合单价
	单项合计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	项目报价总价
	大写：               （￥ ：         元）


供应商(盖章) ：               法定代表人或委托代理人（签字）：

年  月  日

注： 1、以上各包报价综合单价及项目报价总价只能提供一种方案，否则报价无效；2、各综合单价包含货物本价、运输、安装、调试、利润、税金、售后服务及供设备所有风险、安全责任等一切费用；3、根据实际要求可按此表格式进行制作或复制。

三、供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商：        （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：
报价日期:
四、技术参数偏离表

项目编号：
项目包号：
项目名称：                                            

	序号
	谈判要求
	报价响应
	偏离及其影响

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.本表须填写谈判文件中与报价文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容；谈判文件中技术参数响应与报价文件要求完全一致的，须在此表中列出，并注明“与报价文件要求完全一致”的字样。
2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其谈判及成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商：      （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

报价日期:

五、谈判报价表（第二次或最终）
项目编号：  
项目包号：
项目名称：                                   金额单位：人民币元
	序号
	项目名称
	各设备组成部件品牌、规格型号及数量等
	与第一次项目报价总价的下浮比例（百分比）
	项目报价总价
	备注

	1
	华蓥市庆华镇和华龙街道办事处生活污水处理设备采购项目
	与第一次报价表描述完全一致
	
	
	

	项目报价总价
	大写：                  元（￥：                元）


供应商(盖章) ：             法定代表人或委托代理人（签字）：

年  月  日

注：以上报价只能提供一个方案，否则作废。
附件1

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (参加谈判供应商名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我单位代理人，参加           采购项目第  包（项目编号：        ）的竞争性谈判。委托代理人在参与谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位及法定代表人均予以承认。委托代理人无转委托权。

特此委托。

供应商（盖章)：            法定代表人(签字或盖章)：

年  月  日

附件2  满足项目要求承诺(可自行设计格式)

	


  供应商(盖章)：             法定代表人或委托代理人（签字）：年  月  日

附件3  售后服务（含培训）承诺(可自行设计格式)

	


  供应商(盖章)：             法定代表人或委托代理人（签字）：年  月  日
附件4 生活污水处理设备详细技术指标及功能资料 (可自行设计格式)

	


供应商(盖章)：           法定代表人或委托代理人（签字）：
年  月  日
附件5
介绍信（格式）

华蓥市公共资源交易中心：

兹介绍我单位     前往贵处联系                项目第X包（项目编号：华资交采 [2013]135号）报名事宜，请予接洽。

此致

敬礼！

供应商（盖章）：

日    期：



备案资料

单位电话：

传真：

联系人：

联系电话：
E-Mail地址：
PAGE  
2

