
夹江县农业局农用物资采购项目的征求意见公告

项目编号：JGZZC[2014]84号

编制机构：夹江县农业局
 夹江县公共资源交易服务中心

致有关供应商：

根据夹江县财政局采购通知要求，夹江县公共资源交易服务中心将对夹江县农业局农用物资采购项目以询价采购的采购方式进行采购。为了保证政府采购当事人合法权益，确保政府采购程序公开、公平、公正，现就该项目的资格条件和技术需求（详见附件）广泛征求各供应商的意见。如您认为该项目的资格条件和技术、商务要求等存在倾向性或不合理性，请具体指出存在倾向性或不合理性的内容，并进行说明。所提意见请在2014年 11月10日17时前，以书面形式反馈至我中心和夹江县农业局。

非常感谢您的参与。

夹江县农业局农用物资采购项目需求

一、项目名称：夹江县农业局农用物资采购项目

二、项目编号：JGZZC[2014]84号
三、报价人应具备的得资格条件
1、符合《政府采购法》第二十二条规定的资格条件

四、招标项目简介：

本期项目为夹江县农业局现代农业葡萄产业园绿色防控项目及2014年农业综合开发物资采购项目的农用物资采购。
五、采购项目清单、主要技术参数及设备质量要求：
（一）项目最高限价：第一包：19万
              第二包：8万

              第三包：9.6万

              第四包：7.2万

（二）项目清单及技术要求：

第一包：

	项目序号
	项目内容
	数量
	技术指标
	备注

	1
	频振式太阳能杀虫灯
	10盏
	1、诱集光源：15W频振灯管
2、功率： ≦35W
3、工作电压：DC12V
4、绝缘电阻：≥2.5MΩ

5、灯体高度： 3000mm，主体结构采用不锈钢材。

6、设计寿命：10～15年
7、太阳能电池板组件材质：单晶硅；太阳能电池板功率:≥40W
8、蓄电池：DC12V 24Ah/免维护（根据灯体损耗，每天工作6小时，连续三天阴雨天气可正常工作）
9、灯管启动时间：≤5s
10、诱集害虫撞击面积：≥0.15㎡
11、频振灯外形，方形，四面高压网，外壳黄色，接虫袋红色。
12、电网电压：≥2300V，高压电网具有安全保护措施。

13、绝缘柱：瞬间耐高温，耐腐蚀、耐高压性能，雨天高压电网连续拉弧30min,绝缘柱无炭化现象
14、雨天自动保护：当湿度大于95%RH，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不大于95%RH时，即可自动恢复工作
15、单灯控制半径：农田区不小于120m,林区不小于80m
16、根据白天黑夜智能控制充放电及开关灯
	

	2
	性诱剂
	1000套
	斜纹夜蛾性诱剂（含诱芯）
	

	3
	黄板
	30000张
	PP材质，双面胶、覆膜，规格25×30cm。
	

	4
	普尊
	3040包
	有效含量5%，15ml/包
	

	5
	阿砣
	3040包
	有效含量22.5%,10ml/包
	


第二包:
	项目序号
	项目内容
	数量
	技术指标
	备注

	1
	秸杆还田机
	4台
	1、机具型号：1JH-180,技术参数如下：

2. 配套动力kW(马力)： 51.45～58.8(70-80) 
3.幅宽（cm）：180
4.前进速度（km/h）：2～7
5. 动力输出轴转速（r/min）：720
6. 刀轴转速（r/min）：1860/2000/2200
7. 工作部件型式：弯刀
8. 留茬高度（cm）：≤5
9. 切碎长度合格率（%）: (长度≤10cm)92%
10. 外型尺寸(长×宽×高)㎜:1218×2089×1161
11. 整机质量 ( ㎏): 510
12. 生产率（hm²/h）：0.25～0.88
13. 采用双向调心球轴承；刀刃采取喷焊处理；可实现多级调整机具工作(留茬)高度；双排定刀。
	

	2
	农田打浆机
	4台
	1、机具型号：1BPSQ-300，技术参数如下：

2. 配套动力kW(马力)： 51.5-51.8

3.耕幅宽度（cm）：300

4.耕深（m）：水耕80-160

5.刀片型式：L型

6.刀片数量（个）：76

7.刀辊回转半径（cm）：18-20

8.刀辊转率（r/min）：300-400

9.作业速度: (km/h):2-4

10. 动力输出轴转率（r/min）:540-720

11. 整机质量 ( ㎏): 470
12. 外形尺寸：3160×1150×500

13. 拖拉机挂接形式：三点悬挂

14.齿轮油加注用量（kg）：主减速箱3.0，侧链箱1.75

15.碎土率：80%

16.作业后地表平整度：80%
	


第三包:
	项目序号
	项目内容
	数量
	技术指标
	备注

	1
	机动喷雾器
	120台
	1、型号：3WZ-25
2.产品质量符合NY/T508-2002背负式动力喷雾机要求，使用说明书符合GB/T9480的编写规定内容齐全。

3.型式：背负式柱塞
4.启动方式：反冲启动
5.点火方式：无触点
6.配套动力：1E34F二冲程汽油机
7.化油器形式：浮子式或膜片式
8.标定功率：0.75/7500kw/r/min

9.工作压力：2.5MPa

10.流量：5.6L/min

11.柱塞泵转速：1730r/min

12.药箱容积：25L

13.燃油配比:25:1
	


第四包:
	项目序号
	项目内容
	数量
	技术指标
	备注

	1
	黄板
	40000张
	PP材质，双面胶、覆膜，规格25×30cm。
	


六、售后服务要求：

1、产品必须是是全新的、未使用过的、标有合法品名及商标、原装包封的经合法渠道取得的原厂制造合格产品，质量、技术性能符合询价文件及现行国家或行业规定的设备质量技术性能的要求及检测标准。质保期内有质量问题，必须免费更换。
2、符合产品厂家的出厂标准和相应质检证书，并提供原厂质保书、合格证、文档资料等有关文件。

3、凡涉及需要安装调试的设备、器材，供应商均须安装、调试完毕，并对相关人员进行技术培训或讲解，保证用户掌握正确的操作和维护方法。

4、维修：所有产品均需提供长期售后服务；若质保期内，要完全满足国家“三包”政策，如产品出现严重质量问题，无法修复，须对故障产品进行更换。

七、验收办法

1、采购人对所交货物依照询价文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，质量达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。

2、交易中心、县财政局政府采购监督管理股认为有必要抽查的，将对所交货物进行随机抽查；如有不符合要求的，除不支付货款外，还将对成交人采取没收保证金、禁止1－3年内参加我县政府采购等方式的处理。

八、交货时间、交货地点和付款方式：
1、交货时间：合同签订后30日内

2、交货地点：夹江县各项目实施村。（第一包：夹江县甘霖镇；第二、三、四包：夹江县青州乡）
3、付款方式：本项目无预付款，验收合格后一个月内一次性付款。
4、报价要求：包含运输、安装、调试及询价文件规定的开标服务费、评标服务费其他所有费用。
九、成交人确定办法：

分包评审，在满足采购需求、质量、服务的前提下，按报价从低到高确定预成交人。报价相同的，抽签确定。

十、联系方式：

采购单位：夹江县农业局
电    话：0833-5657682
联 系 人：王先生
集中采购机构：夹江县公共资源交易服务中心（夹江县云甘路89号，县政务服务中心四楼 ）
电    话：0833-5668777
联 系 人：罗先生、王女士
关于     项目名称       征求意见稿的修改建议

夹江县公共资源交易服务中心：

你中心于         年        月       日发布在四川政府采购网上的       项目名称及编号       征求意见稿 ，我公司经过详细的阅读与分析。提出以下修改建议并附原由：

	序号
	原要求的位置
	原内容
	建议修改为
	修改原由

	
	
	
	
	


对于上述意见，我公司完全是从公平、公正的角度和用户利益及项目的可行性出发而提出，望贵中心核实。

                 建议单位(公章)：                  
         联系人：                                                 
 联系电话：                        
 联系传真：                   

         年       月       日



