重庆大学 工业污水处理相关设备 采购

我校拟采购工业污水处理相关设备一批，相关要求如下：

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 简要说明 (参考型号) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加压气浮实验装置 | 功率：0.75KW；气浮压力：0.3~0.5mpa；处理水量：50~200L/h；处理效率：给水去除浊度<15NTU 回流比：50% 配置： 780×350×520有机玻璃池1只、5w刮渣机1只、气浮反应室、泥水分离室、转流反应室、溶气释放器1台、Ø80×1000UPVC溶气罐1台、空气压缩机1台、溶气罐液位装置1套、溶气罐液位显示管1套、自吸加药装置1套、LZB-4加药流量计1台、自动吸气装置1套、不锈钢气浮水泵1只、压力表1只、MP-15RN进水泵1只、LZB-10进水流量计1只、排泥排水软管各1根、转流喷头1只、公元ERA UPVC管阀配件1套、喷塑钢支架1套、防污电器控制箱1套（包含水泵关开及漏电保护装置等） | 套 | 2 | 要求2014年2月底前到货安装调试验收合格并投入使用。货物送达地点：重庆大学B区城环实验楼110室。 |
| 2 | 污泥自由沉降实验装置 | 沉淀柱管径：Ø150mm；沉淀柱材料：有机玻璃；沉淀柱壁厚度：5 mm；沉淀柱数量：4根 最大进水速度：3200L/h 每套应配置：有机玻璃柱4根（包括标尺），取样口4只/根、高位有机玻璃水箱、搅拌水箱、减速搅拌电机（≤200W）、不锈钢搅拌桨、调速器（转速60～300转）、不锈钢提升水泵（杨程：10m）、实验喷塑钢支架、布水管道阀门、防污电器控制箱（包含水泵开关及漏电保护装置等） 安装要求：要有PVC配水箱、各沉淀柱有放空阀门、各沉淀柱有搅拌装置及电机、包连接的管道、阀门、开关、电源线、插座、沉淀管安装20个取样检测点等，保证装置正常运转、检测取样、实验完成后清洗放空等。 | 套 | 3 | 要求包运输、安装、调试、运行。 |
| 3 | 充氧装置 | 环境温度：5℃～40℃；池体尺寸：Ø350mm×450mm；池体材料：有机玻璃；池体形状：锥体 机械曝气最大转速：1500转/分钟 每套应配置：有机玻璃柱1根、取样口2只、加药漏斗1个、测定功率的钳形表1只、调速电机、调速器（调速范围0-1500转/分钟）、有机玻璃表面曝气叶轮、放空阀、喷塑钢支架 安装要求：要求有容积水位线，有放水清空阀门，取样阀，保证装置正常运行、检测取样、功率测定以及实验完成后清洗放空等。 | 套 | 6 | 要求包运输、安装、调试、运行。 |
| 4 | 污泥比阻实验装置 | 环境温度：5℃～40℃；装置材料：有机玻璃； 电源：220V单相三线制；功率：200W 真空压力：35.5-70.9 kpa；测定时间：20-40min 每次测定污泥用量50—100ml 吸滤桶体积：Ø150mm×250mm 每套应配置：有机玻璃计量桶1只、抽气接管1套、有机玻璃布式漏斗1只、吸滤筒1只、低噪真空泵1台（功率550w）、真空表1台、铜质调节阀、放空阀、吸滤分流活接、喷塑钢台架、秒表、电源线、插头、开关、管阀配件1套 安装要求：应有测定滤液体积计量装置，有清洗及排空装置，压力可调节、有抽气联接管，保证装置正常运行、检测取样、功率测定以及实验完成后清洗放空等。 | 套 | 6 | 要求包运输、安装、调试、运行。 |

| 5 | carrousel氧化沟工艺城市污水处理试验装置 (5-25L/h自动控制) | 总体外形尺寸约：2000×800×1500mm 材质：有机玻璃 处理能力：5-25L/h（可调），使用者任选 控制：自动控制 电机转速：可调，0~1500转/分钟 仪器的成套性： 有机玻璃Carrousel氧化沟1个、污水配水箱1个、进水泵1台、进水流量计1个 、水位调节器1套、机械曝气装置3套、曝气深度调节装置3套、、可控硅调速器3台、导流板3套、可编程序控制器1套、调速电机3套(转速0~1500转/分钟，无级调速)、金属仪表控制箱1台、漏电保护开关 1套、电源电压表1个、按钮开关4个、电源线、插头等1套、不锈钢台架1只、连接管道及阀门若干。 | 套 | 1 | 设备需包送包安装。要求2014年2月底前到货安装并调试完毕。货物送达地点：重庆大学B区城环实验楼110室。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASS工艺城市污水处理实验装置（5-25L/h自动控制） | 总体外形尺寸：1300×800×1500mm 材质：有机玻璃 处理能力：5-25L/h（可调），使用者任选 控制：自动控制 仪器的成套性： 配水箱1只、进水管与排水管2套、进水泵1台、进水电磁阀2个、进水流量计2个、静音充氧泵2台 、曝气管路2套、陶瓷微孔曝气2套 、气体流量计2个 、不锈钢搅拌器2套 、搅拌电机2台 、滗水器2个、滗水电磁阀2只、回流泵2台 、回流流量计2个、电器控制箱1台 、可编程序控制系统1套 、漏电保护开关1个、电源电压表1个、按钮开关12个、不锈钢台架一套 、连接的水管、气管、阀门、插座等1套。 | 套 | 1 |  |
|  | A2/O工艺城市污水处理试验装置（10L/h自动控制） | 总体外形尺寸：1500×500×1600mm 材质：有机玻璃 处理能力：10L/h（可调）， 控制：自动控制 仪器的成套性： 废水配水箱1个（PVC制）、进水蠕动泵1台、进水流量计1个、静音充氧泵1台、气体流量计1个、不锈钢搅拌器2套、调速电机2台、可控硅调速装置2套、污泥回流蠕动泵1台、污泥回流流量计1个、混合液回流蠕动泵1台、混合液回流流量计1个、自动控制箱1套、可编程序控制系统1套、漏电保护开关1套、电源电压表1个、按钮开关、水池低部防水板1张、不锈钢实验台架1套、连接管道及阀门若干。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 常规水处理流程系统1（含自控） | 流量：65L/h 配置：原水箱1个、机械快速混合池1个、折板絮凝池1个、斜板沉淀池1个、汽水反冲单层均质滤料滤柱1根，配套阀门、管件、流量计和提升泵、自动控制系统。 | 套 | 1 | 系统中各构筑物处理能力能够协调一致，供货厂家包安装调试。 |
|  | 常规水处理流程系统2（含自控） | 流量：65L/h 配置：机械搅拌絮凝池1个、平流式沉淀池1个、汽水反冲多层滤料滤柱1根、消毒剂投加系统1套、清水池1个，配套阀门、管件、流量计和提升泵、自动控制系统。 | 套 | 1 |  |
|  | 预处理流程系统 | 流量：130L/h 粉末活性炭自动投加系统1套、预氧化剂自动投加系统1套、接触反应池1个，配套阀门、管件、流量计、自动控制系统。 | 套 | 1 |  |
|  | 臭氧+生物活性碳深度处理系统 | 流量：50L/h 臭氧投加系统1套、不锈钢臭氧接触池1个、生物活性炭砂滤柱1根，配套的阀门、管件、流量计和提升泵. | 套 | 1 |  |
|  | 超滤+反渗透深度处理系统 | 流量：不大于50L/h 滤膜系统1套、纳滤膜系统1套、调节池1个，配套的阀门、管件、流量计和提升泵. | 套 | 1 |  |
|  | 排泥水处理工艺系统 | 流量：不大于60L/d 排泥水收集系统1套、污泥浓缩池1个、污泥平衡池1个、污泥脱水设备1套，，配套的阀门、管件、流量计和提升泵. | 套 | 1 |  |

技术咨询：付老师13678486630李老师1862355006

龙老师13752900943艾老师13752811827

姚老师13637780292

报名联系：李老师13908363094 023-65112359