
井研县公共资源交易服务中心
关于井研县2014年现代农业建设项目（农业机具）采购项目征求意见的公告

致各位供应商：

井研县公共资源交易服务中心受井研县农业局委托，拟对井研县2014年现代农业建设项目（农业机具）采购项目进行国内公开采购。为了保证政府采购当事人合法权益，确保政府采购程序公开、公平、公正，现就该项目的资格条件和产品要求广泛征求各供应商的意见。
如您认为该项目的资格条件和产品要求存在倾向性或不合理性，请具体指出存在倾向性或不合理性的内容，以书面形式进行说明，并于2015年3月16日18：00前报井研县公共资源交易服务中心。

联系人：曾先生 廖先生
联系电话：0833-3723896
传真：0833-3713022

附件一：供应商应具备的资格条件

附件二：采购项目及要求
二〇一五年三月十日

附件一：

供应商应具备的资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

附件二：

项目内容及要求

一、项目内容：
1.第一包：耕整机6台，采购控制价96000元；
2.第二包：插秧机4台，采购控制价100000元；

3.第三包：收割机4台，采购控制价104000元；

4.第四包：作物移栽机2台，采购控制价100000元。
二、技术参数：
	（第一包）手扶拖拉机(耕整机)主要技术参数

	拖拉机型号
	手扶拖拉机

	拖拉机型式
	单轴、驱动、牵引兼用

	外形尺寸（长*宽*高）
	mm
	长：3800-3950宽：900-1000

高：1200-1250

	发动机型号
	1115

	发动机标定功率
	kw
	16.2

	发动机标定转速
	r/min
	2200

	使用质量（含底盘、动力、旋耕机）
	kg
	500-550

	驱动轮数
	2

	轮距
	mm
	810

	档位数
	前进6、倒退2

	离合器型式
	双片干式常结合

	发动机型式
	单缸卧式蒸发水冷直喷柴油机

	轮胎规格型号
	6.00-12

	启动方式
	手摇启动

	配套旋耕机工作幅宽
	mm
	600

	配套旋耕机刀辊回转半径
	mm
	225

	配套旋耕机安装刀数
	把
	18

	配套旋耕机形式
	乘坐式

	水田行走
	铁轮700mm

	（第二包）2Z-430插秧机技术参数

	输出功率(kW/r/min)
	3.2/3600

	变速
	前2档，倒档，空档

	插秧能力(m2/h）
	1300-2000

	插秧速度(km/h)
	1.4～2.5

	行驶速度(km/h)
	1.8～3.3

	行距(cm)
	30

	行数
	4行并列式

	穴株数
	3-5株(标准，调节式)

	穴距(mm)
	146 131 117

	叶龄(叶)
	2—4

	苗高(cm)
	10—25

	耕深(cm)
	12—18

	水深(cm)
	0.5-2.0

	（第三包）4LZ-0.3收割机技术参数

	

	项目名称
	　
	单位
	规格

	结构形式
	　
	/
	全喂入手扶自走履带式

	配套动力
	发动机型号
	无
	188F汽油机

	　
	额定功率
	　
	KW
	8

	　
	额定转速
	　
	r/min
	1800

	工作状态外形尺寸(长×宽×高）
	mm
	长：2700-2750

宽：1400-1450

高：1400-1450

	整机使用质量
	　
	kg
	180-200

	割台宽度
	　
	mm
	1000

	喂入量
	　
	　
	kg/s
	0.3

	最小离地间隙
	　
	mm
	250

	理论作业速度
	　
	Km/h
	0.9

	作业小时生产率
	　
	hm2/h
	≥0.05

	单位面积燃油消耗量
	kg/hm2
	≤28

	割刀型式
	　
	/
	往复式割刀

	割台搅笼型式
	　
	/
	螺旋式

	割台升降方式
	　
	/
	人工调节

	拨禾轮
	直径
	　
	mm
	660

	　
	拨禾轮板数
	个
	3

	脱粒滚筒
	数量
	　
	个
	1

	　
	尺寸（外径×长度）
	mm
	460×900

	凹板筛形式
	　
	/
	筛网

	最小通过半径
	左转
	mm
	600-1200

	　
	　
	右转
	　
	600-1200

	变速箱类型
	　
	/
	齿轮

	制动器形式
	　
	/
	张紧轮，外置离合

	接粮方式
	　
	/
	人工装袋接粮

	履带规格（长×宽)
	　
	mm
	2800×290

	（第四包）移栽机技术参数

	移栽机

	总长（mm）
	2300-2350

	总宽（mm）
	1150-1200

	总高（mm）
	1000-1100

	200-230

	型号
	168F

	型式
	风冷四冲程

	排气量（CC）
	≤163

	功率/转速（kw/rpm）
	3.2/3600

	使用燃油
	车用无铅汽油

	油箱容积（L）
	3.5

	启动方式
	手拉反冲启动

	轮胎前轮（mm）
	425

	轮胎后轮（mm）
	570

	轮距（适应的垄间距）（cm）
	70-92,114-136

	档位数量
	前进：2、后退：1

	机体升降控制方式
	油压自动仿形

	栽植行数（行）
	1

	适合垄高（cm）
	15-40

	株距（cm）
	37-67（18级）

	株距调节方式
	齿条  分级

	栽植方式
	“鸭嘴”夹持

	预备苗数量（棵/次）
	8

	栽植效率（棵/小时）
	2400

	可使用秧苗
	网格盘成型苗、纸浆钵成型苗或其它带土苗


三、服务最低要求：

1.产品制造厂家或供应商设立的售后服务机构网点，接到故障通知后12小时内到达并及时排除；

2.在保修期内免费维修、免费更换等；

3.免费培训1-3人。

PAGE  
2

